TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŽIŪROVŲ TRIBŪNŲ NUOMA

- Perkančioji organizacija planuoja įsigyti žiūrovų tribūnų nuomą (kartu su tribūnų įrengimu) 2026 m. sausio 31 d. projekto „Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026“ atidarymo renginiui „Oratorija AŠIS“.

- Į pasiūlymo bendrą kainą tiekėjai turi įskaičiuoti visas transportavimo, sumontavimo/ demontavimo, vizualinio projekto pateikimo išlaidas.

- Tiekėjas turės užtikrinti techninio personalo buvimą renginio vietoje ir tribūnų techninę priežiūrą atidarymo metu (2026-01-31).

- Nuomojamos tribūnos susideda iš dviejų dalių: žiūrovų tribūna ir žiūrovų tribūna su joje atskirta 200 vietų VIP tribūna.

- Minimalūs reikalavimai žiūrovų tribūnai:

  - Tribūna skirta renginio žiūrovams;

  - Naudojimo laikotarpis – 2026-01-31 d. nuo 17 iki 20 val.;

  - Tribūna turi būti visiškai sumontuota ir perduota naudoti iki 2026-01-30, 16:00 val.;

  - Tribūna demontuojama ne anksčiau kaip 2026-01-31, 21:00 val.;

  - Montavimo vieta – Nevėžio upės pakrantė, Šėtos gatvė, Kėdainiai;

  - Kiekis – 1 kompl.;

  - Tribūna surenkama iš pastolinių, metalinių konstrukcijų, pritaikytų laikinam žmonių susibūrimui lauke;

  - Tribūnos konstrukcija išpildoma pagal pridedamą brėžinį (priedas Nr. 1);

  - Bendras stovimų vietų skaičius tribūnoje – ne mažiau kaip 700;

  - Tribūnos konstrukcija privalo atitikti LST EN 13200-6 (projektavimo, statybos, montavimo, eksploatacijos ir demontavimo reikalavimus laikinoms žiūrovų tribūnoms), LST EN 1991-1-1 (apkrovų skaičiavimui) ir LST EN 1991-1-4 (natūralaus vėjo poveikio) reikalavimus.
Vertikali naudingoji apkrova – ne mažiau kaip 5 kN/m², horizontalioji – ne mažiau kaip 1,0 kN/m². Vėjo apkrova skaičiuojama pagal vėjo greitį ne mažesnį nei 24 m/s, pagal EN 1991-1-4;

  - Konstrukcija stabilizuojama inkaravimu ar balastu, užkertant kelią nuvirtimui ar slydimui;

  - Visi patekimo takai ir laiptai – su neslidžia danga, tribūnos konstrukcijos šonai ir galas su apsauginiais turėklais (aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m);

  - Tarpas tarp tribūnos konstrukcijos priekio ir krantinės ne mažiau nei 4 metrai (tikslinti montavimo metu su Organizatoriais);

  - Tiekėjas turi pateikti tribūnos konstrukcijos skaičiavimų ataskaitą. Skaičiavimai privalo būti atlikti pagal standartus LST EN 1991-1-1 (naudingoji apkrova) ir LST EN 1991-1-4 (vėjo apkrova), atsižvelgiant į konkrečią tribūnos konfigūraciją, numatomą naudojimo trukmę ir vietos sąlygas. Ataskaita turi būti parengta naudojant gamintojo programinę įrangą arba inžinerinio modeliavimo priemones, nurodant taikytus apkrovų derinius ir konstrukcijos ribinių būsenų analizės rezultatus. Skaičiavimų ataskaitoje turi būti pateikti:

- naudojamų modulių ir elementų techniniai parametrai (aukštis, plotis, skerspjūviai, jungčių tipai);

- naudingosios apkrovos paskirstymas (pvz., stovinčių ir sėdinčių žiūrovų apkrovos, horizontalios apkrovos);

- vėjo poveikio kryptys ir slėgio pasiskirstymas; statinio poslinkių, deformacijų ir išlinkio analizė;

- svarbiausių elementų apkrovimo suvestinė, nurodant konstrukcijos tinkamumą naudoti pagal gamintojo sisteminius sprendinius.

- Skaičiavimų ataskaita turi būti pateikta per 3 d. d. nuo sutarties sudarymo datos.

- Minimalūs reikalavimai žiūrovų tribūnai su zona VIP svečiams:

  - Tribūna skirta renginio žiūrovams;

  - Naudojimo laikotarpis – 2026-01-31 d. nuo 17 iki 20 val.;

  - Tribūna turi būti visiškai sumontuota ir perduota naudoti iki 2026-01-30, 16:00 val.

  - Tribūna demontuojama ne anksčiau kaip 2026-01-31, 21:00 val.;

  - Montavimo vieta – Nevėžio upės pakrantė, Šėtos gatvė, Kėdainiai;

  - Kiekis – 1 kompl.;

  - Tribūna surenkama iš pastolinių, metalinių konstrukcijų, pritaikytų laikinam žmonių susibūrimui lauke;

  - Tribūnos konstrukcija išpildoma pagal pridedamą brėžinį (priedas Nr. 2);

  - Bendras stovimų vietų skaičius tribūnoje – ne mažiau kaip 1400, su išskirta 200 vietų zona VIP svečiams;

  - Tribūnos konstrukcija privalo atitikti LST EN 13200-6 (projektavimo, statybos, montavimo, eksploatacijos ir demontavimo reikalavimus laikinoms žiūrovų tribūnoms), LST EN 1991-1-1 (apkrovų skaičiavimui) ir LST EN 1991-1-4 (natūralaus vėjo poveikio) reikalavimus.
Vertikali naudingoji apkrova – ne mažiau kaip 5 kN/m², horizontalioji – ne mažiau kaip 1,0 kN/m². Vėjo apkrova skaičiuojama pagal vėjo greitį ne mažesnį nei 24 m/s, pagal EN 1991-1-4;

  - Konstrukcija stabilizuojama inkaravimu ar balastu, užkertant kelią nuvirtimui ar slydimui;

  - Visi patekimo takai ir laiptai – su neslidžia danga, tribūnos konstrukcijos šonai ir galas su apsauginiais turėklais (aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m);

  - Tarpas tarp tribūnos konstrukcijos priekio ir krantinės ne mažiau nei 4 metrai (tikslinti montavimo metu su Organizatoriais);

  - Tiekėjas turi pateikti tribūnos konstrukcijos skaičiavimų ataskaitą. Skaičiavimai privalo būti atlikti pagal standartus LST EN 1991-1-1 (naudingoji apkrova) ir LST EN 1991-1-4 (vėjo apkrova), atsižvelgiant į konkrečią tribūnos konfigūraciją, numatomą naudojimo trukmę ir vietos sąlygas. Ataskaita turi būti parengta naudojant gamintojo programinę įrangą arba inžinerinio modeliavimo priemones, nurodant taikytus apkrovų derinius ir konstrukcijos ribinių būsenų analizės rezultatus. Skaičiavimų ataskaitoje turi būti pateikti:

- naudojamų modulių ir elementų techniniai parametrai (aukštis, plotis, skerspjūviai, jungčių tipai);

- naudingosios apkrovos paskirstymas (pvz., stovinčių ir sėdinčių žiūrovų apkrovos, horizontalios apkrovos);

- vėjo poveikio kryptys ir slėgio pasiskirstymas; statinio poslinkių, deformacijų ir išlinkio analizė;

- svarbiausių elementų apkrovimo suvestinė, nurodant konstrukcijos tinkamumą naudoti pagal gamintojo sisteminius sprendinius.

- Skaičiavimų ataskaita turi būti pateikta per 3 d. d. nuo sutarties sudarymo datos.

- Tiekėjas turi būti apsidraudęs tribūnų naudojimo laikotarpiu (2026-01-30-2026-01-31) bendrosios civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei, kaip 30 000,00 Eur sumai.

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas.

__________________________