Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

KLAIPĖDOS MIESTO PIETINIO POCENTRIO STARIŠKIŲ RAJONE URBANISTINĖS IDĖJOS ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARALIAUS VILHELMO KANALAS

Pav. 1 Konkurso teritorijos fragmento aeronuotrauka (šaltinis: konkurso vykdytojas)

Techninės specifikacijos rengėjas: - MB „Quinary urbana“, architektas Saulius Motieka (kvalifikacijos atestato Nr. A 609), architektė Lina Panavaitė (kvalifikacijos atestato Nr. 2185), tel. Nr.: +370 611 16985, el. p.: info@quinary.lt

- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos skyrius

Klaipėda, 2025

TURINYS

I. KONKURSO TERITORIJOS APŽVALGA ............................................................................... 3

II. GALIOJANČIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ, PATVIRTINTŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS ........................................................................................................... 5

II.1. Klaipėdos miesto bendrasis planas .......................................................................................... 5

II.1.1. Pagrindinis brėžinys, teritorijos naudojimo reglamentai ................................................... 5

II.1.2. Gyvenamosios teritorijos ir socialinė aplinka ..................................................................... 10

II.1.3. Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo nuostatos ................................................................ 11

II.1.4. Kultūros paveldo tvarkymas ir apsauga ............................................................................. 12

II.1.5. Gatvių tinklo kategorijos bei infrastruktūros plėtra, viešasis transportas ...................... 14

II.1.6. Inžinerinė infrastruktūra ..................................................................................................... 16

II.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas .................................................................................................. 17

III. PAGRINDINIAI ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO ASPEKTAI ..................................... 18

IV. PROJEKTAVIMO PROGRAMA. URBANISTINĖS STRUKTŪROS FORMAVIMO PRIELAIDOS .................................................................................................................................. 22

IV.1. Konkurso tikslai ..................................................................................................................... 22

IV.2. Konkurso rengimo pagrindas ............................................................................................... 22

IV.3. Teritorijos vystymo prioritetai ir funkcinis zonavimas ....................................................... 22

IV.3.1. Teritorijos naudojimas ....................................................................................................... 23

IV.3.2. Teritorijos vystymas ........................................................................................................... 23

IV.3.3. Užstatymo tipas (morfotipas) ............................................................................................. 26

IV.3.4. Erdviniai parametrai .......................................................................................................... 28

IV.3.5. Viešųjų erdvių sistema ........................................................................................................ 29

IV.3.6. Susisiekimo sistema ............................................................................................................. 30

IV.3.6.1. Susisiekimo tinklas ........................................................................................................... 30

IV.3.6.2. Transporto priemonių laikymas ..................................................................................... 32

IV.3.7. Detalizuojama teritorija ..................................................................................................... 33

I. KONKURSO TERITORIJOS APŽVALGA

Konkurso teritorija yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, besiribojančioje su Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, vakariniame perimetre su Kuršių mariomis, šiauriniame – su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija ir rytuose – su Karaliaus Vilhelmo kanalu (žr. pav. 1).

KARALIAUS VILHELMO KANALAS

KVJU TERITORIJA

KURŠIŲ MARIOS

Pav. 2 Planuojama teritorija Klaipėdos miesto kontekste (šaltinis: konkurso vykdytojas)

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bendrojo plano (toliau – bendrasis planas, BP) sprendinius, Stariškių pocentris yra svarbi Klaipėdai teritorija ir miesto dalis, kuri turi tarnauti visam miestui, ją vertinant (žr. pav. 3):

- kaip ypač svarbią teritoriją miesto struktūrinio modelio hierarchijoje ir miesto dalį, kuri vystoma kaip mišri bendramiestinė, rekreacinė, poilsio teritorija viso miesto gyventojams ir svečiams;

- kaip kontekstualią miesto visumą, galinčią pretenduoti į kurortinės vietovės funkcinę apibrėžtį ir erdvinės sąrangos apibūdinimus bei galimo kurortinio konkurencingumo išvystymo;

- kaip galimybę Klaipėdai turėti rekreacinę pusiausvyrą tarp Klaipėdos miesto šiaurinės ir pietinės dalių;

- kaip pietinės Klaipėdos miesto dalies gyventojams, kurie sudaro didžiąją dalį Klaipėdos gyventojų, artimesnę nei Melnragė ir Giruliai, pilnavertę poilsio ir rekreacijos paslaugų teritoriją.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS VIETA

Pav. 3 Klaipėdos miesto konceptualus modelis (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas)

Atsižvelgiant į istorinę topografiją iki XX a. pabaigos, strategiškai išryškėja tiek Malkų įlanka, tiek ir konkurso teritoriją pozicionuojančios ir vizualinius ryšius apibūdinančios „švarios“ Kuršių marių kanalo krantų linijos. Kaip pagrindinė struktūrinė dominantė ir ašis yra Karaliaus Vilhelmo kanalas su visa būtina infrastruktūra – šliuzas, tiltai, sankasos, dubliuojantys keliai, surenkantys ir valdantys vietinį susisiekimo (aptarnavimo) tinklą. Konkurso teritorija niekaip neįveiklinta.

Labai ryški ir būdinga struktūrinio tinklo orientacija statmena kanalui, kas gali būti panaudota kaip išskirtinis teritorijos identiteto bruožas konstruojant planuojamos teritorijos urbanistinės struktūros principus.

1.                                                    2.                                              3.

Pav. 4 Konkurso teritorijos istorinė raida. 1. 1938 m. karo topografijos žemėlapio fragmentas. (Klaipėda senuose žemėlapiuose. Klaipėda 2018, Kęstutis Demereckas); 2. 1962 m. Klaipėdos miesto suplanavimo projekto fragmentas. Projekto vyr. arch. Petras Janulis. (Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990, Urbanistikos architektūros ir dizaino institutas. 2015. Kolektyvinė monografija); 3. 2007 m. Klaipėdos miesto bendrojo plano fragmentas (šaltinis: galimybių studija)

- Labai ryški urbanistinio tinklo arba jo užuomazgų orientacija rytų-vakarų kryptimi ir beveik statmenai kranto linijai, kas, kaip vietinio urbanistinio identiteto charakteristika, gali būti racionaliai panaudojama konkurso teritorijos struktūrinių ašiš tinklo formavime (žr. pav. 4).

- Dėl pramonės plėtros tiek visame Klaipėdos urbanizuotame pakrantės ruože, tiek ir Malkų įlankoje, transformuojama rytinė kranto linija. Pradėjus vystyti Klaipėdos uostą ir jo pietinę dalį, suvalgant Smeltę, atsiranda tiesioginės geležinkelio ir autotransporto jungčių trasos į pietinę uosto, o taip pat ir pradedamą intensyviai vystyti gyvenamai statybai pietinę miesto dalį, atsiranda planavimo prielaidos inžinerinei infrastruktūrai, tame tarpe ir trečioji vandenvietė. Konkurso teritorija nebetenka vizualinio ryšio su miestu. Miesto perimetras pramoninėmis teritorijomis palaipsniui „uždaromas“ nuo marių kanalo akvatorijos (žr. pav. 4).

- Įvyksta proveržis ir miesto bendrojo plano sprendiniuose atsiranda kad ir nelabai ryžtingos funkciškai, bet svarbios nuostatos konkurso teritorijoje numatant viešo panaudojimo funkcijas miestiečių poilsiui ir rekreacijai. Tai labai svarbus sprendinys išsaugant miestui labai svarbią ir vienintelę pietinėje dalyje teritorinę properšą link Kuršių marių akvatorijos (žr. pav. 4).

II. GALIOJANČIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ,

PATVIRTINTŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS

II.1. Klaipėdos miesto bendrasis planas

II.1.1. Pagrindinis brėžinys, teritorijos naudojimo reglamentai

Bendrosios Klaipėdos miesto bendrojo plano reglamentinės nuostatos planuojamai teritorijai yra sekančios (žr. pav. 5):

Planuojama teritorija apima 6 funkcines zonas – miesto dalies centro zoną, paslaugų zoną, specializuotų kompleksų zoną, intensyviai naudojamų želdynų zoną, inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorijų, vandenų zoną bei inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.

Pav. 5 Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano Pagrindinio brėžinio (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas)

► Miesto dalies centro zona

Į miesto dalies centro zoną patenka šie teritorijos naudojimo tipai: teritorijos naudojimo tipas: GC Mišri centro teritorija (GC), Mišri gyvenamoji teritorija (GM), Paslaugų teritorija (PA), Socialinės infrastruktūros teritorija (SI). Galimi žemės naudojimo būdai: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), Komercinės paskirties objektų teritorijos (K), Visuomeninės paskirties teritorijos (V), Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), Atskirųjų želdynų teritorijos (E). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė (KT).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra, %: Gyvenamoji – 30 %; Želdynai – nenormuojama; socialinė – nenormuojama.

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: 20 m.

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI): 2,0.

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.: 200.

- Automobilių statymo būdas: požeminis.

- Teritorijos plėtojimo būdas: nauja plėtra.

- Įgyvendinimo prioritetas: pirmas (1).

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo;

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus;

- 8 – Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemones;

- 14 – Įvertinti magistralinių dujotiekių, įrenginių ir statinių eksploatacijos reikalavimus.

- Aprašymas: - .

► Paslaugų zona

Paslaugų zonoje galimas teritorijos naudojimo tipas - Paslaugų teritorija (PA). Galimi žemės naudojimo būdai: Komercinės paskirties objektų teritorijos (K), Visuomeninės paskirties teritorijos (V), Rekreacinės teritorijos (R), Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2),  Atskirųjų želdynų teritorijos (E). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė (KT).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra %: Gyvenamoji – nėra; Želdynai – 10 %; socialinė – nenormuojama.

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: 12 m.

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI): 1,6.

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.: 200.

- Automobilių statymo būdas: - .

- Teritorijos plėtojimo būdas: nauja plėtra.

- Įgyvendinimo prioritetas: pirmas (1).

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo;

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus;

- 8 – Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemones;

- 12 – Įvertinti krantotvarkos priemones;

- Atlikti aukštybinių pastatų galimybės urbanistinę, erdvinę bei morfologinę analizę. Pateikti kontekstualius kompozicinius erdvinius pasiūlymus, išskyrus 6.2, 6.3, 6.4 nagrinėjamus rajonus.

- Aprašymas:  Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; Urbanistinio komplekso zona iki 60 m aukščio, užstatymo aukščio schemoje nurodytuose parametruose.

► Specializuotų kompleksų zona

Specializuotų kompleksų zonoje galimi šie teritorijos naudojimo tipai: Teritorijos naudojimo tipas: Specializuotų kompleksų teritorija (SK), Socialinės infrastruktūros teritorija (SI). Galimi žemės naudojimo būdai: Visuomeninės paskirties teritorijos (V), Komercinės paskirties objektų teritorijos (K), Rekreacinės teritorijos (R), Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), Atskirųjų želdynų teritorijos (E). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė (KT).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra %: Gyvenamoji – nėra; Želdynai – 15 %; socialinė – nenormuojama.

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: 20 m.

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI): 1,4.

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.: 200.

- Automobilių statymo būdas: - .

- Teritorijos plėtojimo būdas: Nauja plėtra.

- Įgyvendinimo prioritetas: Pirmas (1).

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo.

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus.

- 8 – Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemone).

- Aprašymas: Be gyvenamosios statybos; Numatytas 8 KKP (kompleksinis kelionių punktas).

Magistralinio dujotiekio aps. zonoje – didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo ž. paviršiaus – iki 12 m.

► Intensyviai naudojamų želdynų zona

Intensyviai naudojamų želdynų zonoje galimi teritorijos naudojimo tipai: Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ), Aikštė (AI). Galimi žemės naudojimo būdai: Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), Atskirųjų želdynų teritorijos (E), Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė  (KT).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra %: Gyvenamoji – nėra; Želdynai – nėra; socialinė – nėra.

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: 5 m.

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI): 0,1.

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.: - .

- Automobilių statymo būdas: - .

- Teritorijos plėtojimo būdas: - .

- Įgyvendinimo prioritetas: pirmas (1).

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo;

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus;

- 12 – Įvertinti krantotvarkos priemones.

- Aprašymas: Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai.

► Inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorijos, vandenys

Inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorijos, vandenų zonoje galimi šie teritorijos naudojimo tipai: Inžinerinė infrastruktūros teritorija (TI), Paslaugų teritorija (PA), Vandenys (VA). Galimi žemės naudojimo būdai: Komercinės paskirties objektų teritorijos (K), Visuomeninės paskirties teritorijos (V), Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (2), Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai (H1), Rekreaciniai vandens telkiniai (H2). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –Kitos paskirties žemė (KT), Vandens ūkio paskirties žemė (H).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra %: - .

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: - .

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI) : - .

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m. : - .

- Automobilių statymo būdas: - .

- Teritorijos plėtojimo būdas: - .

- Įgyvendinimo prioritetas: antras (2).

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo;

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus;

- 8 – Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemones);

- 12 – Įvertinti krantotvarkos priemones;

- 14 – Įvertinti magistralinių dujotiekių, įrenginių ir statinių eksploatacijos reikalavimus.

- Aprašymas: Pagal uosto BP; Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; Hidrotechninių statinių ir naujai įrengiamų sausumos plotų vietos tikslinamos rengiant konkrečius projektus.

► Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona

Inžinerinės infrastruktūros koridorių zonoje galimi šie teritorijos naudojimo tipas: Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK). Galimi žemės naudojimo būdai: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė (KT), Vandens ūkio paskirties žemė (H).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra %: - .

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: - .

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI): - .

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.: - .

- Automobilių statymo būdas: - .

- Teritorijos plėtojimo būdas: - .

- Įgyvendinimo prioritetas: - .

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo;

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus;

- 8 – Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemones;

- 12 – Įvertinti krantotvarkos priemones;

- 14 – Įvertinti magistralinių dujotiekių, įrenginių ir statinių eksploatacijos reikalavimus.

- Aprašymas: - .

► Vandenų zona

Vandenų zonoje yra galimas teritorijos naudojimo tipas: Vandenys (VA). Galimi žemės naudojimo būdai: Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai (H1), Rekreaciniai vandens telkiniai (H2). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – Vandens ūkio paskirties žemė (H).

- Rekomenduojama teritorijų struktūra %: - .

- Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus: - .

- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI): - .

- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.: - .

- Automobilių statymo būdas: - .

- Teritorijos plėtojimo būdas: - .

- Įgyvendinimo prioritetas: - .

- Specialiųjų reikalavimų numeriai:

- 1 – Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo;

- 3 – Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus;

- 8 – Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemones;

- 12 – Įvertinti krantotvarkos priemones;

- 14 – Įvertinti magistralinių dujotiekių, įrenginių ir statinių eksploatacijos reikalavimus.

- Aprašymas: - .

II.1.2. Gyvenamosios teritorijos ir socialinė aplinka

Konkurso teritorija bendrąja apimtimi yra orientuota į  specializuotų kompleksų funkcinę zoną. Tačiau, kad bet kuri miesto dalis nebūtų monofunkcinė ir būtų gyva visais metų ir paros laikais, ji turi būti mišri. BP sprendiniuose prognozuojamas gyventojų skaičius – 1200 (žr. pav. 6).

Pav. 6 Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano Gyvenamųjų teritorijų brėžinio (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas)

Tačiau, pagal ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų poreikio principus (lankančiųjų vaikų skaičius 1000 gyventojų / 65-70 vietų), planuojamoje teritorijoje galėtų būti ir vaikų darželis. Optimalus vienos įstaigos dydis būtų apie 90 vietų, jos sklypo dydis 0,45 ha (50 m²/1 vaikui). Šiuo metu konkurso teritorijos artimoje aplinkoje ir pasiekiamumo spinduliuose nėra jokių švietimo ar ikimokyklinių įstaigų.

II.1.3. Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo nuostatos

Konkurso teritorijoje (žr. pav. 7) bei su ja besiribojančių teritorijų kontūruose nėra saugomų teritorijų, kurios būtų įtrauktos į BP sprendiniuose pateiktą saugomų, Natura 2000, buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą.

Didžioji dalis konkurso teritorijos patenka į nacionalinės svarbos geoekologinę takoskyrą (T). Konkurso teritorija patenka į silpno (s) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijas. Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo ir apsaugos kryptis – 4 – urbanizuotų / numatomų urbanizuoti gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas. Gamtinio karkaso teritorijos tvarkymo tipas – a – naujo želdyno įrengimas; d – kraštovaizdžio natūralumą ir gyvybingumą atstatančių elementų integravimas ir atkūrimas pažeistose teritorijose.

Klaipėdos Karaliaus Vilhelmo kanalas ir jo pakrantės patenka į vietinės reikšmės migracijos koridorių (M). Kanalas patenka į riboto (r) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijas. Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo ir apsaugos kryptys: 2 – palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas. Gamtinio karkaso teritorijos tvarkymo tipas – b – esamo želdyno įrengimo lygio ir būklės gerinimas.

Konkurso teritorijos pakrantė ties Kuršių mariomis patenka į užliejamas teritorijas. Numatyta, kad prieš pradedant įsisavinti Stariškių pocentrio teritoriją būtina atlikti teritorijos inžinerinį parengimą nurodytoms rizikoms, tokioms kaip tereno paviršiaus horizonto pakėlimas, drenažinės sistemos, lietaus nuotekų akumuliavimas ir kt. techninės priemonės.

Pav. 7 Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinio (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas)

II.1.4. Kultūros paveldo tvarkymas ir apsauga

Karaliaus Vilhelmo kanalas – nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorija (žr. pav. 8). Vidaus vandenų paveldas – istoriniai vandens keliai. Tai istorinė miesto ašis – Dangės upė, Kuršių marios, Vilhelmo kanalas.

Karaliaus Vilhelmo kanalas yra valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelias. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio statusas Karaliaus Vilhelmo kanalui suteiktas 1995-08-14 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1119. Laivybą kanalu reglamentuoja vidaus vandenų transportą reglamentuojanti teisinė bazė ir vandenvietės griežto rėžimo zonos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos.

| Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių kompleksas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Paaiškinimas |
|  | Unikalus objekto kodas | 25965 |
|  | Pilnas pavadinimas | Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių kompleksas |
|  | Adresas | Klaipėdos rajono sav. |
|  | Įregistravimo registre data | 2001 m. rugsėjo 4 d. |
|  | Statusas | Valstybės saugomas |
|  | Objekto reikšmingumo lygmuo | Nacionalinis |
|  | Rūšis | Nekilnojamasis |
|  | Teritorijos KVR objektas | 1 612 783,00 m2 |
|  | Vizualinės apsaugos pozonis | 22 396,00 m2 |
|  | Vertybė pagal sandarą | Kompleksas |
|  | Komplekso teritorijoje yra | Kanalo prižiūrėtojo sodybos namas (TRP 7); kanalo prižiūrėtojo sodybos ūkinis pastatas (TRP 8); kanalo prižiūrėtojo sodybos rūsys (TRP 9) |
|  | Kompleksą sudaro | - Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzas (25966); - Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Jokšų tiltas (25967); - Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Kairių tiltas (25968); - Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzo meistro sodybos namas (25969); - Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzo meistro sodybos ūkinis pastatas (25970); - Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso Lankupių šliuzo meistro sodybos tvartas (25971) |
|  | Amžius | Pastatytas 1863–1873 m., perprofiliuotas 1890 m., 1893–1895 m. krantai sutvirtinti lentinėmis sienelėmis, 1902–1904 m. įrengta 10 metalinių tiltų, platintas 1938 m.; kanalo statybos iniciatorius – Klaipėdos pirklys Gubba, statybos vadovai Degneris, Mohras |
|  | Vertingųjų savybių pobūdis | Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas), inžinerinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas) |
|  | Planuojamai teritorijai aktualios Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso vertingosios savybės: | - Planavimo sprendiniai – ŠV-PR krypties kanalo, jungiančio Minijos upę ties Lankupių k. su Kuršių marių Malkų įlanka, trasa, vaga, pylimai, Lankupių šliuzas, šliuzo meistro sodybos namas, tvartas, ūkinis pastatas, tiltai, tiltų liekanos, keliai, želdiniai (-; kanalas sutrumpėjo XX a. II p. plečiant Klaipėdos uostą, Š dalyje įrengta vandenvietė, Š dalis ties Kuršių marių Malkų įlanka iš dalies pakitusi, būklė bloga; TRP; BR Nr. 1-8; IKONOGR Nr. 1-51; FF Nr. 1-116; 2017, 2021 m.); - Žemės ir jos paviršiaus elementai – šlaitai, žemių pylimai išilgai kanalo, abiejuose jo krantuose, žemių pylimų tipas (kanalas iki Antrojo pasaulinio karo kelis kartus perpfrofiliuotas, platintas ir gilintas, krantai buvo tvirtinti medinėmis lentomis, vietomis fašinomis, nuvelėnuoti; XX a. II p. Š dalyje, ties Kuršių marių Malkų įlanka ir vandenviete kanalo šlaitai, pylimai perprofiliuoti susiaurinant kanalo vagą, būklė bloga; BR Nr. 1-7; IKONOGR Nr. 7-23, 25-44, 49-51; FF Nr. 1, 2, 13, 16, 19, 20, 26, 35, 42-44, 46, 49-51, 55-57, 61-68, 72, 73, 75, 77, 83-87, 89, 90, 95, 96, 98, 103, 106, 109, 110; 2017, 2021 m.; - Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – Karaliaus Vilhelmo kanalo, jungiančio Minijos upę ties Lankupių k. su Kuršių marių Malkų įlanka, vaga (-; Š dalyje, ties Kuršių marių Malkų įlanka kanalo vaga iš dalies pakitusi – susiaurinta, pastatyti kiti teritorijoje esantys objektai – tiltai I-VI, Š dalyje, ties vandenviete kanalo vaga iš dalies pakitusi – susiaurinta, įrengtas kitas teritorijoje esantis objektas – šliuzas, būklė patenkinama; TRP 46; BR Nr. 1-11; IKONOGR Nr. 1-45, 49-51; FF Nr. 1, 2, 19, 33, 39, 41, 46, 50, 53, 59, 64-71, 76, 80, 91, 98, 99, 106, 112, 114-116, 118, 120-124, 127; 2021 m.) |

Pav. 8 Nekilnojamasis kultūros paveldas (šaltinis: galimybių studija)

II.1.5. Gatvių tinklo kategorijos bei infrastruktūros plėtra, viešasis transportas

Šiauriniu perimetru numatytas B kategorijos Kairių g. tęsinys (1), aptarnausiantis tiek Stariškių rajoną, tiek ir pietinę Klaipėdos jūrų uosto dalį (žr. pav. 9).

Numatytas kompleksinių kelionių (2) punktas. Kompleksinių kelionių punktai (KKP), kuriose būtų įrengtos viešojo transporto, automobilių ir dviračių stovėjimo vietos su P+R aikštelėms, dviračių ir elektromobilių dalijimosi punktai, elektromobilių pakrovimas numatomos Klaipėdos miesto prieigose, perkėlų vietose, stočių aikštėse, kad keleiviui būtų sudarytos optimalios sąlygos pasinaudoti visomis galimomis miesto ir priemiesčio-užmiesčio transporto rūšimis.

Kelio, lygiagretaus Marių gatvei trasoje, numatyta aptarnaujanti C kategorijos gatvė (3). Vidinis gatvių tinklas D kategorijos.

Pav. 9 Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinio (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas)

Pav. 10 Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinio (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrasis planas)

Prieplauka (2) susieta su bendra miesto vidaus vandenų trasų (3) sistema. Tai mažųjų ir pramoginių laivų maršrutai jungiantys išorinius uosto vartus, Danės upės žiotis, Pilies uostą (mažųjų ir pramoginių laivų uostą Danės upėje), Klaipėdos jachtklubą, Smiltelės upės žiotis bei Kuršių marias (vidaus vandens kelią Atmatos upės žiotys–Klaipėdos valstybinis jūrų uostas su atšaka į Nidą), mažųjų laivų pramoginiai maršrutai Danės upe iki Tauralaukio (žr. pav. 10).

Tokiu būdu, kartu su rekreacine vandenų trasa (4), numatyta Kuršių marių ir Vilhelmo kanalo jungties atkarpoje ir galiausiai su Lietuvos vidaus vandenų keliu – Karaliaus Vilhelmo kanalu (4) sudaro vientisą vandens kelių sistemą.

II.1.6. Inžinerinė infrastruktūra

Konkurso teritorijoje esantys inžineriniai tinklai bei Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniai darantys įtaką inžinerinės infrastruktūros vystymui (žr. pav. 11):

- teritorijos šiauriniu ir vakariniu perimetru praeina tarpsisteminės Nord Balt jungties 300 kV požeminių kabelių linijos;

- šiauriniu teritorijos perimetru praeina magistralinis dujotiekis iš suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (SDG). Teritorijoje galioja Magistralinio dujotiekio apsaugos zonos 3-os vietovės klasės teritorijos (išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 200 m į abi puses nuo vamzdyno ašies) reikalavimai;

- teritorija patenka į šildymo deginant gamtines dujas zoną;

- didžioji dalis planuojamos teritorijos patenka į Klaipėdos m. 3-iosios vandenvietės apsaugos zonas.

Pav. 11 Inžinerinė infrastruktūra konkurso teritorijoje (šaltinis: galimybių studija)

II.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir

susijusios infrastruktūros) bendrasis planas

Be Klaipėdos miesto bendrojo BP, konkurso teritorijos vakarinėje dalyje galioja Valstybės lygmens „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas“. Patvirtintas 2019 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1278 (žr. pav. 12).

Konkurso teritorijos ribose, Kuršių marių pakrantėje yra vienas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomas sklypas. Vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais daliai sklypo esančiai žemyninėje dalyje yra nustatytas inžinerinės infrastruktūros bei paslaugų teritorijų, teritorijos naudojimo tipai, kuriuose gali šie žemės naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos (K), visuomeninės paskirties teritorijos (V), rekreacinės teritorijos (R), bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), atskirųjų želdynų teritorijos (E). Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 10 m. Užstatymo tankis – 80 %. Užstatymo intensyvumas – 1,8. Užstatymo tipas – atskirai stovintys pastatai. Statinių paskirtys – negyvenamieji statiniai su priklausiniais; inžineriniai statiniai.

Pav. 12 Ištrauka iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano Pagrindinio brėžinio (šaltinis: konkurso vykdytojas)

Konkurso teritorijos erdviniams parametrams yra svarbūs reglamentuoti KVJU užstatymo aukščio parametrai šalia akvatorijos – 30 metrų ir mažųjų laivelių uosto funkcija. O erdvinio kontekstualumo vertinimui yra svarbi, pakankamai artima ir įtakojanti 120 metrų aukščio užstatymo galimybė.

Kiti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano sprendiniai susiję su konkurso teritorijos vystymu:

- perspektyvoje numatoma eksploatuoti vietinio susisiekimo keleivinio kelto liniją išilgai uosto akvatorijos, kuri kursuotų tarp esamų bei naujai įrengiamų keltų prieplaukų Klaipėdoje (ties išoriniais uosto vartais, Smiltelės upės žiotyse) ir Smiltynėje (ties Ledų ragu, Kiaulės nugaros sala ir pietiniais uosto vartais);

- perspektyvoje numatoma eksploatuoti  naują keleivinio kelto linija ties pietiniais uosto vartais (įrengus prieplauką ir reikiamą susisiekimo infrastruktūrą Kuršių Nerijoje);

- į planuojamą teritoriją pietinėje dalyje patenka dalis Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso (25965) teritorijos. Rengiant statinių statybos projektus šioje teritorijoje LR statybos įstatymo nustatyta tvarka būtina kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nustatymo.

III. PAGRINDINIAI ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO ASPEKTAI

Šiuo metu konkurso teritorija yra neužstatyta. Dalinai apaugusi menkaverte augmenija. Chaotiškai išraižyta lauko keliukais ir takeliais. Vakarinėje dalyje yra 2 sklypai: Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priklausantis sklypas ir miško žemės sklypas (žr. pav. 13).

Pav. 13 Planuojamoje teritorijoje esantys sklypai (šaltinis: galimybių studija)

Informacija apie sklypus esančius planuojamoje teritorijoje:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| Sklypas Kad. Nr. 2101/0010:43 (Kairių g. 17) |  |  |
|  | Sklypo plotas | 10,9693 ha |
|  | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Kita |
|  | Žemės naudojimo būdas | Rekreacinės teritorijos (žr. pav. 14) |
|  | Nuosavybė | Lietuvos Respublika |
|  | Servitutai | Servitutas – teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) |
|  | Neįregistruotos teritorijos, kuriose taikomas specialiosios žemės naudojimo sąlygos | Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis); Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) |
| Sklypas Kad. Nr. 2101/0010:85 |  |  |
|  | Sklypo plotas | 4,4444 ha |
|  | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Miškų ūkio |
|  | Žemės naudojimo būdas | Rekreacinių miškų sklypai (žr. pav. 14) |
|  | Nuosavybė | Lietuvos Respublika |
|  | Servitutai | - |
|  | Neįregistruotos teritorijos, kuriose taikomas specialiosios žemės naudojimo sąlygos | Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) |

Pav. 14 Žemės naudojimas (šaltinis: galimybių studija)

Pagrindiniai esamos būklės įvertinimo aspektai:

► Erdvinės struktūros formavimo principai

Pagrindiniai erdvinės struktūros formavimo principai numatyti Klaipėdos miesto bendrajame plane – stačiakampio gatvių tinklo struktūra, teritorijos apžvalgos galimybės bei aukštybinio pastato kaip reprezentuojančio teritoriją reikalingumas.

► Užstatymo aukštis

Užstatymo aukščio rodikliai konkurso teritorijoje:

- paslaugų zonoje – 12 m;

- specializuotų kompleksų zonoje – 20 m;

- miesto dalies centro zonoje – 20 m;

- urbanistinio komplekso zona iki 30 m. aukščio, užstatymo aukščio schemoje nurodytuose parametruose.

► Užstatymo intensyvumas

Užstatymo intensyvumo rodikliai konkurso teritorijoje:

- paslaugų zonoje – 1,6;

- specializuotų kompleksų zonoje – 1,4;

- miesto dalies centro zonoje – 2,0.

► Gyvenamosios teritorijos

Konkurso teritorijoje, ties riba su Klaipėdos rajono savivaldybe numatyta galimybė gyvenamajai statybai. Prognozuojamas gyventojų skaičius – 1200 gyventojai.

► Gamtinis karkasas

Konkurso teritorija patenka į nacionalinės svarbos geoekologinės takoskyros (T) gamtinio karkaso teritoriją, Vilhelmo kanalas ir jo pakrantės į vietinės svarbos migracijos koridorių (M)  bei besiribojančios Kuršių marios į nacionalinės svarbos migracijos koridorių (M).

Rengiant teritorijos išvystymo urbanistinę koncepciją vadovautis aktualia gamtinio karkaso nuostatų redakcija.

► Užliejamos teritorijos

Užliejama Kuršių marių priekrantė.

Būtina įvertinti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvinimo bei įvertinti reikalingas krantotvarkos priemones.

► Vėjų kryptys

Klaipėdos mieste vyrauja pietryčių vėjai (žr. pav. 15).

Pastebėjimas: Klaipėdos senamiestis pastatytas remiantis vyraujančia vėjų kryptimi, ko pasėkoje šioje miesto dalyje beveik nejaučiami vėjo gūsiai.

Pav. 15 Vėjų kryptys (šaltinis: galimybių studija)

► Nekilnojamasis kultūros paveldas

Planuojama pietinio Stariškių pocentrio teritorija ribojasi su Klaipėdos Karaliaus Vilhelmo kanalu, kuris yra nekilnojamo kultūros paveldo objektas – Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių kompleksas (unikalus kodas 25965).

► Civilinė sauga

Šiuo metu planuojamoje teritorijoje bei jos artimoje aplinkoje nėra kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų.

► Socialinė infrastruktūra

Planuojamoje teritorijoje, teritorijų planavimo dokumentuose nebuvo numatyta socialine infrastruktūra, tačiau įvertinus planuojamą gyventojų skaičius būtų tikslinga vaikų darželio statyba.

► Susisiekimo sistema

Į planuojamą teritoriją patenkama B kategorijos Kairių gatvė. Teritorijos vakarinėje pusėje numatoma aptarnaujanti C kategorijos gatvė.

D kategorijos gatvių tinklas planuojamas vidinėje konkurso teritorijos struktūroje.

► Inžinerinė infrastruktūra

Principinis konkurso teritorijos aprūpinimas inžinerine įranga yra išspręstas miesto BP sprendiniuose. Turi būti vertinamos esamu inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir jose galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

► Vandenvietė ir jos apsaugos zonos

Požeminio vandens apsaugai jų gavybos vietose teritorijoje esančioms vandenvietėms yra nustatytos taršos apribojimų juostos, kuriose galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

IV. PROJEKTAVIMO PROGRAMA.

URBANISTINĖS STRUKTŪROS FORMAVIMO PRIELAIDOS

IV.1. Konkurso tikslai

Klaipėdos miesto bendrajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, nurodyta, kad naujai kuriamam pietiniam Stariškių pocentriui privaloma parengti žemesnio (vietovės) lygmens teritorijų planavimo dokumentą – savivaldybės dalies bendrąjį planą masteliu M 1:2000 su detaliųjų planų reglamentais.

► Konkurso tikslas

Išrinkti geriausius urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus konkurso sąlygose, atitinkančią Klaipėdos miesto pietinio pocentrio Stariškių rajone (konkurso sąlygose ir jų prieduose taip pat gali būti vadinama konkurso objektu, konkurso teritorija, žemės sklypu), urbanistinės idėjos projektą.

IV.2. Konkurso rengimo pagrindas

Konkursas rengiamas Pietinio pocentrio Stariškių rajono galimybių studijoje (dokumente vadinama ir „galimybių studija“) detalizuoto ketvirtojo varianto pagrindu (žr. konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Žemės sklypo dokumentai ir kt.“ esančia galimybių studiją).

IV.3. Teritorijos vystymo prioritetai ir funkcinis zonavimas

IV.3.1. Teritorijos naudojimas

Planuojamos teritorijos sprendiniai formuojami vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu. Rengiant vietovės lygmens bendrąjį planą yra nustatomi teritorijos naudojimo tipai. Teritorijos naudojimo tipų ir galimų žemės naudojimo būdų sąryšis pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. Planuojamų teritorijos naudojimo tipų ir žemės naudojimo būdų sąryšis (šaltinis: galimybių studija)

| TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAI |  | GALIMI ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAI |
| --- | --- | --- |
| Mišri centro teritorija (GC) | ► | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Visuomeninės paskirties teritorijos (V); Bendro naudojimo teritorijos (B); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2); Atskirųjų želdynų teritorijos (E) |
| Paslaugų teritorija (PA) | ► | Komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Visuomeninės paskirties teritorijos (V); Rekreacinės teritorijos (R); Bendro naudojimo teritorijos (B); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2); Atskirųjų želdynų teritorijos (E) |
| Specializuotų kompleksų teritorija (SK) | ► | Visuomeninės paskirties teritorijos (V); Komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Rekreacinės teritorijos (R); Bendro naudojimo teritorijos (B); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2); Atskirųjų želdynų teritorijos (E) |
| Socialinės infrastruktūros teritorija (SI) | ► | Visuomeninės paskirties teritorijos (V); Bendro naudojimo teritorijos (B); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2); Atskirųjų želdynų teritorijos (E) |
| Bendro naudojimo erdvių, želdynų zona (BZ) | ► | Bendro naudojimo teritorijos (B); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2); Atskirųjų želdynų teritorijos (E) |

IV.3.2. Teritorijos vystymas

Prioritetas planuojamoje teritorijoje teikiamas multifunkciniam užstatymui. Rajonas turi būti tikslingai planuojamas, kad būtų užtikrintas 24 / 8 val./parą jo veikimas bendrame Klaipėdos miesto kontekste. Studijos sprendiniuose išskirtos prioritetinio vystymo zonos: centro teritorija, marinos prioriteto zona, administracinio prioriteto zona, spa / gydyklų prioriteto zona, gyvenamojo prioriteto zona, paslaugų prioriteto zona, sporto prioriteto zona.

► Pagrindiniai teritorijos vystymo reikalavimai:

- Turi būti parengtas vieningas teritorijos vystymo erdvinis modelis;

- Erdvinis modelis turėtų būti parengtas taikant urbanistinius principus: darnaus vystymosi užtikrinimas, konteksto gerbimas, kompaktiško miesto formavimas, aiškus viešųjų ir privačių erdvių atskyrimas;

- Suplanuoti planuojamos teritorijos funkciniai ir fiziniai ryšiai su Kuršių mariomis, Kuršių nerija, Karaliaus Vilhelmo kanalu, pietinės Klaipėdos miesto dalies gyvenamaisiais kvartalais (Laukininkai, Smeltė, Smeltalė, Žardė ir kitais), Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija ir Klaipėdos rajono teritorijos segmentu, besiribojančiu su Klaipėdos miesto pietine dalimi;

- Siūlomas pastatų ir statinių statybos kompozicinis principas ir stilius turi būti planuojamas, kuriant vieningą ir modernią architektūrą, kuri derėtų prie planuojamos teritorijos ir aplinkinėms teritorijoms būdingo kraštovaizdžio morfotipo, vertingų panoramų ir siluetų;

- Turėtų būti vadovaujamasi pateikta teritorijos zonavimo schema (žr. pav 16), kiekviename kvartale turėtų būti užtikrintos prioritetinės veiklos ir įveiklinti pirmieji pastatų aukštai prie pagrindinių viešųjų erdvių („parterių“ įveiklinimas);

- Teritorijoje judėjimas turi būti užtikrintas vienodai patogus visoms eismo grupėms (pėstiesiems, dviratininkams, automobiliams, visuomeniniam transportui).

CENTRO

ZONA

PRIORITETINĖ MARINOS ZONA

PASLAUGŲ PRIORITETO ZONA

PASLAUGŲ PRIORITETO ZONA

GYVENAMOJO PRIORITETO ZONA

SPA / GYDYKLŲ PRIORITETO ZONA

ADMINISTRACINIO PRIORITETO ZONA

SPORTO PRIORITETO ZONA

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIORITETO ZONA

Pav. 16 Teritorijos zonavimas (šaltinis: galimybių studija)

Rengiant konkursinį projektą būtina remtis teritorijos naudojimo galimybių aprašu (žr. 2 lentelę) ir pagal tai numatyti galimas pastatų ir statinių paskirtis teritorijose.

2 lentelė. Teritorijos naudojimo galimybės (šaltinis: galimybių studija) (žr. pav. 16)

| Žymėjimo spalva | Funkcinio prioriteto teritorija | Galimos pastatų grupės |
| --- | --- | --- |
|  | ► Marinos – pramogų teritorija: Marina ir jai reikalinga aptarnauti infrastruktūra, jachklubas, buriavimo mokykla, specialiosios paskirties pastatai. Krantinėje numatomos pramogų, laisvalaikio teritorijos didinančios teritorijos patrauklumą. | - Komercinių pastatų grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė; - Susisiekimo komunikacinių statinių grupė; - Transporto pastatų grupė; - Susisiekimo komunikacijų statinių grupė - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► Stariškių pietinio pocentrio centrinė teritorija: Patraukliausia, pietinio pocentrio dalis su aiškiai išreikštomis viešosiomis erdvėmis, parkais, skverais, gausiomis aptarnavimo funkcijomis – prekybos, paslaugų, maitinimo objektai, viešbučiai, administraciniai objektai ir kt. | - Komercinių pastatų grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė; - Susisiekimo komunikacinių statinių grupė; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► Paslaugų –pramogų - aptarnavimo teritorija: Viešbučiai, prekybos, paslaugų, maitinimo objektai, sporto infrastruktūros objektai. | - Komercinių pastatų grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė; - Susisiekimo komunikacinių statinių grupė; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► Administracinių paslaugų (darbo vietos), mokslo, kultūros teritorija: Potencialių darbo vietų kūrimosi zona, administracinių, komercinių patalpų pasiūla, galimos aukštojo mokslo įstaigos, kultūros objektai. | - Komercinių pastatų grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė; - Susisiekimo komunikacinių statinių grupė; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► Socialinių paslaugų prioriteto teritorija zona: Įvairios socialinės paslaugos: senelių namai, vaikų namai, viešosios organizacijos, visuomeninės paskirties objektai. | - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė; - Įvairių socialių grupių; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► SPA / gydyklų teritorija: Poilsio paskirties objektai, SPA centrai, baseinai, gydyklos ir kt. | - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► Gyvenamojo prioriteto teritorija: Gyvenamojo prioriteto zona su visa reikalinga jai aptarnavimo infrastruktūra – socialinės paskirties objektais (vaikų darželis), pirmuose aukštuose komercinės paskirties patalpos, palei pagrindines gatves taip pat komercinės, administracinės paskirties pastatai. | - Daugiabučių pastatų paskirties grupė; - Įvairių socialinių grupių paskirties grupė; - Komercinių pastatų grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė; - Susisiekimo komunikacinių statinių grupė; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |
|  | ► Sporto teritorija: Įvairios paskirties sporto kompleksai, lauko ir vidaus arenos, aikštelės ir kt. | - Visuomeninių pastatų paskirties grupė; - Administracinių pastatų paskirties grupė; - Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė. |

Pagal marinos pramoginių laivų poreikį, sezoniniam laivų saugojimui būtina numatyti bendrąjį saugojimo principą. Gali būti pritaikytas teritorijos ruožas tarp Kairių gatvės ir magistralinio dujotiekio iš dujų terminalo. O taip pat ir dalis uosto teritorijos, kas nesukeltų prieštaravimų dėl teisėto miesto ir uosto bendrųjų planų funkcinių zonų panaudojimo.

IV.3.3. Užstatymo tipas (morfotipas)

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto užstatymo morfologinius principus pagal teritorijų geografinę padėtį (prie akvatorijos), galima teigti, kad planuojamoje teritorijoje turime analogišką situaciją galimos užstatymo morfostruktūros esančios centrinėje Klaipėdos miesto dalyje. Kvartalų dydžiai, erdvinių kanalų tankis ir užstatymo tūrių masės yra panašios į Klaipėdos Senamiesčio kvartalų grupių teritorinius vienetus bei Naujamiesčio tipinius kvartalus, detaliau aprašyta „Stariškių pocentrio urbanistinėje galimybių studijoje“ (žr. konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Žemės sklypo dokumentai ir kt.“ pateiktą „Pietinio pocentrio Stariškių rajone galimybių studiją, 2025“).

Pav. 17 Konkursinės teritorijos principinė struktūros schema (šaltinis: galimybių studija)

► Pagrindiniai urbanistinės struktūros formavimo reikalavimai:

- turi būti išsaugota užkoduota pagrindinio struktūrinio tinklo sistema (žr. pav. 17);

- vyraujantis užstatymo tipas optimaliam teritorijos vystymui – PERIMETRINIS.

Perimetrinis užstatymas – kvartalo išorės perimetru visiškai ar iš dalies uždara reguliaraus plano urbanistinė struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Perimetrinis kvartalų užstatymas suformuoja uždaras ar iš dalies uždaras kiemų, gatvių, aikščių ir kitas kvartalo erdves (žr. pav. 18).

Pav. 18 Kairėje – perimetrinis centro užstatymas, dešinėje – perimetrinis atviras užstatymas (šaltinis: galimybių studija)

IV.3.4. Erdviniai parametrai

Apibendrinta planuojamos teritorijos erdvinė struktūra modeliuojama pagal Klaipėdos miesto BP principus.

Mažesnis užstatymo aukštis (iki 12 metrų) išlaikomas šiaurinėje dalyje, arčiau uosto teritorijos. Pietų kryptimi užstatymas aukštėja iki 20 metrų (žr. pav. 19).

LOKALŪS

AKCENTAI

12 M

20 M

VERTIKALUS

AKCENTAS

Pav. 19 Konkursinės teritorijos apibendrintas erdvinis modelis (šaltinis: konkurso vykdytojas)

Yra galimybė ieškoti atskirų, nežymiai užstatymo aukštį viršijančių urbanistinio audinio tūrinės erdvinės ar kompozicinės teritorinių markerių argumentacijos.

Atsižvelgiant atliktą išsamią kartografinę ir topografinę analizę, kurioje identifikuoti Malkų įlankos ir planuojamos teritorijos vizualiniai ryšiai su pagrindiniu miestu, galima argumentuotai teigti, kad verta susigražinti genetinį identifikacinį ryšį, įprasminant vertikalų akcentą, surišant jį su krantinių briaunų liestinėmis ir atstatytu pilies bokštu, o taip pat ir smailių buvimo logiką ir būtinybę Klaipėdos miesto urbanistinio audinio siluetuose.

IV.3.5. Viešųjų erdvių sistema

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, planuojamoje Stariškių pietinio pocentrio teritorijoje yra planuojama intensyvaus naudojimo želdynų sistema. Intensyvaus naudojimo želdynų zonoje yra galimi šie teritorijos naudojimo tipai: Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ) bei Aikštė (AI). Galimi žemės naudojimo būdai: Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), atskirųjų želdynų teritorijos (E), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2).

► Rengiant konkursinius darbus turėtų būti (žr. pav. 20):

- formuojama pilnavertė viešųjų erdvių sistema (aikštės parkai, skverai), žaliosios jungtys. Sistema turi būti diferencijuota;

- pagrindinės viešosios erdvės numatomos centrinėje planuojamos teritorijos ašyje bei palei naująjį kanalą;

- atskiriama žaliosiomis erdvėmis planuojama teritorija nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos bei Klaipėdos rajone numatomi mažaaukštės gyvenamosios statybos gyvenamųjų namų;

- viešųjų erdvių išdėstymo principas suplanuotas pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius.

MIŠKO

PARKAS

SKVERAS

KRANTINĖ

AIKŠTĖ

AIKŠTĖ

AIKŠTĖ

ALĖJA

ALĖJA

ALĖJA

APSAUGINIAI ŽELDYNAI

Pav. 20 Viešųjų erdvių sistemos formavimo principas (šaltinis: galimybių studija)

IV.3.6. Susisiekimo sistema

Pagrindinė jungtis su miestu - B kategorijos Kairių gatvė. Taip pat galimas privažiavimas iš Klaipėdos rajono savivaldybės – Marių gatve. Šiuo metu iš Kairių gatvės yra du įvažiavimai – vienas kairiuoju posūkiu ir vienas dešiniuoju posūkiu.

► Rengiant konkurso pasiūlymus turėtų būti numatomi sekantys susisiekimo sistemos sprendiniai:

IV.3.6.1. Susisiekimo tinklas

Pav. 21 Gatvių tinklas ir kategorijos (šaltinis: galimybių studija)

► Gatvių tinklas (žr. pav. 21):

- planuojama teritorijos rytinėje pusėje formuojama aptarnaujanti C kategorijos gatvė, kuri numatomai jungs Klaipėdos bei Klaipėdos rajono besiribojančias teritorijas;

- planuojamas teritorijos viduje numatomas D kategorijos gatvių tinklas;

- numatomi du įvažiavimai į planuojamą pocentrį;

- konkurso teritorijoje turi būti numatytas kompleksinis kelionių punktas. Kompleksinių kelionių punkte (KKP) turi būti įrengtos viešojo transporto, automobilių ir dviračių stovėjimo vietos su P+R aikštelėms, dviračių ir elektromobilių dalijimosi punktai, elektromobilių pakrovimas.

► Visuomeninis transportas:

- konkurso teritorijos rytinėje pusėje numatoma visuomeninio transporto trasa jungianti Klaipėdos priemiestinę teritoriją su planuojamu Stariškių pocentriu ir toliau su kitomis Klaipėdos miesto teritorijomis.

► Pėsčiųjų ir dviračių takai:

- numatoma magistralinės dviračių trasos jungtis iš kitų apgyvendintų Klaipėdos miesto teritorijų su planuojama teritorija;

- teritorijoje formuojamas vidinis vietinių dviračių trasų tinklas;

- numatomas tankus ir rišlus pėsčiųjų takų tinklas, formuojant pėsčiųjų takus tiek palei D kategorijos gatves, tiek vidinėse kvartalų ašyse.

► Vandens transportas:

- numatoma jachtų prieplauka – uostelis;

- planuojamas kelto terminalas ir trasa, jungianti planuojamą teritoriją tiek su kitomis Klaipėdos miesto teritorijomis (Smiltyne, Senamiesčiu ir kt.), tiek su Neringos savivaldybėje numatytais uosteliais;

- numatomas kanalas, jungiantis Kuršių marias su Klaipėdos Karaliaus Vilhelmo kanalu. Kanalas pritaikomas mažiesiems laiveliams, rekreacijai.

IV.3.6.2. Transporto priemonių laikymas

► Automobilių laikymui numatyti (žr. pav. 22):

- požemines automobilių stovėjimo aikšteles;

- antžemines automobilių stovėjimo vietas;

- daugiaaukštes automobilių stovėjimo aikšteles.

► Jachtų laikymo alternatyvų numatymas (gali būti pasirenkama viena ar kelios alternatyvos (poreikis – 500 jachtų)):

- numatyti pasiūlymus jachtų laikymo aikštelėms už miesto teritorijos (Klaipėdos miesto prieigose, neišnaudotose teritorijose) – nurodomas galimas jachtų kiekis;

- numatyti alternatyvų pasiūlymą jachtų laikymui neišnaudojamose uosto teritorijose bei teritorijose, kur statybai galioja specialiųjų žemės naudojimo sąlygų apribojimai – nurodomas galimas jachtų kiekis;

- numatyti alternatyves sezonines jachtų laikymo galimybes (viešosiose erdvėse ir kt.).

Pastaba: Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais Stariškių pocentyje negali būti formuojami sklypai transporto priemonių laikymui (inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijų sklypai), tačiau gali būti numatomos transporto priemonių laikymo aikštelės prie visų galimų pastatų paskirčių. Transporto priemonių vietų skaičius gali būti ribojamas tik tuo atveju jei gretimoje aplinkoje yra numatomi visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatai (tokiu atveju aikštelės turi būti planuojamos atitinkamu atstumu nuo jų).

Pav. 22 Transporto priemonių stovėjimo aikštelių formavimo principas (šaltinis: galimybių studija)

IV.3.7. Detalizuojama teritorija

Konkurso projekto sudėtyje pateikiamas optimaliausias prioritetinės marinos zonos sprendimas. Sprendimo detalizacijai turi būti pateikta (žr. pav. 23):

- Marinos erdvinis modelis: funkcinis zonavimas, eismo srautų organizavimas, erdviniai užstatymo rodikliai, dominantės, siūlomas pastatų ir statinių stilius, statybos kompoziciniai spendimai: pagrindinių serviso ir aptarnavimo objektų (pvz., laivų nuleidimo ir ištraukimo zonos), marinos paslaugų objektų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos norimų objektų (vaikų būriavimo mokykla, irklavimo bazė) išdėstymas ir detalizacija, viešųjų urbanistinių erdvių panaudojimo scenarijai ir jų erdviniai sprendimai („parterių“ įveiklinimas ir pirmųjų pastatų aukštų įveiklinimas);

- Siūlomi vandens kelių sprendimai – Karaliaus Vilhelmo kanalo jungtis su Kuršių mariomis, marinos jungtis su Kuršių nerija, keltų terminalo sprendimai.

Vaikų būriavimo mokyklai, irklavimo bazei, pagrindiniams serviso ir aptarnavimo objektams nėra nustatomi konkretūs reikalavimai susiję su dydžiu, vieta, kiekiu, todėl rekomenduojama vadovautis analogais ir „Stariškių pocentrio urbanistinėje galimybių studijoje“ pateikta informacija (žr. konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Žemės sklypo dokumentai ir kt.“ pateiktą „Pietinio pocentrio Stariškių rajone galimybių studiją, 2025“).

Pav. 23 Detalizuojama teritorija (šaltinis: konkurso vykdytojas; galimybių studija)

P A S T A B A: Schemose nurodytos orientacinės planuojamos teritorijos ribos. Tikslios planuojamos teritorijos ir detalizuojamos teritorijos ribos pateiktos konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Žemės sklypo dokumentai ir kt.“ esančioje rinkmenoje „Konkurso teritorija“.