Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.

Pirkimo objektas: Pirkimo objektas – 1 a. vestibiulio zonos gaminamų baldų komplekto, skirto Regioninės filmotekos „Naglis“1 aukšto patalpoms 1-1, 1-2, adresu Vytauto g. 82, Palangoje, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas.

Komplektą sudaro:

-	Recepcijos stalas (patalpa 1-2,žymuo B101, Brėžinio Nr.A030-TP-SA.B-1007);

-	Spinta (patalpa 1-2, žymuoB102, Brėžinio Nr. A030-TP-SA.B-1008);

-	Spinta (patalpa 1-1, žymuoB103, Brėžinio Nr. A030-TP-SA.B-1009);

-	Pufai (patalpa 1-1, žymuoB105, Brėžinio Nr. A030-TP-SA.B-1012).

Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.

Pirkimo objektas finansuojamas iš projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą“ Nr. 06-005-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklę 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ (planavimo atrankos būdas).

Pristatymo terminas: 75 dienos.

Recepcijos stalas (patalpa 1-2,žymuo B101, Brėžinio Nr.A030-TP-SA.B-1007);

B101 RECEPCIJOS STALAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | B101 baldo, gaminamo pagal šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus ir pateiktą brėžinį „A030-DP-SA.B-1007“, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas. |
|  | Paskirtis | Baldas skirtas lankytojų aptarnavimui (bilietų pardavimas, informacija ir pan.) bendro naudojimo erdvėje. Gaminamas atsižvelgiant į didelį srautą, saugumą, patvarumą ir priežiūros paprastumą. |
|  | Pristatymo ir sumontavimo adresas | Regioninė filmoteka „Naglis“, Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav. |
|  | Baldo matmenys | Baldo matmenys pateikiami atskirai baldo detalizacijos brėžinyje (žr. „A030-DP-SA.B-1007“). Visi matmenys turi būti tikrinami vietoje, siekiant tiksliai įvertinti statybines paklaidas ir užtikrinti baldų pritaikymą esamai situacijai. |
|  | Baldo konstruktyvas | Baldo konstruktyvas turi būti pakankamai tvirtas ir stabilus, užtikrinantis visų projektinių bei dinaminių apkrovų atlaikymą intensyviai naudojamoje visuomeninėje aplinkoje. Konstrukcija ir visi jos komponentai turi būti atsparūs drėgmei, apkrovoms bei temperatūrų svyravimams, išlaikant matmenų stabilumą ir estetinę kokybę per visą eksploatacijos laikotarpį. Konstruktyvas: - Gaminamas iš aukšto slėgio laminato (HPL) baldinės plokštės su drėgmei atspariu branduoliu, atitinkančiu EN 438 ir kitus galiojančius baldų plokščių standartus. - Plokštės storis – ne mažesnis kaip 18 mm (tikslinama pagal gamintojo konstrukcinį sprendinį). - Sujungimo mazgai – paslėpti konstrukcijos viduje, mechaniniai arba klijuoti, užtikrinant maksimalų tvirtumą ir stabilumą. Baldo vidaus apdaila: - Vidaus paviršiai gaminami iš aukšto slėgio laminato (HPL) baldinės plokštės su drėgmei atspariu branduoliu, atitinkančiu EN 438 standartą. Plokštės paviršius atsparus drėgmei, įbrėžimams, smūgiams, lengvai valomas, nepraleidžiantis vandens. - Spalva – maksimaliai artima natūralaus anoduoto aliuminio spalvai, renkama pagal NCS paletę. - Visos matomos plokščių briaunos turi būti aukštos kokybės, estetiškai apdirbtos ir atsparios drėgmei. Kraštų apdaila – hermetiška, atliekama naudojant vientisą HPL laminavimo būdą, užtikrinant visišką branduolio apsaugą nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Spalva ir faktūra identiška plokštės paviršiui. - Sujungimai – preciziškai atlikti, be aštrių briaunų, visi tvirtinimo elementai paslėpti konstrukcijos viduje. Tvirtinimas: - Konstruktyvas fiksuojamas prie grindų paslėptais tvirtinimo taškais; - Užtikrinamas lygus ir stabilus prisitaikymas prie esamų statybinių paviršių. Kiti reikalavimai: - Konstrukcija turi atlaikyti eksploatacines apkrovas pagal EN 16121 ir EN 16122; - Medžiagos atsparios deformacijai, korozijai, numatytas intensyviam naudojimui. |
|  | Fasadai Baldo analogas Fasadinės apdailos analogas | Stalviršis, cokolis: - Nerūdijantis plienas, AISI 304 arba lygiavertis šukuotas paviršius, matinis, skaidriai lakuotas, siekiant apsaugos nuo oksidacijos ir išlaikant estetinį metalo paviršiaus vaizdą; - Paviršius turi būti neblizgus, atsparus smūgiams ir dilimui, apsaugotas nuo pirštų atspaudų, dėmių ir aplinkos poveikio. - Lakšto storis ≥ 1,0 mm, ant tvirto pagrindo. - Briaunos: užapvalintos arba nuožulnios, estetiškai užbaigtos, apsaugotos nuo smūgių. - Triukšmo mažinimas: tarp plieno ir pagrindo naudojamas antivibracinis sluoksnis. - Atsparumas dėmėms, rūgštims, valymo priemonėms. Fasadinė apdaila: - Anoduotas aliuminis, lydinys EN AW-5005 arba lygiavertis, skirtas architektūrinei apdailai. Anodavimo sluoksnio storis: ≥ 20 µm (AA20 klasė). - Paviršiaus apdaila: formuota „water ripple“ (banguoto vandens atspindžio) faktūra, matinė, natūralaus aliuminio spalvos, derinama prie stalviršio. Paviršius vientisas, be oksidacijos dėmių, spalvos nelygumų ar mechaninių pažeidimų. - Lakšto storis. 1,5–3,0 mm, klijuojamas ant stabilaus pagrindo (HPL arba MDF/HDF, atsparaus drėgmei). - Lakštų sujungimai. Konstrukcija projektuojama taip, kad fasadinė dalis būtų vientisa – be matomų sujungimų. - Jei dėl gamybos ar transportavimo priežasčių naudojami keli lakštai, jų sujungimo vietos turi būti vizualiai nematomos –užtikrinamas paviršiaus faktūros tęstinumas. Sujungimo linijos negali sudaryti vizualaus nutrūkimo ar „siūlės“ efekto. - Tvirtinimas: nematomas – naudojant paslėptus klijavimo arba mechaninius sprendimus. - Baldo fasadas projektuojamas taip, kad būtų užleidžiamas ant stalviršio – žiūrint iš priekio neturi matytis stalviršio storis. Fasadai užlenkiami ant baldo briaunų. |
|  | Vidinė įranga | - Lentynos, 2 vnt. HPL. Lentynose turi būti numatytos angos laidams su spec. dangteliais. - Spintelės su stalčiais ir ratukais, visi stalčiai rakinami. Ratukai su stabdžiais. Spintelės gaminamos iš HPL, spalva artima nerūdijančio plieno spalvai, parenkama pagal NCS paletę. - HPL briaunos formuotos iš tos pačios plokštės, nematomas siūlės sujungimas. Briaunų spalva ir tekstūra identiška plokštės paviršiui. Kraštai minimaliai užapvalinami saugiam naudojimui |
|  | Technikos integravimas | Baldas turi būti pritaikytas patogiam technikos naudojimui. Konstrukcija turi užtikrinti estetinį įrangos integravimą, paslėptą kabelių pravedimą ir patogų įrangos aptarnavimą. - Darbo vieta stacionariam arba nešiojamam kompiuteriui su paslėpta kabelių valdymo sistema (stalviršio kabeliniai praėjimai su dangteliais, po stalviršiu kabelių latakas, niša su 220V ir LAN lizdais). Stacionaraus kompiuterio atveju – uždara ventiliuojama spintelė. - Savitarnos bilietų kasa – stalviršyje integruojamas įrenginys pagal gamintojo pateiktus matmenis, su paslėptu elektros ir duomenų kabelių pravedimu, patogiu aptarnavimu iš darbuotojo pusės ir nematomu mechanizmų bei laidų išdėstymu kliento pusėje. - Planšetė – į stalviršį įleidžiama naudojant įrėminimą arba specialų laikiklį, lygiame aukštyje su stalviršiu arba nežymiai įgilinta; numatyta apsauga nuo vagystės. Kabeliai ir įkrovimo jungtys vedamos į kabelių lataką. - Jungtys – po stalviršiu įrengiama techninė niša su universaliais maitinimo ir duomenų lizdų moduliais, paslėpta nuo kliento, bet lengvai pasiekiama aptarnavimo metu. - Ventiliacija – visose uždarose įrangos zonose įrengiamos ventiliacijos angos arba perforuoti paneliai, užtikrinantys pakankamą oro cirkuliaciją. - Sauga – visos elektros instaliacijos dalys turi atitikti galiojančius elektros įrenginių saugos standartus; kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. - Elektros lizdų kiekis, jų pozicijos, kabelių praėjimų bei kitų angų vietos ir gabaritai derinami su Statytoju pagal jų pateikiamą planuojamos įrangos sąrašą ir gamintojų technines specifikacijas. - Baldo gamintojas atsakingas už tikslų ir kokybišką angų išpjovimą, frezavimą bei technikos integravimą pagal suderintus matmenis ir vietas. |
|  | Furnitūra | Visa balduose naudojama furnitūra turi būti skirta intensyviam naudojimui viešosiose erdvėse, atlaikanti dažną atidarymo/uždarymo ciklą, smūgius, drėgmę ir valymo priemonių poveikį. Furnitūra turi būti aukštos kokybės ir ilgaamžė, atitinkanti Europos Sąjungoje taikomus reikalavimus. Stalčiai, rankenėlės ir rakinimas: - Rankenėlės cilindro formos, nerūdijančio plieno, būti ergonomiškos, atsparios intensyviam naudojimui ir korozijai; - Su švelnaus uždarymo (soft-close) sistema. - Centralizuota stalčių užrakinimo sistema, vienu raktu užrakinanti visus stalčius. Bent 2 vnt. atsarginių raktų komplektų kiekvienai spynelei. Tvirtinimo furnitūra: - Visi tvirtinimo elementai (kaiščiai, kampai, varžtai ir kt.) turi būti nematomi galutinėje konstrukcijoje (slapti tvirtinimai, dangteliai, integruoti sprendimai); - Tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio plieno; Visa furnitūra turi būti suderinta su kitais baldų sprendiniais, durelių konstrukcija ir baldo funkcija. |
|  | Tvirtinimo elementai | Visi baldo tvirtinimo elementai (varžtai, kaiščiai, kampai, laikikliai ir kt.) turi būti paslėpti – galutinėje baldo išvaizdoje neturi būti matomų tvirtinimo detalių nei baldo išoriniuose, nei vidiniuose (naudotojo matomumo zonoje esančiuose) paviršiuose. Jei tvirtinimo elementai yra matomi techniniuose mazguose (pvz., iš vidinės durelių pusės), jie turi būti suvienodinti spalviškai ir estetiškai integruoti, naudojant užmaskavimo dangtelius ar paslėptų tvirtinimų sprendimus. |
|  | Suderinamumas su vykdomais rangos darbais | Visi klausimai, susiję su baldo įrengimu objekte, derinami su Rangovu. Tiekėjas privalo, reikalui esant, pateikti papildomą techninę informaciją, išklotines ar konsultuotis dėl galutinių sprendimų, užtikrinant sklandų integravimą objekte. Baldo gamybos ir pristatymo terminai turi būti iš anksto suderinti su Rangovu, kad būtų užtikrintas sklandus darbų vykdymo grafikas ir tinkamas logistikos planavimas objekte. Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie planuojamą pristatymo datą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų ir patikslinti ją pagal Rangovo nurodymus. |
|  | Projektiniai reikalavimai | Prieš pradedant gamybą Tiekėjas turi pateikti pilnos apimties gamybinius brėžinius, įskaitant: - Visas baldo išklotines; - Aktualius pjūvius ir konstrukcinius mazgus; - Matmenis milimetrais, nurodant gaminių kodus, gamintojus, spalvas pagal NCS paletę. Brėžiniuose turi būti aiškiai nurodyti visi naudojami komponentai, tvirtinimo sprendimai. |
|  | Kontrolė ir derinimas | Tiekėjas privalo derinti su užsakovu visus naudojamus medžiaginius sprendimus raštu prieš gamybą, pateikiant visus reikalingus dokumentus. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti papildomos techninės informacijos ar detalizuotų brėžinių, jei pateikta medžiaga nepakankamai aiški. Užsakovas taip pat turi teisę vertinti, ar medžiagos atitinka viešojo naudojimo baldams keliamus reikalavimus – ilgaamžiškumo, saugumo, atsparumo. Gamintojas, Užsakovo ar Architekto reikalavimu, privalo pateikti siūlomų medžiagų, spalvų, apdailų ir paviršių pavyzdžius derinimui prieš gamybą. Pavyzdžiai turi būti pateikti ne mažesnio kaip A4 formato, aiškiai paženklinti medžiagos tipu, spalvos kodu ir naudojimo vieta. Derinimas turi būti atliekamas raštu (el. paštu arba aktu) prieš pradedant gamybą. Be suderinimo pateikti gaminiai laikomi neatitinkančiais projekto reikalavimų. Visos spalvos derinamos pagal NCS (Natural Colour System) paletę. Gamintojas privalo įvertinti visą NCS spalvų paletę, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos retumo, pigmento kiekio ar galimų kainos skirtumų, įskaitant nestandartines, ryškias ir specialaus efekto spalvas. |
|  | Sertifikavimas ir atitiktis | Visos balde naudojamos medžiagos, komponentai, įranga turi būti sertifikuoti pagal ES reikalavimus, turėti CE ženklinimą, atitikties deklaracijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 dėl statybos produktų. Užsakovas turi teisę iš tiekėjo pareikalauti pateikti: - Medžiagų techninių savybių deklaracijas (pvz., atsparumas vandeniui, dilimui, smūgiams, cheminėms medžiagoms); - Eksploatacinių savybių deklaracijas; - Gaminių sertifikatus pagal galiojančius EN standartus. |
|  | Garantija | Baldui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Garantija taikoma visoms baldo sudėtinėms dalims ir komplektuojančioms detalėms, įskaitant furnitūrą ir mechanizmus. Jeigu kurių nors komponentų (pvz., stalčių ar durelių atidarymo mechanizmų) gamintojas taiko ilgesnį garantinį terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Garantija apima gamybinius defektus, netinkamą funkcionalumą ar medžiagų trūkumus, atsiradusius įprasto naudojimo metu. |

Spinta (patalpa 1-2, žymuo B102, Brėžinio Nr. A030-TP-SA.B-1008)

B102 SPINTA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | B102 daiktų saugojimo spintos, gaminamos pagal šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus ir pateiktą brėžinį „A030-DP-SA.B-1008“, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas. |
|  | Paskirtis | Baldas skirtas kasos zonos inventoriaus saugojimui viešojo naudojimo erdvėje. Gaminamas atsižvelgiant į didelį srautą, saugumą, patvarumą ir priežiūros paprastumą. |
|  | Pristatymo ir sumontavimo adresas | Regioninė filmoteka „Naglis“, Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav. |
|  | Baldo matmenys | Baldo matmenys pateikiami atskirai baldo detalizacijos brėžinyje (žr. „A030-DP-SA.B-1008“). Visi matmenys turi būti tikrinami vietoje, siekiant tiksliai įvertinti statybines paklaidas ir užtikrinti baldų pritaikymą esamai situacijai. |
|  | Baldo konstruktyvas | Baldo konstruktyvas turi būti pakankamai tvirtas ir stabilus, užtikrinantis visų projektinių bei dinaminių apkrovų atlaikymą intensyviai naudojamoje visuomeninėje aplinkoje. Konstrukcija ir visi jos komponentai turi būti atsparūs drėgmei, apkrovoms bei temperatūrų svyravimams, išlaikant matmenų stabilumą ir estetinę kokybę per visą eksploatacijos laikotarpį. Konstruktyvas, fasadai, vidinė apdaila: - Gaminamas iš drėgmei atsparaus vidutinio tankio medienos plaušų plokščių (MDF), dengtų aukšto slėgio laminato (HPL) apdailos sluoksniu. Atitinka EN 438 ir kitus galiojančius baldų plokščių standartus. - Plokštės storis – ne mažesnis kaip 18 mm (tikslinama pagal gamintojo konstrukcinį sprendinį). - Paviršius – atsparus įbrėžimams, smūgiams, UV poveikiui, lengvai valomas, nepraleidžiantis vandens. - Visos matomos plokščių briaunos turi būti aukštos kokybės, estetiškai apdirbtos ir atsparios drėgmei. Kraštų apdaila – hermetiška, atliekama naudojant vientisą HPL laminavimo būdą, užtikrinant visišką branduolio apsaugą nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Spalva ir faktūra identiška plokštės paviršiui. - Sujungimo mazgai – paslėpti konstrukcijos viduje, mechaniniai arba klijuoti, užtikrinant maksimalų tvirtumą ir stabilumą. - Aukšto slėgio laminato (HPL) storis ne mažesnis nei 1mm, paviršius matinis (<10 gloss units), atsparus pirštų antspaudams (anti-fingerprint). spalva parenkama pagal NCS paletę. Tvirtinimas: - Konstruktyvas fiksuojamas prie sienos ir grindų paslėptais tvirtinimo taškais; - Užtikrinamas lygus ir stabilus prisitaikymas prie esamų statybinių paviršių. Kiti reikalavimai: - Konstrukcija turi atlaikyti eksploatacines apkrovas pagal EN 16121 ir EN 16122; - Medžiagos atsparios deformacijai, korozijai, numatytas intensyviam naudojimui. |
|  | Tonuotas stiklas | - Medžiaga: 4–6 mm storio veidrodis, pagamintas iš aukštos kokybės stiklo, dengto sidabro arba aliuminio atspindinčiu sluoksniu. - Paviršiaus danga: spalvotas lako arba emalio sluoksnis, užneštas ant veidrodžio nugarinės pusės. - Spalva: parenkama pagal NCS paletę, nestandartinės spalvos pagal užsakymą. - Skaidri zona: vietoje, už kurios numatomas ekranas, stiklas turi būti skaidrus, be spalvos dangos ir be atspindinčio sluoksnio, užtikrinant aiškų ekrano vaizdo matomumą. - Vietoje, kur numatomos durys, turi būti vienpusis veidrodis, iš išorės – veidrodinis efektas, iš vidinės pusės – skaidrus stiklas, leidžiantis stebėti patalpą. Vizualinės savybės veidrodžių negali skirtis. - Apdirbimas: kraštai šlifuoti, poliruoti; - Apsauga: nugarinė pusė papildomai padengta apsauginiu sluoksniu nuo drėgmės ir oksidacijos. - Tvirtinimas: veidrodis klijuojamas ant stabilaus pagrindo (MDF/HDF ≥ 16 mm), jungtys nematomos. - Eksploatacija: paviršius atsparus įbrėžimams, spalvos pokyčiams ir drėgmei, valomas tik neutraliomis priemonėmis. |
|  | Vidinė įranga | Spintelių vidus turi būti lengvai valomas, atsparus drėgmei, mechaniniam poveikiui. |
|  | Technikos ir kitų elementų integravimas | Baldo gamintojas privalo atlkti identiškos baldinės plokštės ir kitos apdailos montavimą ant besiribojančių priešdūminių durų, kaip galutinę apdailos mežiagą. Tokiu būdu užtikrinant identišką ir vientisą baldo ir durų vaizdą. Už stiklo integruojamas ekranas - Ventiliacija – visose uždarose įrangos zonose įrengiamos ventiliacijos angos arba perforuoti paneliai, užtikrinantys pakankamą oro cirkuliaciją. - Sauga – visos elektros instaliacijos dalys turi atitikti galiojančius elektros įrenginių saugos standartus; kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. - Elektros lizdų kiekis, jų pozicijos, kabelių praėjimų bei kitų angų vietos ir gabaritai derinami su Statytoju pagal jų pateikiamą planuojamos įrangos sąrašą ir gamintojų technines specifikacijas. - Baldo gamintojas atsakingas už tikslų technikos integravimą pagal suderintus matmenis ir vietas. |
|  | Furnitūra Rankenos paslėptose duryse pavyzdys | Visa balduose naudojama furnitūra turi būti skirta intensyviam naudojimui viešosiose erdvėse, atlaikanti dažną atidarymo/uždarymo ciklą, smūgius, drėgmę ir valymo priemonių poveikį. Furnitūra turi būti aukštos kokybės ir ilgaamžė, atitinkanti Europos Sąjungoje taikomus reikalavimus. Vyriai: - Naudojami baldams skirti įleidžiami metaliniai vyriai su uždarymo slopintuvu (angl. soft-close), skirti intensyviam naudojimui. Atidarymo kampas – ne mažesnis nei 110°. Vyriai turi būti nematomi iš fasado pusės, užtikrinant estetišką išvaizdą ir patogų varstymą; - Turi užtikrinti sklandų ir pilną durelių atsidarymą net esant baldui prie pat sienos – parenkami tokie vyrių modeliai ar atidarymo kampas, kad durelės nevaržytų gretimos sienos ir nesusidarytų kliūčių technikai ar naudotojui. - Medžiaga: nerūdijantis plienas su apsaugine danga; - Tipas: klip tipo arba veržliniai vyriai su galimybe reguliuoti trimis kryptimis (aukštis, gylis, šoninė padėtis); - Montavimas: paslėptas, su galimybe lengvai nuimti dureles priežiūros tikslais. Atsparumas drėgmei ir korozijai. Rekomenduojama naudoti vyrį su apsaugine danga arba nerūdijančio plieno komponentais; - Vyriai turi atitikti EN 15570 (baldų lankstų bandymo standartas) arba lygiavertį – atlaikyti ne mažiau kaip 80 000 ciklų; Rankenėlės ir varstymas: - Baldų fasadai – be išorinių rankenėlių, su „push-to-open“ mechanizmu. Atidarymas lengvu paspaudimu, uždarymas prispaudžiant. Mechanizmas paslėptas, ≥ 50 000 ciklų, reguliuojamas, užtikrinantis minimalistinį estetinį vaizdą; - Rankena, montuojama į paslėptas duris – apvali anoduoto aliuminio, pagal pateiktą vizualinį pvz. Spalva natūralaus aliuminio / veidrodinė. - Švelnaus uždarymo tipas (soft-close), užtikrinantis tylų, tolygų užsidarymą, be smūgio, pilnai suderinamas su push-to-open sistema. - Visos spintelės rakinamos, spynelės, raktai nerūdijančio plieno. Tvirtinimo furnitūra: - Visi tvirtinimo elementai (kaiščiai, kampai, varžtai ir kt.) turi būti nematomi galutinėje konstrukcijoje (slapti tvirtinimai, dangteliai, integruoti sprendimai); - Tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio plieno; Visa furnitūra turi būti suderinta su kitais baldų sprendiniais, durelių konstrukcija ir baldo funkcija. |
|  | Tvirtinimo elementai | Visi baldo tvirtinimo elementai (varžtai, kaiščiai, kampai, laikikliai ir kt.) turi būti paslėpti – galutinėje baldo išvaizdoje neturi būti matomų tvirtinimo detalių nei baldo išoriniuose, nei vidiniuose (naudotojo matomumo zonoje esančiuose) paviršiuose. Jei tvirtinimo elementai yra matomi techniniuose mazguose (pvz., iš vidinės durelių pusės), jie turi būti suvienodinti spalviškai ir estetiškai integruoti, naudojant užmaskavimo dangtelius ar paslėptų tvirtinimų sprendimus. |
|  | Suderinamumas su vykdomais rangos darbais | Visi klausimai, susiję su baldo įrengimu objekte, derinami su Statytoju. Tiekėjas privalo, reikalui esant, pateikti papildomą techninę informaciją, išklotines ar konsultuotis dėl galutinių sprendimų, užtikrinant sklandų integravimą objekte. Baldo gamybos ir pristatymo terminai turi būti iš anksto suderinti su Rangovu, kad būtų užtikrintas sklandus darbų vykdymo grafikas ir tinkamas logistikos planavimas objekte. Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie planuojamą pristatymo datą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų ir patikslinti ją pagal Rangovo nurodymus. |
|  | Projektiniai reikalavimai | Prieš pradedant gamybą Tiekėjas turi pateikti pilnos apimties gamybinius brėžinius, įskaitant: - Visas baldo išklotines; - Aktualius pjūvius ir konstrukcinius mazgus; - Matmenis milimetrais, nurodant gaminių kodus, gamintojus, spalvas pagal NCS paletę. Brėžiniuose turi būti aiškiai nurodyti visi naudojami komponentai, tvirtinimo sprendimai. |
|  | Kontrolė ir derinimas | Tiekėjas privalo derinti su užsakovu visus naudojamus medžiaginius sprendimus raštu prieš gamybą, pateikiant visus reikalingus dokumentus. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti papildomos techninės informacijos ar detalizuotų brėžinių, jei pateikta medžiaga nepakankamai aiški. Užsakovas taip pat turi teisę vertinti, ar medžiagos atitinka viešojo naudojimo baldams keliamus reikalavimus – ilgaamžiškumo, saugumo, atsparumo. Gamintojas, Užsakovo ar Architekto reikalavimu, privalo pateikti siūlomų medžiagų, spalvų, apdailų ir paviršių pavyzdžius derinimui prieš gamybą. Pavyzdžiai turi būti pateikti ne mažesnio kaip A4 formato, aiškiai paženklinti medžiagos tipu, spalvos kodu ir naudojimo vieta. Derinimas turi būti atliekamas raštu (el. paštu arba aktu) prieš pradedant gamybą. Be suderinimo pateikti gaminiai laikomi neatitinkančiais projekto reikalavimų. Visos spalvos derinamos pagal NCS (Natural Colour System) paletę. Gamintojas privalo įvertinti visą NCS spalvų paletę, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos retumo, pigmento kiekio ar galimų kainos skirtumų, įskaitant nestandartines, ryškias ir specialaus efekto spalvas. |
|  | Sertifikavimas ir atitiktis | Visos balde naudojamos medžiagos, komponentai, įranga turi būti sertifikuoti pagal ES reikalavimus, turėti CE ženklinimą, atitikties deklaracijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 dėl statybos produktų. Užsakovas turi teisę iš tiekėjo pareikalauti pateikti: - Medžiagų techninių savybių deklaracijas (pvz., atsparumas vandeniui, dilimui, smūgiams, cheminėms medžiagoms); - Eksploatacinių savybių deklaracijas; - Gaminių sertifikatus pagal galiojančius EN standartus. |
|  | Garantija | Baldui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Garantija taikoma visoms baldo sudėtinėms dalims ir komplektuojančioms detalėms, įskaitant furnitūrą ir mechanizmus. Jeigu kurių nors komponentų (pvz., stalčių ar durelių atidarymo mechanizmų) gamintojas taiko ilgesnį garantinį terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Garantija apima gamybinius defektus, netinkamą funkcionalumą ar medžiagų trūkumus, atsiradusius įprasto naudojimo metu. |

Spinta (patalpa 1-1, žymuoB103, Brėžinio Nr. A030-TP-SA.B-1009)

B103 SPINTA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | B103 daiktų saugojimo spinta, gaminama pagal šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus ir pateiktą brėžinį „A030-DP-SA.B-1009“, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas. |
|  | Paskirtis | Baldas skirtas edukacinės įrangos saugojimui viešojo naudojimo erdvėje. Gaminamas atsižvelgiant į didelį srautą, saugumą, patvarumą ir priežiūros paprastumą. |
|  | Pristatymo ir sumontavimo adresas | Regioninė filmoteka „Naglis“, Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav. |
|  | Baldo matmenys | Baldo matmenys pateikiami atskirai baldo detalizacijos brėžinyje (žr. „A030-DP-SA.B-1009“). Visi matmenys turi būti tikrinami vietoje, siekiant tiksliai įvertinti statybines paklaidas ir užtikrinti baldų pritaikymą esamai situacijai. |
|  | Baldo konstruktyvas | Baldo konstruktyvas turi būti pakankamai tvirtas ir stabilus, užtikrinantis visų projektinių bei dinaminių apkrovų atlaikymą intensyviai naudojamoje visuomeninėje aplinkoje. Konstrukcija ir visi jos komponentai turi būti atsparūs drėgmei, apkrovoms bei temperatūrų svyravimams, išlaikant matmenų stabilumą ir estetinę kokybę per visą eksploatacijos laikotarpį. Konstruktyvas, fasadai, vidinė apdaila: - Gaminamas iš drėgmei atsparaus vidutinio tankio medienos plaušų plokščių (MDF), dengtų aukšto slėgio laminato (HPL) apdailos sluoksniu. Atitinka EN 438 ir kitus galiojančius baldų plokščių standartus. - Plokštės storis – ne mažesnis kaip 18 mm (tikslinama pagal gamintojo konstrukcinį sprendinį). - Paviršius – atsparus įbrėžimams, smūgiams, UV poveikiui, lengvai valomas, nepraleidžiantis vandens. - Visos matomos plokščių briaunos turi būti aukštos kokybės, estetiškai apdirbtos ir atsparios drėgmei. Kraštų apdaila – hermetiška, atliekama naudojant vientisą HPL laminavimo būdą, užtikrinant visišką branduolio apsaugą nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Spalva ir faktūra identiška plokštės paviršiui. - Sujungimo mazgai – paslėpti konstrukcijos viduje, mechaniniai arba klijuoti, užtikrinant maksimalų tvirtumą ir stabilumą. - Aukšto slėgio laminato (HPL) storis ne mažesnis nei 1mm, paviršius matinis (<10 gloss units), atsparus pirštų antspaudams (anti-fingerprint). spalva parenkama pagal NCS paletę. Tvirtinimas: - Konstruktyvas fiksuojamas prie sienos ir grindų paslėptais tvirtinimo taškais; - Užtikrinamas lygus ir stabilus prisitaikymas prie esamų statybinių paviršių. Kiti reikalavimai: - Konstrukcija turi atlaikyti eksploatacines apkrovas pagal EN 16121 ir EN 16122; - Medžiagos atsparios deformacijai, korozijai, numatytas intensyviam naudojimui. |
|  | Vidinė įranga | Spintelių vidus turi būti lengvai valomas, atsparus drėgmei, mechaniniam poveikiui. Atviros lentynų apdailos techninis įgyvendinimas parinktas įvertinus, jog bus laikomi pufai (B106), dažnai išimami ir įdedami. |
|  | Rakinimas Gaminio analogas | Visos spintelės su magnetinėmis spynomis, atidarymas su specialiu raktu. - Spynos tipas – magnetinė, paslėpta baldų spyna, atidaroma tik naudojant specialų magnetinį raktą. - Montavimas – vidinėje durelių pusėje, be matomų elementų fasade. - Suderinama su push-to-open mechanizmu arba įprastu durelių atidarymu. - Spyna turi būti nematoma iš išorės, be rakto skylučių ar mechaninių detalių priekinėje plokštumoje. - Konstrukcija – atspari intensyviam naudojimui visuomeninėje aplinkoje, patikimas užrakinimo mechanizmas. - Komplekte – magnetinis raktas (min. 2 vnt.), montavimo ir naudojimo instrukcija, spec. dizaino rakto pakabukas. - Turi būti numatyta galimybė atskirai užsakyti papildomus raktus; - Gaminio, rakto spalva – juodos spalvos arba natūralaus metalo. |
|  | Furnitūra | Visa balduose naudojama furnitūra turi būti skirta intensyviam naudojimui viešosiose erdvėse, atlaikanti dažną atidarymo/uždarymo ciklą, smūgius, drėgmę ir valymo priemonių poveikį. Furnitūra turi būti aukštos kokybės ir ilgaamžė, atitinkanti Europos Sąjungoje taikomus reikalavimus. Vyriai: - Naudojami baldams skirti įleidžiami metaliniai vyriai su uždarymo slopintuvu (angl. soft-close), skirti intensyviam naudojimui. Atidarymo kampas – ne mažesnis nei 110°. Vyriai turi būti nematomi iš fasado pusės, užtikrinant estetišką išvaizdą ir patogų varstymą; - Turi užtikrinti sklandų ir pilną durelių atsidarymą net esant baldui prie pat sienos – parenkami tokie vyrių modeliai ar atidarymo kampas, kad durelės nevaržytų gretimos sienos ir nesusidarytų kliūčių technikai ar naudotojui. - Medžiaga: nerūdijantis plienas su apsaugine danga; - Tipas: klip tipo arba veržliniai vyriai su galimybe reguliuoti trimis kryptimis (aukštis, gylis, šoninė padėtis); - Montavimas: paslėptas, su galimybe lengvai nuimti dureles priežiūros tikslais. Atsparumas drėgmei ir korozijai. Rekomenduojama naudoti vyrį su apsaugine danga arba nerūdijančio plieno komponentais; - Vyriai turi atitikti EN 15570 (baldų lankstų bandymo standartas) arba lygiavertį – atlaikyti ne mažiau kaip 80 000 ciklų; Rankenėlės ir varstymas: - Baldų fasadai – be išorinių rankenėlių, su „push-to-open“ mechanizmu. Atidarymas lengvu paspaudimu, uždarymas prispaudžiant. Mechanizmas paslėptas, ≥ 50 000 ciklų, reguliuojamas, užtikrinantis minimalistinį estetinį vaizdą; - Švelnaus uždarymo tipas (soft-close), užtikrinantis tylų, tolygų užsidarymą, be smūgio. Tvirtinimo furnitūra: - Visi tvirtinimo elementai (kaiščiai, kampai, varžtai ir kt.) turi būti nematomi galutinėje konstrukcijoje (slapti tvirtinimai, dangteliai, integruoti sprendimai); - Tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio plieno; Visa furnitūra turi būti suderinta su kitais baldų sprendiniais, durelių konstrukcija ir baldo funkcija. |
|  | Tvirtinimo elementai | Visi baldo tvirtinimo elementai (varžtai, kaiščiai, kampai, laikikliai ir kt.) turi būti paslėpti – galutinėje baldo išvaizdoje neturi būti matomų tvirtinimo detalių nei baldo išoriniuose, nei vidiniuose (naudotojo matomumo zonoje esančiuose) paviršiuose. Jei tvirtinimo elementai yra matomi techniniuose mazguose (pvz., iš vidinės durelių pusės), jie turi būti suvienodinti spalviškai ir estetiškai integruoti, naudojant užmaskavimo dangtelius ar paslėptų tvirtinimų sprendimus. |
|  | Suderinamumas su vykdomais rangos darbais | Visi klausimai, susiję su baldo įrengimu objekte, derinami su Statytoju. Tiekėjas privalo, reikalui esant, pateikti papildomą techninę informaciją, išklotines ar konsultuotis dėl galutinių sprendimų, užtikrinant sklandų integravimą objekte. Baldo gamybos ir pristatymo terminai turi būti iš anksto suderinti su Rangovu, kad būtų užtikrintas sklandus darbų vykdymo grafikas ir tinkamas logistikos planavimas objekte. Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie planuojamą pristatymo datą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų ir patikslinti ją pagal Rangovo nurodymus. |
|  | Projektiniai reikalavimai | Prieš pradedant gamybą Tiekėjas turi pateikti pilnos apimties gamybinius brėžinius, įskaitant: - Visas baldo išklotines; - Aktualius pjūvius ir konstrukcinius mazgus; - Matmenis milimetrais, nurodant gaminių kodus, gamintojus, spalvas pagal NCS paletę. Brėžiniuose turi būti aiškiai nurodyti visi naudojami komponentai, tvirtinimo sprendimai. |
|  | Kontrolė ir derinimas | Tiekėjas privalo derinti su užsakovu visus naudojamus medžiaginius sprendimus raštu prieš gamybą, pateikiant visus reikalingus dokumentus. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti papildomos techninės informacijos ar detalizuotų brėžinių, jei pateikta medžiaga nepakankamai aiški. Užsakovas taip pat turi teisę vertinti, ar medžiagos atitinka viešojo naudojimo baldams keliamus reikalavimus – ilgaamžiškumo, saugumo, atsparumo. Gamintojas, Užsakovo ar Architekto reikalavimu, privalo pateikti siūlomų medžiagų, spalvų, apdailų ir paviršių pavyzdžius derinimui prieš gamybą. Pavyzdžiai turi būti pateikti ne mažesnio kaip A4 formato, aiškiai paženklinti medžiagos tipu, spalvos kodu ir naudojimo vieta. Derinimas turi būti atliekamas raštu (el. paštu arba aktu) prieš pradedant gamybą. Be suderinimo pateikti gaminiai laikomi neatitinkančiais projekto reikalavimų. Visos spalvos derinamos pagal NCS (Natural Colour System) paletę. Gamintojas privalo įvertinti visą NCS spalvų paletę, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos retumo, pigmento kiekio ar galimų kainos skirtumų, įskaitant nestandartines, ryškias ir specialaus efekto spalvas. |
|  | Sertifikavimas ir atitiktis | Visos balde naudojamos medžiagos, komponentai, įranga turi būti sertifikuoti pagal ES reikalavimus, turėti CE ženklinimą, atitikties deklaracijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 dėl statybos produktų. Užsakovas turi teisę iš tiekėjo pareikalauti pateikti: - Medžiagų techninių savybių deklaracijas (pvz., atsparumas vandeniui, dilimui, smūgiams, cheminėms medžiagoms); - Eksploatacinių savybių deklaracijas; - Gaminių sertifikatus pagal galiojančius EN standartus. |
|  | Garantija | Baldui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Garantija taikoma visoms baldo sudėtinėms dalims ir komplektuojančioms detalėms, įskaitant furnitūrą ir mechanizmus. Jeigu kurių nors komponentų (pvz., stalčių ar durelių atidarymo mechanizmų) gamintojas taiko ilgesnį garantinį terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Garantija apima gamybinius defektus, netinkamą funkcionalumą ar medžiagų trūkumus, atsiradusius įprasto naudojimo metu. |

Pufai (patalpa 1-1, žymuoB105, Brėžinio Nr. A030-TP-SA.B-1012)

B106 PUFAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | B106 pufai (32 vnt.), gaminami pagal šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus ir pateiktą brėžinį „A030-DP-SA.B-1012“, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas. |
|  | Paskirtis | Baldas skirtas edukacinės erdvės veiklai. Gaminamas atsižvelgiant į didelį srautą, saugumą, patvarumą ir priežiūros paprastumą. |
|  | Pristatymo ir sumontavimo adresas | Regioninė filmoteka „Naglis“, Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav. |
|  | Baldo matmenys | Baldo matmenys pateikiami atskirai baldo detalizacijos brėžinyje (žr. „A030-DP-SA.B-1012“). Visi matmenys turi būti tikrinami vietoje, siekiant tiksliai įvertinti statybines paklaidas ir užtikrinti baldų pritaikymą esamai situacijai. |
|  | Baldo konstruktyvas | Konstruktyvas: - Faneros karkasas su HR putų (aukšto elastingumo poliuretano puta) užpildu. Konstruktyvą detalizuoja gamintojas. - Putų tankis ≥ 35–40 kg/m³ (intensyviam viešųjų erdvių naudojimui). Kietumas (ILD, 40 % deformacija): 120–160 N. Apatinis sluoksnis – didesnio tankio (40–45 kg/m³) stabilumui. Viršutinis sluoksnis – minkštesnis (30–35 kg/m³) komfortui. - Maksimalus pufų svoris: ≤ 8–10 kg - pakankamai lengvas, kad vienas žmogus galėtų patogiai paimti baldą iš lentynos ir savarankiškai įdėti jį atgal. - Stalviršis iš aliuminio lakšto, lakšto storis 5mm, briauna 20mm storio. Dažomas milteliniu būdu, spalva pagal NCS paletę. - Kojelės. Metalinės, dažomos pagal NCS. Atsparios, reguliuojamos. Slydimo triukšmo klasė – žema, be girgždėjimo,padas nepaliekantis žymių ant grindų. - Vamzdžiai. 20mm diametro aliuminio vamzdis, dažomas milteliniu būdu. Sklandžiai prasiilginantis. Kiti reikalavimai: - Visos matomos briaunos turi būti aukštos kokybės, estetiškai apdirbtos, saugios. - Visi sujungimai preciziškai atlikti, be aštrių briaunų, visi tvirtinimo elementai paslėpti konstrukcijos viduje. - Konstrukcija turi atlaikyti eksploatacines apkrovas pagal EN 16121 ir EN 16122; - Medžiagos atsparios deformacijai, korozijai, numatytas intensyviam naudojimui. |
|  | Suderinamumas su baldu B103 | Pufai turi būti suderinami su spintos baldo konstrukcija – jų matmenys ir forma privalo tiksliai atitikti spintoje numatytas lentyvas. Pufai turi patogiai įsistatyti į jiems skirtas vietas, būti lengvai išimami ir įdedami atgal. |
|  | Stalviršio pakėlimo mechanizmas | - Tipas: rankinis aukščio reguliavimo ir pasukimo mechanizmas. - Reguliavimas: stalviršis pakeliamas rankiniu būdu į reikiamą aukštį ir užfiksuojamas prisukamu fiksatoriumi. - Aukščio padėtys – ne mažiau kaip 3. - Sukimas: stalviršis sukinėjasi aplink vertikalią ašį ne mažiau kaip 360° kampu, su fiksacija pasirinktoje padėtyje. - Laikomoji galia: ≥ 15 kg statinė apkrova. - Medžiagiškumas: plienas (S235) arba aliuminis (EN AW-6063), apsauga – miltelinė danga, pagal dažoma NCS paletę. - Stabilumas: konstrukcija užtikrina staliuko standumą ir neleidžia savaime nusileisti. - Valdymas: rankinis, nereikalaujantis papildomų įrankių (naudojama integruota erdonomi6ka veržlė / rankenėlė). - Eksploatacija: ≥ 10 000 ciklų be funkcinių pažeidimų. |
|  | Audinys | - Baldinis audinys minkštiems baldams intensyviai naudojamose viešosiose erdvėse. - Sudėtis: dirbtinis pluoštas (≥ 80 % poliesteris, poliakrilas ar lygiavertis), užtikrinantis atsparumą dilimui. - Atsparumas trinčiai (Martindale): ≥ 100 000 ciklų. - Atsparumas šviesai: ≥ 5. - Valymas / priežiūra: sausas arba drėgnas valymas neutraliomis priemonėmis; atsparus dėmių valymui. - Vizualinės savybės: Matinis, natūralus Be blizgesio, vizualiai artimas vilnai, linui ar medvilnei. - Spalva / tekstūra: parenkama iš gamintojo kolekcijos, ne mažiau kaip 60 standartinių spalvų paletėje, su galimybe pasirinkti tikslią atspalvį pagal NCS ar RAL. Audinys turi būti vientisas, atsparus spalvos pakitimui. |
|  | Tvirtinimo elementai | Visi baldo tvirtinimo elementai (varžtai, kaiščiai, kampai, laikikliai ir kt.) turi būti paslėpti – galutinėje baldo išvaizdoje neturi būti matomų tvirtinimo detalių nei baldo išoriniuose, nei vidiniuose (naudotojo matomumo zonoje esančiuose) paviršiuose. Jei tvirtinimo elementai yra matomi techniniuose mazguose (pvz., iš vidinės durelių pusės), jie turi būti suvienodinti spalviškai ir estetiškai integruoti, naudojant užmaskavimo dangtelius ar paslėptų tvirtinimų sprendimus. |
|  | Suderinamumas su vykdomais rangos darbais | Visi klausimai, susiję su baldo įrengimu objekte, derinami su Rangovu. Tiekėjas privalo, reikalui esant, pateikti papildomą techninę informaciją, išklotines ar konsultuotis dėl galutinių sprendimų, užtikrinant sklandų integravimą objekte. Baldo gamybos ir pristatymo terminai turi būti iš anksto suderinti su Rangovu, kad būtų užtikrintas sklandus darbų vykdymo grafikas ir tinkamas logistikos planavimas objekte. Tiekėjas įsipareigoja informuoti apie planuojamą pristatymo datą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų ir patikslinti ją pagal Rangovo nurodymus. |
|  | Projektiniai reikalavimai | Prieš pradedant gamybą Tiekėjas turi pateikti pilnos apimties gamybinius brėžinius, įskaitant: - Visas baldo išklotines; - Aktualius pjūvius ir konstrukcinius mazgus; - Matmenis milimetrais, nurodant gaminių kodus, gamintojus, spalvas pagal NCS paletę. Brėžiniuose turi būti aiškiai nurodyti visi naudojami komponentai, tvirtinimo sprendimai. |
|  | Kontrolė ir derinimas | Tiekėjas privalo derinti su užsakovu visus naudojamus medžiaginius sprendimus raštu prieš gamybą, pateikiant visus reikalingus dokumentus. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti papildomos techninės informacijos ar detalizuotų brėžinių, jei pateikta medžiaga nepakankamai aiški. Užsakovas taip pat turi teisę vertinti, ar medžiagos atitinka viešojo naudojimo baldams keliamus reikalavimus – ilgaamžiškumo, saugumo, atsparumo. Gamintojas, Užsakovo ar Architekto reikalavimu, privalo pateikti siūlomų medžiagų, spalvų, apdailų ir paviršių pavyzdžius derinimui prieš gamybą. Pavyzdžiai turi būti pateikti ne mažesnio kaip A4 formato, aiškiai paženklinti medžiagos tipu, spalvos kodu ir naudojimo vieta. Derinimas turi būti atliekamas raštu (el. paštu arba aktu) prieš pradedant gamybą. Be suderinimo pateikti gaminiai laikomi neatitinkančiais projekto reikalavimų. Visos spalvos derinamos pagal NCS (Natural Colour System) paletę. Gamintojas privalo įvertinti visą NCS spalvų paletę, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos retumo, pigmento kiekio ar galimų kainos skirtumų, įskaitant nestandartines, ryškias ir specialaus efekto spalvas. |
|  | Sertifikavimas ir atitiktis | Visos balde naudojamos medžiagos, komponentai, įranga turi būti sertifikuoti pagal ES reikalavimus, turėti CE ženklinimą, atitikties deklaracijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 dėl statybos produktų. Užsakovas turi teisę iš tiekėjo pareikalauti pateikti: - Medžiagų techninių savybių deklaracijas (pvz., atsparumas vandeniui, dilimui, smūgiams, cheminėms medžiagoms); - Eksploatacinių savybių deklaracijas; - Gaminių sertifikatus pagal galiojančius EN standartus. |
|  | Garantija | Baldui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Garantija taikoma visoms baldo sudėtinėms dalims ir komplektuojančioms detalėms, įskaitant furnitūrą ir mechanizmus. Jeigu kurių nors komponentų (pvz., stalčių ar durelių atidarymo mechanizmų) gamintojas taiko ilgesnį garantinį terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Garantija apima gamybinius defektus, netinkamą funkcionalumą ar medžiagų trūkumus, atsiradusius įprasto naudojimo metu. |