Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Grindų klojimo ir dengimo, sienų dengimo ir tapetavimo darbai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - OBJEKTO ADRESAS - Maironio g. 8, Utena; Unikalus daikto Nr. 8294‑5000‑7010; kultūros paveldo objektas (unikalus kodas 43832)., II aukšto patalpų paprastas remontas. - PERKAMŲ REMONTO DARBŲ APIMTIS IR TECHNOLOGIJA - vidaus apdaila – dažymas, tapetavimas, plytelės, moldingai, sanitarinė įranga, akmens plokštė: - Vidaus paviršių dažymas: - Sienos — NCS S7020‑B90G29; lubos — NCS S 0500‑N; patalpos 2‑20 lubos — NCS S7020‑B90G29. Sistema: gruntas + 2 sluoksniai, spalvų vientisumo kontrolė pagal NCS. Sienų dažomas plotas — 260 m²; lubų balta — ~220 m²; lubų žalia — 40 m². - Lubų tapetai: patalpos 2‑2 ir 2‑18; drėgmei atsparūs, ugnies klasė B‑s1 d0/A; bendras plotas ~10 m² (pagal 3150×2050 mm ir 1680×1430 mm zonas). Klijuojama išlaikant paveikslo vientisumą. - Grindų dangos (plytelės): - Porcelianinės akmens masės 120×120, R10, D_COE ≥ 0,42, BCR > 40 — patalpos 2‑6; 2‑1; 2‑2; 2‑20; 2‑19; 2‑17. Bendras kiekis: 162 m² (134 vnt. plytelių). Sanitarinis mazgas 2‑18 — 60×120, 2,54 m² (6 vnt.). Klijai C2TE, glaistas šildomoms grindims; lygumo tolerancija ≤ 2 mm/2 m. - Dekoratyviniai moldingai (sienos/lubos): - Poliuretanas, dengtas kietu gruntu; lubų perimetriniai, kvadratų vidiniai moldingai, rozetės, piliastrai, kapiteliai, bazės, kampukai; montavimas pagal moldingų montavimo planą/pjūvius. Sujungimų sandarumas, spalvų vientisumas. - Sanitarinė įranga (2‑18): - Laisvai pastatomas praustuvas; potinkinis sensorinis maišytuvas (termostatas ir transformatorius sienoje); potinkinis WC rėmas; pakabinamas klozetas; metalinis nuleidimo mygtukas; montavimas, hidrauliniai bandymai/sandarumas. - Akmens plokštė (2‑18): - 75×110 cm balta su juodomis gyslomis; frezavimas/montavimas; revizinė „akmeninė dėžutė“ termostatui/transformatoriui; sujungimų sandarinimas. - MEDŽIAGOS IR SPECIFIKACIJOS: - Dažai (sienoms/luboms), gruntas, glaistai — kiekiai ir parametrai nurodyti lentelėse (pvz., 260 m² sienų dažymo, 220 m² baltų lubų, 40 m² žalių lubų). - Tapetai — drėgmei atsparūs, B‑s1 d0/A, iš viso ~10 m² (lubos 2‑2 ir 2‑18). - Plytelės — 120×120 (162 m²) ir 60×120 (2,54 m²); klijai C2TE (40 vnt. pakuočių), glaistas siūlėms (tinkamas šildomoms grindims). - Moldingai — pilnas asortimentas ir kiekiai (juostos, kampukai, rozetės, piliastrai, bazės, kapiteliai, LED profiliai) — pagal projekto schemų suvestines. - Sanitarika — pagal projekto specifikaciją (CE/DoP; montuotojų metodikos). - Akmens plokštė — frezavimas/montavimas pagal brėžinį/vizualizaciją. - KOKYBĖS KONTROLĖ IR BANDYMAI - Plytelių sukibimo/lygumo testai; siūlių vientisumas; - Moldingų/akmens sujungimų sandarumas; - Hidrauliniai bandymai sanitarikai (gamintojų metodikos); - NCS spalvų atitikimas; defektų aktas (jei yra). - DSS IR APLINKOSAUGA: - Darbai su šlapiais procesais; elektros sauga (san. mazge); dulkių/triukšmo kontrolė; atliekų tvarkymas. - NORMATYVAI - STR 2.05.13:2004 (grindys), STR 2.02.02:2004, HN 42:2009; montavimas — pagal gamintojų instrukcijas. - DARBO APIMTYS (pagal projekto suvestines) - Sienos (dažymas): 260 m² (NCS S7020‑B90G29). - Lubos (dažymas): ~220 m² balta (NCS S 0500‑N) + 40 m² žalia (2‑20). - Lubų tapetai: ~10 m² (2‑2; 2‑18). - Grindys (plytelės): 162 m² (120×120) + 2,54 m² (60×120, 2‑18). |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Kultūros paveldo sąlygos: sprendinių derinimas su Užsakovu; saugomų elementų neliečiamumas; kai taikoma – derinimas su KPD (NTR nurodyta paveldo registracija). - Priėmimas: bandymų protokolai (AV – jei būtų įtraukti; sanitariniai mazgai – hidrauliniai bandymai), geometrijos/lygumo patikros; garantijos dokumentai. - Garantija ne mažiau nei 24 mėn. - Pridedama: LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS UTENOS ŠAULIŲ NAMŲ VIDAUS PATALPŲ DALIES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS. |

__________________