Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | LŠS Utenos šaulių namų remonto darbai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - OBJEKTO ADRESAS - Maironio g. 8, Utena; Unikalus daikto Nr. 8294‑5000‑7010; kultūros paveldo objektas (unikalus kodas 43832)., II aukšto patalpų paprastas remontas. - PERKAMŲ REMONTO DARBŲ APIMTIS IR TECHNOLOGIJA - II aukšto patalpų vidaus apdaila – demontavimas, GKP karkaso formavimas ir įrengimas, kesoninių GKP lubų formavimas, balkono palangės atnaujinimas, laiptų konstrukcijos įrengimas: - Demontavimas: pertvarų tarp 2‑18→2‑17 ir 2‑6→2‑1/2‑2 demontavimas; durų angų korekcijos (2‑20→2‑6, 2‑1, 2‑2), balkono (2‑20) stiklų demontavimas; atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas. - GKP pertvaros: GKP 12,5 mm (san. mazge — H2) ant CD/UD karkaso, sandarinimo juostos, savisriegiai; siūlių armavimas; glaistymas/šlifavimas iki Q4. EN 520, A2‑s1,d0. - Kesoninės GKP lubos: formavimas pagal lubų planus/pjūvius (kesoniniai kvadratai, lubinis moldingas, LED juosta); paviršiai paruošiami Q4 lygiui. - Balkono palangė (2‑20): esamos medinės palangės šlifavimas ir beicavimas MCO6043; apsauginis sluoksnis. - Laiptų konstrukcija: konstrukcijos formavimas (medinė/karkasinė ar metalinė/gelžbetoninė, kaip projekte), OSB apkala ir plytelių klijavimas vėlesniuose etapuose (konstrukcijos dalis — šiame pirkime). - MEDŽIAGOS IR SPECIFIKACIJOS: - GKP: EN 520 A / H2 (drėgnoms patalpoms), reakcija į ugnį A2‑s1,d0; standartinių GKP plokščių ir H2 plokščių kiekiai nurodyti projekto medžiagų lentelėse (pvz., 120 vnt. A tipo, 60 vnt. H2). - Profiliai: CD 60/27, UD 28/27, laikikliai, dviejų lygių jungtys, sandarinimo juostos, savisriegiai (kiekiai pateikti projekto lentelėse). - Gruntas/glaistai: vandens pagrindo gruntas; GKP siūlių glaistas, smulkiagrūdis/paruoštas glaistas pagal projekto medžiagas. - KOKYBĖS KONTROLĖ IR BANDYMAI - Geometrija/lygumas (sienos, lubos); dokumentuojamas Q4 lygis; - Siūlių, sujungimų vientisumas; paviršių tolygumas; - „Taip pastatyta“ sprendinių žurnalas (jei koreguota). - DSS IR APLINKOSAUGA: - Dulkių/triukšmo kontrolė; darbai aukštyje; krovimo/kėlimo darbai; - Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas (projekto E dalies AR 2.6); priešgaisrinė ir elektros sauga. - NORMATYVAI - STR 2.02.02:2004, STR 2.01.01(2), STR 2.01.01(6), STR 2.05.13:2004 (grindys — konstrukcijos paruošimas), STR 2.05.20:2006 (langai/durys — susiję elementai), HN 42:2009. - DARBO APIMTYS (m²) Pastaba: projekto lentelėse pateikti bendri kiekiai. Žemiau nurodyta suvestinė, kuri bus rangovo paslaugos dalis (GKP plotai – montuojamų paviršių suvestinė, grindų – bendra klojimo zona pagal priedus). - GKP (sienos ir lubos, montuojamų paviršių suvestinė): ____ m² (rangovas apskaičiuoja pagal brėžinius, o projekto medžiagų žiniaraštis nurodo 120 vnt. A tipo lakštų ir 60 vnt. H2 — tai atitinka ~270–300 m² GKP, priklausomai nuo pjovimų; tikslinama pagal mazgus). - Dažomos sienos (paruošiamos iki Q4, skirta dažymui – šiame pirkime paruošimas): 260 m² (sienos, NCS S7020‑B90G29). - Lubos (paruošimas Q4): GKP lubų balto dažymo zonas sudaro ~220 m² (balta NCS S 0500‑N) ir 40 m² (2‑20 patalpos lubos žalia NCS S7020‑B90G29) — paruošimas šiame TS. - Grindų plotai (karkaso/laiptų paruošimui): pagal priedų patalpų ploto suvestines (pvz., 2‑6 – 47,51 m², 2‑19+2‑20 – ~95,83 m², detali ploto lentelė brėžiniuose). |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Kultūros paveldo sąlygos: sprendinių derinimas su Užsakovu; saugomų elementų neliečiamumas; kai taikoma – derinimas su KPD (NTR nurodyta paveldo registracija). - Priėmimas: paslėptų darbų aktai; kokybės patikros ataskaitos; garantijos dokumentai. - Garantija ne mažiau nei 24 mėn. - Pridedama: LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS UTENOS ŠAULIŲ NAMŲ VIDAUS PATALPŲ DALIES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS |

__________________