Aulinių batų rinkos konsultacijos

2 priedas

AULINIŲ BATŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė | Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos vyrų ir moterų auliniai batai (toliau – batai/avalynė) – tai universaliosios paskirties, ilgo avėjimo laikotarpio (minimali avėjimo trukmė – 12 valandų per parą), profesionalioji odinė avalynė, skirta tarnybos metu užtikrinti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir sudėtingų aplinkos veiksnių. |
| 2. | Paskirtis | Batai privalo efektyviai apsaugoti naudotojo kojas nuo mechaninių pažeidimų ir išorinių aplinkos veiksnių, užtikrinant aukštą kojų komforto lygį ilgam avėjimo laikotarpiui, apimančiam vandens nepralaidumą (apsaugą nuo pramirkimo) bei optimalų mikroklimato palaikymą, t. y., drėgmės (prakaito) sugėrimą iš vidaus ir aukštą vandens garų pralaidumą (leidimą kojai kvėpuoti). |
| 3. | Modelio identifikavimas | Siūlomų batų identifikavimui privaloma pateikti tikslų komercinį pavadinimą ir modelio numerį/kodą, kuris vienareikšmiškai atitiktų (būtų identiškas) sertifikate nurodytam ir bandymų protokoluose patvirtintam gaminiui. |
| 4. | Atitikties ir techninių charakteristikų reikalavimai | Batai privalo atitikti visus galiojančio standarto LST EN ISO 20347:2022 („Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė“) arba jam lygiaverčio standarto (toliau – EN ISO 20347) darbinių charakteristikų reikalavimus, taip pat visas technines charakteristikas ir papildomus reikalavimus, detaliai išvardytus šioje techninėje specifikacijoje, įskaitant 1 lentelės reikalavimus. |
| 5. | Sertifikavimo ir bandymų protokolų reikalavimai | Tiekėjas privalo pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomo batų modelio pilną atitiktį EN ISO 20347 standartui ir visiems papildomiems šios specifikacijos reikalavimams. Privalo būti pateikta: - Galiojantis sertifikatas – nepriklausomos, notifikuotos (autorizuotos) laboratorijos išduotas galiojantis sertifikatas, kuriame aiškiai nurodomas sertifikuojamas modelis, jo aprašymai, brėžiniai ir tiesioginė sąsaja su visų atliktų bandymų protokolų numeriais. - Bandymų protokolai – su sertifikatu susieta tyrimų ataskaita (ataskaitos) arba bandymų protokolai su nustatytomis rezultatų reikšmėmis. Šie dokumentai turi vienareikšmiškai įrodyti, kad visi – tiek bendrieji, tiek atskirų detalių (pado, įklotės, batviršio medžiagų ir t. t.) – bandymai buvo atlikti konkrečiam siūlomam batų modeliui, o ne atskiroms neapibrėžtoms sudedamosioms dalims ar kitam, nesusijusiam modeliui. |
| 6. | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo kriterijai | Batų gamybai naudojama oda ir medžiagos, kurios tiesiogiai liečiasi su naudotojo oda, privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą ir pavojų sveikatai bei užtikrinti, kad gaminiai neturėtų neigiamo poveikio naudotojo sveikatai ar higienai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – ekologiniai ženklai „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai. |
| 7. | Dydžių diapazonas ir atitikties patvirtinimas | Batai privalo būti gaminami ne mažesniu dydžių diapazonu nuo 35 iki 51 dydžio kodo. Šie dydžiai turi atitikti tarptautinį standartą ISO 9407:2019 „Avalynės dydžiai - „Mondopoint“ dydžių ir žymėjimo sistema“ (toliau – ISO 9407) arba jam lygiavertį standartą. Dydžių diapazono atitiktis turi būti patvirtinta gamintojui pateikiant vieną iš šių dokumentų: - Sertifikatas, nurodantis patvirtintą gaminio dydžių diapazoną. - Bandymų protokolai, įrodantys, kad ekstremalūs dydžiai (35 ir 51) atitinka visus reikalavimus ir kad visuose dydžiuose (nuo 35 iki 51) naudojamos tos pačios sertifikuotos medžiagos. |
| 8. | Batų pilnumo (apimties) reikalavimai | Batų modelis privalo būti pritaikytas tiek standartinės (I apimtis), tiek padidintos apimties (II apimtis) gamybai. Skirtumas tarp I apimties ir II apimties privalo būti ne mažesnis kaip 5 mm. Gamintojas privalo turėti techninę galimybę ir įsipareigoja gaminti padidintos apimties (II apimtis) batus. Pirkėjui atskirai nurodžius užsakyme, gamintojas įsipareigoja pateikti standartinio pilnumo (I apimtis) batus. |
| 9. | Dydžių matų lentelės pateikimas | Gamintojas privalo pateikti batų dydžių matų lentelę. Šioje lentelėje turi būti nurodytas pusbačių dydžio kodas (35–51) ir jam atitinkantis pėdos ilgis milimetrais pagal standartą ISO 9407 principą. Konvertavimo lentelė turi atitikti gaires, nurodytas galiojančiame standarte ISO 19407:2023 „Avalynė. Dydžių keitimas. Dydžių sistemų konvertavimas“ arba lygiaverčiame standarte. |
| 10. | Konkursinis pavyzdys ir konstrukcijos vizualizacija | Konkursui privaloma pateikti: - 42 dydžio batų pavyzdį, kuris turi visiškai atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir komplektavimą, tokį koks bus tiekiamas pagal sutartį. - Pateikto pavyzdžio pusporės išilginį pjūvį –pusbačių pusporės pavyzdį, perpjautą išilgai per bato vidurį, nuo pirštų iki kulno. - Kartu su pavyzdžiu pateikti informacijos naudotojui maketus lietuvių kalba. |
| 11. | Modelio tipas ir savybės | Batai turi atitikti B tipo modelį (aulinukai), ne žemesnius kaip O6 saugos klasės reikalavimus ir atitikti HRO, HI, CI, FO ir SR reikalavimus. |
| 12. | Spalva ir išvaizda | Juoda spalva, be spalvotų išorinių detalių. |
| 13. | Aulo forma ir aukštis | Batų aulas turi būti suformuotas taip, kad užtikrintų čiurnos stabilizavimą ir komfortą judant. Aulo viršutinis kraštas turi būti asimetiškas – užpakalinėje dalyje aulas turi būti žemesnis nei batų priekyje (liežuvėlio zonoje). |
| 14. | Batų aukščio matmenys privalomi 42 batų dydžiui. Išorinis Aukštis (nuo pagrindo) | Matuojama vertikaliai nuo horizontalaus pado apačios paviršiaus (nuo pagrindo, ant kurio batai stovi) iki aukščiausio/žemiausio aulo krašto taško: - aukščiausia vieta – 185±10 mm; žemiausia vieta: 150±10 mm. |
| 15. | Batų aukščio matmenys privalomi 42 batų dydžiui. | Matuojama bato viduje, be įklotės, horizontaliai paguldžius liniuotę ant aulo krašto ir matuojant atstumą nuo liniuotės iki Bato dugno (vidpadžio pagrindo): - aukščiausia vieta – 140±10 mm; - žemiausia vieta: 115±10 mm. |
| 16. | Konstrukciniai reikalavimai varstymo sistemai | - Batų užsegimas turi būti užtikrinamas raištelių sistema, kuri privalo būti uždaro tipo, skirta greitam ir patikimam Batų prigludimui prie kojos. Dėl saugumo reikalavimų tarnybos metu, varstymo elementai turi būti tik uždaro tipo (pvz., integruotos kilpos ar pan.). Atviro tipo varstymo elementai (kabliukai ar pan.) yra draudžiami dėl užkliuvimo rizikos. Raištelių ir kilpų sistema turi būti atspari vandeniui, lengvai užveržianti Batą, nestringanti ir nedylanti. |
| 17. | Raišteliai | Raišteliai turi būti apvalūs, juodos spalvos, pagaminti iš poliesterio (PES) arba poliamido (PA) pluošto ir privalo būti hidrofobiniai (drėgmei atsparūs). |
| 18. | ### Raištelių galų saugumo mechanizmas | Batų konstrukcijoje privalo būti numatyta speciali kišenė, ar užvalkalas raištelių galams saugiai paslėpti, siekiant užkirsti kelią bet kokiam kliuvimui ar judėjimo apribojimui tarnybos metu. |
| 19. | Batų noselės (pirštų srities) konstrukcija | Bato noselė formuojama iš termoplastinės arba lygiavertės medžiagos, skirtos bato formos stabilumui užtikrinti ir apsaugai nuo mechaninio dilinimo pirštų srityje. |
| 20. | Batų užkulnis | Batų užkulnis turi būti suformuotas iš specialaus avalyninio kartono, termoplastinės medžiagos arba lygiavertės medžiagos, kuri išlaiko formą. Batai, kulno srityje, turi būti suformuoti taip, kad sudarytų pakankamą ertmę kulnui, apgaubtų visą kulną ir patikimai išlaikytų užkulnio formą. |
| 21. | Pagalbinė kilpa (apsiavimas) | Bato užpakalinėje aulo viršutinėje dalyje turi būti prisiūta tvirta kilpa pirštui įkišti, skirta palengvinti batų apsiavimą. |
| 22. | Kulkšnies apsauga | Kulkšnies sritis privalo būti tinkamai paminkštinta, užtikrinant efektyvią čiurnos apsaugą. |
| 23. | Batviršio (aulo) medžiaga | Pagrindinė batų išorės medžiaga privalo būti kokybiška natūrali stambių raguočių veidinė oda. Oda privalo būti apdorota hidrofobiškai, siekiant užtikrinti batviršio vandens nepralaidumą, atitinkantį O6 klasės reikalavimus. Aklinojo liežuvio zonoje ir batų aulo detalėms (lankstumui didinti) gali būti naudojama aukštos kokybės, taip pat hidrofobinė tekstilinė medžiaga. |
| 24. | Apyčiurnio ir liežuvėlio medžiaga | Apyčiurnio ir liežuvėlio pagrindinė medžiaga turi būti juodos spalvos tekstilinė medžiaga (poliamido (PA) arba poliesterio (PES) pluoštas), pasižyminti geru oro pralaidumu. Leidžiama medžiagą kombinuoti su oda. |
| 16. | Liežuvėlio konstrukcija | Liežuvėlis turi būti vientisas, aklinas ir suformuotas taip, kad užtikrintų maksimalią apsaugą bei komfortą. Liežuvėlis privalo būti sutvirtintas su jungtimi ir šoneliais, kad patikimai apsaugotų batų vidų nuo vandens, purvo ir smulkių dalelių patekimo. Pagrindinė Liežuvėlio dalis turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga, siekiant užtikrinti maksimalų komfortą ir patikimą bato prigludimą prie kojos. |
| 19. | Pamušalas | Pamušalas privalo būti suprojektuotas kaip mažiausiai trijų sluoksnių laminatas, atitinkantis batų vidinę apdailą, komfortą ir atsparumą vandens skverbimuisi. Pamušalo spalva gali būti pilka, juoda arba šių spalvų derinys. Visos pamušalo siūlės privalo būti užsandarintos specialiu būdu pagal numatytas technologijas, kad per jas neprasiskverbtų vanduo. |
| 20. | Pamušalo struktūra ir sudėtis | Pamušalo struktūra apima integruotą Drėgmės Barjerą. Sluoksnių eiliškumas aprašomas nuo Batų odos (išorinio) link pėdos paviršiaus (vidinio): - apsauginis sluoksnis (batų odos pusėje): metmeninio mezgimo, sudarytas iš 100 % poliamido (PA); - drėgmės barjeras (membrana): žr. skyrelį „Drėgmės barjero (membranos) reikalavimai“; - komforto sluoksnis (kontaktuojantis su pėda): metmeninio mezgimo, sudarytas iš 70 ± 5 proc. poliamido (PA) ir 30 ± 5 proc. poliesterio (PES). |
| 21. | Drėgmės barjero (membranos) reikalavimai | Drėgmės barjeras privalo užtikrinti vandens ir vėjo nelaidumą bei maksimalų prakaito garų laidumą. Drėgmės barjeras – dviejų komponentų (bikomponentinė) mikroporinė membrana, pagrįsta PTFE (politetrafluoretilenu). Drėgmės barjeras (membrana) privalo atlaikyti ne mažesnį kaip 2.000 mbar hidrostatinį slėgį. Atitiktis nustatoma pagal LST EN ISO 811 standartą („Tekstilė. Atsparumo vandens skverbimuisi nustatymas. Hidrostatinio slėgio bandymas“) arba lygiavertį. |
| 22. | Ventiliacijos kontrolė | Papildomai prie drėgmės barjero užtikrinamo garų laidumo, batų konstrukcija privalo užtikrinti ir aktyvią ventiliaciją. Ventiliavimas ir garų išgarinimas turi vykti per bato aulo ir liežuvėlio vidinės dalies viršutinį kraštą, kuris privalo būti pagamintas iš orui laidžios tekstilinės medžiagos (poliesterio (PES), poliamido (PA) pluošto ar jų mišinio). |
| 23. | Vidpadis | Vidpadis, įtaisytas bato dugne, privalo užtikrinti patikimą pado struktūros atramą ir papildomą apsaugą. Vidpadis turi būti pagamintas iš neaustinės sintetinių pluoštų medžiagos, jo storis: 2,0 – 2,5 mm. |
| 24. | Įkločių komplektas | Batai privalo būti tiekiami su dviem keičiamais įklotės komplektais (standartine ir papildoma žiemine), užtikrinančiais maksimalų komfortą skirtingomis oro sąlygomis. - Pagrindinė įklotė (standartinė) turi būti keičiama, anatomiškai pritaikyta ir su integruotu amortizaciniu/paminkštinimo sluoksniu. Pagrindinė įklotės medžiaga privalo būti gerai sugerianti ir išgarinanti prakaitą bei pasižymėti aukštomis ventiliacijos savybėmis, kad būtų užtikrintas optimalus komforto lygis. - Papildoma žieminė įklotė – skirta batų šalčio izoliacijai gerinti, turi būti keičiama ir pagaminta iš gerai sugeriančios prakaitą medžiagos su papildomu paminkštinimu. Konkretūs reikalavimai įkločių medžiagos drėgmės sugėrimui ir išgarinimui nurodyti 1 lentelėje ir turi būti ne mažesni kaip joje nustatytos reikšmės. Įklotės turi išsaugoti funkcinę ir geometrinę formą po skalbimo 30° C temperatūroje. |
| 25. | Pado konstrukcija ir medžiagos | Padas daugiasluoksnis, tvirtinamas prie batviršio lietiniu tvirtinimo metodu. - Vidinis (amortizuojantis) sluoksnis turi būti pagamintas iš poliuretano (PU), skirtas smūgiams absorbuoti, amortizuoti ir užtikrinti ergonominį komfortą. - Išorinis (protektoriaus) sluoksnis turi būti pagamintas iš naftos produktams ir karščiui atsparios gumos arba lygiavertės, aukštos kokybės medžiagos. Padas privalo būti antistatinis, neslystantis, absorbuojantis smūgius ir amortizuojantis kulno srityje, atsparus alyvoms ir naftos produktams bei visiškai atitikti visus 1 lentelėje nurodytus mechaninius rodiklius. |
| 26. | Pusbačių ženklinimas | Batai ženklinami pagal standarto EN ISO 20347 reikalavimus. Kiekviena avalynės pusporė turi būti aiškiai paženklinta, pvz. dedant štampą ar įspaudą, kuriame butu ši informacija: dydis, gamintojo pavadinimas, modelio pavadinimas, gamybos metai ir bent ketvirtis, Europos standarto žymuo ir metai, simboliai atitinkantys suteikiamą apsaugą ir kategoriją. |
| 27. | Informacija naudotojui | Visa svarbi informacija naudotojui apie gaminį (pagal EN ISO 20347 standarto dalies, apibrėžiančios gamintojo teikiamą informaciją, reikalavimus) pateikiama aiškiai ir vienareikšmiškai lietuvių kalba. Ši informacija turi būti pateikta vienu iš šių būdų: Fizinis informacinis lapelis: informacinis lapelis pridedamas prie kiekvienos pusbačių poros pakuotės viduje. Skaitmeninė versija (QR kodas): informacija yra pasiekiama nuskenavus veikiantį QR kodą, esantį ant išorinės pakuotės etiketės. Jei informacija pateikiama skaitmeniniu būdu per QR kodą, fizinis informacinis lapelis pakuotės viduje neprivalomas. |
| 28. | Pirminė pakuotė | Pagaminta avalynė pakuojama poromis į dėžutes. Komplektacija: batų pora su raišteliais, standartinė įklotė, žieminė įklotė, informacinis lapas (jei taikoma). Ant dėžutės tvirtinama išorinė etiketė, kurioje nurodomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas ir dydis. Ant etiketės taip pat turi būti nurodyta nuoroda į informaciją naudotojui, pateikiant QR kodą (jei taikoma), arba nurodant, kad informacinis lapas yra dėžutės viduje. |
| 29. | Antrinė pakuotė | Avalynė pakuojama į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams transportavimams) kartonines dėžes pagal dydžius. Vienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio gaminiai. Kiekviena dėžė turi būti paženklinta ne mažiau kaip ant dviejų jos šonų tvirtinamomis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir jų kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. |
| 30. | Gaminių tiekimo sąlyga | Batai turi būti nauji, nenaudoti ir pagaminti ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. Tikslūs gaminių kiekiai su dydžiais bus teikiami sutarties vykdymo eigoje, teikiant užsakymus. |
| 31. | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Turi būti pateiktas gamintojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas. |
| 32. | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimams būtiną pavyzdžių kiekį. Tyrimų rezultatai yra galutiniai ir neginčytini. Jeigu bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka techninių reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo kompensuoti visas patirtas išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |
| 33. | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |

1 lentelė. AULINIŲ BATŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, matmuo | Reikalaujama rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis standartas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visa avalynė |  |  |
| 1.1 | Viršaus ir pado sukibimo stipris, N/mm | ≥ 5 | LST EN ISO 20344:2022, 5.2 p. |
| 1.2 | Tarpsluoksnio sukibimo stiprumas, N/mm | ≥ 5 | LST EN ISO 20344:2022, 5.2 p. |
| 1.3 | Šilumos izoliacija, ºC | ≤22 | LST EN ISO 20344:2022, 5.15 p. |
| 1.4 | Šalčio izoliacija, ºC | ≤6,5 | LST EN ISO 20344:2022, 5.16 p. |
| 1.5 | Energijos absorbcija užkulnio srityje, J | ≥ 30 | LST EN ISO 20344:2022, 5.17 p. |
| 1.6 | Avalynės atsparumas vandens prasiskverbimui, ciklai | ≥ 300 000 | LST EN ISO 20344:2022, 5.19 p. |
| 1.7 | Kulkšnies apsauga, kN | Vidutinė vertė ≤ 10 Atskira vertė ≤ 15 | LST EN ISO 20344:2022, 5.22 p. |
| 1.8 | Poros svoris su įklotėmis ir raišteliais (42 dydžio), g | ≤ 1200 | – |
| 2. | Batviršio oda |  |  |
| 2.1 | Storis, mm | 1,9±0,3 | - |
| 2.2 | Plėšiamasis stipris, N | 160 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 2.3 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 7 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 2.4 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 60 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 2.5 | Vandens skverbtis po 180 min., g | ≤0,02 | LST EN ISO 20344:2022, 6.13 p |
| 2.6 | Vandens sugertis po 180 min., % | ≤ 12 | LST EN ISO 20344:2022, 6.13 p |
| 3. | Liežuvėlio ir apyčiurnio medžiaga |  |  |
| 3.1 | Plėšiamasis stipris, N | 130 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 3.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 50 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 3.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 400 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 3.4 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 200 000 100 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 4. | Liežuvėlio ir aulo vidaus viršutinio krašto medžiaga |  |  |
| 4.1 | Plėšiamasis stipris, N | 15 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 4.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2 h | 40 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 4.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 300 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 4.4 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 100 000 50 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 5. | Pamušalas |  |  |
| 5.1 | Plėšiamasis stipris, N | 25 | LST EN ISO 20344:2022, 6.3 p. |
| 5.2 | Laidumas vandens garams, mg/cm2h | 10 | LST EN ISO 20344:2022, 6.6 p. |
| 5.3 | Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm2 | 80 | LST EN ISO 20344:2022, 6.8 p. |
| 5.4 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 100 000 40 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 6. | Vidpadis |  |  |
| 6.1 | Storis, mm | 2,0-2,5 | LST EN ISO 20344:2022, 7.1 p. |
| 6.2 | Vandens absorbcija, mg/cm2 | ≥140 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 6.3 | Vandens desorbcija, % | ≥95 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 7. | Įklotė (standartinė) |  |  |
| 7.1 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 150 000 50 000 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 7.2 | Vandens absorbcija, mg/cm2 | ≥150 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 7.3 | Vandens desorbcija, % | ≥95 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 8. | Įklotė (žieminė) |  |  |
| 8.1 | Atsparumas dilinimui: Sausojo dilinimo, ciklai Šlapiojo dilinimo, ciklai | 25 600 12 800 | LST EN ISO 20344:2022, 6.12 p. |
| 8.2 | Vandens absorbcija, mg/cm2 | ≥250 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 8.3 | Vandens desorbcija, % | ≥95 | LST EN ISO 20344:2022, 7.2 p. |
| 6. | Padas |  |  |
| 6.1 | Pado kapliukų aukštis, mm | ≥ 4,0 | LST EN ISO 20344: 2022, 8.2 p. |
| 6.2 | Plėšiamasis stipris, N/mm | ≥ 10 | LST EN ISO 20344:2022, 8.3 p. |
| 6.3 | Atsparumas dilinimui (medžiagų santykinis tūrio sumažėjimas), mm3 | ≤ 100 | LST EN ISO 20344:2022, 8.4 p. |
| 6.4 | Atsparumas lankstymui - įkirčio pailgėjimas po 30 000 lenkimo ciklų, mm | ≤ 1,0 | LST EN ISO 20344:2022, 8.6 p. |
| 6.5 | Atsparumas skistiems degalams (tūrio padidėjimas), | ≤ 3,0 (žymėjimas FO) | LST EN ISO 20344:2022, 8.8 p. |
| 6.6 | Atsparumas kontaktiniam karščiui (vizualinis pado įvertinimas po bandymo) | Be pažeidimų (žymėjimas HRO) | LST EN ISO 20344:2022, 8.9 p. |
| 6.7 | Pado atsparumas slydimui | (žymėjimas SR) | LST EN ISO 20344:2022, 5.14 p. |

1 pav. Aulinio bato matmenų schema

__________________