Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL SERVERINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametro / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos parametrų / charakteristikų reikšmės | Siūlomos parametrų / charakteristikų reikšmės ir įrodantys dokumentai (1. tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės charakteristikas/parametrus; privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą; 2. tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (plačiau žr. pastabas)* (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti siūlomo produkto gamintoją. | /įrašyti/ |
|  | Produkto pavadinimas, modelis, produkto kodas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, produkto kodą Pateikti aktyvią nuorodą į oficialų prekės gamintojo internetinį tinklalapį, kur nurodytos konkrečios siūlomos prekės techninės charakteristikos | /įrašyti/ |
|  | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 1U aukščio. Turi būti galimybė įdiegti LCD (arba lygiavertę) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistemą korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje), kuri rodo serverio IP adresą/klaidos pavadinimą, turėtų galimybę programuoti klaidų pranešimus. | /įrašyti/ |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. | /įrašyti/ |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Ne prastesnis nei: 2 x Intel® Xeon® Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800 arba lygiavertis Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. Turi palaikyti aparatinį virtualizavimą (hardware-assisted virtualization); − turi palaikyti „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę; - turi palaikyti AMX, QAT, DSA, DLB technologijas arba lygiaverčias; -turi palaikyti SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 instrukcijas arba lygiavertes. | /įrašyti/ |
|  | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne daugiau kaip 16. | /įrašyti/ |
|  | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomi procesoriai turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 195 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 293 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Siūlomo procesoriaus dažnis ne mažesnis nei 3.9Ghz. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. | /įrašyti/ |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-5600. „Advanced ECC“ ir „Online spare“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. | /įrašyti/ |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 256 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB. | /įrašyti/ |
|  | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. | /įrašyti/ |
|  | Laikmena operacinei sistemai | Aparatūrinis valdiklis su 2 vnt 480GB „karšto“ keitimo SSD diskais, apjungtais į RAID1. | /įrašyti/ |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1000Base-T prievadai; Ne mažiau kaip kaip 4 vnt 1/10G Base-T Ethernet prievadai, realizuota ne mažiau kaip 2-m atskirais tinklo adapteriais Turi būti suderinamas su šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojama duomenų saugykla Dell Technollogies ME5024. Tarnybinė stotis bus jungiama tiesiogiai prie saugyklos (‚Direct connection“). Pateikti gamintojo patvirtinimą apie saugyklos ir siūlomos tarnybinės stoties suderinamumą. | /įrašyti/ |
|  | PCI išplėtimo lizdai | - ne mažiau kaip 3 vnt. PCIe išplėtimo lizdai; - ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo išplėtimo lizdas; | /įrašyti/ |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 3 USB (1 turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. turi būti gale); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. | /įrašyti/ |
|  | Video adapteris | Integruotas | /įrašyti/ |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, gamintojo rekomenduojamo galingumo ir ne mažesnio kaip 94% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei operatyvinės atminties įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju neturi būti mažinami tarnybinės stoties skaičiavimo pajėgumai. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. | /įrašyti/ |
|  | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). | /įrašyti/ |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - CNSA („Commercial National Security Algorithm“) saugumo algoritmų palaikymas Turi būti pateikta programinė įranga, kuri integruojasi į VMware vCenter, gali stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas siūlomas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. | /įrašyti/ |
|  | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimąsis. | /įrašyti/ |
|  | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. | /įrašyti/ |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. | /įrašyti/ |
|  | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2019/2022; - VMware vSphere: 7/8; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | /įrašyti/ |
|  | Gamintojo garantija | Siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos trims (3) metams nuo įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai. Turi būti galimybė įsigyti techninės pagalbos paslaugą ir 7 metams iš karto. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai pateikiamai su šiuo sprendimu) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje telkinio gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje, telkinio valdymo posistemės lange). Visai sprendime naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių. Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7). Visi aukščiau išvardinti šio punkto reikalavimai privalo būti garantuojami vieno gamintojo bei teikiami centralizuotai. Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji sprendimo dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos ir programinės įrangos versijų naujumo (angl. „software maintenance“) sutarčiai - turi būti galimybė naudoti naujausias versijas be papildomo pirkimo. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina registruotus vartotojus serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. | /įrašyti/ |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | /įrašyti/ |
|  | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. | /įrašyti/ |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Prekė atitinka 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: _____________ /įrašyti taip/ne/, pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba - b) gamintojo techniniai dokumentai, arba - c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą __________________ /įrašyti/. |

Pastabos.

* Reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo ir pagrindžiančių dokumentų pateikimo:

Dėl Techninės specifikacijos lentelės pildymo:

- Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį ar numerį (jeigu toks yra suteiktas). Tiekėjas stulpelyje „Siūlomos parametrų / charakteristikų reikšmės ir įrodantys dokumentai“ turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalaujamos parametrų / charakteristikų reikšmės“ reikalavimui atskirai, nurodant konkrečias technines charakteristikas (parametrus) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – išsamiai aprašo siūlomą parametrą/charakteristiką.

- Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

- Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas (parametrus), pvz.: „svoris 1,75 kg“, o ne „svoris – ne daugiau 2 kg“; „įrangai suteikiama 3 metų gamintojo garantija“, o ne „įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų  gamintojo garantija“ ir pan.

Bendros nuostatos dėl įrodančių dokumentų pateikimo (jeigu Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas konkretus dokumentas, kurį reikia pateikti, tai vadovautis lentelėje nurodyta informacija):

- Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), t. y.:

- prekės gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar

- prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams), ar

- kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

_____________________