TECHININĖ SPECIFIKACIJA

II DALIS STEAM PRIEMONĖS FIZIKOS PAMOKOMS

- Pirkimo objektas – STEAM priemonės (toliau – Prekės);

- Pristatymo vieta – Vienybės g. 52, Vilkaviškis;

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, įnešimas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės, be paslėptų trūkumų ir defektų.

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir (ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Atskirų rinkinių elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiais rinkiniais būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus/eksperimentus. Įranga turi būti komplektuojama su visais reikalingais priedais, tvirtinimo elementais, turi turėti aiškius jungčių, maitinimo ir valdymo elementus. Siūlomi rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose.

- Kartu su įranga/rinkiniais turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba, aprašanti veikimo principą, saugaus naudojimo rekomendacijas ir pavyzdinius eksperimentus.

- Visi elektros įrenginiai turi atitikti saugos reikalavimus, būti pritaikyti darbui su standartinio tinklo įtampa (230 V).

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

STEAM priemonės:

Visi pirkimo komponentai ir priemonės turi būti integruojami ir suderinami tarpusavyje.

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šiltnamio – ekosistemos rinkinys – 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Tūris ne mažiau kaip 4 litrai. |  |  |
|  | Dangtyje turi būti ne mažiau 3 lizdų jutiklių ir priedų montavimui |  |  |
|  | Multifunkcinis parametrų matuoklis. Drėgmės matavimas (RH) ne siauresnis diapazonas kaip nuo 0% iki 95% (padalos vertė ≤0,02%); Aplinkos oro temperatūros matavimas ne siauresnis kaip -40°C iki +80°C (padalos vertė ≤0,010C) Apšvietimo lygio matavimas: Bangos ilgio matamo diapazono ne siauriau kaip nuo 400 nm iki 700 nm Matavimas ne siauresniame diapazone kaip nuo 600 lx iki 50000 lx. (padalos vertė ≤1 lx) Dirvožemio drėgmės jutiklis: Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0% iki 45% (padalos vertė ≤0,1%). |  |  |
|  | Valdiklis – sąsaja. Ne mažiau 3 ašių akseleometras, matavimo diapazonas ne siaresnis kaip ±16g Komunikacija: USB ir Bluetooth arba lygiaverčiai. Įvestis ir išvestis: ne mažiau kaip 12C, 3-pin, 6-pin, 8-pin, ±5VDC, srovės jutiklis variklio apkrovai aptikti. Maitinimas integruota pakraunama ličio baterija. |  |  |
|  | Ventiliatoriaus maitinimas - 5V DC. |  |  |
|  | Vandens siurblys. Tipas – Panardinamas. Maitinimas - 5V DC |  |  |
|  | LED tipo šviesos šaltinis. Maitinimas - 5V DC. Spektras raudonas 660nm ir mėlynas 445nm, pritaikytas augalamas. Programuojamas, nustatomas laikmatis ir spektras, intensyvumas |  |  |
|  | Tarpinis maitinimo modulis tarp sąsajos ir apkrovos ne mažiau 2 nepriklausomų kanalų. |  |  |
|  | Sąsaja su valdikliu turi būti suderinamas ir paruoštas integracijai su Programuojamu jutikliniu valdikliu (past. jis įsigijamas atskirai) |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti skirtingų diametrų aklės ir adapteriai, švirkštas ir lanksti žarnelė su jungtimis, trišakis, fiksatoriai, komunikaciniai ir maitinimo laidai, kiti būtini priedai komplekto sujungimui i rfunkcionalumui užtikrinti. |  |  |
|  | Turi būti pagamintas iš permatomo plastiko su dangčiu. |  |  |
| 2. | Multifunkcinių jutiklių prie šiltnamio komplektas - 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Komunikacija - Bluetooth arba lygiavertė |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | CO2 dujų aplinkoje bevielis jutiklis: Padalos vertė ≤ 2ppm, matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 iki 100,000 ppm |  |  |
|  | O2 dujų aplinkoje bevielis jutiklis: Padalos vertė ≤ 0,01%, matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 iki 100%, deguonies koncentracijos ore (0-1000000 ppm) |  |  |
| 3. | Programuojamas jutiklinis valdiklis - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Bevielė komunikacija su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais Bluetooth technologijos protokolu. |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | Programavimas Blocky coding arba lygiaverčiu formatu per išmanųjį įrenginį arba kompiuterį. |  |  |
|  | Duomenų surinkimo dažnis ≥ 100Hz |  |  |
|  | Matavimo diapazonai ne siauresni kaip: Šviesos lygio nuo 600 iki 50,000 lx, Garso lygio nuo 70 iki 100 dB, Magnetinio lauko ±50 gauss, Akseleometro ±8 g, Aplinkos temperatūros -20°C iki +40°C |  |  |
|  | Komplekte turi būti garsiakalbis, RGB šviesos šaltinis ir LED ekranas programuojamų signalų atkūrimui |  |  |
|  | Programuojami mygtukai Ne mažiau 2 |  |  |
| 4. | STEAM rinkinys – signalizacija - 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Bevielė komunikacija su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais Bluetooth technologijos protokolu. |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | Turi būti paruoštas ir apimti ne mažiau šių projektinių veiklų: Naktinis apšvietimas, Sąlyginė kontrolė (valdymas pagal algoritmą), Automatinis durų atidarymas, Ventiliatoriaus valdymas pagal tempetartūrą, Šviesos aktyvuojamas aktuatorius (auto užuolaida), Nuotoliniu būdu valdoma šaudyklė, žaidimas: analoginis matuoklis – indikatorius. |  |  |
|  | Valdiklis – sąsaja: ne mažiau 3 ašių akseleometras, matavimo diapazonas ne siaresnis kaip ±16g. |  |  |
|  | Komunikacija su kitais įrenginiais USB ir Bluetooth arba analogiški. |  |  |
|  | Įvestis ir išvestis: Ne mažiau kaip 12C, 3-pin, 6-pin, 8-pin, ±5VDC, srovės jutiklis variklio apkrovai aptikti |  |  |
|  | Ventiliatoriaus maitinimas - 5V DC. |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti servo variklis, žingsninis variklis, lemputė, lizdas, skriemulys, maitinimo plokštė, atsuktuvas, namo modelis, laidai sujungimui, fiksatoriai. |  |  |
|  | Turi būti suderinamas ir paruoštas integracijai su Programuojamu jutikliniu valdikliu (pastaba: valdiklis yra šio pirkimo pozicija „PROGRAMUOJAMAS JUTIKLINIS VALDIKLIS‘)) |  |  |
| 5. | STEAM rinkinys – robotas - 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Bevielė komunikacija su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais Bluetooth technologijos protokolu. |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | Turi būti paruoštas ir apimti ne mažiau šių projektinių veiklų: Roboto judėjimas, Roboto judėjimas pagal akseleometrą; Judėjimo greičio adaptacija pagal nuokalnę; Linijų sekimo judėjimas; Navigaciją kompleksinėje aplinkoje; Griebtų programavimas; Kelio atlaisvinimas griebtų pagalba; Kompleksiniai robotizavimo projektai |  |  |
|  | Valdiklis – sąsaja ne mažiau 3 ašių akseleometras, matavimo diapazonas ne siaresnis kaip ±16g. |  |  |
|  | Komunikacija su įrenginiais USB ir Bluetooth arba analogiški |  |  |
|  | Įvestis ir išvestis: ne mažiau kaip 12C, 3-pin, 6-pin, 8-pin, ±5VDC, srovės jutiklis variklio apkrovai aptikti |  |  |
|  | Korpusas - ŠASI tipo rėmas |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti Servo variklis, žingsniniai varikliai – 2 vnt., ratai – 2 vnt., Griebtai, Jutiklių modulis, Spalvoti objektai ne mažiau 5vnt. Komunikaciniai, maitinimo laidai ir būtinos priemonės pagrindinėms veikloms. |  |  |
|  | Turi būti suderinamas ir paruoštas integracijai su Programuojamu jutikliniu valdikliu (pastaba: valdiklis yra šio pirkimo pozicija „PROGRAMUOJAMAS JUTIKLINIS VALDIKLIS‘) |  |  |
| 6. | STEAM - išmanaus automobilio rinkinys - 5 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Bevielė komunikacija su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais Bluetooth technologijos protokolu. |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | Turi būti paruoštas ir apimti ne mažiau šių projektinių veiklų: Auto įvykio modeliavimas ir jėgos, Modernaus automobilio saugumo technologijos |  |  |
|  | Valdiklis – sąsaja. Ne mažiau 3 ašių akseleometras, matavimo diapazonas ne siaresnis kaip ±16g |  |  |
|  | Komunikacija su kitais įrenginiais USB ir Bluetooth arba analogiški. |  |  |
|  | Įvestis ir išvestis Ne mažiau kaip 12C, 3-pin, 6-pin, 8-pin, ±5V DC, srovės jutiklis variklio apkrovai aptikti |  |  |
|  | Korpusas - „Mašinelė“ korpusas, 2 ašių, 4 ratų. |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti Žmogaus figurėlės ne mažiau 2 vnt., svareliai ne mažiau 6 vnt. x 50 g, Spyruoklinis priedas – atšokimui, lankstus metras ne mažiau 1 m ilgio, ritė virvės |  |  |
|  | Turi būti suderinamas ir paruoštas integracijai su Programuojamu jutikliniu valdikliu (pastaba: valdiklis yra šio pirkimo pozicija „PROGRAMUOJAMAS JUTIKLINIS VALDIKLIS‘) |  |  |
| 7. | STEAM – audiovizualinės veiklos rinkinys - 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti paruoštas ir apimti ne mažiau šių projektinių veiklų: Spalvų spektras ir garso derinimas Garso lygio aptikimas ir matavimas, foninis triukšmas RGB LED šviesos šaltinio programavimas |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti Ne mažiau 2 skirtingų dažnių derinimo kamertonai, Spalvos šablonai ne mažiau 30 vnt., aliuminio folijos šablonai, Šviesos šaltinis |  |  |
| 8. | Išmanaus vežimėlio rinkinys - 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Bevielė komunikacija su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais Bluetooth technologijos protokolu. |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | Turi būti paruoštas ir apimti ne mažiau šių projektinių veiklų: Fizikos dėsnių demonstracijai AGV (automated guided vehicle) nagrinėjimui ir kūrimui |  |  |
|  | Valdiklis – sąsaja. Ne mažiau 3 ašių akseleometras, matavimo diapazonas ne siauresnis kaip ±16g |  |  |
|  | Komunikacija su kitais įrenginiais USB ir Bluetooth arba analogiški. |  |  |
|  | Įvestis ir išvestis. Ne mažiau kaip 12C, 3-pin, 6-pin, 8-pin, ±5V DC, srovės jutiklis variklio apkrovai aptikti |  |  |
|  | Korpusas. Dviejų ašių, keturių ratų platforma su integruotais ne mažiau kaip šiais jutikliais ne mažesnių matavimo diapazonų: Optinis enkoderis ≥±3 m/s (padala ≤0,2 mm), Akseleromteras ne mažiau 3 ašių ≥±16g, Jėgos jutiklis ≥±100 N (padala ≤0,1 N), Gyro padėties jutiklis ≥±245 laipsnių/sekundę |  |  |
|  | Rinkinyje Turi būti kablys, 3 padėčių stūmuoklis, magnetinis buferis. Nuotoliu valdoma pavara variklis inetgracijai į platforma linijinio judėjimo užtikrinimui. Turi būti komunikaciniai, maitinimo laidai ir būtinos priemonės pagrindinėms veikloms. |  |  |
|  | Turi būti suderinamas ir paruoštas integracijai su Programuojamu jutikliniu valdikliu (pastaba: valdiklis yra šio pirkimo pozicija „PROGRAMUOJAMAS JUTIKLINIS VALDIKLIS‘) |  |  |
| 9. | PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ RINKINYS - 3 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Bevielė komunikacija su kompiuteriu ir mobiliais įrenginiais Bluetooth technologijos protokolu. |  |  |
|  | Integruota pakraunama ličio baterija. Pateikiamas įkrovimo laidas USB tipo. |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti pH jutiklis, temperatūros jutiklis su termopora, srovės jutiklis, įtampos jutiklis. |  |  |
|  | Turi būti suderinamas ir paruoštas integracijai su Programuojamu jutikliniu valdikliu (pastaba: valdiklis yra šio pirkimo pozicija „PROGRAMUOJAMAS JUTIKLINIS VALDIKLIS‘) |  |  |
| 10. | Programinės įrangos paketo skaitmeninė licencija - 1 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Licencijos naudotojų skaičius neribojamas |  |  |
|  | Skirta duomenų surinkimui, atvaizdavimui, analizei, ruošinių įkėlimui, redagavimui sukūrimui, taip pat darbui su jutikliais ir sąsajomis. |  |  |
|  | Sąsajos ir jutiklių valdymas (kanalų priskyrimas, dažnio keitimas, kanalų sinchronizavimas), duomenų perdavimui į kompiuterį jų skaitiniam ir grafiniam atvaizdavimui kompiuterio ekrane, duomenų apdorojimui, palyginimui ir analizei. |  |  |
|  | Sąsaja su kompiuteriu: Atpažįsta ir apdoroja bevieliu (Bluetooth arba analogišku) būdu gautus duomenis iš jutiklių, duomenų srauto iš jutiklių užtikrinimas realiu laiku. |  |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis pateikti šiais būdais: grafiku, lentele, skaitmenimis, analoginiai matuokliais, osciloskopu, histogramomis, video ir vaizdų analize, Suvestinės – bandymų protokolo lentelėmis, elektros grandinių simuliatoriumi su animacija. |  |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis tvarkyti šiais būdais: Filtruoti, Modeliuoti, keisti/nustatyti įrašymo sąlygas, Duomenų atkūrimas, atkartojimas Blocky programavimas arba lygiavertė programavimo kalba |  |  |
|  | Suderinta su naujausia Microsoft Windows versija arba lygiaverte programine įranga |  |  |

PRIVALOMIEJI ŽALIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcijos, naudotojų vadovai | Naudotojo vadovai ir instrukcijos turi būti teikiamos (kai taikoma) elektroniniame variante, pateikiant internetinę nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, iš kur nemokamai galima atsisiųsti minėtus dokumentus. Tuo atveju, kai kartu su prekėmis turi būti teikiami popieriniai dokumentai, Užsakovui pareikalavus, kartu su prekėmis turi būti pateiktas aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kad minėti dokumentai pagaminti iš perdirbtų žaliavų ir (arba gamintojas dalyvauja miškų atstatymo programose, ir (arba) tokių dokumentų gamybai naudoja technologijas ir priemones kitaip tausojančias aplinką. |
| 2. | Pakuotės | Jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80% perdirbtų žaliavų (jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 60% perdirbtų žaliavų) arba pakuotė ir jos dalys turi būti pagaminta taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti aprašymą arba gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl atitikimo nurodytiems reikalavimams. |