Konkurso sąlygų aprašo

4 priedas

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos DARBŲ Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, a. k. 111100775 Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Karolis Šakarnis tel. (0 46) 396095, el. p. karolis.sakarnis@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių), Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos darbai |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: I ir II grupės nesudėtingieji statiniai (STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas ir naudotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Rekonstruojamos esamos kiemo aikštelės, įrengiant detaliaisiais planais suplanuotas automobilių sustojimo vietas. Šaligatvių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, paprastasis remontas planavimo dokumentais daugiabučiams namams priskirto sklypo ribose. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | 2.1.1. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių), Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos darbai. Perkami darbai pagal UAB „Vakarų siluetas“ parengtą techninį darbo projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas“. Pirkimo objektas apima tik nurodytus kiemus, ne visą techninį darbo projektą. Energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai neturi būti įtraukti. Reikalavimai rangovui: - prieš tvarkant želdinius, pagal techninį darbo projektą, statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui. Šalinamų želdinių atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia. Nusimatyti tik želdinių kirtimo ir kelmų šalinimo kainą; - vykdyti žemės kasimo darbus tik gavus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu; - statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka jas derinant su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia); - ženklų, ne mažiau nei 2 vnt., „Čia išmestas darbų inkaras“, informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas pagal pridedamą maketą: Ženklo spauda ant tento ar lentelės gaminama iš aliuminio kompozito. Maketų specifikacija – 150x100 cm (1:1) Spaudos gamybos specifikacijos susideda iš kelio darbų žymėjimo su lentele – stulpai, aliuminio kompozitas ir laminuotas lipdukas. - statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus); - elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui) ir jo pildymas. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ nuostatomis. - pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią Valstybinei darbo inspekcijai (jei reikia) pateikimas, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją; - žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; - visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priedą sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visos reikalingos išpildomosios dokumentacijos objekto pridavimui įteisinimas; - nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/ papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registrų centru; - pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus; - žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas; - apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“. - užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamu naudoti ir gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją; - derinti tarpusavio statybos darbus su ESO elektros tinklų statybos rangovu. 2.1.2. Šaligatvių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, remontas, planavimo dokumentais daugiabučiams namams priskirto sklypo ribose. - Plytelių dangos remontas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 200 mm, dolomitinių atsijų sluoksnis 30 mm) ir siūlių užtaisymą, naudojant naujas plyteles, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm; - Kelio bortų remontas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą, naudojant naujus bordiūrus; - Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą, siūlių užtaisymą, naudojant naujus bordiūrus ir vejos atstatymas; - Ties pakeistais bortais atstatoma žalia veja 0,5 m atstumu. Reikalavimai rangovui: - sena susidėvėjusi plytelių danga keičiama betoninėmis plytelėmis 300x300x60 mm . Tvarkomos vietos suderinamos su Užsakovu objekte; - atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones; - vykdant darbus užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - užtikrinti saugų ir nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą remontuojamame ruože, užtikrinti įvažiavimą į teritoriją; - naudoti tik sertifikuotas medžiagas. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | Papildomi reikalavimai | - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370. |

Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėda šaligatvių remonto schema:

_____________