Konkurso sąlygų aprašo

7 priedas

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) TILŽĖS G. NUO 21 IKI 37, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Vedeikienė, tel. 0 (46) 39 63 23, el. paštas nijole.vedeikiene@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Tilžės g. nuo 21 iki 37, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos darbai |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija – nesudėtingas statinys Statinio statybos rūšis – rekonstravimas ir statyba Naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės). |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas ir naudotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Rekonstruojamos esamos kiemų aikštelės, įrengiamos detaliaisiais planais suplanuotos automobilių sustojimo vietos. Šaligatvių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, paprastasis remontas planavimo dokumentais daugiabučiams namams priskirto sklypo ribose. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | 2.1.1. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Tilžės g. nuo 21 iki 37, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos darbai. Perkami darbai pagal UAB „Vakarų siluetas“ parengtą techninį darbo projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Dzūkų g. 6, Pilies g. 5, Kooperacijos g. 7, 7A, Tilžės g. nuo 21 iki 37, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas“. Pirkimo objektas apima tik nurodytus kiemus, ne visą techninį darbo projektą. Reikalavimai rangovui: - prieš tvarkant želdinius statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui; Šalinamų želdinių atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia. Nusimatyti tik želdinių kirtimo ir kelmų šalinimo kainą. - vykdyti žemės kasimo darbus tik gavus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - aiškinamojo–informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu; - statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka jas derinant su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia); - ženklų, ne mažiau nei 2 vnt., „Čia išmestas darbų inkaras“, informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas pagal pridedamą maketą: Maketo specifikacija: 150x100 cm (1:1) - statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus); - statybos darbų žurnalų įsigijimas, pildymas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 4 priedo reikalavimais; - pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią Valstybinei darbo inspekcijai (jei reikia) pateikimas, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją; - žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; - visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priedą sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; - nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/ papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registrų centru. Kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu; - pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus; - žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia); - apmokėjimas už deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“; - Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą išdavimą (užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, perduoti peržiūrai Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt). Tik patikrinus deklaraciją ir gavus informaciją iš Turto valdymo skyriaus, jog deklaraciją galima pateikti, leidžiama „Infostatyboje“ „PATEIKTI“ deklaraciją (taip bus išvengta Deklaracijų atšaukimo ir naujo pildymo, ypač jeigu Deklaracija apie statybos užbaigimą tvirtinama ekspertų). Pildant Deklaracijas nurodyti statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas – 111100775; - statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo (esant poreikiui); - Rangovas privalo įsivertinti išlaidas už deklaraciją apie statybos užbaigimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą; - Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai neturi būti vertinami. Derinti tarpusavio statybos darbus su ESO elektros tinklų statybos rangovu. 2.1.2. Šaligatvių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, paprastasis remontas planavimo dokumentais daugiabučiams namams priskirto sklypo ribose: - plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 200 mm, dolomitinių atsijų sluoksnis 30 mm) ir siūlių užtaisymą, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm; - Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 20 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą; - Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą, siūlių užtaisymą ir vejos atstatymą; Reikalavimai rangovui: - sena susidėvėjusi plytelių danga keičiama betoninėmis plytelėmis 300x300x60 mm. Tvarkomos vietos suderinamos su Užsakovu objekte; - atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones; - vykdant darbus užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - užtikrinti saugų ir nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą remontuojamame ruože, užtikrinti įvažiavimą į teritoriją; - naudoti tik sertifikuotas medžiagas. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 3.1. | Papildomi reikalavimai | - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus, protokoluoti gamybinius pasitarimus; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370. |

____________