DARBUOTOJŲ KRITIMO Į GYLĮ SULAIKYMO IR GELBĖJIMO BAZIŲ TIEKIMAS IR MONTAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Stacionarių kritimo į gylį sulaikymo ir gelbėjimo bazių tiekimas ir montavimas (toliau – bazių tiekimas ir montavimas) AB „Klaipėdos vanduo“ objektuose: Klaipėdos miesto nuotekų valykloje (prie smėliagaudžių, aerotankų, Klaipėdos I vandenvietėje (prie rezervuarų) bei Klaipėdos III vandenvietėje (prie nuotekų siurblinių, rezervuarų).

Kadangi AB „Klaipėdos vanduo“ objektai yra skirtingo pobūdžio, Tiekėjas privalo atlikti Pirkėjo nurodytų vietų kiekviename objekte apžiūrą ir parengti siūlomų bazių montavimo sprendinio aprašymą, o sutarties vykdymo metu – bazių montavimo technologinį aprašymą. Bazės turi būti parinktos ir sumontuotos taip, kad užtikrintų darbuotojų saugą, galimybę vykdyti gelbėjimo darbus bei vientisą sistemos veikimą su Pirkėjo turimais įrenginiais GENESI SC12 ir GENESI SC6F.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Darbų atlikimo vieta: Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos rajonas),  I vandenvietė (Liepų g. 49A, Klaipėda) ir III vandenvietė (Kairių g. 13, Klaipėda).

  - Preliminarios planuojamos montavimo vietos yra nurodytos techniniuose brėžiniuose ir (ar) pateiktos prieduose esančiose nuotraukose:
3.2.1.  Ant nuotekų valyklos aerotankų - numatoma 22 vnt. stacionarių bazių (Priedas Nr. 1).

    - Ant nuotekų valyklos A pastato smėliagaudžių  - numatoma 3 vnt. stacionarių bazių (Priedas Nr.2.)

    - Prie I vandenvietės rezervuarų  - numatoma 5 vnt. stacionarių bazių (Priedas Nr. 3).

    - Prie III vandenvietės rezervuarų - numatoma 3 vnt. stacionarių bazių (Priedas Nr. 4.)

3.3. Priedai Nr. 1, Nr. 2,  Nr. 3, Nr. 4 bus pateikti gavus atitinkamą užklausą CVP IS priemonėmis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO TIEKĖJUI

  - Tiekėjui taikomi kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti Priede Nr. 2 „Kvalifikaciniai reikalavimai“. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas privalo pateikti visus dokumentus, įrodančius atitiktį šiems reikalavimams.

  - Apžiūros metu Tiekėjas privalo įvertinti esamą situaciją ir objektų sąlygas Pirkėjo nurodytose vietose bei techniniuose brėžiniuose (prieduose) pažymėtose zonose, nustatyti galimas bazių montavimo vietas ir nusimatyti reikiamų atlikti darbų apimtis.

  - Apžiūrai nustatomas 5 darbo dienų terminas po pirkimo paskelbimo. Tikslus apžiūros laikas turi būti suderintas iš anksto su Pirkėju. Į apžiūrą Tiekėjas vyksta savo lėšomis. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo bazių montavimo sprendinio aprašymas, kuriame nurodoma:

    - apžiūrėtų montavimo vietų sąrašas ir datos;

    - preliminariai parinkti bazių tipai;

    - Preliminarūs montavimo sprendiniai, kurie turi apimti galimą atraminių plokščių, cheminių tvirtinimų, tvirtinimo elementų, apsauginių tinklelių ar kitų papildomų konstrukcinių priemonių poreikį. Jeigu montavimo sprendiniui įgyvendinti tokios priemonės yra būtinos, jos privalo būti detaliai įtrauktos į montavimo technologinį aprašymą, rengiamą sutarties vykdymo metu.

  - Jeigu apžiūros metu nustatoma, kad konkrečioje vietoje stacionarios bazės montavimas techniškai neįmanomas dėl konstrukcinių ar technologinių apribojimų, tiekėjas turi įvertinti ir pasiūlyti technologiškai tinkamą stacionarų kritimo sulaikymo sprendinį (pvz., stacionari kritimo sulaikymo gembinė sistema, ar kitas lygiaverčio saugos lygio sprendinys).

    - Pirkėjui patvirtinus tokį sprendinį, tiekėjas turi jį įrengti, užtikrindamas, kad sistema būtų technologiškai suderinta, saugi ir tinkama naudoti.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų bazių technines charakteristikas ir atitiktį patvirtinančius galiojančius dokumentus: ES atitikties deklaracijas, CE sertifikatus ar lygiaverčius, parengtus lietuvių ir/ar anglų kalba. Visi dokumentai turi būti galiojantys ir parengti pagal Reglamento (ES) 2016/425 ir taikomų EN standartų reikalavimus.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalo parengti montavimo technologinį aprašymą, kuriame turi būti: konkretūs montavimo sprendiniai su visomis komplektuojančiomis priemonėmis; pagrindimas atsižvelgiant į konstrukcijų ypatumus; montavimo darbų atlikimo eiga; montavimo vietų schemos ar brėžiniai. Šis aprašymas privalo būti suderintas su Pirkėju.

  - Atsakomybė dėl įrangos pristatymo, tinkamų montavimo vietų parinkimo, papildomų konstrukcinių priemonių poreikio įvertinimo, sumontavimo kokybės ir saugaus įrangos veikimo bei visų su tuo susijusių išlaidų tenka Tiekėjui.

  - Vykdydamas darbus Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai dėvėtų spec. darbinius drabužius su Tiekėjo/Subrangovo skiriamaisiais ženklais.

  - Vykdant bazių montavimo darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų; vykdant montavimą nesutrukdyti kitų šalia esančių įrenginių ir/ar visos nuotekų valyklos nepertraukiamo darbo.

  - Atliekant darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba atlyginti su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

  - Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant sutvarkymą įrodančius dokumentus.

  - Atlikdamas darbus Tiekėjas privalės laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

  - Po montavimo Tiekėjas privalo atlikti bazių techninę patikrą ir pateikti patikros aktą, patvirtinantį, kad bazės sumontuotos tinkamai ir yra saugios naudoti. Kiekviena bazė turi būti pažymėta unikaliu numeriu ar RFID žyma, užtikrinančia jos identifikavimą ir atsekamumą. Patikros duomenys turi būti įtraukti į bazių montavimo ir patikros registrą, kuris perduodamas Pirkėjui.

  - Tiekėjas privalo apmokyti Pirkėjo paskirtus darbuotojus (iki 40 asmenų) tinkamai ir saugiai naudotis sumontuotomis bazėmis kartu su Pirkėjo turima kritimo sulaikymo ir gelbėjimo įranga (GENESI SC12 ir GENESI SC6F), atlikti vizualinę patikrą prieš naudojimą ir taikyti gelbėjimo veiksmus avarinėse situacijose. Po mokymų Tiekėjas privalo pateikti dalyvių sąrašą ir išduoti pažymėjimus (ar lygiaverčius dokumentus), patvirtinančius mokymų įvykdymą. Mokymų išlaidos įtraukiamos į pasiūlymo kainą.

| Pirkimo objekto aprašymas |  | Kritimo į gylį sulaikymo ir gelbėjimo įrangos tiekimas ir (pagal poreikį) montavimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų (paslaugų) apibūdinimas |  | Objektų apžiūra, siūlomų bazių montavimo sprendinio aprašymas, bazių tiekimas bei montavimas, bazių montavimo technologinis aprašymas, bazių techninė patikra prieš naudojimą, darbuotojų apmokymas. |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1 | Darbų atlikimo vieta |  | Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj.; Liepų g. 49A, Klaipėda, Kairių g. 13, Klaipėda |  |
| 1.2. | Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  | Visi darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Montavimo darbai negali būti vykdomi esant nepalankioms oro sąlygoms (lyjant, esant minusinei temperatūrai ar kitoms sąlygoms, kai pagal technologinius reikalavimus negalimas cheminių tvirtinimo priemonių naudojimas). |  |
| 2. | Kartu su darbais perkama įranga/medžiagos Techniniai reikalavimai su pirkimo objektu susijusiai ir /ar nurodytai įrangai, įrenginiams, medžiagoms turi būti ne mažesnių nei nurodyta techninių parametrų. |  |  |  |  |
| 2.1. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 2.2. | TVIRTINIMO BAZĖS Nr.1 |  |  |  |  |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  |  | 28 vnt. |  |  |
| 2.3. | Suderinamumas |  | - Tvirtinimo bazės turi būti suderintos ir tinkamos naudoti su Pirkėjo turimu kilnojamu kraniniu inkaravimosi įtaisu „GENESI SC6F“. |  |
| 2.4 | Montavimas |  | - Tvirtinimo bazės montuojamos į betoną su tvirtinimo elementais. - Tiekėjas apžiūros protokole pateikia bazės tipą, preliminarų montavimo sprendinį ir technologiją. |  |
| 2.5. | Medžiaga |  | - Bazės ir jų tvirtinimo detalės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos, atsparios korozijai ir agresyvios aplinkos poveikiui. - Visos bazės turi turėti apsauginį dangtelį, saugantį nuo svetimkūnių patekimo į bazės vidų. |  |
| 2.6. | Naudojimo terminas |  | - Pagal gamintojo deklaraciją ne mažiau nei 10 metų nuo pirmo panaudojimo datos. |  |
| 2.7 | Standartas |  | - EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 - EN 365 |  |
|  | TVIRTINIMO BAZĖ Nr. 2 |  |  |  |  |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  |  | 5 vnt. |  |  |
| 3.1. | Suderinamumas |  | - Tvirtinimo bazės turi būti suderintos ir tinkamos naudoti su Pirkėjo turimu kilnojamu kraniniu inkaravimosi įtaisu GENESI SC12. |  |
| 3.2. | Montavimas |  | - Tvirtinimo bazės montuojamos į betoną su sutvirtinimo elementais. - Tiekėjas apžiūros protokole pateikia bazės tipą, preliminarų montavimo sprendinį ir technologiją. |  |
| 3.3 | Medžiaga |  | - Bazės ir jų tvirtinimo detalės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos, atsparios korozijai ir agresyvios aplinkos poveikiui. - Visos bazės turi turėti apsauginį dangtelį, saugantį nuo svetimkūnių patekimo į bazės vidų. |  |
| 3.4. | Naudojimo terminas |  | - Pagal gamintojo deklaraciją ne mažesnis nei 10 metų nuo pirmo panaudojimo datos. |  |
| 3.5 | Standartas |  | - EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 - EN 365 |  |
|  | Dokumentacija |  | Su Pasiūlymu turi būti pateikta: 4.1. Visoms prekėms tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai, sertifikatai, CE atitikties deklaracijos ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė. Nepateikus bent vieno gaminio techninės specifikacijos, sertifikato ir (arba) CE atitikties deklaracijos, tiekėjo bus prašoma patikslinti pasiūlymą. Nepatikslinus per nustatytą terminą – pasiūlymas bus atmestas. Su Prekėmis turi būti pateikta: - Gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba; 4.3. Dokumentai, pateikiami po darbų atlikimo: - Tiekėjas, užbaigęs montavimo darbus, privalo pateikti techninės patikros aktą, patvirtinantį, kad bazės sumontuotos tinkamai ir yra saugios naudoti. |  |
| 4.1. | Garantija Prekėms |  | Ne trumpesnė kaip 24mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius gedimus, įskaitant ir atsarginių detalių tiekimą. |  |
| 4.2. | Trūkumų šalinimas |  | - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 45 (keturiasdešimt penkių) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |
| 4.3. | Prekių pristatymo vieta |  | Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; Liepų g. 49A, Klaipėda; Kairių g. 13, Klaipėda; |  |
| 4.4. | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |
| 5. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 5.1. | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms |  | Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu, „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022 metų gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija , patvirtinto aprašo 4.4.4.5. p. perkantysis subjektas nustato reikalavimą: prekė, virtusi atliekomis yra tinkama perdirbti. |  |
| 5.2 | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai |  | Tiekėjo rašytinis patvirtinimas ir (ar) tiekėjo deklaracija, ar kitas lygiavertis dokumentas. |  |
| 6. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 6.1. | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų. |  |  |  |  |
| 6.2. | Tiekėjas turi turėti arba privalės įsigyti / išsinuomoti įrangą, reikalingą sumontuotų kritimo sulaikymo bazių techninei patikrai ir kokybės įvertinimui. |  |  |  |  |
| 6.3. | Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo atlikti bazių techninę patikrą ir pateikti patikros aktą, kaip nustatyta TS. |  |  |  |  |
| 6.4. | Tiekėjas bazių sumontavimo paslaugoms turi suteikti ne mažesnę kaip 3 metų garantiją. |  |  |  |  |