TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Chirurginis pleistras:

- popierinis ( neaustinio pluošto ) pleistras;

- kūno spalvos;

- leidžia kvėpuoti odai, gerai priglunda prie kūno formų;

- pleistras lengvai plėšiamas dviem krytimis: horizontalia ir vertikaliai, nenaudojant žirklių;

- hipoalergiški akriliniai klijai - tinka jautriai odai;

- stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos;

- pleistras nelimpa prie pirštinių;

- patikimai limpa vienas sluoksnis virš kito;

- lengvai išvyniojamas iš ritinėlio;

- nuklijavus nelieka klijų likučių;

- be latekso;

- dydis: 2,5 ± 0,1 cm x  9,1 ± 0,1 m.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Vienkartinės kelnaitės kolonoskopijai:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- pagamintos iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- su ertme nugarinėje dalyje, kurią dengia atlapas su velcro ar lygiaverčiais lipdukais, leidžiantis angą atidengti ir uždengti daug kartų;

- taip pat naudojamos apsaugoti pacientą nuo šalčio procedūros metu;

- žalios arba mėlynos spalvos;

- įvairių dydžių: M,XL,XXXL

Orientacinis poreikis: 5 500 vnt.

- Dangteliai naudojami su Medela žindukais:

- naudojams žindukams pritvirtinti prie buteliuko;

- pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- turi tikti sąlyčiui su maistu;

- atsparus garo sterilizacijai +134 C temperatūroje.

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

- Antimikrobiniai vario arba lygiaverčiai tvarsčiai su lipniu kraštu 10 x 25 ± 5 cm:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;

- antimikrobiniai (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido arba lygiavertė medžiaga;

- vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio ar lygiaverčių medžiagų sluoksnis su vario oksidu arba lygiaverte medžiaga;

- išorinis lipnus neaustinio polipropileno ar lygiavertės medžiagos sluoksnis;

- sterilizuoti etileno oksidu;

- dydis: 10 x 25 ± 5 cm;

- įpakuota po vieną vienetą;

- pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Antimikrobiniai vario arba lygiaverčiai tvarsčiai 20 x 20 ± 5 cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilizuoti etileno oksidu;

- skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;

- antimikrobiniai (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido arba lygiavertės medžiagos;

- vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio  arba lygiaverčių medžiagų sluoksnis su vario oksidu arba lygiaverte medžiaga;

- išorinis nelipnus neaustinio polipropileno ar lygiavertės medžiagos sluoksnis su vario oksidu arba lygiaverte medžiaga;

- įpakuota po vieną vienetą;

- 20 x 20± 5 cm;

- pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

6.1.-6.3. Antimikrobinis sterilus tvarstis, pernešantis eksudatą į antrinį:

  - skirtas mažai-vidutiniškai-gausiai eksuduojančioms žaizdoms;

  - turintis antimikrobinį poveikį;

  - gali būti naudojamas kartu su kompresine terapija;

  - tvarstis pagamintas iš dviejų sluoksnių:

  - kontaktinis sluoksnis – poliuretano arba lygiavertė plėvelė dengta silikonu arba lygiaverte medžiaga;

  - absorbcinis/pernešimo sluoksnis – suspaustų poliuretano ar lygiaverčių putų su sidabru arba lygiaverte medžiaga(≤1.2 mg Ag/cm²);

  - tvarsčio skysčių sugėrimo geba ≥4,3 g/g;

  - antimikrobinio efektyvumo prieš bakterijas ir grybus logaritminis sumažėjimas ≥4;

  - atitinka EN ISO 13485, EN ISO 14971, MDR standartų reikalavimus;

  - dydis 20 ±1 cm x 50 ±1 cm;

  - pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

  - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | 20 ±1 cm x 50 ±1 cm | 60 |
| 6.2. | 15 ±1cm x 20 ±1 cm | 150 |
| 6.3. | 10 ±0,5 x 12,5 ±0,5 cm | 150 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.