8
11

TSD-1184
APŠVIETIMO ĮRANGA IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis

Kiekis

	
	1 pirkimo dalis. Lempos
	
	

	1.1.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: Burbuliukas
Cokolio tipas: E27
Galia: 4,4W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.2.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: Burbuliukas
Cokolio tipas: E14
Galia: 3,6W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.3.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: 2G11
Galia: 18W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.4.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: 2G11
Galia: 24W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.5.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: 2G11
Galia: 36W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.6.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: 2G11
Galia: 55W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.7.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: reflektorinė
Cokolio tipas: GU10
Galia: 4,6W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	1.8.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: G24D-3
Galia: 8,5W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 15000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	1.9.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G13
Galia: 20W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis: 1500 mm
	vnt. 
	50

	1.10.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G13
Galia: 16W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis: 1200 mm
	vnt. 
	50

	1.11.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G13
Galia: 7,6W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Lempos ilgis: 600 mm
	vnt. 
	50

	1.12.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: E27
Galia: 12W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 15000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	100

	1.13.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: reflektorinė
Cokolio tipas: GU5.3
Galia: 2,5W ± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.14.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: reflektorinė R63
Cokolio tipas: E27 
Galia: 10W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.15.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: skaidri
Forma:Burbulas
Cokolio tipas: E27
Galia: 4W± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne didesnė kaip 2000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.16.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas:LED 
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: G24q-2/4P
Galia: 18W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.17.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: skaidri
Forma:Burbulas
Cokolio tipas: E27
Galia: 4W± 0,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne didesnė kaip 1800K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.18.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: G24q-3/4P
Galia: 26W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.19.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: G24d-3/2P
Galia: 26W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.20.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: GR10q (4pin)
Galia: 38W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	20

	1.21.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: GR10q (4pin)
Galia: 28W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	20

	1.22.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: Gx24q-3
Galia: 32W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	20

	1.23.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G9
Galia: 4W
Šviesos srautas: ne mažiau 350 lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	80

	1.24.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED T5
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G5
Galia: 7W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	100

	1.25.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas:Liuminescensinė T8
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G8
Galia: 20W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 9000 val.
Spalvinė temperatūra: 5200K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	50

	1.26.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė T5
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G5
Galia: 54W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	20

	1.27.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: liuminescencinė T5
Forma: linijinė
Cokolio tipas: G5
Galia: 26W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K
jungiasi su elektroniniu balastu
Skaidrumas: balta
Jungiasi su elektroniniu balastu
	vnt. 
	20

	1.28.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G4
Galia: 2W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Spalvinė temperatūra ne mažesnė kaip: 3000 K.
Vardinė įtampa: 12V
	vnt. 
	20

	1.29.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: kompaktinė
Cokolio tipas: E14
Galia: 7,5W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 15000 val.
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	20

	1.30.
	Led juosta turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
LED tankis: 120 LED/m
Forma: lipni juosta
Galia: 9,5W/m 
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 20000 val.
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: skaidri
Sandarumo klasė: IP65
	vnt. 
	20

	1.31.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: LED
Forma: burbulo
Cokolio tipas: E27
Galia: 11W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 20000 val.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: balta
	vnt. 
	20

	1.32.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: linijinė, dviejų galų
Cokolio tipas: R7s
Galia: 48W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 1000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 2500K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
Lempos ilgis mm: 78
	vnt. 
	10

	1.33.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: linijinė, dviejų galų
Cokolio tipas: R7s
Galia: 80W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 1000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 2500K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
Lempos ilgis mm: 78
	vnt. 
	10

	1.34.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: linijinė, dviejų galų
Cokolio tipas: R7s
Galia: 105W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 1000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 2500K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
Lempos ilgis mm: 118
	vnt. 
	10

	1.35.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G4
Galia: 20W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 2000 val.
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.36.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė
Forma: kapsulinė
Cokolio tipas: G9
Galia: 33W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 1000 val.
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 2500K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.37.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: halogeninė 360
Forma: reflektorinė
Cokolio tipas: GU4
Galia: 35W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 1000 val.
Vardinė įtampa: 12V
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.38.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: natrio
Cokolio tipas: E27
Galia: 70W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Vardinė įtampa: 90V
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	20

	1.39.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: metalo halogeninė su metalo-keraminiu degikliu
Cokolio tipas: Rx7s
Galia: 70W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	1.40.
	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus:
Tipas: metalo halogeninė su metalo-keraminiu degikliu
Cokolio tipas: Rx7s
Galia: 150W
Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 8000 val.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Skaidrumas: skaidri
	vnt. 
	10

	
	2 pirkimo dalis. Šviestuvai
	
	

	2.1.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 6 W 
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Matmenys: mm  118 x 30 ± 2 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20

	2.2.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 12 W 
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Matmenys: mm 169 x 30 ± 2 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20

	2.3.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 18 W 
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Matmenys: 225 x 30 ± 2 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20

	2.4.
	Virštinkinis rėmelis tinkantis 2.2 poz. švietuvams. 
	vnt. 
	20

	2.5.
	Virštinkinis rėmelis tinkantis 2.3 poz. švietuvams. 
	vnt. 
	20

	2.6.
	LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 30 W 
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Matmenys: 600 mm x 600 mm ± 3 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 3600lm
Tvirtinimo būdas: įleidžiamas
	vnt. 
	20


	2.7.
	LED šviestuvo tvirtinimo rėmelis turi atitikti tokius reikalavimus:
Tinkantis 2.6 poz. 
	vnt. 
	50

	2.8.
	Troselių rinkinys LED panelės pakabinimui, panelę nuleidžiant norimu atstumu.
Komplektacija: komplektą turi sudaryti keturi troseliai su tvirtinimo elementais.
	vnt. 
	10

	2.9.
	LED šviestuvas (apvalus) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 13 W 
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Matmenys: DN250
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP44
Tvirtinimo būdas: paviršinis
	vnt. 
	50

	2.10.
	LED šviestuvas (naktiniam apšvietimui) turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 1,7 W 
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Matmenys: 85 mmx85 mm ± 3 mm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP44
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 100 lm
Tvirtinimo būdas: į instaliacijos dėžutę. 
	vnt. 
	50

	2.11.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: ne mažesnė kaip 4000K
Šviestuvo galia: ne daugiau kaip 26W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo skersmuo:260mm ± 2 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	50

	2.12.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: ne mažesnė kaip 4000 K
Šviestuvo galia: ne daugiau kaip 30 W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo ilgis: 1200 mm ±5 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų, arba tvirtinamas nuo lubų troseliais.
	vnt. 
	50

	2.13.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: ne mažesnė kaip 4000K
Šviestuvo galia: ne daugiau kaip 30W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo ilgis: 600 mm ± 5 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	50

	2.14.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: ne mažesnė kaip 4000K
Šviestuvo galia: ne daugiau kaip 10W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo skersmuo: 200 mm ± 3mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	20

	2.15.
	Linijinis LED šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Šviesos spalva: ne mažesnė kaip 4000K
Šviestuvo galia: ne daugiau kaip 19W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo skersmuo: 200 mm ± 3 mm
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų.
	vnt. 
	20

	2.16.
	LED šviestuvas su avarinio veikimo funkcija turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 40W
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Avarinis veikimas be maitinimo: 3W ne mažiau kaip 3 val.
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Šviestuvo ilgis: 1200 mm ± 200 mm
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 3800 lm
Apsaugos klasė : ne mažesnė kaip IP65
	vnt. 
	10

	2.17.
	LED evakuacinis šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Pastovaus degimo.
Akumuliatorius: darbo režimas dingus įtampai ne mažiau 1h.
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20
Matmenys: 265x265x45mm ±3mm
Tvirtinimas: tvirtinamas prie lubų, dvipusis.
Komplektuojamas su maitinimo šaltiniu.
	vnt. 
	20

	2.18.
	LED avarinio išėjimo šviestuvas turi atitikti tokius reikalavimus:
Pastovaus degimo.
Šviestuvo galia: 2 W
Akumuliatorius: darbo režimas dingus įtampai ne mažiau 1h.
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Matmenys: 240x115x78mm ±3mm
Tvirtinimas: tvirtinamas prie sienos, vienpusis.
	vnt. 
	20

	2.19.
	Sieninis LED šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 6 W
Spalvinė temperatūra: 4000 K ± 100 K
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 480lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20
Spalva: balta, juoda (derinama užsakymo metu)
Plotis: ne mažiau kaip 300 mm  
Aukštis: 50 mm ± 5 mm
Dviejų šviesos šaltinių, iš kurių vienas keičiamos krypties.
	vnt. 
	10

	2.20.
	Pastatomas LED lauko šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 15 W
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1200lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44
Spalva: antracito
Skersmuo: 140-160mm
Aukštis: 900 mm ±100 mm
	vnt. 
	10

	2.21.
	Pastatomas lauko šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempų kiekis ir galia: ne daugiau 1x20 W
Lempos cokolio tipas: E27
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44
Spalva: pilka
Medžiaga: metalas
Skersmuo: 100-120mm
Aukštis: 600 mm ±10 mm
Šviestuvas komplektuojamas be lempos.
	vnt. 
	10

	2.22.
	Prožektorius su LED lemputėmis, lauko apšvietimui turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempučių galia: ne daugiau kaip 20 W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
Komplektuojamas su LED lemputėmis.
	vnt. 
	10

	2.23.
	Prožektorius su LED lemputėmis, lauko apšvietimui turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempučių galia: ne daugiau kaip 30 W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
Komplektuojamas su LED lemputėmis.
	vnt. 
	10

	2.24.
	Prožektorius su LED lemputėmis, lauko apšvietimui turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempučių galia: ne daugiau kaip 50 W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
Komplektuojamas su LED lemputėmis.
	vnt. 
	10

	2.25.
	Kilnojamas šviestuvas su gumuotu korpusu ir stikliniu gaubtu su metalinių groteliu apsaugu turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempų kiekis ir galia: 1 LED lempa ne mažiau 10W
Lempos cokolio tipas: E27
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54
Elektros maitinimo laido ilgis: ne trumpesnis kaip 5 m.
Šviestuvas komplektuojamas be lempos.
	vnt. 
	5

	2.26.
	Kilnojamas LED šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 20 W
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1700 lm
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Laido ilgis: ne mažesnis kaip 2m
Patogi, gumuota rankena, tvirtas rėmo korpusas. 
	vnt. 
	10

	2.27.
	LED šviestuvas gatvės apšvietimui, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 50 W
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 5000lm
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas ant vertikalaus stulpo arba gembės
	vnt. 
	15

	2.28.
	LED parko apšvietimo šviestuvas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Korpusas ir gaubtas atsparus atmosferos poveikiui ir UV spinduliams
Galia: ne daugiau kaip 50 W
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 2500lm
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz.
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Tvirtinimas: tvirtinamas ant vertikalaus stulpo
	vnt. 
	15

	2.29.
	Grindinis LED šviestuvas, įleidžiamas, turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: ne daugiau kaip 20 W
Matmenys: 180x100mm ±10mm
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1800lm
Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000 K
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65
Rėmelis chromuotas.
	vnt. 
	10

	2.30.
	Nešiojamas žibintuvėlis su galingu šviesos diodu (Power LED) turi atitikti tokius reikalavimus:
Atsparus smūgiams ir vandeniui, aliumininis korpusas, 3 darbo režimai. 
Šviesos srautas ne mažesnis kaip 130 lm 30 val. dirbant 100 % pajėgumu.
Maitinimas: baterijos
Komplektacija: segamas prie diržo, dirželis nešioti ant rankos.
Žibintuvėlis komplektuojamas su baterijomis.
	vnt. 
	10

	2.31.
	Nešiojamas žibintuvėlis su elektroniniu mikrovaldikliu turi atitikti tokius reikalavimus:
atsparus smūgiams ir vandeniui, aliumininis korpusas, 6 vnt. šviesos diodų ( LED ) ir 1 galingas 1 W šviesos diodas ( LED ), kuris naudojamas tolimam apšvietimui, 3 darbo režimai (keičiamas apšvietimo intensyvumas), darbo laikas iki 190 val.
Maitinimas: įkraunamas akumuliatorius.
	vnt. 
	10

	2.32.
	Droselis elektroninis liuminescencinėms lempoms turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempų kiekis ir galia: 2x28W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	2.33.
	Droselis elektroninis liuminescencinėms lempoms turi atitikti tokius reikalavimus:
Lempų kiekis ir galia: 2x39W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	2.34.
	Avarinio apšvietimo modulis LED šviestuvams, panelėms turi atitikti tokius reikalavimus:
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP20
Akumuliatoriaus tipas: Ni Cd 3,6V, ne mažesnis kaip 2,5 Ah
Išėjimo įtampos diapazonas: 24 – 48 V DC
Švietimo laikas dingus įtampai: ne mažiau kaip 2h
Skirta LED šviestuvams nuo 6 iki 36W
	vnt. 
	30

	2.35.
	Astronominė laiko relė

Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
Galingumas: 1x16A

Ekranas: skystų kristalų

Ne mažiau 20 programų

Darbinė temperatūra: -10 iki +45
	vnt. 
	20

	2.36.
	Starteris, liuminescencinėms lempoms 4-22W turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 4-22W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt. 
	50

	2.37.
	Starteris, liuminescencinėms lempoms 25-65W turi atitikti tokius reikalavimus:
Galia: 25-65W
Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz
	vnt.
	50


Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus. 

2. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: I dalis – 25000,00 Eur su PVM, II dalis – 75000,00 Eur su PVM. 

3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 24 mėn. laikotarpiui. 
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė) sąrašo 9 punkto “Elektros lemputės (vieno ir dviejų cokolių elektros lemputės, naudojamos bendram apšvietimui)” minimalūs apsaugos kriterijai: energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)). Minimali degimo trukmė: vieno cokolio elektros lemputėms – ne mažesnė kaip 10 000 val., dviejų cokolių elektros lemputėms – ne mažesnė kaip 12 500 val. Su gaminiu turi būti pateikiama informacija: ar naudojama žemoje temperatūroje, ar reguliuojamas ryškumas, nurodytas perjungimo ciklų skaičius, panaudoto gaminio išmetimo sąlygos ir kt. Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: ekologinio ženklo European Ecolabel arba gamintojo techninius dokumentus, arba gaminio aprašymus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. 
