Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas

KROVININIO AUTOMOBILIO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo objektas – transporto priemonė keleiviams bei kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Kiekis – 1 vnt.

Automobilio pristatymo vieta – Pramonės g. 11, Utena.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1.Bendri duomenys: |  |  |
| 1.1. | Transporto priemonės kategorija | Krovininis automobilis (N1) |
| 1.2. | Eksploatacija | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais. |
| 1.3. | Automobilio spalva | Bazinė (nesvarbu) |
| 1.4. | Degalų rūšis | Dyzelis |
| 2. Kėbulas: |  |  |
| 2.1. | Tipas | 4 durų, dviguba kabina su bortine platforma. |
| 2.2. | Salonas | Ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos. |
| 2.3. | Automobilio bendras ilgis | Nuo 6500 mm iki 6700 mm |
| 2.4. | Automobilio bendras aukštis | Ne mažiau 2300 mm |
| 2.5. | Automobilio bendras plotis | Ne mažiau 2000 mm |
| 2.6. | Bortinės platformos ilgis | Ne mažiau 3300 mm |
| 2.7. | Bortinės platformos plotis | Ne mažiau 2000 mm |
| 2.8. | Krovininių skyrius | Krovininės dalies skiriamoji sienelė, bortai atsidarantys. Grindų danga – neslidi, atspari mechaniniams pažeidimams. |
| 3. Variklis: |  |  |
| 3.1. | Galingumas | Ne mažiau 100 kW |
| 3.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 2000 cm3 |
| 4. Transmisija |  |  |
| 4.1. | Pavarų dėžė | Mechaninė |
| 4.2. | Varantieji ratai | Priekiniai/Visi |
| 5. Saugumas: |  |  |
| 5.1. | Saugos oro pagalvė | Turi būti |
| 5.2. | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema | Turi būti |
| 5.3. | Stabdžių antiblokavimo sistema | Turi būti |
| 5.4. | Parkavimo sistema | Galinio vaizdo kamera arba galiniai parkavimo davikliai. |
| 5.5. | Laisvų rankų įranga | Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga (gamyklinė). |
| 6. Įranga: |  |  |
| 6.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti |
| 6.2. | Oro kondicionierius | Turi būti |
| 6.3. | Elektra valdomi stiklų pakelėjai priekyje | Turi būti |
| 6.4. | Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai | Turi būti |
| 6.5. | Centrinis užraktas su distanciniu valdymu (du raktai) | Turi būti |
| 6.6. | Informacinis borto kompiuteris | Turi būti |
| 6.7. | Garso sistema | Radijo imtuvas gamyklinis. |
| 6.8. | Ratlankiai | Ne mažiau 15", plieniniai su ratų gaubtais. |
| 6.9. | Kablys priekabai | Turi būti |
| 7. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 7.1. | Automobilio garantija | Ne mažiau kaip 3 metai arba 100 000 km. |
| 7.2. | Automobilio salono spalva | Tamsių spalvų |
| 7.3. | Papildomi guminiai kilimėliai | Turi būti |
| 7.4. | Švyturėlis (oranžinis) stacionarus ant automobilio stogo | Turi būti |
| 7.5. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
| 7.6. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvoje. Automobilis pateikiamas pagal sezoną su padangų komplektu. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 7.7. | Pristatymo terminas | Per ne ilgesnį nei 4 mėnesių terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

3.1. Automobilis turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui, turėti žemiau išvardintą įrangą bei atitikti keliamus reikalavimus.

3.2. Pirkimas atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (aktuali redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarka) pagal Tvarkos 10.1.2.1 punktą, turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu (Pirkimo specialiųjų sąlygų 5.1.6 punktas).

_________________________