Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LAUKO LED EKRANO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.1. Prekių techniniai parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lauko LED ekranas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | LED ekranas | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 1.2. | Ekrano dydis | 6000 mm plotis, 4000 mm aukštis. Galima ekrano išmatavimų paklaida: +/-250 mm (t. y. ekranas gali būti iki 250 mm siauresnis arba platesnis ir žemesnis arba aukštesnis). |
| 1.3. | LED modulių kabinetų dydis | gylis - ne daugiau 90 mm |
| 1.4. | Matymo kampas (horizontalus/ vertikalus) | ne mažiau kaip 140°/120° |
| 1.5. | Atstumas tarp vaizdo taškų (ang. pixel pitch) | ne daugiau kaip 6,67 mm |
| 1.6. | Šviesos srautas (ang. brightness) | ne mažiau 4500 nitų (cd/m2) |
| 1.7. | Vaizdo skenavimo dažnis (ang. Refresh rate) | ne mažiau kaip 3840 Hz |
| 1.8. | Apsaugos klasė | ne mažiau kaip IP66 (Priekis/Galas) |
| 1.9. | Darbinė temperatūra | ne mažiau kaip nuo -40C° iki +60C° |
| 1.10. | Darbinė aplinkos oro drėgmė | 10% - 95% |
| 1.11. | Vidutinis energijos suvartojimas ne daugiau kaip | 200 W/m² |
| 1.12. | LED ekrano svoris: | - ne daugiau 25 kg/m² - ekrano moduliai turi būti pagaminti iš aliuminio |
| 1.13. | LED modulių aptarnavimas | turi būti iš priekio ir galo |
| 1.14. | LED ekrano veikimas | - Turi būti 24/7; - LED ekranas turi užtikrinti ne mažiau kaip 100 000 valandų veikimo laikotarpį; - LED ekrano vidutinė trukmė tarp gedimų (angl. MTBF) ne mažiau kaip 10 000 valandų. |
| 1.15. | LED ekrano ryškumo reguliavimo funkcija | turi būti rankinė ir automatinė |
| 1.16. | LED ekrano įranga turi turėti CE gamintojo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą. | Led ekrano įranga turi gamintojo CE deklaraciją ar lygiavertį dokumentą. |
| 1.17. | Garantiniai įsipareigojimai | LED ekrano garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. Garantinis remontas turi būti atliekamas ekrano sumontavimo vietoje. Jei gedimo pašalinti vietoje nepavyksta, tiekėjas savo lėšomis organizuoja įrangos transportavimą ir apmoka visas su remontu susijusias išlaidas. |
| 2. | LED ekrano valdiklis – 1 kompl. |  |
| 2.1. | LED ekrano valdiklis | Turi būti komplektuojamas vaizdo apdorojimo procesorius, kuris turi būti suderinamas su siūlomu LED ekranu |
| 2.2. | Palaikoma vaizdo raiška | ne mažiau kaip UHD/4K (3840x2160) |
| 2.3. | Vaizdo funkcijos | Turi būti automatiškai pritaikanti vaizdo turinio dydį prie LED ekrano raiškos funkcija (ang. Scale) |
| 2.4. | Pajungimas prie LED ekrano | Turi būti ne mažiau kaip 4 RJ45 vaizdo išvestys LED ekrano pajungimui. |
| 2.5. | Skaitmeninės vaizdo įvestys | Turi būti ne mažiau kaip 3 skaitmeninės vaizdo įvestys (HDMI, DVI, Optical) iš kurių bent viena 3G-SDI |
| 2.6. | Programinė įranga | Kartu su vaizdo procesoriumi turi būti pateikiama programinė įranga leidžianti valdyti įrenginį kompiuterio pagalba per USB arba RJ45 jungtį (Windows). |
| 2.7. | Montavimas | Įrenginys turi būti pritaikytas tvirtinti į 19“ rack tipo komutacinę spintą. |
| 2.8. | Garantiniai įsipareigojimai | LED ekrano garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. Garantinis remontas turi būti atliekamas ekrano sumontavimo vietoje. Jei gedimo pašalinti vietoje nepavyksta, tiekėjas savo lėšomis organizuoja įrangos transportavimą ir apmoka visas su remontu susijusias išlaidas. |
| 3. | Kompiuteris-grotuvas – 1 kompl. |  |
| 3.1. | Kompiuteris | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 3.2. | Turinio grotuvas | Turi būti komplektuojamas kompiuteris su programine įranga ekrano valdymui ir turinio atvaizdavimui |
| 3.3. | Procesorius | Ne mažiau kaip Intel i5 kartos |
| 3.4. | RAM atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB |
| 3.5. | SSD atmintis | Ne mažiau kaip 256 GB |
| 3.6. | Operacinė sistema | Windows 11 pro arba lygiavertė |
| 3.7. | USB jungtys | Ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 3.8. | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 2 HDMI ar kita lygiavertė jungtis |
| 3.9. | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su pele, klaviatūra ir monitoriumi ne mažesniu nei 17 colių įstrižainės |
| 3.10. | Garantiniai įsipareigojimai | Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija |
| 4. | Darbai ir instaliacinės medžiagos – 1 kompl. |  |
| 4.1. | Instaliacinės medžiagos | Turi būti komplektuojamos visos reikalingos instaliacinės medžiagos ir kabeliai, kad būtų užtikrintas tinkamas sistemos veikimas. |
| 4.2. | Darbai | Visa esama seno ekrano nereikalinga įranga turi būti demontuota ir utilizuota tiekėjo išlaidomis. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad demontuota įranga buvo perduota teisėtiems atliekų tvarkytojams ir utilizuota teisės aktų nustatyta tvarka. Visa įsigyjama nauja įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje ant esamos LED ekrano konstrukcijos ir paruošta naudoti adresu: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė. |

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 papunktį:

    - yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede:

2.1.1.1. prekės (kompiuteris), įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.1.1.2. (kompiuterio) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.1.1.3. (kompiuterio) bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.1.1.4. prekių pakuotės pakuotėms taikomi 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (lietuvių k.): gamintojo ar prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai (sutarties vykdymo metu).

Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, nustatytiems 2.1.1.1 - 2.1.1.4 papunkčiuose, bus tikrinama prekių pristatymo metu.

Parengė: Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Plienas