Tiekėjams						2025-12-23

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sporto paskirties pastato – žirgyno, Žuvininkų g. 30, Šiauliai, rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5426338) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Prašome pateikti projekto statinio konstrukcinės, architektūrinės ir sklypo sutvarkymo dalies brėžinius ifc formate.

Atsakymas.  Projektas ifc formatu bus pateiktas laimėjusiam pirkimą dalyviui.

2. Prašome pateikti detalesnes akmeninio laužakuro specifikacijas/ vizualizacijas.

Atsakymas. Laužakuras numatytas įrengti 1,13m2 ploto, tašytų akmenų, aplink laužakurą sudėti natūralūs lauko akmenys. Visos detalės rengiamos darbo projekto metu.

3. Prašome pateikti statinio konstrukcinės, statinio architektūrinės ir sklypo sutvarkymo projekto dalių brėžinius dwg formatu.

Atsakymas. Brėžiniai dwg formatu nebus teikiami, nes pagal  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ projektuotojas neprivalo teikti tokiu formatu brėžinių užsakovui.

4. prašome nurodyti kokios frakcijos kvarcinis smėlis turi būti naudojamas maniežų dangos įrengimui?

Atsakymas. Plautas, sijotas kvarcinis (silicio) smėlis (daugiausia vidutinis smėlis, su dalimi stambesnių grūdelių) jojimo maniežui: grūdeliai subkampuoti–kampuoti (ne apvalūs upiniai, labiau), dominuojanti frakcija subkampuoti grūdeliai , granuliometrija ~0,1–0,5/1,0 mm, su pateikta  sietų analizę; fines per #200 pageidautina <2% (maks. kuo mažiau); be molio/silto priemaišų + geotekstilinė fibra.

Idealu, kad <2% praeitų pro #200 sietą (čia būtent dulkės/siltas) (jei >5% per #200- danga linkusi būti per dulkėta

Smėlis TURI būtų gerai išplautas (plovimas išima ultrafines, mažina dulkėjimą).

Kadangi žirgams reikia tvirto atsispyrimo ir minkštesnio, amortizuojančio nusileidimo, įmaišoma specialiu aparatu fibra, kuri didina stabilumą, ilgaamžiškumą ir gali gerinti drenažą.

Rekomenduojamas dangos storis smėlis + fibra / geotekstilės priedas: dažniausiai -  10–12,5 cm. Storis turi būti vertinamas po sutankinimo / sudrėkinimo ir suvienodinimo (dragavimo).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija