RADIJO STEBĖSENOS STOČIŲ ĮRENGIMAS IR SUMONTAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikties parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Prekės pavadinimas: radijo stebėsenos stoties įrangos pirkimas, įrengimas ir sumontavimas |  |  | Tiekėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją, pavadinimą, kiekį (-ius). Jeigu Pardavėjas ir/arba Prekės gamintojas Prekei pagaminti panaudoja trečių šalių ir/arba gamintojų prietaisus, aparatinę ir/arba programinę įrangą (toliau – įrangą (kartu su prietaisais)), tai ši įranga yra nurodoma kaip Prekės atitikimo parametras. |  |
|  | Bendrieji techniniai reikalavimai įrangos pirkimui |  |  |  |
|  | Prekės paskirtis | Radijo spektro monitoringo sistema skirta stebėsenai, kontrolei ir analizei. Sistema susideda iš skirtingų tipų spektro stebėjimo stočių, įrenginių ir programinės įrangos, užtikrinančių radijo signalų priėmimą, matavimą, analizę ir registravimą visame nustatytame dažnių diapazone. Centralizuoto valdymo ir duomenų apdorojimo programinė įranga leidžia nuotoliniu būdu valdyti stotis, rinkti ir analizuoti matavimų duomenis, aptikti, identifikuoti ir lokalizuoti radijo šaltinius bei trukdžius. Sistema naudojama efektyviam radijo spektro išteklių panaudojimo stebėjimui ir galimų pažeidimų nustatymui. |  |  |
|  | Komentarų pateikimas nurodant atitiktį | Nurodant atitiktį „Atitinka“ arba „Taip“ (angl. „Compliant“ or „Yes“), nurodant fizikinį dydį ir/arba matuojamus parametrus kaip atitiktį pateiktam reikalavimui šioje specifikacijoje, leidžiama pridėti komentarą lietuvių ir/arba anglų kalba, tame tarpe ir nurodant panaudotą trečių šalių įrangą. Jeigu yra nurodoma „Atitinka dalinai“ (angl. „Partially compliant“) arba panašiai, būtina pridėti išaiškinimą ir dokumentaciją, kuri leistų įvertinti atitiktį (pvz.: parametras naudojamas ne Baltijos šalių regione arba ne ES šalyse, dėl ko negali būti matuojamas Lietuvoje ir pan. ir t.t.). |  |  |
|  | Kalibravimas | Plačiajuosčiam spektro imtuvui: Įrangos gamintojo kalibravimas, po kurio pateikiamas oficialus gamintojo kalibravimo sertifikatas ir dokumentuotos kalibravimo vertės. Garantijos laikotarpiu tiekėjas imtuvą privalo periodiškai kalibruoti kas 2 metus. Visi imtuvo periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą. Pelengatoriui: Įrangos gamintojo kalibravimas, po kurio pateikiamas oficialus gamintojo kalibravimo sertifikatas ir dokumentuotos kalibravimo vertės. Garantijos laikotarpiu tiekėjas pelengatorių privalo periodiškai kalibruoti kas 2 metus. Visi pelengatoriaus periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą. Imtuvui: Įrangos gamintojo kalibravimas, po kurio pateikiamas oficialus gamintojo kalibravimo sertifikatas ir dokumentuotos kalibravimo vertės. Garantijos laikotarpiu tiekėjas imtuvą privalo periodiškai kalibruoti kas 2 metus. Visi imtuvo periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymo kainą. Tiekėjas imtuvą numontuoja, pakeičia pakaitiniu ir po kalibravimo sumontuoja atgal (be papildomo mokesčio). |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Siūloma prekė turi atitikti visus taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būti paženklinta CE ženklu ir turėti gamintojo arba jo įgalioto atstovo pateiktą ES atitikties deklaraciją pagal taikomus standartus. |  |  |
|  | Prekės pagrindinių dalių komplektacija | Įrangos komplektą sudaro nurodyti įrenginiai: |  |  |
|  |  | • imtuvo su pelengavimo (krypties nustatymo) antena, kurios veikimo dažnis ne mažesnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz, komplektas – 3 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • plačiajuosčio imtuvo su kryptine (-ėmis) antena (-omis), kurios (-ių) veikimo dažnis ne mažesnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz, komplektas – 3 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • radijo stebėsenos duomenų įrašymo įrenginys - 1 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • imtuvo su visakrypte -(ėmis) antena (-omis), kurios (-ių) veikimo dažnis ne mažesnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz, komplektas – 3 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • antenų komutatorius – 3 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • antenų pasukimo įrenginys (angl. Antenna Rotator) - 3 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • nutolęs radijo stebėsenos imtuvas su antenų komplektu kiekis – 8 vnt.; | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  |  | • kartu su preke pateikiami visi reikalingi priedai (tvirtinimo prie bokšto adapteriai, signaliniai, valdymo, maitinimo kabeliai ir jų jungtys, GNSS antenos ir kt.) ir pagalbinės medžiagos užtikrinančios sistemos veikimą | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Stacionariųjų radijo stebėsenos stočių ir nutolusių radijo stebėsenos stočių struktūrinės schemos | Pateiktos šios Techninės specifikacijos 1 priede |  |  |
|  | Kalba | Atitiktys reikalavimams, pateiktiems šioje Techninėje specifikacijoje, turi būti patiekiamos lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
|  | Techninė dokumentacija | Turi būti pateikta techninė Prekės dokumentacija apimanti techninius ir funkcinius Prekės duomenis, išplėtimo ir papildymo galimybių technines ir kitas sąlygas (angl. Technical Data Sheet) Turi būti pateikta vartotojui skirta Prekės naudojimo techninė dokumentacija, apimanti diegimą, sujungimų schemas, naudojimą, funkcionalumą, keitimų valdymą, naudojimo sąlygas, matavimų valdymą ir vykdymą, scenarijų rengimą, ataskaitų rengimą, integruotų trečių šalių sprendimų naudojimą (pvz. darbas su žemėlapiais), papildymą, išplėtimą įtraukiant ir siūlomų/suteikiamų Prekės gamintojo debesijos paslaugų aprašymus, naudojimosi sąlygas, vartotojui skirtą savarankiško naudojimosi paslauga techninę dokumentaciją, bendru atveju – vartotojo vadovas arba vadovai (angl. in general User Manuals, Installation Manuals, and/or Operating Manuals and/or Service Manuals and etc.). Nurodyta dokumentacija turi būti pateikiama spausdinta ir/arba skaitmeninėje laikmenoje ir nurodytą dokumentaciją galima pateikti kaip tikslią URL nuorodą internete arba suteikiant prisijungimą prie vartotojui skirto Prekės gamintojo resurso internete, nurodant prisijungimui atlikti reikiamus duomenis. Techniniai dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.; .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt ir kt.). Pirkėjas turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Siūlomos Prekės techninė dokumentacija pateikiant pasiūlymą | Pateikiant pasiūlymą būtina pridėti ir siūlomos įrangos (tame tarpe ir panaudotos trečių šalių įrangos) techninius aprašymus, instrukcijas ir pan., kad Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) galėtų įvertinti Pardavėjo deklaruotą atitikimą pateiktiems reikalavimams. Dokumentacija gali būti pateikiama ir skaitmeninėje laikmenoje, papildomai gali būti pateikiamos ir interneto išteklių santrumpos nuorodos URL (angl. –„Uniform Resource Locator“) | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Detalus darbų planas | Per 30 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas privalo parengti, pateikti ir suderinti su Pirkėju detalų darbų planą, apimantį monitoringo sistemų įrengimo, bandymų ir priėmimo bandymų etapus. Šiame plane turi būti pavaizduotos visos projekto veiklos, jų tarpusavio priklausomybės ir atsakomybės pagal laiką. Plane turi būti aiškiai nurodyti esminiai (kritiniai) etapai. Tiekėjo plane turi būti aiškiai pateiktos kiekvienos veiklos pradžios ir pabaigos datos |  |  |
|  | Testavimas | Prieš pasirašant priėmimo - perdavimo aktą Tiekėjas privalo atlikti testavimą siekiant įvertinti, kad pristatyta, sumontuota ir paleista įranga atitinka šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Įrangos priėmimo bandymų procedūros atlikimo grafikas turi būti iš anksto suderintas abipusiu susitarimu |  |  |
|  | Mokymai | Pirkėjui turi būti pateikta techninė mokomoji medžiaga (angl. technical training material) ir/arba dokumentacija (angl. Training or Learning manual) ir/arba mokymams skirta video medžiaga (angl. learning video material) ir kita būtina dokumentacija, kuri yra reikalinga apmokyti vartotoją kaip naudoti įsigytą įrangą parengiant matavimų scenarijus ir/arba skriptus, atliekant matavimus ir apdorojant matavimų rezultatus (filtravimas, sulyginimas, ataskaitos, atvaizdavimas; matavimo protokolų rengimas ir t.t.). Tiekėjas turės atlikti praktinius įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) Pirkėjo darbuotojų, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Vilniuje. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo įrangos Vilniuje sumontavimo datos. Sumontavus įrangą Kaune Tiekėjas turės atlikti praktinius įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 5 (penkiems) Pirkėjo darbuotojams, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Kaune. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo įrangos Kaune sumontavimo datos. Sumontavus įrangą Klaipėdoje Tiekėjas turės atlikti praktinius įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 5 (penkiems) Pirkėjo darbuotojams, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Klaipėdoje. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo įrangos Klaipėdoje sumontavimo datos. Tiekėjas turės atlikti praktinius nutolusių radijo stebėsenos stočių įrangos naudojimo mokymus (instruktažą) ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) Pirkėjo darbuotojų, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 valandų. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Vilniuje. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo nutolusių radijo stebėsenos stočių įrangos Vilniuje sumontavimo datos. |  |  |
|  | Duomenų apsauga ir kibernetinis saugumas | Programinė įranga turi turėti prieigos valdymą, naudotojų autentifikaciją ir duomenų apsaugos mechanizmus. Duomenų perdavimas turi būti šifruotas, naudojant saugų virtualaus privataus tinklo (VPN) ryšį. Pirkėjas užtikrina tik ryšio liniją, o tiekėjas turi pateikti, sukonfigūruoti ir įrengti tinklo įrangą. |  |  |
|  | Prekės pristatymo grafikas ir atsiskaitymo tvarka | Pirkėjo įsipareigojami užsakymai: I etapas: - 1 komplekto stacionarios radijo stebėjimo stoties įrangos (Vilnius) ir 3 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos pristatymas – 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - Įrangos sumontavimas ir testavimas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. II etapas: - 1 komplekto stacionarios radijo stebėjimo stoties įrangos pristatymas (Kaunas) – 13 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - Įrangos sumontavimas ir testavimas – 16 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. III etapas: - 1 komplekto stacionarios radijo stebėjimo stoties įrangos pristatymas (Klaipėda) – 17 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo - Įrangos sumontavimas ir testavimas – 20 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. - Centralizuoto valdymo punkto įrangos pristatymas – 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - Centralizuoto valdymo punkto instaliavimas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - I etapo Stacionarios stoties prijungimas prie valdymo punkto ir testavimas – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - I etapo 3 komplektų nutolusių stočių prijungimas prie valdymo punkto ir testavimas – 14 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - II etapo Stacionarios stoties prijungimas prie valdymo punkto ir testavimas – 16 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - III etapo Stacionarios stoties prijungimas prie valdymo punkto ir testavimas – 20 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; - Centralizuoto valdymo punkto galutinis testavimas – 30 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkėjo neįsipareigojami užsakymai: - 5 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos pristatymas – 6 mėn. nuo užsakymo pateikimo. - 5 komplektų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos sumontavimas ir testavimas – 3 mėn. nuo įrangos pristatymo. |  |  |
|  | Perkamų vienodų prekės sudedamųjų dalių kiekis | Stacionariosios radijo stebėsenos stoties įranga - 3 komplektai; nutolusios radijo stebėsenos stoties įranga - maksimalus kiekis 8 komplektai, bet ne mažiau kaip 3 komplektai; Tarnyba neįsipareigoja įsigyti visų nutolusios radijo stebėsenos stoties įrangos komplektų |  |  |
|  | Prekės būklė | Prekė turi būti nauja, nenaudota, negali būti naudojamos atnaujintos, renovuotos (angl. renewed, refurbished) komplektuojančios dalys. Įranga neturi kurti radijo trukdžių šalia veikiančiai kitai radijo stebėsenos įrangai. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų trūkumų arba išjungtų funkcijų ir/arba licencijų dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį šioje techninėje specifikacijoje pateiktų reikalavimų vykdymui, arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas. |  |  |
|  | Garantiniai reikalavimai |  |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Garantinis laikotarpis programinei ir techninei įrangai bei jos įrengimui turi būti ne trumpesnis nei 60 mėn. Garantinis laikotarpis konkrečiai programinei ir techninei įrangai bei jos įrengimui pradeda galioti nuo kiekvieno diegimo etapo užbaigimo priėmimo-perdavimo akto datos. |  |  |
|  | Techninės įrangos remontas garantiniu laikotarpiu | - Garantiniu laikotarpiu įrenginių remontas turi būti atliekamas per 20 d. d. nuo paraiškos pateikimo. Esant remonto trukmei ilgesnei nei 20 d. d. turi būti suteikiamas pakaitinis įrenginys; - Keičiant atskiras įrangos dalis ar atskirus įrenginius kitais, turi būti naudojamos naujos įrangos dalys ir/arba įrenginiai, kurių techniniai parametrai neturi būti blogesni už buvusius iki gedimo. |  |  |
|  | Atnaujinimų pateikimas | - Programinės įrangos, prietaisų vidinės programinės įrangos (angl. firmware) bei techninės dokumentacijos atnaujinimai ir paskutinių versijų pateikimas turi veikti visu garantiniu laikotarpiu nemokamai; - Garantiniu laikotarpiu taip pat turi būti nemokamai užtikrinamas ir programinės įrangos klaidų bei saugos spragų taisymas. - Visos programinės įrangos versijos turi būti atnaujintos iki paskutinės versijos paskutinio etapo užbaigimo metu; - Reakcijos laikas (laikas nuo momento, kai Pirkėjas informuoja Tiekėją apie įrangos veikimo sutrikimą, iki laiko momento, kai tiekėjas Pirkėjui praneša, kad faktiškai pradeda sutrikimo šalinimo darbus) – 48 val.; - Sutrikimo pašalinimo laikas (laikas nuo momento, kai Tiekėjas Pirkėjui pranešė, kad faktiškai pradėjo sutrikimo šalinimo darbus, iki laiko momento, kai tiekėjas praneša Pirkėjui, kad pašalino sutrikimą) – 10 d. d. - Jei Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir/ar nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti sutrikimo per nustatytą laiką, jis turi nedelsiant informuoti Pirkėją raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Pirkėjui įvertinus nurodytų aplinkybių ir priežasčių pagrįstumą, Pirkėjas ir Tiekėjas abipusiu sutarimu gali nustatyti kitokį sutrikimo pašalinimo laiką nei nustatyta. |  |  |
|  | Matavimo ir radijo stebėsenos duomenų, programinės įrangos nustatymų ir jos funkcionalumo atkūrimas | - Komplektuojant Prekę turi būti numatytas nemokamas radijo stebėsenos ir matavimų metu gautų duomenų (toliau – duomenų), programinės įrangos nustatymų ir jos funkcionalumo atkūrimas matavimo ir įrašymo įrenginiuose bei Tiekėjo teikiamoje programinėje įrangoje (toliau visi kartu – Įranga) su buvusiu funkcionalumu ir licencijomis (pvz. suteikiant naują programinę įrangą ir licencijas arba atstatant programinę įrangą ir aktyvuojant buvusias licencijas); - Nesant tokios galimybės, Įrangoje turi būti numatytas rezervinis kopijavimas, leidžiantis periodiškai išsaugoti visos įrangos programinės įrangos (kartu su licencijomis ir nustatymais) ir saugomų duomenų atsarginę kopiją iš kurios būtų galima atstatyti pilną Prekės funkcionalumą iki gedimo; - šie reikalavimai galioja ir tuo atveju, jeigu reikia keisti atminties laikmenas arba atskiras Įrangos dalis ir/arba atskirus įrenginius, nes jų negalima panaudoti suremontuotoje Įrangoje dėl jos programinių ir techninių pakeitimų, kurie buvo atlikti remonto metu; - radijo stebėsenos ir matavimų metu gautų duomenų (toliau – duomenų), programinės įrangos nustatymų ir jos funkcionalumo atkūrimas matavimo ir įrašymo įrenginiuose bei Tiekėjo teikiamoje programinėje įrangoje (toliau visi kartu – Įranga) su buvusiu funkcionalumu ir licencijomis turi veikti ir gražintoje po remonto grąžintoje Įrangoje, nepriklausomai nuo to ar Prekė (arba Įranga) buvo perduota remontuoti su atminties laikmenomis ar be jų. |  |  |
|  | Reikalavimai atminties laikmenų priežiūrai ir duomenų apsaugai garantiniu laikotarpiu | - Garantiniu laikotarpiu techninės įrangos arba kitų Tiekėjo įrenginių, pateiktų siekiant išpildyti techninės specifikacijos reikalavimus, magnetiniai diskai, standieji diskai ar kitos atminties laikmenos (toliau visi kartu – Atminties laikmenos) gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis; - Sugedusios Atminties laikmenos turi būti sunaikintos Pirkėjo patalpose (Tiekėjui pageidaujant yra leidžiamas jo dalyvavimas). Sunaikintos Atminties laikmenos yra Tiekėjui negrąžinamos; - Jeigu įranga yra perduodama Tiekėjui ir/arba Prekės gamintojui dėl gedimo pašalinimo, o atminties laikmenos negali būti mechaniškai pašalintos nesugadinus įrenginių, Tiekėjas ir/arba Prekės gamintojas turi suteikti duomenų apsaugos konfidencialumo garantijas Pirkėjui, kad atminties laikmenose esantys duomenys nebus prieinami trečioms šalims, bei nebus panaudojami be Pirkėjo leidimo; - Jeigu gedimo atveju įranga ir/arba atskiri įrenginiai išvežami Tiekėjui (arba Prekės gamintojui) remontuoti, Prekę Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų atminties laikmenų, jeigu jas galima mechaniškai išimti nesugadinus įrenginių; - Jeigu Tiekėjas nurodo, kad kokybiškam remontui atlikti yra būtina pateikti Prekę su atminties laikmenomis, Tiekėjas turi nemokamai pateikti visas priemones Pirkėjui, kurias panaudojus Pirkėjas galėtų pašalinti iš įrangos ten esančius Pirkėjui jautrius duomenis (pvz. prisijungimus prie Pirkėjo tinklo ir/arba jo naudojamų tinklinių ar debesijos resursų duomenis ir t.t.), išskyrus duomenis, kurių nešalinti Pirkėjas nusprendė pats; - Nepašalintiems duomenims galioja Tiekėjo konfidencialumo įsipareigojimai bei duomenų apsauga, kaip tai reglamentuoja Europos Sąjungoje galiojantys įstatymai |  |  |
|  | Tiekėjo pagalbos centro paslaugos | Turi būti teikiamos Prekės gamintojo pagalbos centro paslaugos (tačiau neapsiribojant išvardintomis): - Suteiktų licencijų valdymas (tam gali būti pasitelkiama ir kita programinė įranga); - Konsultacijos dėl funkcijų, funkcionalumo; programinės įrangos veikimo, matavimų atlikimo ir duomenų apdorojimo; - Veikimo klaidų analizė bei jų šalinimas; - Iškilusių problemų dėl netinkamo veikimo sprendimai (jeigu neveikia deklaruotos funkcijos); - Techninės dokumentacijos trūkumų (pvz. pateiktoje versijoje nepilnai aprašytas konfigūravimas) ištaisymas; - Esant poreikiui, turi būti užtikrinta nuotolinė diagnostika ir programinės įrangos atnaujinimas per saugų ryšio kanalą |  |  |
|  | Palaikymas po garantinio laikotarpio | Programinės įrangos (atnaujinimas) ir techninės įrangos atsarginių dalių palaikymas po garantinio laikotarpio turi būti teikiamas ne mažiau kaip 60 mėn., jeigu tą padaryti leidžia įrangos gamintojo techninės galimybės. Jų nesant turi būti pasiūlomi kiti konkretūs techniniai sprendimai. Šiam laikotarpiui pasibaigus palaikymo paslauga turi likti bent tokiai daliai produktų, kokią yra įsigijęs pirkėjas, tačiau reakcijos, konsultacijų, klaidų ištaisymo, programinės įrangos atnaujinimo, išaiškinimų suteikimo ir t.t. laikus ir debesijos paslaugų apimtis nustato Tiekėjas | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai pelengatoriui (+imtuvui) |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Mažiausia dažnio derinimo skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 1 Hz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnio nustatymo paklaida | Ne didesnė kaip 2 × 10–7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis | Ne mažesnis kaip 40 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: -1 dBm dažniuose iki 5,3 GHz; -6 dBm dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (angl. Displayed Average Noise Level - DANL) | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: -162 dBm dažniuose iki 5,3 GHz; -157 dBm dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Triukšmo koeficientas | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: 12 dB dažniuose iki 3,3 GHz; 16 dB dažniuose nuo 3,3 iki 5,3 GHz; 20 dB dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Pašalinio (veidrodinio) kanalo (angl. image rejection) slopinimas | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 110 dB dažniuose iki 1 GHz; 80 dB dažniuose virš 1 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo signalo krypties nustatymo jautrumas, vertikali poliarizacija (sistema krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Signalo elektromagnetinio lauko stipris dBµV/m: dažnių juostoje nuo 50 MHz iki 3 GHz ne didesnis kaip 5; dažnių juostoje nuo 3 GHz iki 4,5 GHz ne didesnis kaip 10; dažnių juostoje nuo 4,5 GHz iki 7 GHz ne didesnis kaip 15. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties nustatymo jautrumas, horizontali poliarizacija (sistema krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Signalo elektromagnetinio lauko stipris dBµV/m: dažnių juostoje nuo 50 MHz iki 3 GHz ne didesnis kaip 5; dažnių juostoje nuo 3 GHz iki 4,5 GHz ne didesnis kaip 15; dažnių juostoje nuo 4,5 GHz iki 6,5 GHz ne didesnis kaip 25. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Jautrumas | Demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 35 MHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 9 kHz ir deviacijai 2,4 kHz, ne didesnis kaip -97 dBm; dažnių juostoje nuo 35 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -107 dBm; dažnių juostoje nuo 6 GHz iki 7,5 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -102 dBm; dažnių juostoje nuo 7,5 GHz iki 8 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -92 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų: FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 2 µs. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tarpinio dažnio juostos pločio formos koeficientas (angl. Shape factor) | Signalo juostos pločiui ties 3 dB ir 50 dB slopinimo riba, koeficientas ne didesnis kaip 1:1,6 filtrams kurių darbinis dažnis iki 40 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 14 bitų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau nei +20 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įėjimo signalo lygio slopintuvas | Ne mažiau nei 30 dB su ne didesniu nei 2 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio skiriamoji geba | Ne didesne kaip 0,1 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±3 dB (temperatūros diapazone nuo–10 °C iki +55 °C) | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną | Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW); 55 GHz/s (at 100 kHz RBW); 45 GHz/s (at 25 kHz RBW). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnio nuskaitymas (angl. frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Į atmintį įrašomų radijo dažnių (adresų) kiekis | Ne mažiau kaip 1000 radijo dažnių (adresų). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimo greitis (angl. memory scan) | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimas (ne lėčiau kaip 1000 adresų/s). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Plačiajuosčio spektro (ne mažesnio kaip 40 MHz juostos pločio) IQ duomenų išvesties jungties pralaidumas | Ne mažesnis kaip 10 GBit. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų jungtys | Ne mažiau, kaip 2 jungtys, įėjimo varža 50 Ω. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | GNSS antenos jungtis | Turi būti jungtis išorinei aktyvinei arba pasyvinei GNSS antenai, kuri užtikrintų palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties nustatymo paklaida AOA režime (sistema: krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Ne didesnė kaip ±2º RMS režime. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Minimali signalo trukmė krypčiai nustatyti | Ne ilgesnė nei 2 ms. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Triukšmo slenksčio (angl. Squelch) režimai | Turi būti užtikrinamas toks funkcionalumas. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Duomenų įrašymo į vidinę atmintį ir / arba į išorinį įrašymo įrenginį būdai | Signalo spektras, IQ duomenys (IQ snapshot), demoduliuoto signalo garsas. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties nustatymo įrenginio (imtuvo) paleidimo / perkrovimo laikas | Turi būti pilnai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 180 s nuo perkrovimo pradžios. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji funkciniai reikalavimai pelengatoriui (+imtuvui) |  |  |  |
|  | Signalo krypties/šaltinio vietos nustatymo funkcionalumai | Turi palaikyti AOA (Angle of Arrival), TDOA (Time Difference of Arrival) ir hibridinį (AOA kartu su TDOA) funkcionalumus. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo šaltinio vietos nustatymas naudojant TDOA ir hibridinį funkcionalumus | TDOA ir hibridinis vietos nustatymo funkcionalumai turi būti užtikrinami pelengatorių sujungus su ne mažiau kaip 3-ijų nutolusių radijo stebėsenos imtuvų tinklu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Demoduliuojamų signalų tipai | Ne mažiau nei AM, FM, PM, impulsinis, I/Q, LSB, USB, CW. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Turėti galimybę atlikti matavimus pagal ITU rekomendacijas | Turi būti funkcionalumas atlikti matavimus laikantis ITU rekomendacijų, įskaitant: kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007); radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377; moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328; lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties nustatymo funkcionalumas nesant GNSS signalo | Turi būti užtikrintas krypties nustatymo funkcionalumas ir nesant GNSS signalo. Turi būti sudaryta galimybė įvesti įrangos vietos koordinates. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Programinė įranga | Skirta prisijungti ir valdyti krypties nustatymo įrenginį (imtuvą) ir nutolusius radijo stebėsenos imtuvus nuotoliniu būdu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties nustatymo režimai | Turi būti užtikrintas krypties nustatymo funkcionalumai fiksuoto dažnio režime (FFM), dažnių skenavimo režime (frequency Scan), į atmintį įvestų dažnių skenavimo režime (memory Scan). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Plačiajuosčio signalo krypties nustatymas | Turi būti užtikrintas krypties nustatymo funkcionalumas fiksuoto dažnio režime (FFM). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | DF juostos plotis | DF juostos pločio nustatymo būdai: rankinis (manual); automatinis (plačiajuosčio signalo krypties nustatymas, priklausantis nuo FFT selektyvumo). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji reikalavimai pelengatoriui (+imtuvui) |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki +55 °C. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nuotolinis valdymas per LAN sąsają | RJ-45, 1 Gbit WAN. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nutolusių radijo stebėsenos imtuvų valdymo komandų rinkinys | Tiekėjas kartu su krypties nustatymo įrenginiu (imtuvu) turi pateikti pilną nutolusių radijo stebėsenos imtuvų valdymo komandų rinkinį, apimantį tiek nuotolinio, tiek vietinio valdymo komandas. Komandų rinkinys turi apimti komandų sintaksės, parametrų ir atsakymų struktūros aprašymą. Pateiktas valdymo komandų rinkinys turi užtikrinti visos įrangos integraciją į Pirkėjo valdymo infrastruktūrą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai spektro stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Mažiausia dažnio derinimo skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 1 Hz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnio nustatymo paklaida | Ne didesnė kaip 2 × 10-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis | Ne mažesnis kaip 40 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: -1 dBm dažniuose iki 5,3 GHz; -6 dBm dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (angl. Displayed Average Noise Level - DANL) | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: -162 dBm dažniuose iki 5,3 GHz; -157 dBm dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Triukšmo koeficientas | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: 12 dB dažniuose iki 3,3 GHz; 16 dB dažniuose nuo 3,3 iki 5,3 GHz; 20 dB dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Pašalinio (veidrodinio) kanalo (angl. image rejection) slopinimas | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 110 dB dažniuose iki 1 GHz; 80 dB dažniuose virš 1 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Jautrumas | Demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 35 MHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 9 kHz ir deviacijai 2,4 kHz, ne didesnis kaip -97 dBm; dažnių juostoje nuo 35 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -107 dBm; dažnių juostoje nuo 6 GHz iki 7,5 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -102 dBm; dažnių juostoje nuo 7,5 GHz iki 8 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -92 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų: FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 2 µs. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Demoduliuojamų signalų tipai | Ne mažiau kaip AM, FM, PM, impulsinis, I/Q, LSB, USB, CW. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Automatinė dažnio kontrolė (AFC) | Turi turėti tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tarpinio dažnio juostos pločio formos koeficientas (angl. Shape factor) | Signalo juostos pločiui ties 3 dB ir 50 dB slopinimo riba, koeficientas ne didesnis kaip 1:1,6 filtrams kurių darbinis dažnis iki 40 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 14 bitų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau nei +20 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įėjimo signalo lygio slopintuvas | Ne mažiau nei 30 dB su ne didesniu nei 2 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio skiriamoji geba | Ne didesne kaip 0,1 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±3 dB (temperatūros diapazone nuo –10 °C iki +55 °C). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną | Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW); 55 GHz/s (at 100 kHz RBW); 45 GHz/s (at 25 kHz RBW). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnio nuskaitymas (angl. frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Į atmintį įrašomų radijo dažnių (adresų) kiekis | Ne mažiau kaip 1000 radijo dažnių (adresų). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimo greitis (memory scan) | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimas (ne lėčiau kaip 1000 adresų/s). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Plačiajuosčio spektro (ne mažesnio kaip 40 MHz juostos pločio) IQ duomenų išvesties jungties pralaidumas | Ne mažesnis kaip 10 GBit. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų jungtys | Ne mažiau, kaip 2 jungtys, įėjimo varža 50 Ω. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | GNSS antenos jungtis | Turi būti jungtis išorinei aktyvinei arba pasyvinei GNSS antenai, kuri užtikrintų palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašyti spektro duomenis vėlesnei analizei | Turi tokią galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Galimybė įrašinėti radijo spektrą (FFT) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Galimybė įrašinėti signalo spektrą (IQ data) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo stebėsenos programinė įranga, skirta prisijungti ir valdyti įrenginį nuotoliu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus | Turi tokią galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Valdymas nuotoliniu būdu | Turi tokią galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Turėti galimybę atlikti matavimus pagal ITU rekomendacijas | Turi būti funkcionalumas atlikti matavimus laikantis ITU rekomendacijų, įskaitant: kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007); radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377; moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328; lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo stebėsenos ir matavimo rezultatų išsaugojimas. | Turi būti naudojamas skirtasis išorinis arba vidinis įrašymo įrenginys. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Imtuvo paleidimo / perkrovimo laikas | Turi būti pilnai paruoštas darbui ne daugiau kaip per 180 s nuo paleidimo pradžios. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji reikalavimai spektro stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki +55 °C. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nuotolinis valdymas per LAN sąsają | RJ-45, 1 Gbit WAN. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuosčiam imtuvui |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Jautrumas | Mažo iškraipymo režime (low noise mode): demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -108 dBm; demoduliuojant AM signalą (esant SINAD = 12 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 6 kHz, ne didesnis kaip -108 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Triukšmo koeficiento reikšmė | Ne didesnė kaip: 15 dB dažniuose iki 20 MHz; 13 dB dažniuose nuo 20 MHz iki 650 MHz; 15 dB dažniuose nuo 650 MHz ≤ f < 3,6 GHz; 16 dB dažniuose 3.6 GHz ≤ f < 6 GHz; 12 dB dažniuose virš 6 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atvaizduojamo vidutinio nuosavų triukšmų lygio (angl. Displayed Average Noise Level – DANL, normalized to 1 Hz) reikšmė. | Ne didesnė kaip: -159 dBm dažniuose iki 20 MHz; -162 dBm dažniuose nuo 20 MHz iki 3,6 GHz; -157 dBm dažniuose virš 3,6 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) mažo iškraipymo rėžime (low distortion mode) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 30 dBm dažniuose nuo 1 MHz iki 20 MHz; 20 dBm dažniuose nuo 20 MHz iki 650 MHz; 23 dBm dažniuose nuo 650 MHz iki 6 GHz; 9 dBm dažniuose nuo 6 GHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba. | Iki 125 MHz spektro pločio: ne mažesnė kaip 16 bitų; Virš 125 MHz spektro pločio: ne mažesnė kaip 12 bitų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | FFT realaus laiko IF panorama. | Ne mažiau kaip 500 MHz pločio. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Minimali signalo trukmė | Juostos pločiui esant 500 MHz su 10 MHz skiriamąja geba minimali fiksuojamo signalo trukmė ne ilgesnė nei 150 ns. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | IF juostos pločio pasirinkimas | Ne mažesnis pasirinkimas kaip: 10/30/50/100/150/300/600 Hz; 1/1.5/2.1/2.4/2.7/3.1/4/4.8/6/8.333/9/12/15/25/30/50/75/120/150/250/300/500/800 kHz; 1/1.25/1.5/2/5/8/10/12.5/15/20/40/80/125 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maksimalus įėjimo lygis esant maksimaliam signalų slopinimui (max. attenuation) | Ne mažiau +15 dBm dažniuose nuo 9 kHz iki 1,5 GHz; Ne mažiau +10 dBm 1.5 GHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalų slopinimas (attenuation) ne didesniais nei 5 dB žingsniais | Ne mažiau 25 dB dažniuose nuo 9 kHz iki 20 MHz; Ne mažiau 40 dB dažniuose nuo 20 MHz iki 1,5 GHz; Ne mažiau 30 dB dažniuose nuo 1,5 GHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Automatinis signalų, esančių už stebėsenos ribų, slopinimas (Interference rejection) | Ne mažiau 80 dB dažniuose nuo 9 kHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnių juostos panoraminio skenavimo greitis | Ne mažesnis nei 110 GHz/s su 25 kHz skiriamąja geba. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Turi turėti optinę duomenų perdavimo išvestį su sparta ne mažesne kaip | 100 Gb/s (kad būtų užtikrinamas 500 MHz juostos pločio I/Q duomenų įrašymas). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nepageidaujamų spinduliuočių automatinis aptikimas, klasifikavimas | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašų saugojimas | Radijo stebėsenos ir matavimo rezultatų išsaugojimui turi būti naudojamas skirtasis išorinis arba vidinis įrašymo įrenginys (įrašymo būdas). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Lygio ir lauko stiprumo matavimai. Priimamo signalo lygio konvertavimas į lauko stiprumą, atliks stiprių laukų matavimus | Atlikimas ITU rekomendacijai pagal ITU-R SM.378-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo signalų parametrų matavimai | Turi būti funkcionalumas atlikti AM, FM, PM ir IQ signalų moduliacijos parametrų matavimus, įskaitant moduliacijos gylį, dažnio nuokrypį ir fazės nuokrypį, signalo lygio pokyčio stebėseną. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Juostos pločio matavimai, pagrįsti x dB ir ß % metodais | Atitikimas ITU rekomendacijai pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Kanalo galios matavimas | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrenginio valdymo programinė įranga | Skirta prisijungti ir valdyti įrenginį nuotoliu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų: FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 2 µs. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krioklio (Waterfall) ekranas | Spektrograma su integruotu istorijos buferiu ir iki 100 μs laiko skiriamąja geba. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai. | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Prietaise įdiegta patikros įranga / funkcija su galimybe išsaugoti ir eksportuoti ataskaitos duomenis | Plačiajuosčiame imtuve turi būti įdiegta patikros įranga, kuri yra atsakinga už sklandų prietaiso veikimą bei jo testavimą tiek paleidimo, tiek veikimo metu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Suteikiamos grafinės vartotojo sąsajos, įdiegiamos naudotojo kompiuteryje, funkcionalumas | Spektro atvaizdavimas kartu su laikiniu spektro atvaizdavimu (waterfall); Trys pilnai konfigūruojami spektro atvaizdavimo būdai (trace) su laisvai pasirenkamu RBW; Spektro istorijos režimas – turi būti užtikrinamas spektro atkūrimas pagal vartotojo poreikį iš prietaiso atminties; Spektro ir audio įrašų atkūrimas naudojantis grafine vartotojo sąsaja. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji reikalavimai spektro plačiajuosčiam imtuvui |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai radijo stebėsenos duomenų įrašymo įrenginiui |  |  |  |
|  | RJ45 duomenų perdavimo sąsajos įrenginio valdymui | Ne mažiau 1 vnt., su ne mažesne sparta nei 1 Gb/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | RJ45 duomenų perdavimo sąsajos duomenų perdavimui iš/į įrašymo įrenginio ir/ar įrenginio naudotojų prijungimui | Ne mažiau 2 vnt., su ne mažesne sparta nei 10 Gb/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | SFP+ duomenų perdavimo sąsajos išorinių įrenginių prijungimui | Ne mažiau 4 vnt., su ne mažesne sparta nei 10 Gb/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | QSFP28 duomenų perdavimo sąsajos plačiajuosčių imtuvų prijungimui | Ne mažiau 2 vnt., su ne mažesne sparta nei 100 Gb/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | QSFP28 duomenų perdavimo sąsajos duomenų perdavimui iš/į įrašymo įrenginio ir/ar įrenginio naudotojų prijungimui | Ne mažiau 2 vnt., su ne mažesne sparta nei 100 Gb/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maksimali radijo dažnių juosta, kuri turi būti palaikoma per 10 Gb/s sąsają įrenginiui nuolat įrašinėjant/nuskaitant | Ne siauresnė nei 125 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maksimali radijo dažnių juosta, kuri turi būti palaikoma per 100 Gb/s sąsają įrenginiui nuolat įrašinėjant | Ne siauresnė nei 500 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Palaikomų serverinių SSD modulių kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendra serverinių SSD modulių talpa | Ne mažiau kaip 50 TB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | I/Q duomenų srauto įrašymas | I/Q duomenų srautas turi būti įrašomas ne siauresnėje kaip 500 MHz radijo dažnių juostoje ir ne trumpiau kaip 5 val. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašymo įrenginio palaikomų lygiagrečių duomenų srautų skaičius | Ne mažiau kaip 50. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašomų duomenų tipai | - Turi turėti galimybę 24/7 lygiagrečiai įrašyti spektrą (FFT) visoje radijo stebėsenos imtuvų radijo dažnių juostoje iš ne mažiau kaip 20 nutolusių radijo stebėsenos įrenginių; - Turi turėti galimybę lygiagrečiai įrašinėti I/Q duomenis iš ne mažiau kaip 10 nutolusių radijo stebėsenos įrenginių; - Papildomai turi turėti galimybę įrašinėti garsą; - Vienu metu turi būti įrašomi tiek radijo spektras (FFT), tiek I/Q duomenys; - Įrašai turi palaikyti taip pat ir atvirą duomenų formatą, dėl galimybės atkurti juos su trečios šalies programine įranga. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Papildomos duomenų talpyklos/serverio prijungimas | Įrašymo įrenginys turi turėti galimybę prie jo prijungti duomenų talpyklą/serverį per ne mažesnės spartos nei 100 Gb/s sąsają/sąsajas, kuri yra naudojama duomenų perkėlimui iš/į įrašymo įrenginio. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Vienu metu palaikomų įrašymo įrenginio naudotojų skaičius | Ne mažiau nei 2. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai antenoms, antenų pasukimo sistemai, antenų perjungimui. |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuostėms kryptinėms antenoms dažnių diapazone nuo 80 MHz iki 8 GHz |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuostei kryptinei antenai |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 80 MHz iki 1,5 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Poliarizacija | Tiesinė. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tipas | Kryptinė. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Stiprinimas | Dažniuose nuo 80 iki 1,5 GHz turi būti ne mažesnis kaip 5 dBi be stiprintuvo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai plačiajuostei kryptinei antenai su reflektoriumi |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1,5 GHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tipas | Kryptinė. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Poliarizacija | Tiesinė. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Stiprinimas | Dažniuose nuo 1,5 GHz iki 8 GHz ne mažesnis kaip 12 dBi, su išjungtu stiprintuvu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Stiprintuvo parametrai | Stiprinimas dažniuose nuo 1,5 GHz iki 8 GHz ne mažesnis kaip 30 dB; Triukšmo koeficientas ne didesnis kaip 3,5 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai pelengatoriaus krypties nustatymo antenai |  |  |  |
|  | Pelengatoriaus V/U/SHF, krypties nustatymo antenos poliarizacija | Vertikali ir horizontali. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Pelengatoriaus V/U/SHF, krypties nustatymo antenos veikimo dažnių diapazonas | Vertikalioje poliarizacijoje – ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz; Horizantalioje poliarizacijoje – ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 7 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Stiprintuvo įjungimas/išjungimas | Valdymo programine įranga – elektroniniu būdu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties nustatymo paklaida (sistema: krypties nustatymo antena ir imtuvas) | Ne didesnė kaip ±2º RMS režime. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Pelengatoriaus horizontalios poliarizacijos antenos horizontalios plokštumos diagramos nuokrypis nuo nekryptinės antenos diagramos | Ne didesnis kaip 3 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Poliarizacijos keitimas | Valdymo programine įranga – elektroniniu būdu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai pelengatoriaus stebėsenos antenai |  |  |  |
|  | Pelengatoriaus radijo stebėsenos antenos veikimo dažnių diapazonas | Vertikalioje poliarizacijoje – ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz; Horizantalioje poliarizacijoje – ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 7 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Pelengatoriaus radijo stebėsenos antenos veikimo dažnių poliarizacija | Vertikali ir horizontali. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Stovinčios bangos koeficientas, 7.3.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne didesnis kaip 2,0. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai stebėsenos visakryptinėms antenoms |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 20 MHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Poliarizacija | Vertikali ir horizontali. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Vertikalios plokštumos diagramos netolygumas | Ne didesnis kaip 3 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Horizontalios plokštumos diagramos netolygumas | Ne didesnis kaip 5 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Vertikalios poliarizacijos trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 25 dBm dažniuose iki 850 MHz; 22 dBm dažniuose virš 850 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Horizontalios poliarizacijos trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 20 dBm dažniuose iki 850 MHz; 23 dBm dažniuose virš 850 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai žemų dažnių stebėsenos visakryptėms antenoms |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 20 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Poliarizacija | Vertikali. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenos trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 30 dBm dažniuose iki 20 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai antenų komutatoriui. |  |  |  |
|  | Antenų komutatoriaus | Turi funkcionalumą prijungti prie matavimų imtuvo bet kurią iš sistemos antenų. Skirtas darbui lauko sąlygomis ir montuojamas antenų bokšte šalia antenų pasukimo įrenginio. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų komutatoriaus signalinių įvadų kiekis | Ne mažiau kaip 4. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų komutatoriaus dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo DC iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų komutatoriaus slopinimas dažnių diapazone iki 8 GHz | Ne didesnis kaip 1,7 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų perjungimo laikas | Ne didesnis kaip 15 ms. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų komutatoriaus valdymas | Valdymo programine įranga – elektroniniu būdu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai antenų pasukimo įrenginiui |  |  |  |
|  | Antenų pasukimo įrenginys (angl. Antenna Rotator) | Turi funkcionalumą pasukti antenas horizontalioje (angl. azimuth) ir keisti antenų poliarizaciją vertikalioje (angl. elevation/polarization) plokštumose. Turi būti tuščiaviduris, kad adapterio viduje būtų galima pravesti kabelius. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų pasukimo įrenginio svoris. | Ne daugiau kaip 200 kg. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų pasukimo įrenginio valdymo įrenginys | Skirtas darbui lauko sąlygomis ir montuojamas antenų bokšte šalia antenų pasukimo įrenginio. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų pasukimo įrenginio priežiūra ir jo techninė dokumentacija | Pateikiama rotoriaus mechaninė schema, techninio aptarnavimo instrukcija ir tepimui naudojamų medžiagų specifikacija. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai antenų pasukimo įrenginio veikimui horizontalioje plokštumoje |  |  |  |
|  | Krypties horizontalioje plokštumoje (azimuto) kitimo diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo 0 iki 400 laipsnių. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Sukimo greitis horizontalioje plokštumoje | Ne mažesnis kaip 2,2 laipsnio/s (tipinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties pakartojamumas (pozicionavimo tikslumas, angl. repeatability) horizontalioje plokštumoje | Ne blogesnis negu ±1 laipsnis (tipinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Sukimo įrenginio tipas | Sukimo įrenginio tipas – judantis, t. y. įrenginio centre yra vertikalus vamzdis, aplinkui kurį sukasi sukimo įrenginio judanti dalis. Vamzdžio abiejuose galuose yra sujungimo jungės (angl. flange), leidžiančios jį naudoti kaip adapterį tarp dviejų nejudančių antenos bokšto sekcijų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Sukimo įrenginio veikimas | Konfigūracija turi užtikrinti patikimą siūlomos sistemos veikimą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Apsauga keičiant antenos azimutą | Turi būti vidiniai jungikliai, kurie išjungia motoro maitinimą pasiekus sukimo įrenginio azimuto diapazono bet kurį kraštą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai antenų pasukimo įrenginio veikimui vertikalioje plokštumoje |  |  |  |
|  | Krypties vertikalioje plokštumoje (poliarizacijos) kitimo diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -90 iki +90 laipsnių (žingsnis ne didesnis kaip 1 laipsnis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Sukimo greitis vertikalioje plokštumoje | Ne mažesnis kaip 9 laipsniai/s (tipinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krypties pakartojamumas (pozicionavimo tikslumas, angl. repeatability) vertikalioje plokštumoje | Ne blogesnis negu ±1 laipsnis (tipinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Apsauga keičiant antenos kryptį (poliarizaciją) vertikalioje plokštumoje | Turi būti vidiniai jungikliai, kurie išjungia variklio maitinimą pasiekus sukimo įrenginio krypties sukimo vertikalioje plokštumoje diapazono bet kurį kraštą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalinio radijo dažnio kabelio, skirto imtuvo patalpoje prijungimui prie antenų komutatoriaus, slopinimas | Ne didesnis, kaip 25 dB/100 m 8 GHz dažnyje. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalinio radijo dažnio kabelio, skirto antenų prijungimui prie antenų komutatoriaus | Ne didesnis, kaip 40 dB/100 m 8 GHz dažnyje. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Programinė valdymo įranga | Turi būti pateikta | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai GNSS antenai. |  |  |  |
|  | Antena GNSS | Turi užtikrinti palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenos tipas | Aktyvinė CRPA tipo antena. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Aktyvinės GNSS antenos mažatriukšmio stiprintuvo stiprinimas | Ne mažesnis kaip 15 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji reikalavimai antenoms, antenų pasukimo sistemai, antenų perjungimui. |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki +55 °C. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Apsauga nuo stiprių statinių elektrinių laukų | Turi būti užtikrinta. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Žaibosauga | Krypties nustatymo antena turi turėti tinkamai įrengtą žaibosaugą, kaip tai numatoma ITU „The Handbook on Spectrum Monitoring“. Žaibosaugos elementai neturi neigiamai įtakoti krypties nustatymo įrenginio matuojamo signalo krypties tikslumo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniai reikalavimai nutolusiam radijo stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Mažiausia dažnio derinimo skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 1 Hz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnio nustatymo paklaida | Ne didesnė kaip 2 × 10-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Realaus laiko tarpinio dažnio juostos plotis | Ne mažesnis kaip 40 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašyti spektro duomenis vėlesnei analizei | Turi turėti tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Trečios eilės intermoduliacija (angl. Third-order intercept - TOI) | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: -1 dBm dažniuose iki 5,3 GHz; -6 dBm dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (angl. Displayed Average Noise Level - DANL) | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: -162 dBm dažniuose iki 5,3 GHz; -157 dBm dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Triukšmo koeficientas | Tipinė reikšmė ne didesnė kaip: 12 dB dažniuose iki 3,3 GHz; 16 dB dažniuose nuo 3,3 iki 5,3 GHz; 20 dB dažniuose virš 5,3 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Pašalinio (veidrodinio) kanalo (image rejection) slopinimas | Tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 110 dB dažniuose iki 1 GHz; 80 dB dažniuose virš 1 GHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Jautrumas | Demoduliuojant FM signalą (esant SINAD = 20 dB, fmod = 1 kHz): dažnių juostoje nuo 20 MHz iki 35 MHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 9 kHz ir deviacijai 2,4 kHz, ne didesnis kaip -97 dBm; dažnių juostoje nuo 35 MHz iki 6 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -107 dBm; dažnių juostoje nuo 6 GHz iki 7,5 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -102 dBm; dažnių juostoje nuo 7,5 GHz iki 8 GHz, esant juostos pločiui (bandwidth) 15 kHz ir deviacijai 5 kHz, ne didesnis kaip -92 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Aptikti signalus su 100 % perėmimo tikimybe prie nustatytų imtuvo parametrų:FFT realaus laiko IF panorama (span) ne mažiau kaip 40 MHz pločio, skiriamoji juosta (RBW = 2 MHz) | Ne blogiau nei 2 µs. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Demoduliuojamų signalų tipai | Ne mažiau nei AM, FM, PM, impulsinis, I/Q, LSB, USB, CW. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Automatinė dažnio kontrolė (AFC) | Turi turėti tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tarpinio dažnio juostos pločio formos koeficientas (Shape factor) | Signalo juostos pločiui ties 3 dB ir 50 dB slopinimo riba, koeficientas ne didesnis kaip 1:1,6 filtrams kurių darbinis dažnis iki 40 MHz. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Analoginio/skaitmeninio (A/D) keitiklio (ADC) skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 14 bitų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau nei +20 dBm. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įėjimo signalo lygio slopintuvas | Ne mažiau nei 30 dB su ne didesniu nei 2 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio skiriamoji geba | Ne didesne kaip 0,1 dB. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±3 dB (temperatūros diapazone nuo –10 °C iki +55 °C). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalo lygio matavimo detektoriai | Ne mažiau nei: didžiausios vertės (peak), kvadratinio vidurkio (RMS), vidurkinantysis (average). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną | Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW); 55 GHz/s (at 100 kHz RBW); 45 GHz/s (at 25 kHz RBW). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Dažnio nuskaitymas (frequency scan) su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir žingsnio pločiu | Ne mažiau nei 2000 dažnių/s. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Į atmintį įrašomų radijo dažnių (adresų) kiekis | Ne mažiau kaip 1000 radijo dažnių (adresų). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimo greitis (memory scan) | Atmintyje įrašytų radijo dažnių (adresų) skenavimas (ne lėčiau kaip 1000 adresų/s). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Plačiajuosčio spektro (ne mažesnio kaip 40 MHz juostos pločio) IQ duomenų išvesties jungties pralaidumas | Ne mažesnis kaip 10 GBit. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų jungtys | Ne mažiau, kaip 2 jungtys, įėjimo varža 50 Ω. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | GNSS antenos jungtis | Turi būti jungtis išorinei aktyvinei arba pasyvinei GNSS antenai, kuri užtikrintų palydovinių navigacijos signalų priėmimą ir apdorojimą iš ne mažiau kaip šių navigacijos sistemų GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašyti spektro duomenis vėlesnei analizei | Turi tokią galimybę | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Galimybė įrašinėti radijo spektrą (FFT) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Galimybė įrašinėti signalo spektrą (IQ data) | Įrašymas į vidinę atmintį ir/arba į įrašymo įrenginį. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo stebėsenos programinė įranga, skirta prisijungti ir valdyti įrenginį nuotoliu bei parinkti matavimų veiksmus ir nustatymus | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Valdymas nuotoliniu būdu | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Turėti galimybę atlikti matavimus pagal ITU rekomendacijas | Turi būti funkcionalumas atlikti matavimus laikantis ITU rekomendacijų, įskaitant: kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007); radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377; moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328; lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo stebėsenos ir matavimo rezultatų išsaugojimas | Turi būti naudojamas skirtasis išorinis arba vidinis įrašymo įrenginys. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Galimybė naudoti TDOA šaltinio vietos nustatymui | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | RF spektro įrašymas su vartotojo pasirenkamu pradžios/pabaigos dažniu ir rezoliucija | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nepageidaujamų spinduliuočių automatinis aptikimas, klasifikavimas | Turi tokį funkcionalumą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Autonominis veikimas dingus elektrai 12 val. | Turi tokią galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Turėti galimybę kaupti duomenis nesant interneto, nemažiau 4 val. vėliau juos persiunčiant į duomenų saugojimo serverį | Turi tokią galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Galimybė prijungti prie nutolusių radijo stebėsenos imtuvų tinklo | Turi tokią galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Imtuvo paleidimo/ perkrovimo laikas | Turi būti pilnai paruoštas darbui ne daugiau kaip per 180 s nuo paleidimo pradžios. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji reikalavimai nutolusiam radijo stebėsenos imtuvui |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki +55 °C. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nuotolinis valdymas per LAN sąsają | RJ-45, 1 Gbit WAN. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės tinklo. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai |  |  |  |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai, skirtai valdyti radijo stebėsenos imtuvą su krypties nustatymo funkcija |  |  |  |
|  | Radijo stebėsenos imtuvo su krypties nustatymo funkcija (toliau - imtuvas) ir antenų modulio (toliau - Antena) valdymas | Valdyti imtuvą ir anteną per LAN sąsają. Tiesioginis imtuvo valdymas per virtualią prieigą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Elektromagnetinio lauko stiprio atvaizdavimas dBµV/m | Gamintojas atlieka Antenos stebėsenos antenų su įjungtu ir išjungtu stiprintuvu kalibravimą bei sukelia duomenis į stebėsenos antenų faktorių lenteles. Gamintojas atlieka radijo kabelio (-ių) tarp imtuvo ir Antenos kalibravimą bei sukelia duomenis į kabelio (-ių) slopinimo lenteles. Elektromagnetinio lauko stipris apskaičiuojamas automatiškai, taikant duomenis iš atitinkančių lentelių. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Duomenų įkėlimas, iškėlimas | Duomenų apie licencijuotus radijo dažnius, kanalus įkėlimas iš standartinių „Windows“ duomenų programų. Stebėsenos ir matavimo duomenų iškėlimas į standartines „Windows“ programas. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenos poliarizacijos ir stiprintuvų valdymas | Programos lange atvaizduojama einamuoju laiku naudojama antena ir stiprintuvo būsena (įjungtas/išjungtas). Visus nustatymus galima keisti pelės paspaudimu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Matavimo užduočių pasirinkimas | Bendrame užduočių lange vartotojas valdo imtuvą ir atlieka matavimus. Jame yra keli skirtukai. Kiekvienas skirtukas atitinka pasirinktą matavimo būdą. Priklausomai nuo matavimo būdo, matavimo rezultatai atvaizduojami naudojant skirtingus grafikos, lentelių ar skaitmeninio ekrano tipus. Matavimo rezultatai gali būti išsaugoti tolesnei analizei. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Matavimo būdai | Ne mažiau kaip šie: Tiesioginis, realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją, įrašyti spektrą, demoduliuoti pasirinktą signalą, įrašyti demoduliuoto signalo garsą. Realiu laiku stebi radijo spektrą ir lygiagrečiai spalvinį radijo spektrą laike (waterfall) arba pasirinkto signalo pokytį laike (zero span). Matuoja pasirinkto signalo elektromagnetinio lauko stiprį. Interaktyvus, realiame laike. Vartotojas pasirenka radijo dažnių diapazoną, skenavimo žingsnį, triukšmų slenksčio ribą, lentelę, kurioje surašyti duomenys apie licencijuotus radijo dažnius ar siųstuvus. Matavimo metu automatiškai aptinkami signalai, kurie viršija triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Rezultatai realiame laike atvaizduojami ekrane ir įrašinėjami. Įrašytus duomenis analizuoti, iš sąrašo pasirinkti reikiamą (-us) dažnį (-ius) ir formuoti ataskaitą. Ataskaitoje atvaizduoti ne mažiau nei šiuos parametrus: dažnis, stipris, fiksavimo laikas, užimtumas. Automatinis, pagal vartotojo sudarytą tvarkaraštį. Automatiškai nustatyti, ar tiesioginis rezultatas yra už vartotojo apibrėžtų verčių ribų ir reaguoti, kaip apibrėžia vartotojas. Atlikti ne mažiau nei šias užduotis: Siųstuvų iš sudarytos lentelės elektromagnetinio lauko stiprio matavimas, rezultatų palyginimas su vartotojo nustatytomis ribomis ir ataskaitos apie neatitikimus formavimas. Nustatymas signalų, kurie viršija nustatytą triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Po aptikimo, jei vartotojas nurodo, automatiškai nustatyti signalo kryptis. Matavimo rezultatus galima analizuoti užduoties atlikimo metu arba po to, kai ji buvo atlikta. Signalo krypties nustatymas, realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją. Pasirinkto signalo nustatytos kryptys realiame laike atvaizduojamos lentelėje ir žemėlapyje bei automatiškai įrašinėjamos. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai, skirtai radijo stebėsenos imtuvų valdymui |  |  |  |
|  | Programinės įrangos palaikomi režimai | Ne mažiau kaip šie: Tiesioginis, realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją, įrašyti spektrą, demoduliuoti pasirinktą signalą, įrašyti demoduliuoto signalo garsą. Realiu laiku stebi radijo spektrą ir lygiagrečiai spalvinį radijo spektrą laike (waterfall) arba pasirinkto signalo pokytį laike (zero span). Matuoja pasirinkto signalo elektromagnetinio lauko stiprį. Interaktyvus, realiame laike. Vartotojas pasirenka radijo dažnių diapazoną, skenavimo žingsnį, triukšmų slenksčio ribą, lentelę, kurioje surašyti duomenys apie licencijuotus radijo dažnius ar siųstuvus. Matavimo metu automatiškai aptinkami signalai, kurie viršija triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Rezultatai realiame laike atvaizduojami ekrane ir įrašinėjami. Įrašytus duomenis analizuoti, iš sąrašo pasirinkti reikiamą (-us) dažnį (-ius) ir formuoti ataskaitą. Ataskaitoje atvaizduoti ne mažiau nei šiuos parametrus: dažnis, stipris, fiksavimo laikas, užimtumas. Automatinis, pagal vartotojo sudarytą tvarkaraštį. Automatiškai nustatyti, ar tiesioginis rezultatas yra už vartotojo apibrėžtų verčių ribų ir reaguoti, kaip apibrėžia vartotojas. Atlikti ne mažiau nei šias užduotis: Siųstuvų iš sudarytos lentelės elektromagnetinio lauko stiprio matavimas, rezultatų palyginimas su vartotojo nustatytomis ribomis ir ataskaitos apie neatitikimus formavimas. Nustatymas signalų, kurie viršija nustatytą triukšmų slenksčio ribą ir neįtraukti į licencijuotų radijo dažnių ar siųstuvų lentelę. Po aptikimo, jei vartotojas nurodo, nustatyti signalo kryptis. Matavimo rezultatus galima analizuoti užduoties atlikimo metu arba po to, kai ji buvo atlikta. Signalo šaltinio vietos nustatymas realiame laike. Vartotojas realiu laiku stebi radijo spektrą, gali keisti radijo dažnių apžvalgos diapazono ribas ir rezoliuciją. Pasirinkto signalo vietos nustatymas realiame laike ir atvaizdavimas lentelėje bei žemėlapyje. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Spektro įrašymas iš radijo stebėsenos imtuvų | Programinė įranga turi užtikrinti 24/7 lygiagrečiai įrašyti spektrą (FFT) visoje radijo stebėsenos imtuvų radijo dažnių juostoje iš ne mažiau kaip 20 nutolusių radijo stebėsenos įrenginių. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Su programine įranga atliekamų matavimų atitikimas ITU rekomendacijų reikalavimams | Su programine įranga atliekami matavimai turi atitikti šias ITU rekomendacijas, įskaitant: - Kanalo juostos pločio matavimai (bandwidth measurement) pagal ITU-R SM.443-4 (02/2007); - Radijo dažnio matavimai (frequency measurement) pagal ITU-R SM.377; - Moduliacijos matavimai (modulation measurement) pagal ITU-R SM.328; - Lygio ir lauko stiprumo matavimai (field strength measurement) pagal ITU-R SM.378-7. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Antenų perjungėjų, rotorių, filtrų įrangos valdymas | Programinė įranga turi gebėti valdyti antenų perjungėjus, rotorių, filtrų įrangą priklausomai nuo atliekamų matavimų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Nuotolinis užduočių priskyrimas | Programinė įranga turi turėti galimybę priskirti užduotis nuotoliniu būdu tiek pavieniams nutolusiems radijo stebėsenos imtuvams tiek vartotojų suformuotai nutolusių radijo stebėsenos imtuvų grupei. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Vartotojų hierarchija ir identifikavimas | Programinė įranga turi palaikyti skirtingus vartotojų lygius (vartotojų teises) ir vartotojų identifikavimo galimybę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Automatinis antenų parinkimas pagal stebimą dažnių juostą | Jeigu radijo dažnių diapazono duomenų įrašymo metu užduotai radijo dažnių juostai reikalingos kelios antenos, programinė įranga turi užtikrinti automatinį antenų perjungimą, priklausomai nuo antenų darbinės radijo dažnių juostos. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tęstinis stebimo radijo dažnių diapazono įrašymas po pertrūkio | Visose radijo stebėsenos stotyse (tiek nutolusiose, tiek stacionariose) turi būti užtikrinamas 24/7 stebimo radijo dažnių diapazono duomenų įrašymas, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečios/konkrečių stebėsenos stoties/stočių įranga yra naudojama atlikti kitus darbus – tuomet po atliktų darbų stoties/stočių įranga turi automatiškai tęsti stebimo radijo dažnių diapazono duomenų įrašymą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Centralizuotas valdymas | Programinė įranga turi užtikrinti: - Centralizuotą „Alarm” funkcijos valdymą (neatitikimų fiksavimas, sprendimų priėmimas ir valdymas iš valdymo centro); - Užduočių formavimą judriųjų radijo stebėsenos stočių komandoms; - Trumpalaikę prieigą prie stacionarių stočių ir nutolusių radijo stebėsenos imtuvų judriųjų radijo stebėsenos stočių komandoms, reikalingą gautoms užduotims atlikti. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Funkciniai reikalavimai programinei įrangai, skirtai radijo stebėsenos metu gautų duomenų apdorojimui |  |  |  |
|  | Stebimų/įrašytų radijo signalų detektavimas, identifikavimas ir klasifikavimas | Programinė įranga turi gebėti automatiškai atpažinti radijo signalus, juos detektuoti, identifikuoti ir klasifikuoti pagal savo duomenų bazę. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Programinės įrangos radijo signalų duomenų bazės papildymas vartotojo duomenimis | Programinės įrangos radijo signalų duomenų bazė turi turėti galimybę būti papildyta vartotojo duomenimis. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Su leidimais naudojamų radijo dažnių sąrašas | Programinė įranga turi turėti galimybę importuoti informaciją iš RRT leidimų duomenų bazės. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Spektro užimtumo tikrinimas | Programinė įranga turi turėti galimybę automatiškai išmatuoti, kiek užimta yra vartotoją dominanti radijo dažnių juosta. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Be leidimo naudojamų radijo dažnių automatinis aptikimas | Programinė įranga turi turėti galimybę automatiškai sulyginti iš RRT duomenų bazės importuotą su leidimais naudojamų radijo dažnių sąrašą ir nustatyti, kurie radijo dažniai iš vartotoją dominančios radijo dažnių juostos yra naudojami be leidimo ir pateikti šių be leidimo naudojamų radijo dažnių sąrašą. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Radijo signalų įrašymas, atkūrimas, apdorojimas | Programinė įranga turi turėti galimybę įrašinėti, atkurti ar apdoroti keletą signalų vienu metu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Signalų demoduliavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę demoduliuoti signalus tiek automatiškai pagal vidinį programinės įrangos sąrašą, tiek pagal vartotojo nustatytus parametrus. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Demoduliuotų audio signalų įrašymas ir perklausa | Programinė įranga turi turėti galimybę demoduliuotus audio signalus įrašyti ir atkurti. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Realiu laiku stebimų/įrašytų duomenų identifikavimas | Programinė įranga turi turėti galimybę aiškiai vartotojui atskirti kurie signalai yra stebimi realiu laiku, o kurie pateikiami iš įrašytų duomenų. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Skaitmeninių žeminamojo dažnio keitiklių (angl. Digital down converter – DDC) kanalų skaičius | Ne mažiau nei 128. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Matavimo rezultatų pateikimas | Programinė įranga turi apdoroti matavimo duomenis, pateikti jų statistiką ir suformuoti matavimo rezultatų ataskaitas. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrašų saugojimas | Visi įrašai saugomi lokaliai, vienoje centriniame valdymo punkte esančioje duomenų bazėje; Įrašai saugomi taip pat ir atviru formatu; Įrašai saugojami ne trumpiau kaip 3 mėn. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techninė įranga | Aukščiau paminėtoms funkcijoms užtikrinti tiekėjas gali pasitelkti ir techninės įrangos modulius, tokius kaip plačiajuosčiai signalų procesoriai ar pan. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Krioklio (angl. Waterfall) funkcija | Turi būti spektro atvaizdavimo kartu su laikiniu spektro atvaizdavimu (angl. Waterfall) funkcija su integruotu istorijos buferiu ne mažesnės nei 24 val. trukmės įrašytiems duomenims ir iki 100 μs laiko skiriamąja geba. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Bendrieji reikalavimai programinei įrangai |  |  |  |
|  | Vartotojo sąsajos operacinė sistema | Turi būti Windows 11 ir naujesnė (64 bitų). | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Veikimas tinkle | Valdoma iš valdymo centro. Vartotojų prisijungimai su identifikacija turi būti lokalus ir nuotolinis. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | I/Q duomenų srauto apdorojimas | I/Q duomenų atkūrimas ir apdorojimas pelengatorių imtuvams, spektro stebėsenos imtuvams, plačiajuosčiams imtuvams ir nutolusiems radijo stebėsenos imtuvams. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Skirtingų tiekėjų žemėlapių sluoksnių palaikymas | Programinė įranga turi turėti automatinę prieigą prie kelių internetinių žemėlapių tiekėjų (bent vieno iš išvardintų): Microsoft teikiamus Bing Maps, Bing Hybrid arba OpenStreetMap. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Programinės įrangos vartotojų licencijų kiekis | Ne mažiau kaip 12 vartotojų vienu metu. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Valdymo centras ir autonominis veikimas |  |  |  |
|  | Reikalavimai valdymo centrui | Prekė turi būti valdoma iš valdymo centro. | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Reikalavimai įrangos sumontavimui |  |  |  |
|  | Įrangos montavimo reikalavimai stacionariose spektro stebėjimo stotyse. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa tiekiama įranga būtų pilnai sumontuota, prijungta, sukonfigūruota ir parengta darbui („iki pilno veikimo“ principu). |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Visi darbai turi būti atliekami laikantis gamintojų rekomendacijų, galiojančių darbų saugos, elektros įrenginių įrengimo bei radijo įrenginių įrengimo normų. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą tokių darbų vykdymui. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo suderinti darbų atlikimo laiką su Pirkėju. Nėra privaloma išvengti veikiančios radijo spektro monitoringo stoties veiklos sutrikdymo. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu nebus sugadinta esama fizinė infrastruktūra (bokštas, pastatas, įžeminimo sistema ir kt.). |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo atlikti esamos įrangos, kuri bus keičiama nauja, demontavimo darbus (antenų, nereikalingų kabelių, laikiklių ir t. t.). |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Demontuota įranga negali būti sugadinta demontavimo metu ir turi būti perduota Pirkėjui. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Naujos įrangos sumontavimui turi būti parengtas ir su Pirkėju suderintas techninis įrangos sumontavimo projektas, kuriame turi būti įvertintos leistinos esamo bokšto apkrovos. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniame įrangos sumontavimo projekte numatyti įrangos (antenų, kabelių, rotoriaus ir kt.) tvirtinimo elementai ar jų gamyba turi būti įtraukti į tiekimo apimtį. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas atsako už naujos įrangos (antenų, imtuvų, analizatorių, duomenų kaupimo ir t.t.) sujungimą, jos prijungimą prie elektros maitinimo tinklo ir duomenų ryšio tinklo. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas turi atlikti įrangos sistemos konfigūravimą pagal techninėje specifikacijoje numatytus parametrus ir reikalavimus. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas turi atlikti funkcinius testus ir pateikti bandymų protokolus suderinimui Pirkėjui. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Montavimo darbai bus užbaigiami pasirašant įrangos montavimo ir konfigūravimo darbų priėmimo - perdavimo aktą, kuriame bus patvirtinta, kad viskas įdiegta tinkamai. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Sumontavimo darbams taikomas 24 mėn. garantijos laikotarpis. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas atsako už visus defektus atsiradusius dėl nekokybiško montavimo ar sistemos konfigūravimo. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Po demontavimo ir naujos įrangos sumontavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta, atliekos – pašalintos. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Įrangos montavimo reikalavimai nutolusiuose spektro stebėjimo mazguose. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa tiekiama įranga būtų pilnai sumontuota, prijungta, sukonfigūruota ir parengta darbui („iki pilno veikimo“ principu). |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Visi darbai turi būti atliekami laikantis gamintojų rekomendacijų, galiojančių darbų saugos, elektros įrenginių įrengimo bei radijo įrenginių įrengimo normų. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą tokių darbų vykdymui. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo suderinti darbų atlikimo laiką su Pirkėju. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu nebus sugadinta esama fizinė infrastruktūra (pastatas, įžeminimo sistema ir kt.) |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Naujos įrangos sumontavimui turi būti parengtas ir su Pirkėju suderintas techninis įrangos sumontavimo projektas. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Techniniame įrangos sumontavimo projekte numatyti įrangos (antenų, kabelių ir kt.) tvirtinimo elementai ar jų gamyba turi būti įtraukti į tiekimo apimtį. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas atsako už naujos įrangos (antenų, imtuvų) sujungimą, jos prijungimą prie elektros maitinimo tinklo ir duomenų ryšio tinklo. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas turi atlikti įrangos sistemos konfigūravimą pagal techninėje specifikacijoje numatytus parametrus ir reikalavimus. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas turi atlikti funkcinius testus ir pateikti bandymų protokolus suderinimui Pirkėjui. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Montavimo darbai bus užbaigiami pasirašant įrangos montavimo ir konfigūravimo darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame bus patvirtinta, kad viskas įdiegta tinkamai. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Darbams taikomas 24 mėn. garantijos laikotarpis. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Tiekėjas atsako už visus defektus atsiradusius dėl nekokybiško montavimo ar sistemos konfigūravimo. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Po atliktų darbų vieta turi būti sutvarkyta, o atliekos pašalintos. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Prieš pateikiant pasiūlymą tiekėjui bus sudaryta galimybė įvertinti objektus vietoje. Vaizdinė stacionariųjų spektro stebėjimo stočių medžiaga pateikiama šios Techninės specifikacijos 2 priede. |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |
|  | Reikalavimai tiekėjui |  |  |  |
|  | Tiekėjas, jei nėra gamintojas, turi būti oficialus Techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti, diegti ir prižiūrėti siūlomą įrangą. Pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ir/ar turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti siūlomos įrangos gamintoją skaitmeninė kopija). |  | ĮRAŠYTI | ĮRAŠYTI |