TSD-1314, VPP-8319

Ultraportatyvios sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimų paketai | - Abdominaliniai; - Minkštųjų audinių; - MSK (raumenų ir skeleto); - Plaučių; - Paviršinių struktūrų; - Kraujagyslių. |  |
| 2. | Ultragarso aplikacijos principu paremtas veikimas | Pateikiama programinė įranga instaliuojama „Android“ arba „iOS“ išmaniuosiuose prietaisuose |  |
| 3. | Realaus laiko tarpusavio komunikavimo programinė įranga su video galimybe skenavimo metu | Yra realaus laiko tarpusavio komunikavimo programinė įranga su video galimybe skenavimo metu |  |
| 4. | Reikalavimai daviklio sistemos architektūrai: |  |  |
| 4.1. | Daviklio sistemos architektūra | Skaitmeninė |  |
| 4.2. | Darbo režimai | - 2D; - Spalvinis dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Audinių harmonikų vaizdavimas. |  |
| 5. | Ryšiai ir DICOM funkcijos: |  |  |
| 5.1. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus, dinaminius vaizdus, rezultatus) išsaugoti ir perduoti DICOM formatu) | Sistema turi DICOM funkcijas palaikančią programinę įrangą |  |
| 5.2. | Ryšys su DICOM duomenų stotimis | Laidiniu ir belaidžiu ryšiu |  |
| 6. | Programinės įrangos instaliavimas | Tiekėjas įsipareigoja įrašyti programinę įrangą ir suteikti licencijas (jei tokios reikalingos) LSMUL Kauno klinikų Pulmonologijos klinikos turimame planšetiniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje |  |
| 7. | Atskiri konveksinis ir linijinis daviklis arba konveksinis ir linijinis viename korpuse: |  |  |
| 7.1. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | - Pjezoelektrinių kristalų daviklis; - Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 60°; - Elementų skaičius ≥ 128; - Skenavimo gylis ≥ 24 cm; - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; - Siūlomo daviklio svoris ≤ 250 g. |  |
| 7.2. | Reikalavimai linijiniam davikliui | - Pjezoelektrinių kristalų daviklis; - Apžvalgos lauko plotis ≥ 34 mm; - Elementų skaičius ≥ 128; - Skenavimo gylis ≥ 8 cm; - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 10 MHz; - Siūlomo daviklio svoris ≤ 250 g. |  |
| 8. | Dėklas / krepšys davikliams | Kartu su davikliais pateikiamas apsauginis dėklas / krepšys |  |
| 9. | Atsparumas išoriniams veiksniams | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė kaip IP47 |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).