Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Lietuvos šaulių sąjunga |
| 2. | Pirkimo objektas | 2.1. Statinio projektinių pasiūlymų parengimas. 2.2. Projektavimo (techninės) užduoties parengimas. 2.3. Techninio projekto parengimas 2.4. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |
| 3. | Projekto pavadinimas | Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Druskininkų Giedriaus Matulionio 103 kuopos administracinio pastato (Druskininkų šaulių namų) ir Mokymo centro filialo pastato projektas |
| 4. | Statinio adresas | M. K. Čiurlionio g. 120, Druskininkai |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Vieno statinio projektas |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Sklypo plotas – 3200,0 m² bendrasis plotas, - 531,0 m² naudingasis plotas (gyvenamosioms patalpoms), - 162,0 m² pagrindinis plotas (negyvenamosios paskirties pastato), - 369,0 m² administracinės paskirties. (vietų, lovų – 36 , lankytojų skaičius - 100), - pastato aukštis, aukštų skaičius, - dviejų aukštų energetinio naudingumo klasė, - A+ kelio, stovėjimo aikštelės plotas - 1290,0 m² |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Naujo statinio statyba |
| 8. | Statinio kategorija | Nesudėtingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Administracinė |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui |  |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | 12.1. Statinio projektinių pasiūlymų parengimas. 12.2. Projektavimo (techninės) užduoties parengimas. 12.3. Techninio projekto parengimas - Bendroji; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Architektūrinė; - Konstrukcijų; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - Elektrotechnikos; - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - Apsauginės signalizacijos; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo; - Procesų valdymo ir automatizacijos; - Šilumos gamybos ir tiekimo; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - Ekonominė. 12.4. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Projektinių pasiūlymų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projekto derinimo veiksmų atlikimas ir suderinimų gavimas, trečiųjų šalių sutikimų gavimas, jeigu tokių reikėtų, statybą leidžiančių dokumentų gavimas bei kitų susijusių veiksmų atlikimas, įskaitant ir tuos veiksmus, kuriuos pagal teisės aktų reikalavimus turi atlikti statytojas. Šių paslaugų atlikimui perkančioji organizacija suteiks visus reikalingus įgaliojimus. Atlikti būtinus tyrimus, nurodytus pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir techninėje užduotyje nurodytus tyrimus. Techninės užduoties ir dokumentų, reikalingų prisijungimo sąlygoms gauti, parengimas esant poreikiui. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Ne |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Statinio projektinių pasiūlymų parengimas. 90 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo) Projektavimo (techninės) užduoties parengimas. 120 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo) Techninio projekto parengimas 240 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo) Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis 240 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo) |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | 14.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 14.2. Statybos techniniai reglamentai; 14.3. Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (toliau - LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 14.2. Projektiniai pasiūlymai turi atitikti aplinkos ministro projektinių pasiūlymų dokumentacijos sudėčiai keliamus reikalavimus; 14.3. Techninio darbo projektas turi atitikti aplinkos ministro techninio darbo projekto dokumentacijos sudėčiai keliamus reikalavimus; 14.4 Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 14.5. Viešųjų pirkimų įstatymas; 14.6 Kiti statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Visuomeninės paskirties |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | - |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų ir pan.; interjero sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm ir pan. Projekto duomenys apima − tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybę naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimą, − saugos reikalavimus. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. |
| 18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) |  |
| 18.1. Suprojektuoti privažiavimo kelius aplink pastatą, želdinius, tvora bei sklypo aukšti pagal aukščiausia sklypo tašką. |  |  |
| 18.2. | architektūros daliai |  |
| 18.2.1. Darbo kabinetai: 18.2.1.1. Darbo kabinetas – preliminarus plotas apie 20,0 m² (viena kompiuterizuota darbo vieta), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.1.2. Darbo kabinetas – preliminarus plotas apie 15,0 m² (viena kompiuterizuota darbo vieta), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.1.3. Darbo kabinetas – preliminarus plotas apie 15,0 m² (viena kompiuterizuota darbo vieta), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.2. Pasitarimų ir mokymų patalpos: 18.2.2.1. Posėdžių salė - preliminarus plotas apie 100,0 m² salėje suprojektuoti vieną kompiuterizuotą darbo vietą, vietą projektoriui, ekranui, multimedijai (su galimybe tas pačias patalpose naudoti kaip maitinimo patalpas), tiekiamas šaltas ir šiltas vanduo, nuotekų surinkimo ir nuvedimo tašką, su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.2.2. Mokymo klasė - preliminarus plotas apie 80,0 m² klasėje suprojektuoti vieną kompiuterizuotą darbo vietą, vietą projektoriui, ekranui, multimedijai, su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.3. Poilsio (miego) patalpos: 18.2.3.1. Poilsio patalpos (1) - preliminarus plotas apie 27,0 m². Patalpoje turi tilpti trys dviejų aukštų lovos bei šešios drabužių spintos, šešios kėdės ir stalas. Iš poilsio patalpos atskiras įėjimas į sanitarines ir higienines patalpas preliminarus plotas apie 4,0 m² – (dušinė, prausykla, WC), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.3.2. Poilsio patalpos (2) - preliminarus plotas apie 27,0 m². Patalpoje turi tilpti trys dviejų aukštų lovos bei šešios drabužių spintos, šešios kėdės ir stalas. Iš poilsio patalpos atskiras įėjimas į sanitarines ir higienines patalpas preliminarus plotas apie 4,0 m² – (dušinė, prausykla, WC), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.3.3. Poilsio patalpos (3) - preliminarus plotas apie 27,0 m². Patalpoje turi tilpti trys dviejų aukštų lovos bei šešios drabužių spintos, šešios kėdės ir stalas. Iš poilsio patalpos atskiras įėjimas į sanitarines ir higienines patalpas preliminarus plotas apie 4,0 m² – (dušinė, prausykla, WC), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.3.4. Poilsio patalpos (4) - preliminarus plotas apie 27,0 m². Patalpoje turi tilpti trys dviejų aukštų lovos bei šešios drabužių spintos, šešios kėdės ir stalas. Iš poilsio patalpos atskiras įėjimas į sanitarines ir higienines patalpas preliminarus plotas apie 4,0 m² – (dušinė, prausykla, WC), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.3.5. Poilsio patalpos (5) - preliminarus plotas apie 27,0 m². Patalpoje turi tilpti trys dviejų aukštų lovos bei šešios drabužių spintos, šešios kėdės ir stalas. Iš poilsio patalpos atskiras įėjimas į sanitarines ir higienines patalpas preliminarus plotas apie 4,0 m² – (dušinė, prausykla, WC), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.3.6. Poilsio patalpos (6) - preliminarus plotas apie 27,0 m². Patalpoje turi tilpti trys dviejų aukštų lovos bei šešios drabužių spintos, šešios kėdės ir stalas. Iš poilsio patalpos atskiras įėjimas į sanitarines ir higienines patalpas preliminarus plotas apie 4,0 m² – (dušinė, prausykla, WC), su privertinę ištraukiamąją ventiliacija. 18.2.4. Specializuotos paskirties patalpos: 18.2.4.1. Materialinių vertybių sandėliavimo patalpa - preliminarus plotas apie 35,0 m². Patekimą į patalpą suprojektuoti iš lauko ir vidinės pastato pusės. Į pastato išore numatyti pakeliamus (segmentinius) vartus, valdomus automatiniu būdu, dingus elektros įtampai ar esant automatikos gedimui – atidaryti rankiniu būdu. Vartų angos išmatavimai – aukštis ne mažiau 3,00 m, plotis ne mažiau 3,00 m. Segmentiniuose vartuose numatyti įėjimo-išėjimo duris aukštis – apie 2,10 m, plotis – apie 0,9 m. 18.2.5. Buitinės patalpos: 18.2.5.1. Sanitarinis ir higienos patalpos – (vyrams ir moterims atskirai: dušinės, prausyklos, WC, bendrai džiovykla ir skalbykla. Kiekis tikslinamas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus). 18.2.5.2. Suprojektuoti sanitarines patalpas atskirai moterims ir vyrams unitazus, pisuarus, dušus, praustuves ir kojų praustuvus (pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, 1 vietą suprojektuoti pagal neįgaliųjų WC reikalavimus pirmame aukšte). 18.2.5.3. Sanitariniai prietaisai išdėstomi grupėmis, kiekiai ir reikalavimai (pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus), tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.5.4. Sanitariniai prietaisai turi turėti bendrus bruožus (pageidautina vieno gamintojo), be aštrių kampų, su lygiu gerai valomu paviršiumi, vandens maišytuvai su foto elementais (bekontakčiai). 18.2.5.5. Projektuojant vandentiekio ir nuotekų stovus ir vamzdynus, vėdinimo, kondicionavimo ir kitas inžinierines sistemas (įrengimus/as po apdaila) numatyti sprendinius (remonto ir priežiūros tikslais) užtikrinti priėjimą prie stovų ir vamzdynų neardant apdailos. Suprojektuoti po kontrakcijomis esančių linijų, trasų ir armatūros vietų ženklinimo ant apdailos (pvz. lipdukų) sprendinius. 18.2.5.6. Suprojektuoti grindų nuolydžius ir vandens surinkimo, nuvedimo sistemas trapais. 18.2.5.7. Suprojektuoti patalpų neslidžią, atsparią drėgmei ir trinčiai grindų danga (tiksli danga bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu), pagal tokio tipo patalpoms keliamus reikalavimus. 18.2.5.8. Sanitarinių prietaisų, įrangos, apdailos ir dangų savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus. 18.2.6. Džiovykla ir skalbykla – preliminarus plotas apie 6,0 m² suprojektuoti grindų nuolydžius ir vandens surinkimo, nuvedimo sistemas trapais, tiekiamas šaltas vanduo. 18.2.7. Virtuvė – preliminarus plotas apie 10,0 m² suprojektuoti grindų nuolydžius ir vandens surinkimo, nuvedimo sistemas trapais, tiekiamas šaltas ir šiltas vanduo, nuotekų surinkimo ir nuvedimo tašką (su privertinę ištraukiamąją ventiliacija). 18.2.8. Valytojos patalpa – preliminarus plotas apie 4,0 m² suprojektuoti grindų nuolydžius ir vandens surinkimo, nuvedimo sistemas trapais, tiekiamas šaltas ir šiltas vanduo, praustuve grindų lygyje, nuotekų surinkimo ir nuvedimo tašką (su privertinę ištraukiamąją ventiliacija). 18.2.9. Pastato inžinierinių sistemų patalpos: 18.2.9.1. Techninės patalpos (inžinierinių tinklų įvadų, statinio inžinierinių sistemų ir kt.) bendras plotas apie 20 m², tikslus bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.9.2. Koridoriai patekimui į darbo, administracines ir sandėliavimo patalpas. Koridorių plotai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.10. Saugomos vertybės, įranga: 18.2.10.1. Kompiuterinė, telekomunikacinė, kopijavimo, skanavimo spausdinimo įranga. 18.2.10.2. Saugomos vertybės sausas maisto davinys, ginklai, detalės, įvairūs elektros prietaisai, spec. skysčiai, inžinierinės priemonės, vienkartiniai indai, maisto termosai, ūkinis inventorius ir šaudmenys (1.4 pavojingumo klasė). 18.2.12. Patalpų įrengimo reikalavimai: 18.2.12.1. Suprojektuoti nauja pastatą (bendras plotas – apie 531,0 m², sandėliavimo patalpų vidaus „švarus“ aukštis – ne mažiau kaip 3,5 m). 18.2.12.2. Patalpų išdėstymas aukštuose bus tikslinamas projektinių pasiūlymų metu. 18.2.12.3. Suprojektuoti patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo efektyvius sprendinius, atsižvelgiant į patalpoje saugoma įrangą ir priemones, užtikrinti mikroklimato parametrus, ne mažiau + 18C bei palaikoma santykine oro drėgme ne didesne nei 60% (pastato energetinio naudingumo klasė tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu). 18.2.12.4. Administracinėse patalpose – pagal galiojančius HN reikalavimus. 18.2.12.5. Temperatūros ir drėgmės parametrai, tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.12.6. Suprojektuoti priemones, apsaugančias patalpas nuo vandens kondensato (rasos taško) susidarymo. 18.2.12.7. numatyti efektyvius pastato, patalpų ir kitų erdvių funkcinio zonavimo sprendinius (pvz. išdėstymą stačiakampio, „L“ ar kita forma), sudarančius galimybę saugiai ir efektyviai pastatą naudoti pagal paskirtį. 18.2.12.8. Įvertinti maksimalius transporto priemonės duomenis (apkrovas, matmenis ir posūkio spindulį) ir numatyti pakankamą atstumą nuo pastato fasado su vartais iki kitų esamų ir projektuojamų statinių ar sklypo ribų transporto priemonių manevravimui. 18.2.12.9. Suprojektuoti įžeminimo kontūrą visų vidinių pastato perimetru. 18.2.12.10. Nustatyti sandėliavimo patalpų apšvietimą naudojant LED tipo šviestuvus. Apšvietimas grindų lygyje – ne mažesnis 100 Lx. 18.2.12.11. Sandėlio ir įvažiavimo į teritoriją vartų kontrakcijose nustatyti foto elementus (jutiklius), užtikrinančius vartų uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai. 18.2.12.12. Numatyti automatinį šildymo sistemos išjungimą/įjungimą atidarant/ uždarant vartus sandėlyje. 18.2.12.13. Numatyti sandėliavimo patalpų grindų dangų konstrukcijas, atsparias transporto priemonių sukeliamoms apkrovoms, stelažams ir ant sandėlio grindų sandėliuojamos įrangos ir medžiagų sukeliamoms apkrovoms, mechaniniams poveikiui, temperatūros svyravimams, valymo priemonių poveikiui ir lengvai valomas sausu, mechaniniu būdu (pageidaujama – poliruoto betono su epoksidiniais priedais danga, tiksli dangos konstrukcija ir medžiagiškumas bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.12.14. Grindų nuolydžius ir vandens surinkimo, nuvedimo sistemas. 18.2.12.15. Numatyti minimalią patalpų vidaus apdailą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, higieninius reikalavimus. 18.2.12.16. Suprojektuoti pastato fasado apdailą atsižvelgiant į pastato paskirtį, eksploatacinius ypatumus, teritorijos bendrą architektūrinį vaizdą. |  |  |
| 18.3. | konstrukcijų daliai |  |
| Pamatų, pastato konstrukciją parenka projektuotojas atsižvelgdamas į pastato dydį, gruntą. |  |  |
| 18.4. | technologijos daliai | - |
| 18.5. | susisiekimo daliai |  |
| 18.5. Suprojektuoti privažiavimo kelius aplink pastatą bei želdinius. 18.5.1. Važiuojamosios dalies plotis – apie 5,5 m, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.5.2. Važiuojamosios dalies ilgis – apie 200,0 m, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.5.3. Danga asfaltbetonis (betoninės trinkelės) – apie 1290,0 m², sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.5.4. Suprojektuoti apie 140,0 m² ploto (apie 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę) asfaltbetonis (betoninės trinkelės) dangos aikštelę prie naujai projektuojamo pastato. Aikštelės danga turi būti pritaikyta atlaikyti maksimalius transporto priemonių (žr. lentelė Nr. 1) svorius ir sukeliamas apkrovas. Aikštelės dangos viršutinė altitudė turi sutapti su privažiavimo kelių dangų viršutinėmis altitudėmis. 18.5.6. Suprojektuoti privažiavimo kelio atkarpų, dangų, pagrindų ir kitų kelio elementų konstrukcijas, techniškai tinkamas ir ekonomiškas, atsižvelgiant į jų paskirtį, eismo apkrovas, gruntines sąlygas ar dangos padėtį vietovėje, dangų tipą. 18.5.7. Suprojektuoti kelio ir aikštelės sandūrų, atsparių transporto, savojo svorio, kitų atmosferos poveikių per visą naudojimo laikotarpį, įrengimą. 18.5.8. Suprojektuoti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą ir kitas inžinierines saugos priemones kelio atkarpoje, automobilių stovėjimo aikštelėje. 18.5.9. Suprojektuoti neįgaliųjų automobilių stovėjimo 1 vietą, turi jungtis su prieinama judėjimo trasa, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.5.10. Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelėje 2 ar 4 vietas elektromobilių įkrovimo prieigų ir kabelių kanalų infrastruktūra, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.5.11. Suprojektuoti aikštelės, važiuojamosios dalies apšvietimo tamsiu paros metu sistemos įrengimą. 18.5.12. Numatyti apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą (apšvietimo valdymo skydo įrengimo vieta tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.5.13. Numatyti nuo atmosferos ir kritulių poveikio apsaugotus LED tipo šviestuvus, užtikrinančius ne mažesnį kaip 20 lx apšvietimą. Transporto priemonės kurios išoriniai išmatavimai pateikiami lentelėje Technika; Ilgis, mm; Plotis, mm; Aukštis, mm; Bendroji masė, t; Apkrova į ašį, t; Posūkio spindulys, m. Sunkvežimi krovininis iki 5t (ratinis 2 ašių); 6850; 2550; 3300; 7,9; 3,95; 8. |
| 18.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai |  |
| Suprojektuoti sanitarines patalpas atskirai moterims ir vyrams unitazus, pisuarus, dušus, praustuves ir kojų praustuvus (pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, 1 vietą suprojektuoti pagal neįgaliųjų WC reikalavimus pirmame aukšte) tai pat suprojektuoti vandens ir nuotekų prijungimą prie Druskininkų miesto sistemos. |  |  |
| 18.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai |  |
| # 18.2.7.1. Suprojektuoti ant stogo saulės elektrinę, kurios galia iki 30 kW (įvertinus pastatui eksploatuoti reikalingus galingumus) ir pastate ar greta pastato elektros energijos kaupimo įrenginį iki 150 kW galios, įvertinant stogo konstrukciją, žaibosaugos ir įžeminimo sistemas, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.7.2. Suprojektuoti racionalių šildymo sistemą ekonomiškai naudingiausia (geoterminis šildymas, šilumos siurblių oras-oras, šilumos siurbliai oras-vanduo ir kt.) bei šilumos padavimo į patalpas sistema (grindinis šildymas, ortakiais paduodamas šiltas oras, šildymas radiatorių/konvektorių sistema ir kt.), sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu. 18.2.7.3. Suprojektuoti pagal normatyvinius reikalavimus. Kondicionavimas numatomas darbo, poilsio ir mokymo patalpose. |  |  |
| 18.8. | dujotiekio daliai | - |
| 18.9. | elektrotechnikos daliai |  |
| 18.2.9.1. Elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinimas atskiru projektu. 18.2.9.2. Pastate suprojektuoti – Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu. 18.2.9.3. Suprojektuoti gaisro aptikimo, perspėjimo signalizaciją visose pastato patalpose. 18.2.9.4. Darbo vietos kompiuterizavimas: 18.2.9.5. Darbo paskirties patalpose suprojektuoti tik kompiuterinių tinklų dalį. 18.2.9.6. Duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B standartus (atitinka ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas) – CAT6a kategorijos neekranuotais kabeliais. 18.2.9.7. Kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti. 18.2.9.8. Duomenų perdavimo tinklo lizdus (RJ45 tipo šeštos kategorijos) – 3 vnt. 18.2.9.9. Elektros kištukinius lizdus 220/230 V su įžeminimu – 4 vnt. 18.2.9.10. Elektros energijos tiekimo kategorija: 18.2.9.11. Pageidautina – III. 18.2.9.12. Suprojektuoti galimybę prisijungti prie atsarginio energijos tiekimo šaltinio (dyzelinis elektros generatorius) su ARĮ įranga. |  |  |
| 18.10. | kita |  |
|  | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 p. Jei projektavimo metu nesudėtingas statinys būtų perkvalfikuojamas į kitą statinio kategoriją, tokiu atveju papildomai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 priedo XII skyriaus 15.2 ir/ar 15.3 p. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Numatomas tarpinių sprendiniai bus tikslinami derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu su Užsakovu, Pagrindiniai tarpiniai derinimų etapai būtų šie, tačiau jais neapsiribojant: 1. Statinio projektinių pasiūlymų parengimas. 2. Projektavimo (techninės) užduoties parengimas. 3. Techninio projekto parengimas 4. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Nenustatyti |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Visas pastatas projektuojamas vienu metu, taip pat pagal atskiras grupes turi būti atskirta ir skaičiuojamoji kaina. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Visi dokumentacija pateikiama PDF formate, o brėžiniai papildomai pateikiami ir DWG formate. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visi projekto dokumentai turi būti rengiami lietuvių kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Visa dokumentacija pateikiama įrašyta į CD diską ir tokios formos, kokia buvo teikiama į IS „Infostatybą“. Taip pat šį dokumentacija pateikiama atspausdinta 2 egzemplioriais, kur vienas iš jų turi būti su originaliais ranka pasirašytais parašais, o ne atspausdintais. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Bus atliekama viso Techninio darbo projekto ekspertizė. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. |
| 26. | Pridedama: | 1. Žemės sklypo planas – 1 lapas; 2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas – 2 lapai. |

________________