Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų

3 priedo priedas

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Siūlomų Pikapo tipo visureigių atitikimas pirkimo dokumentuose nurodytiems  reikalavimams ir jų savybės:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Minimalūs reikalavimai siūlomam automobiliui | Faktiniai ir deklaruojami siūlomo automobilio duomenys Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) | Techninių rodiklių reikalavimus įrodantys dokumentai Tiekėjas turi nurodyti dokumentą, kuriame yra informacija ir/ar duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą/aprašytą reikšmę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pikapo tipo visureigis Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų įsigyti pikapo tipo visureigių markę, modelį.. | Automobilio kategorija N1GBA, N1GBAA arba N1GBE pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 2B-500 ,,Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Turi atitikti krovininio iki 3,5 t. bendrosios masės automobilio K2 klasifikaciją (Pikapai) pagal autotyrimai.lt arba analogišką |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.1 | Kėbulo tipas | 5 sėdimų vietų 4 durų pikapas |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.2 | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 7 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.3 | Registracija | Automobiliai turi būti įregistruoti VĮ „Regitra“, ne vėliau nei perdavimo Pirkėjui dieną |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.4 | Spalva | Pilka, jeigu tiekėjas neturi pilkos spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.5 | Variklis | Dyzelinis |  |  |
| 1.6 | Variklio galingumas | Ne mažiau 100 kW |  | Analogiško automobilio sertifikato (COC) kopija |
| 1.7 | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą |  | Analogiško automobilio sertifikato (COC) kopija |
| 1.8 | Varantieji ratai | Visų ratų pavara (4x4) |  |  |
| 1.9 | Pavarų dėžės tipas | Automatinė |  |  |
| 1.10 | Prošvaisa, mm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 225 |  |  |
| 1.11 | Krovininės dalies skyriaus ilgis x plotis x aukštis (mm) | Ne mažiau 1500x1450x400 |  |  |
| 1.12 | Velkamoji galia ne mažiau (priekaba su stabdžiais/ be stabdžių) kg | 3500/750 |  | Analogiško automobilio sertifikato (COC) kopija |
| 1.13 | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: | Elektroninė stabilizavimo programa (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), traukos kontrolės (ratų antipraslydimo) sistema |  |  |
|  |  | Blokuojamas galinės ašies diferencialas |  |  |
|  |  | Saugos diržai: vairuotojui ir visoms keleivių vietoms |  |  |
|  |  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |  |
|  |  | Galvos atramos vairuotojo ir keleivių vietoms |  |  |
| 1.14 | Langų kėlikliai | Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai priekyje ir gale |  |  |
| 1.15 | Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai | Elektra valdomi |  |  |
| 1.16 | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir pakėlėjas |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.17 | Salono šildymas ir vėdinimas | Transporto priemonėje turi būti neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, pritaikyta salono šildymo sistema. Oro kondicionierius. |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.18 | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.19 | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.20 | Kita įranga | Metalinė vientisa (ne mažiau kaip 2 mm storio) variklio apačios ir karterio apsauga |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
|  |  | Guminių kilimėlių komplektas |  |  |
| 1.21 | Prikabinimo įtaisas | Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7) |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.22 | Sumontuotas krovininės dalies apsauginis įdėklas | Komplektą turi sudaryti įdėklas ir galinio dangčio apsauga |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
|  |  | Įdėklas ir galinio dangčio apsauga turi padengti krovininės dalies bortų kraštus |  |  |
|  |  | Turi būti specialūs bėgeliai išbėgti vandeniui |  |  |
| 1.23 | Prekės medžiaga | Plastikas arba lygiavertis |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.24 | Krovininės dalies įdėklo spalva | Tamsios spalvos |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.25 | Atsparumas | Atsparus atmosferos poveikiui ir įbrėžimams |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.26 | Atsparumas cheminiams produktams | Atsparus benzinui, dyzelinui, alyvoms, tepalams ir pan. |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.27 | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 6 metai, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų |  |  |
| 1.28 | Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių ir/arba ne mažiau kaip 150 000 km rida (garantija pasibaigia pasiekus vieną iš parametrų (mėn. arba km.) |  |  |
| 1.29 | Automobilio komplektacija | Automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų, tokio pat dydžio kaip ir sumontuoti gamintojo. Papildomos (žieminės kryptinės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais (jeigu automobilis sukomplektuotas „Premium“ segmento padangomis – tai ir žieminės kryptinės padangos privalo būti „Premium“ segmento). Perdavimo metu ant automobilių turi būti sumontuotos tam metų sezonui tinkamos padangos, atitinkančios KET reikalavimus. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |
| 1.30 | Naudojimo instrukcija | Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |  | Šį techninio rodiklio reikalavimą įrodantys dokumentai neteikiami |

___________________