Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedas

ANTŽEMINĖS AUTOMATINĖS MIŠKO GAISRŲ STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS. SUTRUMPINIMAI

1.1. Perkančioji organizacija – VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU).

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Šalys – Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas.

1.5. AAMGSS arba Sistema – Antžeminė automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema.

1.6. Kritinė Sistemos veikimo situacijas – Kai nustatomas gedimas, dėl kurio sutrinka centrinio stebėjimo posto arba 3 detektorių darbas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – AAMGSS aptarnavimo paslaugos:

2.1.1. AAMGSS, įskaitant visas sudedamąsias sistemos techninės ir programinės įrangos dalis (nurodytas 2 lentelėje), techninės profilaktikos paslaugos, kurios apima 3 lentelėje nurodytas paslaugų pozicijas/paslaugų apimtis. Paslaugos teikiamos vieną kartą per metus, suteikimo terminas nurodytas šio dokumento 3.1.1 punkte;

2.1.2. AAMGSS remonto paslaugos, kurios apima 4 lentelėje nurodytas paslaugų pozicijas. Remonto paslaugos teikiamos pagal poreikį viso gaisrams kilti palankaus laikotarpio metu (nuo kovo 15 d. iki rugsėjo 30 d., tačiau gaisrams kilti palankus laikotarpis gali keistis, atsižvelgiant į gamtines sąlygas) bei nustačius gedimus techninės profilaktikos atlikimo metu.

2.1.3. Bendra AAMGSS veikimo diagnostika, kuri apima 5 lentelėje nurodytas paslaugų pozicijas ir vykdoma nuolat viso gaisrams kilti palankaus laikotarpio metu. Paslaugų teikėjas techninės profilaktikos vykdymo metu ir viso gaisrams kilti palankaus laikotarpio metu, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį teikia konsultacijas.

2.1.4. Personalo mokymo paslaugos apie tai, kaip naudotis AAMGSS, kurias Paslaugų tiekėjas organizuoja pagal Perkančios organizacijos poreikį. Personalo mokymo paslauga gali būti teikiama bendros veikimo diagnostikos vykdymo metu ir viso gaisrams kilti palankaus laikotarpio metu.

Techninės specifikacijos 2.1.1-2.1.4 p. kartu toliau – Paslaugos.

2.2. BVPŽ kodas: 50300000-8 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais

kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga.

2.3. Pirkimo objekto paskirtis – užtikrinti AAMGSS veikimą.

2.4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

3. ANTŽEMINĖS AUTOMATINĖS MIŠKO GAISRŲ STEBĖJIMO SISTEMOS APRAŠYMAS

Miško gaisrų kilimo vietų stebėjimas visuose Lietuvos miškuose priskirtuose I-am ir II-am gaisrų rizikos laipsniui vykdomas per AAMGSS, kurią sudaro 17-oje VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių įrengti 82 detektoriai ir 23 centriniai stebėjimo postai. 71 detektorius įrengtas ryšių perdavimo operatorių bokštuose ir 11 detektorių VĮ Valstybinių miškų urėdijos bokštuose. AAMGSS veikimas pagrįstas Fire Watch sistemos pagrindu.

AAMGSS centrinių stebėjimo postų ir detektorių buvimo adresai

1 lentelė

| Eil. Nr. | VMU regioninio padalinio pavadinimas | Centriniai stebėjimo postai |  | Detektoriai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pavadinimas | Adresas | Bokšto pavadinimas | Koordinatės (LKS-94) |
| 1 | Anykščių | Anykščių | Vilniaus g. 101, Anykščiai | Anykščių GSM | 571903, 6155439 |
|  |  |  |  | Svėdasų GSM | 583264, 6174302 |
|  |  |  |  | Viešintų GSM | 561701, 6173474 |
|  |  |  |  | Pilėnų GSM | 556870, 6143160 |
| 2 | Dubravos | Kauno1 | Romainių g. 18, Kaunas | Zapyškio GSM | 476503, 6088349 |
|  |  |  |  | Dubravos GSM | 502842, 6079383 |
|  |  |  |  | Babtų GSM | 6105497, 488481 |
|  |  |  |  | Domeikavos GSM | 6091909, 493325 |
|  |  | Kauno2 | Romainių g. 18, Kaunas | Upninkų PB | 533572, 6105708 |
|  |  |  |  | Pageležių GSM | 532888, 6114324 |
|  |  |  |  | Pušynėlio GSM | 515024, 6100845 |
|  |  |  |  | Išorų GSM | 6094883, 507062 |
| 3 | Ignalinos | Ignalinos1 | Pušų g. 9, Ignalina | Daugėliškio PB | 638031, 6135886 |
|  |  |  |  | Dūkšto GSM | 644587, 6154977 |
|  |  |  |  | Šeimaties PB | 621223, 6148284 |
|  |  |  |  | Žvirbliškės GSM | 623094, 6127809 |
|  |  | Ignalinos2 | Pušų g. 9, Ignalina | Salako GSM | 634238, 6160166 |
|  |  |  |  | Smalvų PB | 648153, 6169164 |
|  |  |  |  | Degučių GSM | 630023, 6172122 |
| 4 | Jurbarko | Jurbarko | Miškininkų g. 5, Jurbarkas | Jūravos PB | 392577/6110647 |
|  |  |  |  | Smalininkų GSM | 410325/6106359 |
|  |  |  |  | Eržvilko GSM | 416860/6127160 |
| 5 | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos | Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda | Jūrės GSM | 475162, 6069937 |
|  |  |  |  | Višakio Rūdos GSM | 464041, 6076519 |
| 6 | Kretingos | Kretingos1 | Savanorių pr. 27, Kretinga | Dituvos GSM | 327757, 6164748 |
|  |  |  |  | Jokūbavo GSM | 335579, 6190616 |
|  |  |  |  | Darbėnų GSM | 330072, 6213792 |
|  |  | Kretingos2 | Savanorių pr. 27, Kretinga | Smiltynės PB | 315094, 6160555 |
|  |  |  |  | Preilos GSM | 314458, 6145496 |
|  |  |  |  | Nidos GSM | 309501, 6134083 |
|  |  |  |  | Juodkrantės GSM | 319022, 6176085 |
| 7 | Kuršėnų | Vainagių | Vainagių k., Kelmės r. | Cedroniškės GSM* | 437383, 6179163 |
|  |  |  |  | Rėkyvos PB* | 460059, 6190098 |
|  |  |  |  | Čeprečiškių GSM* | 444417, 6186302 |
| 8 | Nemenčinės | Mickūnų1 | Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus r. | Rastinėnų GSM | 567600, 6070143 |
|  |  |  |  | Riešės GSM | 581736, 6077877 |
|  |  |  |  | Panerių GSM | 578567, 6055795 |
|  |  |  |  | Medininkų GSM | 588108, 6058478 |
|  |  |  |  | Pavilnio GSM | 606521, 6049053 |
|  |  |  |  | Lavoriškių GSM | 611164, 6064787 |
|  |  | Mickūnų2 | Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus r. | Karužiškių GSM | 605183, 6081506 |
|  |  |  |  | Skardžių GSM | 608049, 6106161 |
|  |  |  |  | Bezdonių GSM | 596969, 6073443 |
|  |  |  |  | Kaidonėlių GSM | 597161, 6098543 |
| 9 | Šakių | Lekėčių | Giedručių k., Šakių r. | Slavikų GSM | 420109, 6092594 |
|  |  |  |  | Bališkių GSM | 465877, 6094444 |
|  |  |  |  | Lekėčių GSM | 420109, 6092594 |
| 10 | Šalčininkų | Šalčininkų | Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai | Jašiūnų GSM | 584291, 6034328 |
|  |  |  |  | Turgelių GSM | 597354, 6036604 |
|  |  |  |  | LRTC bokštas | 595219, 6021682 |
|  |  |  |  | Dieveniškių GSM | 607536, 6009405 |
| 11 | Šilutės | Šilutės | Nemuno g. 15, Šilutė | Švėkšnos PB | 348309, 6154435 |
|  |  |  |  | Šilutės elevatoriaus bokšt. | 340462, 6138057 |
|  |  |  |  | Pagėgių GSM | 366175, 6112182 |
| 12 | Švenčionėlių | Švenčionėlių | Žeimenos g. 49, Švenčionėliai, Švenčionių r. | Labaroro GSM | 611812, 6126887 |
|  |  |  |  | Januliškio PB | 616816, 6115624 |
|  |  |  |  | Sarių GSM | 628995, 6105131 |
|  |  |  |  | Švenčionėlių GSM | 626220, 6117039 |
| 13 | Trakų | Rūdiškių | Trakų g.83. Rūdiškės, Trakų r. | Trakų GSM | 559037, 6054927 |
|  |  |  |  | Onuškio GSM | 538392, 6041097 |
|  |  |  |  | Macelių GSM | 563450, 6032700 |
|  |  | Kaišiadorių | Triliškių g. 15, Triliškių k., Kaišiadorių r. | Kalvių GSM | 518387, 6065979 |
|  |  |  |  | Pravieniškių GSM | 514546, 6085287 |
|  |  |  |  | Auseniškų GSM | 550064, 6071681 |
|  |  |  |  | Žiežmarių PB | 535536, 6075222 |
| 14 | Ukmergės | Ukmergės | Vilniaus g. 140, Ukmergė | Ukmergės GSM | 552590, 6121701 |
|  |  |  |  | Čiobiškio GSM | 542853, 6092716 |
|  |  |  |  | Kernavės GSM | 554616, 6086632 |
| 15 | Varėnos | Varėnos1 | Miškininkų g. 5, Varėna | Babariškių PB | 6021393, 532124 |
|  |  |  |  | Valkininkų GSM | 6024032, 550501 |
|  |  |  |  | Tetėnų GSM | 6018942, 550501 |
|  |  | Varėnos2 | Miškininkų g. 5, Varėna | Varėnos GSM | 538001, 6008802 |
|  |  |  |  | Dubičių GSM | 549130, 5988722 |
|  |  |  |  | Marcinkonių GSM | 525349, 5992585 |
| 16 | Druskininkų | Veisiejų | Lazdijų pl. 15 Kalvelių k., Lazdijų r. | Veisiejų GSM | 478533, 5996088 |
|  |  |  |  | Leipalingio GSM | 491284, 5995338 |
|  |  |  |  | Kapčiamiesčio GSM | 478213, 5984324 |
|  |  |  |  | Nemunaičio GSM | 503712, 6018082 |
|  |  |  |  | Panemunininkų GSM | 502219, 6039594 |
|  |  | Druskininkų | M. K. Čiurlionio g. 96, Druskininkai | Švedubrės GSM | 498426, 5978241 |
|  |  |  |  | Šklėrių GSM | 517997, 5982755 |
|  |  |  |  | Merkinės GSM | 512832, 6003597 |

*VMU Kuršėnų regioninio padalinio Vainagių centriniame stebėjimo poste ir Cedroniškės GSM, Rėkyvos PB ir Čeprečiškių GSM bokštuose sumontuotiems detektoriams techninė profilaktika nevykdoma.

AAMGSS techninės įrangos sąrašas, kuriai atliekama techninė profilaktika

2 lentelė

| Eil. nr. | Įrangos pavadinimas |  | Vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| AAMGSS bokštuose sumontuota įranga: |  |  |  |
| 1. | Detektorius FireWatch |  | 79 |
| 1.1. | Sensorius FTC4 su specializuotu objektyvu C3516-M |  | 79 |
| 1.2. | Pasukimo mechanizmas su integruota žaibosauga SNK-XS |  | 79 |
| 1.3. | Signalų apdorojimo serveris (FW Tower PC) |  | 79 |
| 1.4. | Rezervinio maitinimo šaltinis APC1000VA |  | 41 |
| 1.5. | Rezervinio maitinimo šaltinis APC750VA |  | 30 |
| 1.6. | Rezervinio maitinimo šaltinis SMX750 |  | 8 |
| 1.7. | Jungiamieji kabeliai |  | - |
| 2. | Duomenų perdavimo sistema |  | 79 |
| 2.1. | Radijo ryšio įranga Motorola PTP500 |  | 83 |
| 2.2. | Tinklo komutatorius Cisco C2960-24TT-L |  | 82 |
| 2.3. | Tinklo maršrutizatorius Cisco 1941 |  | 81 |
| 2.4. | Apsaugos sistema |  | 36 |
| 2.5. | Apsaugos sistema Satel Integra CA32 |  | 41 |
| Centriniuose stebėjimo postuose sumontuota įranga: |  |  |  |
| 3. | Centrinis stebėjimo pultas FireWatch | 22 |  |
| 3.1. | Specializuotas kompiuteris FW OWS | 22 |  |
| 3.2. | Specializuotas kompiuteris | 1 |  |
| 3.3. | Rezervinio maitinimo šaltinis APC1000VA | 22 |  |
| 3.4. | Monitorius 24” Wide LCD Monitor, Contrast 50000:1, 5 ms | 46 |  |
| 3.5. | Monitorius | 2 |  |
| 3.6. | Lazerinis spausdintuvas HP LASERJET P1505N | 14 |  |
| 3.7. | Lazerinis spausdintuvas HP LASERJET P1606N | 8 |  |
| 3.8. | Lazerinis spausdintuvas HP LASERJET P2055DN | 1 |  |
| 3.9. | Signalų priėmimo, apdorojimo ir archyvavimo programinė įranga | 23 |  |
| 3.10. | Signalų apdorojimo ir archyvavimo serverinė įranga | 1 |  |
| 4. | Apsaugos sistemos stebėjimo darbo vieta | 22 |  |
| 4.1. | Kompiuteris HP 6000MT PRO su WXP | 22 |  |
| 4.2. | Monitorius LG 21,5" W2253TQ-PF 50000:1 2MS FULLHD | 23 |  |
| 4.3. | Monitorius 24" Wide LCD Monitor | 1 |  |
| 4.4. | Monitoringo programinė įranga | 24 |  |
| 5. | Komutacinės spintos įranga | 22 |  |
| 5.1. | Komutacinė spinta 19" 22U | 22 |  |
| 5.2. | Rezervinio maitinimo šaltinis UPS APC1000VA | 14 |  |
| 5.3. | Rezervinio maitinimo šaltinis | 9 |  |
| 5.4. | Komutacinė spinta 19" 42U | 1 |  |

3. AAMGSS APTARNAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS IR REIKALAVIMAI

3.1. AAMGSS techninės profilaktikos paslaugos apima:

3 lentelė

| Eil. nr. | AAMGSS techninės profilaktikos darbo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus parengimas: |
| 1.1. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus kalibravimas: |
| 1.1.1. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus šiaurės korekcijos nustatymas |
| 1.1.2. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus derinimas |
| 1.2. | Optinio sensoriaus ir pasukimo mechanizmo parengimas: |
| 1.2.1. | Optinio sensoriaus optikos ir apsauginio stiklo valymas |
| 1.2.2. | Drėgmę sugeriančios medžiagos pakeitimas |
| 1.3 | Kabelių patikra: |
| 1.3.1. | Įžeminimo varžų ir izoliacijos varžų matavimas |
| 1.3.2. | Žaibosaugos patikra |
| 1.3.3. | Bendra elektros maitinimo įrenginių profilaktika |
| 2. | Bokštų konteinerių įrangos parengimas: |
| 2.1. | Dūmų detekcijos modulio parengimas: |
| 2.1.1. | Dūmų detekcijos modulio tikrinimas, kalibravimas |
| 2.1.2. | Programinės įrangos (FIRE WATCH Control) testavimas, kalibravimas |
| 2.1.3. | Kompiuterio testavimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 2.2. | Kabelių patikra: |
| 2.2.1. | Įžeminimo varžų ir perėjimo varžų matavimas |
| 2.2.2. | Rezervinių maitinimo šaltinių akumuliatorių patikra |
| 2.2.3. | Bendra elektros maitinimo įrenginių profilaktika |
| 2.3. | Apsaugos sistemos parengimas: |
| 2.3.1. | Apsaugos sistemos testavimas VĮ Valstybinių miškų urėdijai priklausančiuose bokštuose |
| 2.3.2. | Konteinerinių kondicionierių tikrinimas VĮ Valstybinių miškų urėdijai priklausančiuose bokštuose |
| 2.3.3. | Rezervinių maitinimo šaltinių tikrinimas |
| 3. | Duomenų perdavimo sistemos parengimas: |
| 3.1. | Duomenų perdavimo įrangos testavimas: |
| 3.1.1. | Mikrobanginių duomenų perdavimo įrangos tikrinimas ir derinimas |
| 3.1.2. | Tinklo n + 1 principui atitikimo tikrinimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 3.1.3. | Tinklo maršrutizatorių nustatymų patikra, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 3.1.4. | Tinklo komutatorių nustatymų patikra, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 3.2. | Sistemos mazgų ir kabelių patikra: |
| 3.2.1 | Bendra kabelinių linijų ir perdavimo įrangos profilaktika |
| 3.2.2. | Kompleksinis visos ryšio sistemos testavimas |
| 3.2.3. | Komutacinės perdavimo įrangos ir kabelių patikrinimas |
| 4. | Centrinio stebėjimo posto parengimas: |
| 4.1. | Centrinio stebėjimo posto sistemos tikrinimas: |
| 4.1.1. | Automatinio horizonto linijos nustatymo testavimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 4.1.2. | Perspėjimų gretimiems regioniniams padaliniams funkcijos testavimas |
| 4.1.3. | Sistemos jautrumo nustatymų testavimas, kalibravimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 4.1.4. | Bokštų konfigūravimo tikrinimas |
| 4.2. | Duomenų bazės parengimas: |
| 4.2.1. | Automatinio duomenų išsaugojimo testavimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 4.3. | 4.3. Duomenų perdavimo įrangos testavimas: |
| 4.3.1. | 4.3.1. ISDN-NTBA funkcionavimo tikrinimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 4.3.2. | 4.3.2. Ryšio su bokštais tikrinimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 4.4. | 4.4. Sistemos mazgų ir kabelių patikra: |
| 4.4.1. | 4.4.1. Rezervinių maitinimo šaltinių akumuliatorių patikra |
| 4.4.2. | 4.4.2. Apsauginės sistemos tikrinimas, gedimų, kuriuos galima šalinti profilaktikos paslaugų teikimo metu, šalinimas |
| 4.4.3. | 4.4.3. Lazerinio spausdintuvo testavimas |

3.1.1. Paslaugų teikėjas privalo numatytas AAMGSS techninės profilaktikos paslaugas atlikti iki einamųjų metų kovo 1 d.

3.1.2. Už tinkamai suteiktas AAMGSS techninės profilaktikos paslaugas mokama vieną kartą per metus pasirašius atliktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktą.

3.2. AAMGSS remonto paslaugos apima:

4 lentelė

| Eil. Nr. |  |
| --- | --- |
| Stebėjimo bokštuose sumontuotos įrangos ir duomenų perdavimo sistemos remontas |  |
| 1. | Sensoriaus FTC4 su specializuotu objektyvu C3516-M remontas |
| 2. | Pasukimo mechanizmo su integruota žaibosauga SNK-XS remontas |
| 3. | Pasukimo mechanizmo su integruota žaibosauga SNK-XS keitimas |
| 4. | Signalų apdorojimo serverio (FW Tower PC) remontas |
| 5. | Signalų apdorojimo serverio (FW Tower PC) keitimas |
| 6. | Rezervinio maitinimo šaltinio APC1000VA remontas |
| 7. | Rezervinio maitinimo šaltinio APC1000VA keitimas |
| 8. | Rezervinio maitinimo šaltinio APC750VA remontas |
| 9. | Rezervinio maitinimo šaltinio APC750VA keitimas |
| 10. | Rezervinio maitinimo šaltinio SMX750 remontas |
| 11. | Rezervinio maitinimo šaltinio SMX750 keitimas |
| 12. | Jungiamųjų kabelių keitimas |
| 13. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus derinimas |
| 14. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus šiaurės korekcijos nustatymas |
| 15. | Vaizdo stebėjimo detektoriaus derinimas po tikrinimo ar remonto darbų |
| 16. | Dūmų detekcijos modulio derinimas |
| 17. | Programinės įrangos (FIRE WATCH Control) derinimas |
| 18. | Radijo ryšio įrangos Motorola PTP500 remontas |
| 19. | Radijo ryšio įrangos Motorola PTP500 keitimas |
| 20. | Radijo ryšio įrangos Motorola PTP300 remontas |
| 21. | Radijo ryšio įrangos Motorola PTP300 keitimas |
| 22. | Tinklo komutatoriaus Cisco C2960-24TT-L remontas |
| 23. | Tinklo komutatoriaus Cisco C2960-24TT-L keitimas |
| 24. | Tinklo komutatorių tikrinimas, konfigūravimas |
| 25. | Tinklo maršrutizatoriaus Cisco 1941 remontas |
| 26. | Tinklo maršrutizatoriaus Cisco 1941 keitimas |
| 27. | Tinklo maršrutizatorių tikrinimas, konfigūravimas |
| 28. | Tinklo n + 1 principui atitikimo tikrinimas, nustatymas, gedimų šalinimas |
| 29. | Apsaugos sistemos Satel Integra CA32 remontas, darbinio režimo nustatymas |
| 30. | Apsaugos sistemos remontas, darbinio režimo nustatymas |
| Centrinių stebėjimo postų remontas |  |
| 31. | Specializuoto kompiuterio FW OWS remontas |
| 32. | Specializuoto kompiuterio FW OWS keitimas |
| 33. | Specializuoto kompiuterio remontas |
| 34. | Specializuoto kompiuterio keitimas |
| 35. | Rezervinio maitinimo šaltinio APC1000VA remontas |
| 36. | Rezervinio maitinimo šaltinio APC1000VA keitimas |
| 37. | Monitoriaus 24” Wide LCD Monitor, Contrast 50000:1, 5 ms remontas |
| 38. | Monitoriaus 24” Wide LCD Monitor, Contrast 50000:1, 5 ms keitimas |
| 39. | Monitoriaus remontas |
| 40. | Monitoriaus keitimas |
| 41. | Lazerinio spausdintuvo HP LASERJET P1505N remontas |
| 42. | Lazerinio spausdintuvo HP LASERJET P1505N keitimas |
| 43. | Lazerinio spausdintuvo HP LASERJET P1606N remontas |
| 44. | Lazerinio spausdintuvo HP LASERJET P1606N keitimas |
| 45. | Lazerinio spausdintuvo HP LASERJET P2055DN remontas |
| 46. | Lazerinio spausdintuvo HP LASERJET P2055DN keitimas |
| 47. | Centrinio posto FWO kompiuterio programinės įrangos perinstaliavimas |
| 48. | Automatinio horizonto linijos nustatymo derinimas |
| 49. | Perspėjimų gretimiems centriniams stebėjimo postams funkcijos konfigūravimas |
| 50. | Sistemos jautrumo nustatymų derinimas |
| 51. | Bokštų konfigūravimo tikrinimas, gedimų šalinimas |
| 52. | Sistemos duomenų bazės konfigūravimas, išplėtimas, atnaujinimas |
| Apsaugos sistemos stebėjimo darbo vietų remontas |  |
| 53. | Kompiuterio HP 6000MT PRO su WXP remontas |
| 54. | Kompiuterio HP 6000MT PRO su WXP keitimas |
| 55. | Monitoriaus LG 21,5" W2253TQ-PF 50000:1 2MS FULLHD remontas |
| 56. | Monitoriaus LG 21,5" W2253TQ-PF 50000:1 2MS FULLHD keitimas |
| 57. | Monitoriaus 24" Wide LCD Monitor remontas |
| 58. | Monitoriaus 24" Wide LCD Monitor keitimas |
| 59. | Monitoringo programinė įrangos tikrinimas, gedimų šalinimas |
| Komutacinės spintos įrangos remontas |  |
| 60. | Rezervinio maitinimo šaltinio UPS APC1000VA remontas |
| 61. | Rezervinio maitinimo šaltinio UPS APC1000VA keitimas |
| 62. | Rezervinio maitinimo šaltinio remontas |
| 63. | Rezervinio maitinimo šaltinio keitimas |
| 64. | Tinklo komutatorių tikrinimas, konfigūravimas |
| 65. | Tinklo komutatoriaus remontas |
| 66. | Tinklo komutatoriaus keitimas |
| 67. | Tinklo maršrutizatoriaus remontas |
| 68. | Tinklo maršrutizatoriaus keitimas |
| 69. | Tinklo maršrutizatorių tikrinimas, konfigūravimas |
| 70. | Signalų priėmimo, apdorojimo ir archyvavimo programinės įrangos tikrinimas, gedimų šalinimas |
| 71. | Signalų apdorojimo ir archyvavimo serverinės įrangos tikrinimas, gedimų šalinimas |
| Bendrieji reikalavimai |  |
| 72. | Techninės įrangos remontas ir keitimas (sugedusios įrangos remontas arba keitimas nauja įranga organizuojamas taip, kad AAMGSS veikimas nenutrūktų ilgiau nei 24 valandoms. Esant būtinybei, turi būti panaudotos pakaitinės dalys įrangos funkcionalumui atstatyti). Suremontuotai įrangai suteikiama 1 metų garantija. Pakeistai naujai įrangai suteikiama 2 metų garantija. |
| 73. | Už visas per einamuosius metus atliktas AAMGSS remonto paslaugas ataskaita pateikiama iki einamųjų metų spalio 15 d. elektroninėje ir / ar popierinėje formoje. Ataskaitoje pateikiami visi užfiksuoti sutrikimai ir techninės įrangos gedimai, jų laikas, vieta, pobūdis, priežastys, pašalinimo laikas ir kita svarbi informacija. |

3.2.1. AAMGSS remonto paslaugos atliekamos visą gaisrams kilti palankų laikotarpį pagal poreikį, aptikus AAMGSS sutrikimą arba pareikalavus Perkančiajai organizacijai.

3.2.2. AAMGSS gedimo atveju Paslaugų teikėjas privalo pašalinti gedimą ne ilgiau kaip per 24 val. nuo Perkančiosios organizacijos atstovo sutikimo dėl remonto paslaugos teikimo gavimo (elektroniniu paštu) momento, esant būtinybei panaudodamas pakaitinę sugedusią komponentę arba įrangą įrangos funkcionalumui atstatyti. Pakaitinė įranga būtų reikalinga, kol būtų šalinamas gedimas.

3.2.3. Kai reikia atlikti remontą arba šalinti gedimą, Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per 24 val. nuo AAMGSS operatoriaus pranešimo elektroniniu paštu gavimo paskaičiuoja numatomų remonto/detalės keitimo išlaidų (detalėms ir medžiagoms) sąmatą pagal pateiktus Paslaugų teikėjo įkainius pirkimo metu, o nenumatytoms prekėms pagal galiojančias rinkos kainas ir ją suderinimui pateikia Perkančios organizacijos atstovui nurodytu elektroniniu paštu. Remonto paslauga atliekama tik gavus Perkančios organizacijos atstovo sutikimą (elektroniniu paštu).

3.2.4. Jei gedimo pašalinti neįmanoma per numatytą gedimo pašalinimo trukmę, Šalys raštu/elektroniniu pranešimu gali susitarti dėl kitos gedimo pašalinimo trukmės.

3.2.5. Jeigu Paslaugų teikėjas, teikdamas remonto paslaugas nustato, kad gedimas įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo prižiūrimos techninės ir programinės įrangos, elektroniniu paštu informuoja Perkančiąją organizaciją ir nurodo spėjamą/manomai galimą sutrikimo (gedimo) priežastį.

3.3. Bendra AAMGSS sistemos veikimo diagnostika apima:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incidentų registravimas ir sutrikimų identifikavimas | Visu gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, užtikrinti galimybę pateikti informaciją apie kilusius incidentus elektroniniu paštu, SMS žinutėmis (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę). Užtikrinti sistemos sutrikimų identifikavimą ne vėliau kaip per 24 val. nuo informacijos apie gedimą pateikimo. |
| 2 | Stebėsena | Nepertraukiamas AAMGSS veikimo stebėjimas visu gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę). Paslaugų teikėjas nedelsiant informuoja Perkančiąją organizaciją apie kritines Sistemos veikimo situacijas. |
| 3 | Sistemos modernizavimas ir naujų versijų diegimas | Nuolatinis sistemos modernizavimas įskaitant: - Fire Watch programinės įrangos pagal gamintojo rekomendacijas atnaujinimą; - dūmų detekcijos proceso optimizavimą. Apie vykdomus programinės įrangos atnaujinimą ir naujų versijų diegimą Perkančioji organizacija informuojama elektroniniu paštu. Programinės įrangos diegimas atliekamas ne darbo valandomis. Atitinkama dokumentacija apie naujus sistemos nustatymus turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po suteiktų paslaugų. |
| 4 | Konsultavimo paslaugos | Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai bendros veikimo diagnostikos vykdymo metu ir viso gaisrams kilti palankaus laikotarpio metu teikia konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu. |

3.3.1. Paslaugų teikėjas privalo AAMGSS bendrą sistemos veikimo diagnostiką teikti taip, kad užtikrintų saugų bei nepertraukiamą AAMGSS funkcionavimą viso gaisrams kilti palankaus laikotarpio metu.

3.3.2. AAMGSS bendra sistemos veikimo diagnostika teikiama kovo 15 d. – rugsėjo 30 d., tačiau AAMGSS bendros sistemos veikimo diagnostikos teikimo periodas gali keistis, atsižvelgiant į gaisrams kilti pavojingą laikotarpį.

3.3.3. Už atliktas AAMGSS bendros sistemos veikimo diagnostikos paslaugas mokama pagal fiksuotą įkainį vieną kartą per mėnesį.

3.3.4. Paslaugų teikėjas turi turėti specialią programinę įrangą, kuri leistų stebėti visų detektorių ir visų centrinių stebėjimo postų darbą, kurios pagalba operatyviai nustatoma gedimo vieta ir pobūdis.

3.3.5. Paslaugų teikėjas visą Paslaugų teikimo laikotarpį privalo Perkančiajai organizacijai teikti konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu.

3.4. Paslaugų teikėjas privalo organizuoti personalo mokymus apie tai, kaip naudotis AAMGSS. Mokymus Paslaugų teikėjas organizuoja pagal Perkančios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija apie norimą apmokyti darbuotojų kiekį (grupę sudarytų iki 10 (dešimt) darbuotojų) informuotų Paslaugų teikėją elektroniniu paštu ir suderintų mokymų laiką ir vietą. Paslaugų teikėjas personalo mokymus organizuoja pagal Perkančios organizacijos prieš 5 darbo dienas pateiktą poreikį.

4. SISTEMOS SAUGA IR NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

4.1. Sistema turi atitikti informacinei sistemai keliamus saugos reikalavimus, nustatytus Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos standartuose LST ISO/ IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO / IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, taip pat kituose Lietuvos ir tarptautiniuose „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartuose, apibūdinančiuose saugų elektroninės informacijos tvarkymą.

4.2. Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės, paslaugos ir darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs Paslaugų teikėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

5.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

5.1.1.  BDAR;

5.1.2. Apraše;

5.1.3. kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių išteklių ir duomenų saugą.

5.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Paslaugų teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

5.3. Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Paslaugų teikėjo darbuotojai ar Paslaugų teikėjo kiti Sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys (subtiekėjai, gamintojas ir kitais pagrindais pasitelkiami ūkio subjektai ir jų darbuotojai ir pan.) (toliau – pasitelkiamas asmuo) privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

5.4. Paslaugos vykdymui Paslaugų teikėjo ar pasitelkiamo asmens darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia Paslaugos vykdymui užtikrinti. Paslaugų teikėjas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad Perkančiajai organizacijai yra nurodęs visus pasitelkiamus asmenis Sutarties vykdymui. Pasitelkiamiems asmenims prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių suteikiama, jei Paslaugų teikėjas apie pasitelkiamus asmenis pranešė Perkančiajai organizacijai Sutarties Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka ir jie yra nurodyti Sutartyje ar jos pakeitimuose.

5.5. Jei teikiant paslaugas pagal sutartį yra būtina nuotolinė prieiga prie Perkančiosios organizacijos Sistemos ir kad konkrečiam Paslaugų teikėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojui būtų  suteikiami prisijungimo duomenys, Paslaugų teikėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo prieš atliekant tam tikrus Sistemos aptarnavimo darbus pagal sutartį privalo pateikti Perkančiajai organizacijai darbuotojo(-ų), atliksiančio(-ų) Sistemos aptarnavimo darbus, duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir(ar) elektroninio pašto adresą). Paslaugų teikėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo privalo užtikrinti, kad prie Perkančiosios organizacijos Sistemos jungtųsi tik tie darbuotojai, apie kuriuos Paslaugų teikėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo pranešė Perkančiajai organizacijai, nesuteikiant prieigos kitiems Paslaugų teikėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojams ar tretiesiems asmenims. Prisijungimo duomenys nurodytiems Paslaugų teikėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojams pateikiami asmeniškai ar elektroniniu paštu.

5.6. Paslaugų teikėjui ir (ar) pasitelkiamam asmeniui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti sutartį darbuotoju, Paslaugų teikėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto darbuotojo naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių.

5.7. Paslaugų teikėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens darbuotojui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Paslaugų teikėjo ir (ar) pasitelkiamo asmens paskirtam darbuotojui.

5.8. Paslaugų teikėjui ir (ar) pasitelkiamam asmeniui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Paslaugų teikėjas ir (ar) pasitelkiamas asmuo turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti.

5.9. Paslaugų teikėjas privalo pranešti Perkančiajai organizacijai apie visus didelius kibernetinius incidentus ir (ar) kitus incidentus, susijusius su Sistema (toliau – kibernetinis incidentas), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas nuo sužinojimo apie kibernetinį incidentą momento, nurodydamas kibernetinio incidento aplinkybes (data ir laikas, kada kibernetinis incidentas įvyko ar buvo nustatytas, aprašytas kibernetinio incidento pobūdis, tikėtinos kibernetinio incidento pasekmės, priemonės, kurių ėmėsi Paslaugų teikėjas ar siūloma imtis, kad būtų pašalintas kibernetinis incidentas, taip pat nurodomas kontaktinis asmuo, galintis suteikti daugiau informacijos, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys).

5.10. Jeigu visos informacijos apie kibernetinį incidentą neįmanoma pateikti per Techninės specifikacijos 5.9 papunktyje nurodytą terminą ir (arba) atsiranda poreikis Perkančiajai organizacijai pateikti papildomą informaciją, Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo naujos informacijos sužinojimo momento, pateikti papildomą pranešimą Perkančiajai organizacijai, nurodydamas visą trūkstamą informaciją.

5.11. Paslaugų teikėjas privalo parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą bei kitą susijusią dokumentaciją per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kibernetinio incidento nustatymo arba per kitą terminą, dėl kurio abi šalys susitaria raštu.

5.12. Nustačius kibernetinį incidentą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsdamas imtis visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant suvaldyti kibernetinį incidentą ir pašalinti jo pasekmes.

5.13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija ir, jei reikia, su trečiosiomis šalimis (pvz., kibernetinio saugumo, teisėsaugos ir pan. institucijomis), siekiant suvaldyti kibernetinį incidentą, ištirti ir nustatyti jo priežastis ir užtikrinti kibernetinio incidento pasekmių pašalinimą.

5.14. Kibernetinio incidento pasekmių šalinimo veiksmai laikomi baigtais, kai Perkančioji organizacija raštu patvirtina Paslaugų teikėjui, kad kibernetinio incidento poveikis visiškai pašalintas.

5.15. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Perkančiajai organizacijai arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Paslaugų teikėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį) sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam kibernetiniam incidentui.

5.16. Audito metu nustatyti trūkumai ar neatitikimai turi būti pašalinti Paslaugų teikėjo parengtais veiksmais, suderintais ir patvirtintais su Perkančiąja organizacija, per terminus, suderintus su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti Paslaugų teikėjo pasiūlytus veiksmus, jeigu jie nelaikomi tinkamais ar pakankamais trūkumams ar neatitikimams pašalinti. Paslaugų teikėjas privalo bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, kad būtų užtikrintas audito metu nustatytų trūkumų ar neatitikimų šalinimas.

5.17. Jei dėl objektyvių priežasčių audito metu nustatytų trūkumų ar neatitikimų neįmanoma pašalinti per suderintus terminus, Paslaugų teikėjas nedelsdamas privalo motyvuotai raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie trūkumų ar neatitikimų nepašalinimo laiku priežastis bei nurodo naujus planuojamus trūkumų ar neatitikimų pašalinimo terminus.

5.18. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti spragų, keliančių riziką Sistemai, valdymą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Perkančiąją organizaciją apie identifikuotas spragas, keliančias riziką Sistemai, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo spragų nustatymo, o apie spragų šalinimo eigą – periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 7 (septynias) kalendorines dienas, iki visiško spragų pašalinimo arba per kitą terminą, dėl kurio abi šalys susitaria raštu. Spragos turi būti pašalintos Paslaugų teikėjo parengtais veiksmais, suderintais ir patvirtintais su Perkančiąja organizacija, per terminus, suderintus su Perkančiąja organizacija.

5.19. Jeigu dėl objektyvių priežasčių spragos negali būti pašalintos per suderintus terminus, Paslaugų teikėjas nedelsdamas privalo motyvuotai raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie spragų nepašalinimo laiku priežastis bei nurodo naujus planuojamus spragų pašalinimo terminus arba alternatyvias priemones, užtikrinančias Sistemos saugumą.

5.20. Visi Techninėje specifikacijoje numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Paslaugų teikėjui, yra taikomi ir pasitelkiamiems asmenims ir jų darbuotojams, atitinkamai pagal jų kompetenciją ir vykdomas funkcijas, susijusias su paslaugų teikimu pagal sutartį.

5.21. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją prieš pradedant teikti Paslaugas pagal sutartį, jei nuotolinė prieiga Paslaugų teikimui pagal sutartį bus vykdoma iš trečiosios valstybės, t. y. ne Europos ekonominės erdvės valstybės (jei taikoma). Tokia prieiga gali būti vykdoma tik gavus išankstinį Perkančiosios organizacijos leidimą ir įgyvendintus BDAR V skyriuje nustatytus reikalavimus. Jeigu tokiu atveju įvyktų bet koks kibernetinis incidentas, Paslaugų teikėjas privalo blokuoti prieigą prie Sistemos. Paslaugų teikėjas negali atnaujinti prieigos ar tęsti Paslaugų teikimo be Perkančiosios organizacijos leidimo.

________________________________