Techninės specifikacijos 1 priedas

LAUKO TRENIRUOKLIAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Vilniaus VGTU inžinerijos licėjaus, Antakalnio g. 120, sporto aikštynų atnaujinimo darbus, adresu Antakalnio g. 120, Vilnius.

- Lauko treniruoklių specifikacijos:

| Parametrai | Techininės charakteristikos |
| --- | --- |
| - Pritūpimų treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Pritupimams ir įtupstams. Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi turėti judančią rankeną svoriui stumti - spausti į viršų stojant/tupiant. Pradinis aukštis turi būti reguliuojamas fiksacinės rankenėlės pagalba, kuri yra pagaminta iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Maksimalus ant pečių uždėto štangos kėlimo aukštis yra ne mažesnis kaip 200 cm (matuojant nuo pagrindo iki štangos), todėl treniruoklis tinka ir aukštesniems žmonėms. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 90 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Kojų spaudimo treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Šis treniruoklis skirtas pratimams atlikti sėdint, horizontaliai atrėmus kojas į treniruoklio plokštę, kurią reikia spausti-stumti aukštyn kojų pagalba. Stiprinamos raumenų grupės: kojų raumenys, sėdmenų raumenys ir blauzdos raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Reguliuojamas suoliukas atlikti kojų spaudimą į priekyje esančią treniruoklio spaudimo plokštę iš sėdimos pozicijos. Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 75 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 165 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Sėdimas tricepso treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas sėdint rankenas spausti žemyn, imituojant skersinio spaudimą žemyn. Stiprinamos raumenų grupės: trigalviai žasto raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną svoriui spausti žemyn. Rankena turi būti pagaminta iš plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 50 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. Reguliuojama sėdima padėtis. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Vertikalios traukos treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. Stiprinamos raumenų grupės: nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Kelių padėčių rankena – galimybė suimti rankeną delnais vienas į kitą siaurai, delnais į veidą arba plačiau delnais vienas nuo kito. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 100 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis). Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Štangos spaudimo treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: krūtinės, pečių raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Rankenos turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Kelių padėčių rankena – bent 2 skirtingų aukščių, bent 2 skirtingų pločių. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Suolo aukštis: 42–45 cm ribose, be papildomų nuokrypių, matuojant nuo pagrindo iki suolo viršutinio paviršiaus. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| 6.Štangos spaudimo kampu treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint 45 laipsnių kampu, rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: Krūtinės, pečių raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Rankenos turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Kelių padėčių rankena – bent 2 skirtingų aukščių, bent 2 skirtingų pločių. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Reguliuojama sėdima padėtis. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| 7. Štangos spaudimo iš priekio kampu treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: pečių raumenys, trigalviai žasto raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Rankenos turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Kelių padėčių rankena – bent 2 skirtingų aukščių, bent 2 skirtingų pločių. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Pilvo preso treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas sėdint, rankenas spausti žemyn, atliekant susirietimo veiksmą. Stiprinamos raumenų grupės: pilvo preso raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas, svoris traukiamas žemyn susiriečiant. Rankena turi būti pagaminta iš plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 75 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Kojų kėlimo/atsispaudimų lygiagretėse/prisitraukimų treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas atlikti prisitraukimus, stiprinti korpusą atliekant pilvo preso pratimus arba stiprinti viršutinę kūno dalį lygiagretėse. Stiprinamos raumenų grupės: nugaros, dvigalviai ir trigalviai žasto, pečių, klubo lenkiamųjų ir pilvo preso raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdų. |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi skirtingų padėčių (pločių ir aukščių) rankenas. Rankena turi būti pagaminta iš plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Kiti reikalavimai | Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės. Į treniruoklio komplektaciją įeina: -Lygiagretės; -Skersinis prisitraukimams; -Atrama pilvo presui treniruoti. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Sėdima horizontali bloko trauka |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas sėdint rankenas traukti į save, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. Stiprinamos raumenų grupės: nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys. |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save po vieną ranką. Rankenos turi būti pagamintos iš plieno (arba lygiavertės medžiagos). Kelių padėčių rankenos (pločio ir aukščio). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 150 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg. Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų. Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis). Reguliuojama krūtinės atrama (atstumas). Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

* Jeigu paaiškės, kad treniruokliams yra taikomi ir kiti prie treniruoklių nenurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, treniruokliai turės juos atitikti.

PASTABOS:

- Treniruokliai skirti montuoti viešose lauko erdvėse ir naudoti ištisus metus, įskaitant šalčio bei karščio sąlygas. Jie turi būti atsparūs išoriniam aplinkos poveikiui, oro sąlygoms ir vandalizmui, todėl metalinių konstrukcijų (atraminių stulpų, svarmenų vamzdžių) galai turi būti suvirinti – neleidžiama naudoti plastikinių ar guminių detalių.

- Prieš montuojant treniruoklių vietos ir išdėstymas turi būti suderintas su Užsakovu. Išdėstant treniruoklius turi būti išlaikomos kiekvienam treniruokliui reikalingos saugos zonos.

- Treniruoklių spalvos su derinamos su Užsakovu jų išdėtymo derinimo metu. Tiekėjo turi būti siūloma įvairi treniruoiklių spalvų gama - ne mažiau kaip 4 spalvos pagal RAL spalvų paletę.

- Treniruokliai inkaruojami į betono ir EPDM dangą.

- Visi treniruokliai turi būti vieno gamintojo.

- Lauko treniruoklių dalys turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

- Judriosios lauko treniruoklių dalys (guoliai), jei treniruoklio komplektacijoje tokie yra,  turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio.

- Lauko treniruoklių judančių konstrukcijų dalys, jei treniruoklio komplektacijoje tokių yra, turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

- Visi treniruokliai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški, atitinkantys techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies įrangai taikomus reikalavimus. Įranga turi būti sukomplektuota su visais tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatytą įrangos funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais.

- Tiekėjas kartu su treniruokliais turi pateikti Užsakovui visus būtinus treniruoiklių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, sertifikatus, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami), pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Užsakovui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius.