PRIEMONIŲ, SKIRTŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS PROCESUI IR KONTROLEI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamentuose (ES) 2017/745, (ES) 2015/830, (ES) 528/2012 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Prekėms privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo
dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, naudojimo instrukcijas (lietuvių kalba ir originalo kalba), saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

| Pirki-mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Fasuotė/pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vnt. kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | ATSIURBIMO SISTEMŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dezinfekcijos priemonė odontologijos atsiurbimo įrangai: Koncentruotas šarminis preparatas skirtas uždaros odontologijos įrangos atsiurbimo sistemos plovimui ir dezinfekcijai, pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Savo sudėtyje turi turėti ploviklių, neturi būti aldehidų, fenolių, chloro. Preparatas nėra toksiškas ir kancerogeninis. Gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles). Mažai putoja, biologiškai suyra. Paruošto tirpalo koncentracija ≤ 2%. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 min. Pagal poreikį pateikti originalias limpančias etiketes paruoštiems tirpalams žymėti. |  | ≤ 2 litrai | litras | 170 |  |  |  |
| 1.2 | Dezinfekcijos priemonė odontologijos atsiurbimo įrangai: Rūgštinis koncentratas, skirtas uždarų sistemų plovimui ir dezinfekcijai. Sudėtyje turi būti neorganinių rūgščių, nejoninių tenzidų, putų stabilizatorių korozijos inhibitorių. Gerai plauna organinius teršalus. Mažai putoja, biologiškai suyra. Darbinio tirpalo koncentracija iki 2 procentų, ekspozicija iki 15 min. |  | ≤ 5 litrai | litras | 75 |  |  |  |
| 2. | DEZINFEKUOJANČIOS SERVETĖLĖS GREITAI ALKOHOLIUI JAUTRIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dezinfekuojančios servetėlės, skirtos alkoholiui jautrių medicinos priemonių dezinfekcijai (organiniam stiklui, ultragarso davikliams ir pan.). Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai/aminai. Sudėtyje neturi būti alkoholių, fenolių, triklosanų, aldehidų. Pasižymi baktericidiniu (įskaitant mikobakterijas), fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Ekspozicijos laikas- ne daugiau 5 min. Servetėlės pagamintos iš neaustinio/PET pluošto. Po dezinfekcijos nereikia nuplauti vandeniu. Servetėlės dydis ne mažesnis kaip 10 x 16 cm. Servetėlės supakuotos: dėžutėse-dozatoriuose/ pakeliuose su sandariu dangteliu. Jei servetėlės siūlomos dėžutėje-dozatoriuje, gali būti siūloma sandari papildymo pakuotė. |  | Dėž./pak. su dangteliu ≥ 80 serv. | servetėlė | 95000 |  |  |  |
|  |  |  | Papildymo pak./pak. su dangteliu ≥ 80 serv. | servetėlė | 45000 |  |  |  |
| 3. | DEZINFEKUOJANČIOS SERVETĖLĖS GREITAI PAVIRŠIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dezinfekuojančios servetėlės, skirtos visų alkoholiui atsparių paviršių ir medicinos priemonių valymui ir dezinfekcijai. Impregnuotos alkoholiu (koncentracija ne mažiau 40% ne daugiau 75%). Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių, triklozano. Veikia bakterijas (įskaitant mikobakterijas), virusus, grybelius. Trumpas paviršių dezinfekcijos ekspozicijos laikas - ne daugiau 1 min. Servetėlės dydis ne mažesnis 16x18 cm. Servetėlės supakuotos dėžutėse- dozatoriuose. |  | ≥500 serv. | servetėlė | 160000 |  |  |  |
| 4. | SERVETĖLĖS GREITAI PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI ALKOHOLIO PAGRINDU |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Paruoštos naudoti servetėlės, suvilgytos dezinfekuojančia medžiaga, kurios pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai (koncentracija ne mažiau 40% ne daugiau 75%); Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių, chlorheksidinų, triklozano. Naikina virusus, bakterijas (įsk. TBC), grybelius. Ekspozicijos laikas ne daugiau 5 min. Negadina alkoholiui atsparių paviršių; Servetėlės dydis ne mažesnis nei 12x18 cm; Servetėlės supakuotos: dėžutėse-dozatoriuose/ pakeliuose su sandariu dangteliu. Jei servetėlės siūlomos dėžutėje-dozatoriuje, gali būti siūloma sandari papildymo pakuotė. |  | Dėž./pak. su dangteliu ≥ 80 serv. | servetėlė | 536000 |  |  |  |
|  |  |  | Papildymo pak./pak. su dangteliu ≥ 80 serv. | servetėlė | 475190 |  |  |  |
| 5. | LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Dezinfektantas: Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti „Wassenburg®“ plovimo mašinose dezinfekavimui – skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga - peracto rūgštis. Sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirinių amonio junginių. Veikia bakterijas (įskaitant MRSA, tuberkuliozės bakterijas ir Helicobacter pylori), grybelius ir virusus (įskaitant hepatitą A, B ir C, ŽIV, rotavirusus, norovirusus) ir bakterijų sporas. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas ne daugiau 15 ml/l (1,5 %). Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė ≤ 5 min. Naudojimo laikas atidarius ne trumpiau 4 sav. Suderinta su 2. punkte siūloma plovimo priemone. |  | ≥4,75 litrai | litras | 170 |  |  |  |
| 5.2 | Ploviklis: Ploviklis - skystas koncentratas skirtas rankiniam ir automatizuotam lanksčių endoskopų valymui „WASSENBURG® “ plovimo mašinose. Sudėtis: nejoninės ir anijojinės paviršių veikiančios medžiagos, enzimai. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas ne daugiau 5 ml/l (0,5 %), Darbinė temperatūra 35 – 40 °C. Kontakto trukmė: 4 – 5 min min. Suderinta su 1. punkte siūlomu dezinfektantu. |  | ≥5 litrai | litras | 75 |  |  |  |