## ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

- Pagrindinis (Core komutatorius)

| Reikalavimas | Tiekėjo siūloma atitiktis |
| --- | --- |
| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 12x 1G/10G optiniai prievadai |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 880 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 654 Mpps; |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 200 Gbps; |  |
| - Turi palaikyti ne mažiau 8 įrenginių viename rietuvės telkinyje (stack) |  |
| - Tiekėjas privalo pristatyti visus reikalingus komponentus (prietaisų priedus ir kabelius), kad įrenginiai būtų sujungti į rietuvę pagal gamintojo stacking metodiką, be papildomų pirkinių. |  |
| - Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip du maitinimo šaltinius |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 32 000 MAC adresų įrašų; - 4094 VLAN; - 1000 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 38 000 IPv4 maršrutų; - 8 000 multicast įrašų; - 8000 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 19 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Role-based access control (RBAC) with granular device and configuration control - IEEE 802.1X RADIUS and MAB, hybrid authentication and RADIUS server testing - IEEE 802.1X (w/ RADIUS), MAC-based Auth, Concurrent / Multi-sessions per port, Captive portal |  |
| - Prievado saugumas: - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: EN 55022:2010, Class A EN 55032:2012, Class A EN 55024:2010 EN 61000‑3‑2:2014 EN 61000‑3‑3:2013, VCCI Class A, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CISPR 24:2010 - Saugos sertifikatai EN 60950‑1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 + A2:2013, IEC 60950‑1:2005, pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius A tipo

| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x (PoE+) prievadai (iš jų ne mažiau 12 x 2,5/5Gbps Ethernet ir 36 x 1Gbps Ethernet ) taip pat nemažiau kaip 4 x 10G SFP+ uplink prievadai; |  |
| - POE galios biudžetas ne mažiau nei 1400 W |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 272 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 202 Mpps; |  |
| - Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip du maitinimo šaltinius. - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 2000 VLAN; - 256 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 2048 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 5 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - IEEE 802.1X (w/ RADIUS), MAC-based Auth, Concurrent / Multi-sessions per port (iki 32 sesijų), Captive portal |  |
| - Prievado saugumas: - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: EN 55032:2015 +A11:2020 Class A, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013. - Saugos sertifikatai EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62368-1:2020 +A11:2020, IEC 62368-1:2014, IEC 62368-1: 2018, pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius B tipo

| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 40 Gbps |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 1G SFP uplink prievadai; |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 100 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 75 Mpps; |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 2000 VLAN; - 256 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 2048 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 5 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - IEEE 802.1X (w/ RADIUS), MAC-based Auth, Concurrent / Multi-sessions per port (iki 32 sesijų), Captive portal |  |
| - Prievado saugumas - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: EN 55032:2015 +A11:2020 Class A, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 - Saugos sertifikatai: EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62368-1:2020 +A11:2020, pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius C tipo

| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 40 Gbps; |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 10G SFP+ uplink prievadai; |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 175 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 130 Mpps; |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 2000 VLAN; - 256 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 2048 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 5 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - IEEE 802.1X (w/ RADIUS), MAC-based Auth, Concurrent / Multi-sessions per port (iki 32 sesijų), Captive portal |  |
| - Prievado saugumas - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: EN 55032:2015 +A11:2020 Class A, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 - Saugos sertifikatai: EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62368-1:2020 +A11:2020, pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius D tipo

| Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking) |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 40 Gbps; |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginių turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 24 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 1G SFP uplink prievadai; |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 55 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 40 Mpps; |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 2000 VLAN; - 256 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 2048 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 5 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - IEEE 802.1X (w/ RADIUS), MAC-based Auth, Concurrent / Multi-sessions per port (iki 32 sesijų), Captive portal |  |
| - Prievado saugumas: - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: EN 55032:2015 +A11:2020, Class A, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013. - Saugos sertifikatai: EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62368-1:2020 +A11:2020, pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS). - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Bevielės prieigos taškas

| Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Turi būti ne mažiau kaip 2x2:2 UL/DL MU-MIMO antenų konfigūracija. Wifi 7 palaikymas - Belaidžio kompiuterių tinklo prieigos taško valdymas turi būti galimas naudojant grafinę Web sąsają (pasiekiamą HTTPS protokolais); |  |
| - Turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) 2.5 Gbps BASE-T Ethernet RJ-45 prievadas su PoE funkcionalumu. USB 2.0 prievadas. |  |
| - Turi palaikyti 802.11 b/g/n/ax/be (2,4 GHz) ir 802.11 a/n/ac/ax/be (5 GHz) ir 6 GHz 802.11 ax/be standartus, kurie turi veikti vienu metu. Turi palaikyti 2,4 GHz „Bluetooth Low Energy“ (BLE) radijas su švyturiu (beacon) ir BLE nuskaitymo palaikymu. |  |
| - Į belaidžio kompiuterių tinklo prieigos tašką integruotos antenos stiprinimas 2.4 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 4 dBi, 5 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 5.0 dBi ir 6 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 5.4 dBi |  |
| - Maksimalus palaikomas klientų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 250. |  |
| - Bevielio ryšio kanalų dažnių juostos pločiai bei reikalingi parametrai: - Iki 4096-QAM su 2.4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz - 20 MHz - 2.4 GHz - 20, 40, 80, 160 MHz - 5 GHz - 20, 40, 80, 160 MHz - 6 GHz - MLO (Multi-link operation), - MRU (Multiple Resource Unit) allocation in OFDMA |  |
| - Didžiausia bevielio ryšio sparta turi būti ne mažesnė kaip 340 Mb/s (2,4 GHz), ne mažesnė kaip 2800 Mb/s (5 GHz), ir ne mažesnė kaip 5750 Mb/s (6 GHz). |  |
| - Kartu su bevielės prieigos tašku turi būti pateikti visi reikalingi priedai įrenginių montavimui prie lubų |  |

- Tinklo įrenginių valdymo programinė įranga

| - Bendrosios funkcijos: - Centralizuotas, debesinis tinklo įrenginių (Wi-Fi prieigos taškų ir komutatorių) valdymas viename portale, su galimybe integruoti mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) ir IoT (daiktų interneto) sprendimus per SSO ir (ar) API. - Valdymo sąsaja pasiekiama per standartinę web naršyklę be vietinio serverio poreikio. - Turi būti užtikrintas vientisas tinklo infrastruktūros (Wi-Fi prieigos taškų ir komutatorių) valdymo ir stebėsenos vaizdas („single-pane-of-glass“), su galimybe integruoti MDM ir IoT sensorių sprendimus bei jų duomenis per SSO ir (ar) API. - Platforma turi integruotą žemėlapį, automatinį tinklo topologijos atvaizdavimą. - Licencijų valdymas ir funkcijų naudojimas centralizuotai per debesijos valdymo platformą be vietinių serverių. |  |
| --- | --- |
| - Funkcionalumo parametrai: - Tinklo keitimo šablonai (configuration templates), leidžiantys automatizuotai keisti konfigūraciją keliuose tinkluose ar įrenginiuose vienu metu. - Automatiniai firmware atnaujinimai, planuojami bei įgalinami per web sąsają. - Veiklos stebėsena ir analizė atskirai pagal aplikaciją, klientus, lokacijas, bei šakotą įspėjimų bei root cause analizės funkcionalumą. - Prieiga pagal roles ir SSO integracijos su Microsoft AD, Azure AD ir Okta. - API su plačiais programavimo galimybėmis (aprūpinimas-provisioning, stebėsena, konfigūracija, rolėmis pagrįsta prieiga per RESTful OpenAPI). - Sistema turi palaikyti sklandžią integraciją su MDM platformomis, tokiomis kaip „Microsoft Intune“, be jokių vietinių serverių poreikio. Integracija turi būti vykdoma per debesis, naudojant SSO ir API. - Savarankiška autoskalė ir patikimumas – nėra ribojimo efektyvumui ar pralaidai dėl programinės įrangos ar serverio, tik dėl tinklo ir licencijų. - Galimybė vienu paspaudimu skubiai perkelti įrenginio konfigūraciją iš šablono (zero-touch provisioning, instant template adoption). - Interaktyvi tinklo topologijos schema ir statistiniai duomenys realiu laiku valdymo platformoje. |  |
| - Licencijavimui taikomi reikalavimai: - Turi būti pateiktos visos licencijos įrenginiams, kurios reikalingos šiam funkcionalumui įgyvendinti. - Licencijų prenumeratos laikotarpis – 36 mėn. |  |

** Kartu su pasiūlymu būtina pateikti nuorodą ar gamintojo deklaraciją dėl prekių atitikimo techniniams reikalavimams.

_________________