AUTOMOBILINIS SAVAEIGIS KELTUVAS

Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius prekės atitikimą pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Automobilinis savaeigis keltuvas alkūninis- teleskopinis (krovininis automobilis-autobokštelis) – 1 vnt. | Pagamintas ne anksčiau 2025 m. | (nurodyti pagaminimo metus, modelį, gamintoją) |
| 2. | Kategorija | N1 |  |
| 3. | Variklis |  |  |
| 3.1. | Išmetamos teršalų normos (CO2) | Privalo atitikti ne žemesnį kaip „Euro 6“ standartą (neturi viršyti 147 g/km) |  |
| 3.2. | Minimalus galingumas (kW) ne mažiau | 80 |  |
| 4. | Stabdžiai |  |  |
| 4.1. | Saugos sistema | ABS, ESP ir ESC Automobilio saugos sistema, neleidžianti ratams užsiblokuoti staigaus stabdymo metu (ABS); elektronine stabilumo programa, skirta išlaikyti automobilį numatytoje trasoje netikėtose situacijose (ESP); elektroninė stabilumo kontrolės sistema, užtikrinanti automobilio stabilumą atliekant posūkius (ESC) |  |
| 5. | Kiti duomenys |  |  |
| 5.1. | Vairo padėtis | Kairėje |  |
| 5.2. | Sėdimų vietų | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 5.3. | Autobokštelio bendroji masė, kg | Iki 3500 kg |  |
| 5.4 | Rida | rida ne daugiau 500 km, |  |
| 5.5. | Keltuvo darbo valandos | keltuvo darbo valandos ne daugiau 20 valandų. |  |
| 6. | Bokštelis |  |  |
| 6.1. | Strėlės tipas | Kombinuotas (alkūninis- teleskopinis) |  |
| 6.2. | Darbinis aukštis | Ne mažiau kaip 23 m |  |
| 6.4. | Maksimalus šoninis siekis | Ne mažiau 10 m |  |
| 6.5. | Lopšio sukimosi kampas, laipsniais | Ne mažiau 90° |  |
| 6.6. | Kolonos sukimosi kampas | Ne mažiau 360° |  |
| 6.7. | Elektrinis moto valandų skaitiklis | Būtina |  |
| 6.12. | Valdymas iš lopšio | Būtina |  |
| 8.13. | Valdymas nuo žemės | Būtina |  |
| 8.14. | 4 stabilizatoriaus plokščių rinkinys su tvirtinimo rėmu ant važiuoklės | Būtina |  |
| 9. | Garantija |  |  |
| 9.1. | Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui ne mažiau | 1 metų |  |
| 10. | Pristatymo terminas | Ne daugiau kaip per 60 kalendorinių dienų |  |

Apmokėjimas už autobokštelį gali atliekamas pasinaudojant lizingo bendrovės paslaugomis.

* Tiekėjas, pildydamas lentelės langelius, turi nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“ ir taip toliau) turite nurodyti konkrečias reikšmes.

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su automobilio pristatymu nurodytu adresu, registracija, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėn.) ir kitos išlaidos susijusios su tinkamu sutarties vykdymu.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |