Tinklo komutatoriai – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos/ pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto detali informacija | Turi būti įvardintas įrangos gamintojas, modelio pavadinimas, produkto ir komplektuojančių dalių pavadinimai, kodai (Part Number), versijos, licencijos, kiekiai, kartu vienareikšmiškai apibūdinantys siūlomą įrangą ir jos komplektavimą. |  |
|  | Siūlomas kiekis | Ne mažiau kaip 2 (du) komutatoriai. |  |
|  | Komutatoriaus korpusas | Aukštis ne didesnis nei 1U. Turi būti pateikta lentyna montavimui į standartinę 19“ colių montažinę spintą. |  |
|  | Maitinimas | Pritaikytas maitinimui iš 230V 50Hz vienfazio kintamosios srovės elektros tinklo. Dubliuoti maitinimo šaltiniai (2vnt.). |  |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti. |  |
|  | Licencijos | Jeigu komutatoriaus gamintojas licencijuoja naudojamų prievadų kiekį, turi būti įskaičiuotos licencijos visam reikalaujamam prievadų kiekiui |  |
|  | Lizdai | - Komutatoriuje įdiegtų lizdų skaičius ne mažiau kaip: - 12 vnt. 25 Gbit Ethernet SFP28 arba lygiaverčio tipo lizdai; - - 3 vnt. 100 Gigabit Ethernet QSFP28 arba lygiaverčio tipo lizdai; |  |
|  | Valdymo prievadai | - Komutatoriuje turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 1 vnt. 1000BaseT valdymo prievadas; |  |
| 9. | Našumas | - Komutatorių našumo parametrai: - - komutavimo pajėgumas – ne mažiau kaip 2,16 Tbps (full duplex); - - pralaidumas – ne mažiau kaip 880Mpps (full duplex); - - vėlinimas – ne daugiau kaip 910 ns; - - maksimalus MAC adresų skaičius – ne mažiau kaip 32000; - - maksimalus VLAN skaičius – ne mažiau kaip 4000; - - maksimalus IPv4 maršrutų skaičius – ne mažiau kaip 64000; - - maksimalus IPv6 maršrutų skaičius – ne mažiau kaip 28000 |  |
| 10. | Layer 2 funkcionalumas | - ‒ Spanning Tree šeimos protokolų palaikymas: IEEE 802.1D, 802.1s, 802.1w, RPVST+; - ‒ IGMP Snooping palaikymas; - ‒ MLD Snooping palaikymas; - ‒ LLDP palaikymas. |  |
| 11. | Layer 3 funkcionalumas | - ‒ OSPF v 2/v3 ir BGPv4 dinaminių maršrutizavimo protokolų palaikymas; ‒ VRF-lite palaikymas; - ‒ BFD palaikymas; - ‒ L2 ir L3 VXLAN Gateway palaikymas; - ‒ BGP EVPN VXLAN palaikymas; - - Static VXLAN palaikymas |  |
| 12. | Duomenų tinklo funkcionalumas | - - Data Center Bridging (DCBX, PFC, 802.1Qbb Priority FlowControl, 802.1Qaz ETS) palaikymas; - - iSCSI TLV palaikymas; - - 802.3X Flow Control palaikymas; - - RoCE palaikymas; |  |
| 13. | Valdymas ir monitoringas | - - NetFlow, sFlow arba lygiaverčio protokolo palaikymas; - - Port mirroring (SPAN ir ERSPAN) funkcionalumas; - - SSHv2 protokolo palaikymas; - - SMNPv2 protokolo palaikymas; - - vartotojų autentikavimas, naudojant RADIUS ir TACACS protokolus; - - NTP protokolo palaikymas; - - Syslog protokolo palaikymas; - - integracija su Ansible, pakaikant Ansible modulius ir roles |  |
| 14. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos penkiems (5) metams nuo įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai pateikiamai su šiuo sprendimu) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje telkinio įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje). Visai sprendime naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių. Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji sprendimo dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos ir programinės įrangos versijų naujumo (angl. „software maintenance“) sutarčiai - turi būti galimybė naudoti naujausias versijas be papildomo pirkimo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina registruotus vartotojus serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |  |