NAUJA REDAKCIJA

2025-12-30

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. | Pirkimo objektas – siurblių remonto paslaugos (toliau – Paslauga). Paslauga apima tokias paslaugas kaip: siurblių ir maišyklių guolių, riebokšlių, tepalų, darbo rato pakeitimas, elektros variklio pervyniojimas, sandarinimo žiedų pakeitimas, elektros kabelio sandarinimas, darbo rato korpuso remontas ir kt. kurios, vadovaujantis protingumo kriterijumi, pagal savo pobūdį yra priskirtinos Paslaugos kategorijai. Pirkimas į dalis neskaidomas. |  |  |
| 2. | PASLAUGŲ KIEKIS/APIMTYS |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Preliminarūs paslaugų kiekiai ir apimtys nurodyti šios Techninės specifikacijos 6 punkto 1 lentelėje nėra maksimalūs. Paslauga bus perkama pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Preliminarus Paslaugų kiekis nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas įsigydamas Paslaugas negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais. Sutarties vykdymo metu gali būti įsigyjama papildomų Paslaugų (paslaugoms atlikti reikiamų medžiagų / detalių / ar kt.), kurių nėra sąraše, tačiau susijusių su Paslauga, neviršijant 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės. |  |  |
| 3. | PASLAUGŲ ATLIKIMO VIETA |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. | Perkančiojo subjekto įrenginių adresai pateikti Techninės specifikacijos 6 punkto 1 lentelėje. Remontuojamą įrenginį Tiekėjas savo lėšomis išmontuoja, išsikelia, išsiveža remontui Tiekėjo patalpose, o po remonto, pristato į buvusią eksploatacijos vietą bei sumontuoja ir išbando savo lėšomis. Įrenginių, kurių neįmanoma perkelti į Tiekėjo patalpas, Tiekėjas remonto darbus atlieka Perkančiajam subjektui priklausančiame objekte, įrenginio darbo vietoje. |  |  |
| 4. | GARANTIJOS |  |  |
| 4.1. 4.2. | Atliktoms paslaugoms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 6 (šešių) mėnesių garantinis laikotarpis, o pakeistoms detalėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo paslaugos perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu remontuotam įrenginiui sugedus, Tiekėjas, gavęs apie tai pranešimą raštu (el. paštu), per 1 (vieną) darbo dieną privalo atvykti nustatyti gedimą ir surašyti defektinį aktą, dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius suteiktų Paslaugų trūkumus privalo pašalinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Pastarasis terminas apima įrenginio išmontavimo, pakartotino remonto ir sumontavimo laikotarpį jei trūkumai šalinami Tiekėjo patalpose. |  |  |
| 5. | PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI |  |  |
| 5.1. 5.2. 5.2. | Gedimui nustatyti bei defektiniam aktui surašyti Tiekėjas privalo atvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo išsiuntimo raštu (el. paštu) dienos, adresais nurodytais pranešime. Nustatant gedimą surašomas defektinis aktas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams. Tiekėjas privalo atlikti įrenginių remonto paslaugą ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos. Tiekėjui nustačius, kad įrenginio remontui reikalingos detalės pateikimas gali viršyti nustatytą 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį, remiantis Tiekėjo pateikta informacija apie detalių tiekimą, Paslaugos atlikimo terminas gali būti nustatomas abipusiu Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto sutarimu. |  |  |
| 6. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI |  |  |
| 6.1. 6.2. 6.3. | Įrenginių remontas turi būti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus, naudojant tik naujas dalis. Atlikus remontą pasirašomas Paslaugos perdavimo - priėmimo aktas, kurį pasirašo Tiekėjas ir Perkančiojo subjekto atsakingas atstovas. Paslaugų kiekiai ir apimtys nurodyti 1 lentelėje. 1 lentelė Eil. Nr.; Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti suteikiamų paslaugų pavadinimai; Preliminarus kiekis 12 mėn. laikotarpiui. 1; 2; 3. 1.; Siurblys Wilo-EMU FA05.32E+T12-2/11G (Pagaminimo metai 2009 m.) (16 vnt.) (1,5 kW) Serijinis Nr. 650072050 Adresas: Šiauliai. 1.1.; Guolių pakeitimas; 16 kompl.. 1.2.; Riebokšlių pakeitimas; 16 kompl.. 1.3.; Tepalo pakeitimas; 16 kompl.. 1.4.; Darbo rato pakeitimas; 16 vnt.. 1.5.; El. variklio pervyniojimas; 16 vnt.. 1.6.; Sandarinimo žiedai; 16 kompl.. 1.7.; El. kabelio sandarinimas; 16 vnt.. 1.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 16 vnt.. 1.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 16 vnt.. 1.10.; Termokontakto pakeitimas; 16 vnt.. 1.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 16 vnt.. 1.12.; Kuplingo tarpinės pakeitimas; 16 vnt.. 2.; Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+HC20.1-4/17K 3 vnt. (Pagaminimo metai: 2009 m. 1 vnt., 2022 m. 1 vnt. (10 kW), 2025 m. 1 vnt..) Darbaračio skersmuo 270.00 mm Adresas: Šiauliai. 2.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 2.2.; Riebokšlių pakeitimas; 3 kompl.. 2.3.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 2.4.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 2.5.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 2.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 2.7.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 2.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 3 vnt.. 2.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 3 vnt.. 2.10.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 3.; Siurblys Wilo-EMU FA10.82E FK202-4/12(3 vnt) (7,8 kW) (Pagaminimo metai 2009 m.) (1 vnt.) (Pagaminimo metai 2002 m.) (1 vnt.) (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Darbaračio skersmuo 245.00 mm Adresas: Šiauliai. 3.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 3.2.; Riebokšlių pakeitimas; 3 kompl.. 3.3.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 3.4.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 3.5.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 3.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 3.7.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 3.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 3 vnt.. 3.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 3 vnt.. 3.10.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 4.; Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/24 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (46 kW) Serijinis Nr. 650095331 Adresas: Šiauliai. 4.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 4.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 4.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 4.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 4.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 4.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 4.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 4.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 4.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 4.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 5.; Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z FK34.1-4/33 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (65 kW) Serijinis Nr. 650095334 Adresas: Šiauliai. 5.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 5.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 5.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 5.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 5.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 5.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 5.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 5.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 5.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 5.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 6.; Siurblys Wilo-EMU FA15.52E+HC20.1-4/17K (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) (10 kW) Adresas: Šiauliai. 6.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 6.2.; Riebokšlių pakeitimas; 3 kompl.. 6.3.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 6.4.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 6.5.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 6.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 6.7.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 6.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 3 vnt.. 6.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 3 vnt.. 6.10.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 6.11; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 3 vnt.. 6.12; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 3 vnt.. 7.; Siurblys Wilo MTC 40 F 16.15/7/3-400-50-2 (Pagaminimo metai 2010-2011-2018-2025 m.-) (8 vnt.) Adresas: Šiauliai. 7.1.; Guolių pakeitimas; 8 kompl.. 7.2.; Riebokšlių pakeitimas; 8 kompl.. 7.3.; Tepalo pakeitimas; 8 kompl.. 7.4.; Darbo rato pakeitimas; 8 vnt.. 7.5.; El. variklio pervyniojimas; 8 vnt.. 7.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 8 kompl.. 7.7.; El. kabelio sandarinimas; 8 vnt.. 7.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 8 vnt.. 7.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 8 vnt.. 7.10.; Termokontakto pakeitimas; 8 vnt.. 7.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 8 vnt.. 7.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 8 vnt.. 8.; Siurblys Grundfos SEG.40.15.2.50B (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Šiaulių r.. 8.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 8.2.; Riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 8.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 8.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 8.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 8.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 8.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 8.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 4 vnt.. 8.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 8.10.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 8.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 4 vnt.. 8.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 4 vnt.. 9.; Siurblys Wilo MTC 32 F 33.17/37 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Šiaulių r.. 9.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 9.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 9.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 9.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 9.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 9.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 9.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 9.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 9.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 9.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 9.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 9.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 10.; Siurblys Flygt NT 3171.800-1830004 (Pagaminimo metai 2017-2018 m.) (2 vnt.) (22 kW) Adresas: Šiauliai. 10.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 10.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 10.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 10.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 10.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 10.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 10.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 10.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 10.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 10.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 10.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 10.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 11.; Siurblys Wilo-PROVO5 DA-326/EAD1X2-T0015-540-0(4 vnt) (Pagaminimo metai 2017-2022 m.) (1,5 kW) Adresas: Šiauliai. 11.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 11.2.; Riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 11.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 11.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 11.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 11.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 11.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 11.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 4 vnt.. 11.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 11.10.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 11.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 4 vnt.. 11.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 4 vnt.. 12.; Siurblys Flygt NT 3102. MT (Pagaminimo metai 2020 m.) (2 vnt.) (2,4 kW) Adresas: Šiauliai. 12.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 12.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 12.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 12.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 12.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 12.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 12.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 12.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 12.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 12.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 12.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 12.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 13.; Siurblys Grundfos S21006H6HA511 (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) (109 kW) Adresas: Šiauliai. 13.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 13.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 13.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 13.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 13.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 13.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 13.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 13.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 13.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 13.10.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 13.11.; Difuzoriaus pakeitimas; 1 kompl.. 13.12.; Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 13.13.; Tepalinės kameros dangtis; 1 vnt.. 14.; Siurblys Grundfos S2,100.200.650.4.66M.H.350.G.N.D.511.Z (Pagaminimo metai 2018 m.) (1 vnt.) (315 kW) Adresas: Šiauliai. 14.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 14.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 14.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 14.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 14.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 14.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 14.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 14.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 14.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 14.10.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 14.11.; Difuzoriaus pakeitimas; 1 kompl.. 14.12.; Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 14.13.; Tepalinės kameros dangtis; 1 vnt.. 15.; Siurblys Grundfos S2.120.250.1300.4.70L.H.377.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (139 kW) Adresas: Šiauliai. 15.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 15.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 15.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 15.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 15.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 15.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 15.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 15.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 15.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 15.10.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 15.11.; Difuzoriaus pakeitimas; 1 kompl.. 15.12.; Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 15.13.; Tepalinės kameros dangtis; 1 vnt.. 16.; Siurblys Grundfos S2.120.250.1150.4.70L.H.350.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) (122 kW) Adresas: Šiauliai. 16.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 16.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 16.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 16.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 16.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 16.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 16.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 16.8.; Darbo rato korpuso remontas; 1 vnt.. 16.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 16.10.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 16.11.; Difuzoriaus pakeitimas; 1 kompl.. 16.12.; Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 16.13.; Tepalinės kameros dangtis; 1 vnt.. 17.; Siurblys Grundfos S3.120.500.3150.6.74M.H.584.G.N.D513.Z (Pagaminimo metai 2020 m.) (1 vnt.) (333 kW) Adresas: Šiauliai. 17.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 17.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 17.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 17.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 17.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 17.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 17.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 17.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 17.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 17.10.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 17.11.; Difuzoriaus pakeitimas; 1 kompl.. 17.12.; Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 17.13.; Tepalinės kameros dangtis; 1 vnt.. Siurblys Grundfos S33006M6511Z (Pagaminimo metai 2001 m.) (1 vnt.) (315 kW) Adresas: Šiauliai. 18.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 18.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 18.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 18.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 18.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 18.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 18.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 18.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 18.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 1810.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 18.11.; Difuzoriaus pakeitimas; 1 kompl.. 18.12.; Difuzoriaus O-žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 18.13.; Tepalinės kameros dangtis; 1 vnt.. 19.; Siurblys Sarlin Flygt NX3171HT (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (18,5 kw) Adresas: Šiauliai. 19.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 19.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 19.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 19.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 19.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 19.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 19.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 19.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2vnt.. 19.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 19.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 19.11.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 20.; Siurblys Flygt Concektor 6020.181/091 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) (4 kW) Adresas: Šiauliai. 20.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 20.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 20.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 20.4.; Darbo rato pakeitimas; 2vnt.. 20.5.; El. variklio pervyniojimas; 2vnt.. 20.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 20.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 20.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 20.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 20.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 20.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 20.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 21.; Siurblys Flygt 3068.180 HT (2 vnt.) (Pagaminimo metai 2006 m. 2,4 kW Adresas: Šiauliai. 21.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 21.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 21.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 21.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 21.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 21.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 21.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 21.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 21.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 21.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 21.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 21.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 22.; Siurblys Flygt 3068.180 HT (Pagaminimo metai 2015 m. ) (2 vnt.) (1,7 kW) Adresas: Šiauliai. 22.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 22.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 22.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 22.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 22.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 22.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 22.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 22.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 22.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 22.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 22.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 22.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 23.; Siurblys Grundfos SL 1.50.80.22.A.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (2,8 kW) Adresas: Šiauliai. 23.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 23.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 23.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 23.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 23.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 23.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 23.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 23.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 23.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 23.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 23.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 23.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 24.; Siurblys Flygt 6020.010-1770005, Concektor 6020.010-003 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Šiauliai. 24.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 24.2.; Riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 24.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 24.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 24.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 24.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 24.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 24.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 4 vnt.. 24.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 24.10.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 24.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 4 vnt.. 24.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 4 vnt.. 25.; Siurblys Flygt MP 3102.170HT-261 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (4,4 kW) Adresas: Šiaulių r.. 25.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 25.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 25.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 25.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 25.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 25.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 25.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 25.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 25.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 25.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 25.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 25.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 26.; Siurblys Wilo-EMU FA08.34E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2010 - 2011m.) (4 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Šiauliai. 26.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 26.2.; Riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 26.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 26.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 26.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 26.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 26.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 26.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 4 vnt.. 26.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 26.10.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 26.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 4 vnt.. 26.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 4 vnt.. 27.; Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/9K (2 vnt.) (2,4 kW) (Pagaminimo metai 2010 m., 2025 m.) Adresas: Šiauliai. 27.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 27.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 27.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 27.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 27.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 27.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 27.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 27.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 27.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 27.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 27.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 27.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 28.; Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/12K (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (3,75 kW) Adresas: Šiauliai. 28.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 28.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 28.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 28.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 28.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 28.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 28.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 28.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 28.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 28.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 28.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 28.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 29.; Siurblys Wilo-EMU FA08.43E T13-2/16K (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) (5,0 kW) Adresas: Šiauliai. 29.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 29.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 29.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 29.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 29.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 29.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 29.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 29.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 29.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 29.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 29.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 29.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 30.; Siurblys Wilo-EMU FA08.64E+FK202-4/12 (Pagaminimo metai 2009 m.) (3 vnt.) (7,8 kW) Adresas: Šiauliai. 30.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 30.2.; Riebokšlių pakeitimas; 3 kompl.. 30.3.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 30.4.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 30.5.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 30.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 30.7.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 30.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 3 vnt.. 30.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 3 vnt.. 30.10.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 30.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 3 vnt.. 30.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 3 vnt.. 31.; Siurblys Wilo-EMU FA08.73W+FK202-4/17 (Pagaminimo metai 2009 m.) (2 vnt.) (11,5 kW) Adresas: Šiauliai. 31.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 31.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 31.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 31.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 31.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 31.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 31.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 31.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 31.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 31.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 31.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 31.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 32.; Siurblys Grundfos SL 1.80.80.55.A.4.50B.B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (6,4 kW) Adresas: Šiauliai. 32.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 32.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 32.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 32.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 32.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 32.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 32.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 32.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 32.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 32.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 32.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 32.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 33.; Siurblys Grundfos SEG.40.12.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (4 vnt.) (1,8 kW) Adresas: Šiauliai. 33.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 33.2.; Riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 33.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 33.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 33.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 33.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 33.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 33.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 4 vnt.. 33.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 33.10.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 33.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 4 vnt.. 33.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 4 vnt.. 34.; Siurblys Grundfos APG.50.31.3.EX (Pagaminimo metai 2012 m.) (1 vnt.) (3,0 kW) Siurblys GRP36D 400V(Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 34.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 34.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 34.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 34.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 34.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 34.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 34.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 34.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 34.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 34.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 34.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 34.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 35.; Siurblys Grundfos SEG.40.09.EX.2.50B (Pagaminimo metai 2012 m.) (2 vnt.) (1,3 kW) Adresas: Šiauliai. 35.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 35.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 35.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 35.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 35.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 35.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 35.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 35.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 35.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 35.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 35.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 35.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 36.; Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-124/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (18 vnt.) (1,5 kW) Adresas: Šiauliai. 36.1.; Guolių pakeitimas; 18 kompl.. 36.2.; Riebokšlių pakeitimas; 18 kompl.. 36.3.; Tepalo pakeitimas; 18 kompl.. 36.4.; Darbo rato pakeitimas; 18 vnt.. 36.5.; El. variklio pervyniojimas; 18 vnt.. 36.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 18 kompl.. 36.7.; El. kabelio sandarinimas; 18 vnt.. 36.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 18 vnt.. 36.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 18 vnt.. 36.10.; Termokontakto pakeitimas; 18 vnt.. 36.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 18 vnt.. 36.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 18 vnt.. 37.; Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-126/EAD1X2-T0015-540-O (8 vnt.), (Pagaminimo metai 2023 m., 2022 m., 2014 m.), (2,0 kW, 1,93 kW) Adresas: Šiauliai. 37.1.; Guolių pakeitimas; 8 kompl.. 37.2.; Riebokšlių pakeitimas; 8 kompl.. 37.3.; Tepalo pakeitimas; 8 kompl.. 37.4.; Darbo rato pakeitimas; 8 vnt.. 37.5.; El. variklio pervyniojimas; 8 vnt.. 37.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 8 kompl.. 37.7.; El. kabelio sandarinimas; 8 vnt.. 37.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 8 vnt.. 37.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 8 vnt.. 37.10.; Termokontakto pakeitimas; 8 vnt.. 37.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 8 vnt.. 37.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 8 vnt.. 38.; Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0025-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,2 kW) Adresas: Šiauliai. 38.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 38.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 38.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 38.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 38.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 38.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 38.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 38.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 38.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 38.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 38.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 38.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 39.; Siurblys Wilo Rexa PRO VO5 DA-224/EAD1X2-T0011-540-O (Pagaminimo metai 2014 m.) (2 vnt.) (3,25 kW) Adresas: Šiauliai. 39.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 39.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 39.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 39.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 39.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 39.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 39.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 39.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 39.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 39.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 39.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 39.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 40.; Siurblys Grundfos SEG.40.09.E.2.50B (6 vnt.) (1,4 kW) (Pagaminimo metai 2014 m., 2016 m.), Adresas: Šiauliai. 40.1.; Guolių pakeitimas; 6 kompl.. 40.2.; Riebokšlių pakeitimas; 6 kompl.. 40.3.; Tepalo pakeitimas; 6 kompl.. 40.4.; Darbo rato pakeitimas; 6 vnt.. 40.5.; El. variklio pervyniojimas; 6 vnt.. 40.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 6 kompl.. 40.7.; El. kabelio sandarinimas; 6 vnt.. 40.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 6 vnt.. 40.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 6 vnt.. 40.10.; Termokontakto pakeitimas; 6 vnt.. 40.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 6 vnt.. 40.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 6 vnt.. 41.; Siurblys Grundfos S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.Z (Pagaminimo metai 2016 m.) (3 vnt.) (30 kW) Adresas: Šiauliai. 41.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 41.2.; Riebokšlių pakeitimas; 3 kompl.. 41.3.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 41.4.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 41.5.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 41.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 41.7.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 41.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 3 vnt.. 41.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 3 vnt.. 41.10.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 41.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 3 vnt.. 41.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 3 vnt.. 42.; Siurblys Grundfos APG50.92.3 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) (11 kW) Adresas: Šiauliai. 42.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 42.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 42.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 42.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 42.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 42.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 42.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 42.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 42.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 42.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 42.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 42.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 43.; Siurblys Flygt 3069.160-1770117 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) (1,7 kW) Adresas: Šiauliai. 43.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 43.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 43.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 43.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 43.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 43.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 43.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 43.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 43.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 43.10.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 43.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 2 vnt.. 43.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 2 vnt.. 44.; Siurblys HT Flygt-2400; Concertor 6020.181-0026 (2,2 kW) (8 vnt.) (Pagaminimo metai 2018 m., 2021 m.) Adresas: Šiauliai. 44.1.; Guolių pakeitimas; 8 kompl.. 44.2.; Riebokšlių pakeitimas; 8 kompl.. 44.3.; Tepalo pakeitimas; 8 kompl.. 44.4.; Darbo rato pakeitimas; 8 vnt.. 44.5.; El. variklio pervyniojimas; 8 vnt.. 44.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 8 kompl.. 44.7.; El. kabelio sandarinimas; 8 vnt.. 44.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 8 vnt.. 44.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 8 vnt.. 44.10.; Termokontakto pakeitimas; 8 vnt.. 44.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 8 vnt.. 44.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 8 vnt.. 45.; Siurblys Flygt MP 3127HT (Pagaminimo metai 2018 m.) (4 vnt.) (10,9 kW) Adresas: Šiauliai.. 45.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 45.2.; Riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 45.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 45.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 45.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 45.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 45.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 45.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 4 vnt.. 45.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 45.10.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 45.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 4 vnt.. 45.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 4 vnt.. 46.; Siurblys Pentax DG100G (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,35 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 46.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 46.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 46.3.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 46.4.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 46.5.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 46.6.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 46.7.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 47.; Siurblys Dreno GRIX 32-2/090M (Pagaminimo metai 2018 m.) (0,9 kW) (3 vnt.) Adresas: Šiauliai. 47.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 47.2.; Riebokšlių pakeitimas; 3 kompl.. 47.3.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 47.4.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 47.5.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 47.6.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 47.7.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 3vnt.. 47.8.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 48.; Siurblys drenažinis Wilo-EMU FA05.11W+F12.1-2/9 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiauliai. 48.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 48.2.; Riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 48.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 48.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 48.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 48.6; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 48.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 48.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 2 vnt.. 49.; Siurblys drenažinis REXA FIT V055DA (Pagaminimo metai 2022 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 49.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 49.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 49.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 49.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 49.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 49.6.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 49.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 49.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 50.; Siurblys drenažinis SLV 80 100.22.4.500C (Pagaminimo metai 2022 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 50.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 50.2.; Riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 50.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 50.4.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 50.5.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 50.6.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 50.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 50.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 1 vnt.. 50.9.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 1 vnt.. 51.; Siurblys Flygt Concentor 6020.181 (Pagaminimo metai 2022/2023 m.) (16 vnt.) (2,2 kW) Adresas: Šiauliai.. 51.1.; Guolių pakeitimas; 16 kompl.. 51.2.; Riebokšlių pakeitimas; 16 kompl.. 51.3.; Tepalo pakeitimas; 16 kompl.. 51.4.; Darbo rato pakeitimas; 16 vnt.. 51.5.; El. variklio pervyniojimas; 16 vnt.. 51.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 16 kompl.. 51.7.; El. kabelio sandarinimas; 16 vnt.. 51.8.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 16 vnt.. 51.9.; Darbo rato korpuso pakeitimas; 16 vnt.. 51.10.; Drėgmės daviklio pakeitimas; 16 vnt.. 51.11.; Siurblio laikiklio (auto kuplingo su tarpine) pakeitimas; 16 vnt.. 51.12.; Auto kuplingo tarpinės pakeitimas; 16 vnt.. 52.; Siurblys OMEGA 125-365A (300 m3/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 253-4AA60 250M (55 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 52.1.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 52.2.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 52.3.; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 52.4.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 52.5.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 52.6.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 52.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 vnt.. 52.8.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 52.9.; Guoliaviečių restauracija; 1 vnt. 52.10.; Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt.. 53.; Siurblys OMEGA 150-460B (400 m3/h) su elektros varikliu SIEMENS 1LA6 280-4AA60 280S (75 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 53.1.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 53.2.; Sandarinimo įkamšos keitimas; 1 kompl.. 53.3.; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 53.4.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 53.5.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 53.6.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 53.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 vnt.. 53.8.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 53.9.; Guoliaviečių restauracija; 1 vnt.. 53.10.; Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt.. 54.; Siurblys OMEGA 125-365B (250 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMB-4 (45 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 54.1.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 54.2.; Sandarinimo įkamšos keitimas; 1 kompl.. 54.3.; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 54.4.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 54.5.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 54.6.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 54.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 vnt.. 54.8.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 54.9.; Guoliaviečių restauracija; 1 vnt.. 54.10.; Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt.. 55.; Siurblys OMEGA 125-365B (180 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2BA225SMA-4 (37 kW) (Pagaminimo metai 1999 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 55.1.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 55.2.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 55.3.; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 55.4.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 55.5.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 55.6.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 55.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 vnt.. 55.8.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 55.9.; Guoliaviečių restauracija; 1 vnt.. 55.10.; Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt.. 56.; Giluminis siurblys GRUNDFOS SP 95-8 (95 m3/h) su elektros varikliu FRANKLIN (37 kW) (Pagaminimo metai 1999 m., 2021 m., 2022 m.) (7 vnt.) Adresas: Šiauliai. 56.1.; Darbo ratų keitimas; 28 vnt.. 56.2.; Guolio keitimas; 7 kompl.. 56.3.; Įvorių keitimas; 7 kompl.. 56.4.; Darbo rato korpuso keitimas; 7 vnt.. 56.5.; Sandarinimo žiedo keitimas; 7 kompl.. 56.6.; Aušinimo skysčio keitimas; 7 vnt.. 56.7.; Apsauginio tinklelio keitimas; 7 vnt.. 56.8.; Veleno keitimas; 7 vnt.. 56.9.; Atbulinio vožtuvo keitimas; 7 vnt.. 56.10.; Elektros kabelio sandarinimas; 7 vnt.. 57.; Siurblys AMAREX KRT K 200-330/354 (450 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1 vnt.) serijos Nr. 3-M01-751 067/2 Adresas: Šiauliai. 57.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 57.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 57.3.; Sandariklio keitimas; 1 kompl.. 57.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 57.5.; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 57.6.; Riebokšlių keitimas; 1 kompl.. 57.7.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 57.8.; Elektros kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 58.; Siurblys AMAREX F80-210 (43 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.2022 m.) (1,3 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiauliai. 58.1.; Darbo rato keitimas; 2 vnt.. 58.2.; Guolių keitimas; 2 kompl.. 58.3.; Sandariklio keitimas; 2 kompl.. 58.4.; Veleno keitimas; 2 vnt.. 58.5.; Sandarinimo žiedų keitimas; 2 kompl.. 58.6.; Riebokšlių keitimas; 2 kompl.. 58.7.; Elektros variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 58.8.; Elektros kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 59.; Siurblys ROBUSTA 200 W/TS (8,5 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (0,3 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 59.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 59.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 59.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 59.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 59.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 59.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 59.7.; Elektros kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 59.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 60.; Siurblys GRUNDFOS K 2150 (8,5 m3/h) (Pagaminimo metai 2000 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 60.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 60.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 60.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 60.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 60.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 60.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 60.7.; Elektros kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 60.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 61.; Siurblys Ready 8S, 2008.281 (Q-1,6 m3/h, H-12 m) (Pagaminimo metai 2015 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 61.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 61.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 61.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 61.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 61.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 61.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 61.7.; Elektros variklio sandarinimas; 1 vnt.. 61.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 62.; Drenažinis siurblys DP 60 G (Q-7,2 m3/h; H-8,5 m, P-0,4 kW) (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiauliai. 62.1.; Darbo rato keitimas; 2 vnt.. 62.2.; Guolių keitimas; 2 kompl.. 62.3.; Įvorių keitimas; 2 kompl.. 62.4.; Veleno keitimas; 2 vnt.. 62.5.; Sandariklių keitimas; 2 kompl.. 62.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 62.7.; Elektros kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 62.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 kompl.. 63.; Drenažinis siurblys DP 100 G (Q-16m3/h, H -13,3m, P-1 kW) (Pagaminimo metai 2008 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 63.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 63.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 63.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 63.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 63.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 63.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 63.7.; Elektros variklio sandarinimas; 1 vnt.. 63.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 64.; Drenažinis siurblys KSB, KRTK 200-318/304UEG-S (Q-400m3/h, H -15 m, P-30 kW) (Pagaminimo metai 2021/2022 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 64.1; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 64.2; Guolių keitimas.; 1 kompl.. 64.3; Sandariklio keitimas; 1 kompl.. 64.4; Veleno keitimas; 1 vnt.. 64.5; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 64.6; Riebokšlių keitimas; 1 kompl.. 64.7; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 64.8; Elektros kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 65.; Siurblys SDMO XT3.78H „Honda“ (Q-78m3/h; H-27 m) (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 65.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 65.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 65.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 65.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 65.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 65.6.; Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt.. 66.; Giluminis siurblys Franklin – elektric VS97-8 (93m3/h) su elektros varikliu (37 kW). (Pagaminimo metai 2024 m., 2025 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiauliai. 66.1.; Darbo ratų keitimas; 30 vnt.. 66.2.; Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas; 30 vnt.. 66.3.; Guolio keitimas; 3 kompl.. 66.4.; Įvorių keitimas; 3 kompl.. 66.5.; Aušinimo skysčio keitimas; 3 vnt.. 66.6.; Apsauginio tinklelio keitimas; 3 vnt.. 66.7.; Veleno keitimas; 3 vnt.. 66.8.; Atbulinio vožtuvo keitimas; 3 vnt.. 66.9.; Elektros kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 67.; Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CR 90-2 U2C-A-A-A, 1 komplektas (6 siurbliai x 30,0 kW), Adresas: Šiauliai. 67.1.; Sandariklių keitimas; 6 kompl.. 67.2.; Hidraulikos keitimas; 6 kompl. 67.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 6 vnt.. 67.4.; Dažnio pavaros keitimas; 6 vnt.. 67.5.; Elektros variklio keitimas; 6 vnt.. 67.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 6 kompl.. 67.7.; Elektros variklių guolių tepimas; 6 vnt.. 67.8.; Atbulinio vožtuvo keitimas; 6 vnt.. 67.9.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 6 vnt.. 68.; Siurblys CMF50-10 (50 m3/h) (Pagaminimo metai 1993 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 68.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 68.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 68.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 68.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 68.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 68.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 68.7.; Elektros kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 68.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 69.; Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 4 CRIE 10-3 Nr.98389646 1 komplektas (4 siurbliai) (Pagaminimo metai 2014 m.) Adresas: Šiauliai. 69.1.; Sandariklių keitimas; 4 kompl.. 69.2.; Hidraulikos keitimas; 4 kompl.. 69.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 4 vnt.. 69.4.; Dažnio pavaros keitimas; 4 vnt.. 69.5.; Elektros variklio keitimas; 4 vnt.. 69.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 4 kompl.. 69.7; Atbulinio vožtuvo keitimas; 4 vnt.. 69.8.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 4 vnt.. Siurblys ETANORM G50-315 (35 m3/h) su elektros varikliu ABB MOTORS M2AA132M (7,5 kW) (Pagaminimo metai 1998 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 70.1.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 70.2.; Riebokšlių keitimas; 1 kompl.. 70.3.; Sandarinimo žiedų keitimas; 1 kompl.. 70.4.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 70.5.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 70.6.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 70.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 70.8.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 70.9.; Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt.. 71.; Slėgio kėlimo sistema GRUNDFOS Hydro MPC-E 6 CRE90-2-2, 1 komplektas (6 siurbliai x 18,5 kW), Adresas: Šiauliai. 71.1.; Sandariklių keitimas; 6 kompl.. 71.2.; Hidraulikos keitimas; 6 kompl.. 71.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 6 vnt.. 71.4.; Dažnio pavaros keitimas; 6 vnt.. 71.5.; Elektros variklio keitimas; 6 vnt.. 71.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 6 kompl.. 71.7.; Elektros variklio guolių tepimas; 6 vnt.. 71.8.; Atbulinio vožtuvo keitimas; 6 vnt.. 71.9.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 6 vnt.. 72.; Siurblys FLYGT NZ 3171.181 HT, 452 (15kW) (2 vnt.) Adresas: Šiauliai. 72.1.; Sandariklių keitimas; 2 kompl.. 72.2.; Guolio keitimas; 2 kompl.. 72.3.; Žiedų keitimas; 2 kompl.. 72.4.; Darbo rato keitimas; 2 vnt.. 72.5.; Veleno keitimas; 2 vnt.. 72.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 72.7.; Elektros variklio guolio keitimas; 2 kompl.. 72.8.; Elektros variklio tepalo keitimas; 2 vnt.. 72.9.; Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas; 2 vnt.. 73.; Giluminis siurblys LOWARA Z875 05/2A-6 su Franklin Electric varikliu 26 kW (6 vnt.) Adresas: Šiauliai. 73.1.; Darbo rato keitimas; 40 vnt.. 73.2.; Darbo rato korpusas; 40 vnt.. 73.3.; Guolio keitimas; 6 kompl.. 73.4.; Įvorių keitimas; 6 kompl.. 73.5.; Žiedų keitimas; 6 kompl.. 73.6.; Apsauginio tinklelio keitimas; 6 vnt.. 73.7.; Veleno keitimas; 6 vnt.. 73.8.; Atbulinio vožtuvo keitimas; 6 vnt.. 73.9.; Elektros kabelio sandarinimas; 6 vnt.. 74.; Siurblys LOWARA FHS4 100-250/75/P (703321082) (7,5 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulia. 74.1.; Sandariklio keitimas; 2 kompl.. 74.2.; Guolio keitimas; 2 kompl.. 74.3.; Žiedų keitimas; 2 kompl.. 74.4.; Darbo rato keitimas; 2 vnt.. 74.5.; Veleno keitimas; 2 vnt.. 74.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 74.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 kompl.. 74.8.; Siurblio su varikliu ašiškumo sutapatinimas; 2 vnt.. 75.; Siurblys LOWARA DOC3/A GT (107540250) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 75.1.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 75.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 75.3.; Žiedų keitimas; 1 kompl.. 75.4.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 75.5.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 75.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 75.7.; Elektros variklio keitimas; 1 vnt.. 75.8.; Siurblio ir variklio ašiškumo sutapatinimas; 1 vnt. 76.; Siurblys LOWARA 1HM03S03T5RVBE (104604021) (1 vnt.) Adresas: Šiauliai. 76.1.; Sandariklio keitimas; 1 kompl.. 76.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 76.3.; Riebokšlio keitimas; 1 kompl.. 76.4.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 76.5.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 76.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl. 76.7.; Elektros variklio keitimas; 1 vnt.. 77.; Siurblys FG50/20 (50 m3/h) (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 77.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 77.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 77.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 77.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 77.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 77.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 77.7.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 78.; Siurblys DB-150 G (8 m3/h) (Pagaminimo metai 2018 m.) (1,7 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 78.1.; Darbo rato keitimas; 1 vnt.. 78.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 78.3.; Įvorių keitimas; 1 kompl.. 78.4.; Veleno keitimas; 1 vnt.. 78.5.; Sandariklių keitimas; 1 kompl.. 78.6.; Elektros variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 78.7.; Elektros kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 78.8.; Elektros variklio guolių keitimas; 1 kompl.. 79.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E4 CRIE 5-5 (Q-6,9 m3/h; H-36m; P-1,5 kW) (Pagaminimo metai 2014 m.), 1 komplektas (4 siurbliai) Adresas: Šiauliai. 79.1.; Sandariklių keitimas; 4 kompl.. 79.2.; Hidraulikos keitimas; 4 kompl.. 79.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 4 vnt.. 79.4.; Dažnio pavaros keitimas; 4 vnt.. 79.5.; Elektros variklio keitimas; 4 vnt.. 79.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 4 kompl.. 79.7.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 4 vnt.. 80.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 5-8 (Q-5,8 m3/h; H-36m; P-1,1 kW), 3 komplektai (6 siurbliai). Pagaminimo metai 2011 m., 2012 m.) Adresas: Šiauliai. 80.1.; Sandariklių keitimas; 6 kompl.. 80.2.; Hidraulikos keitimas; 6 kompl.. 80.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 6 vnt.. 80.4.; Dažnio pavaros keitimas; 6 vnt.. 80.5.; Elektros variklio keitimas; 6 vnt.. 80.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 6 kompl.. 80.7.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 6 vnt.. 81.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-5 ( Q-3,5 m3/h; H-34m; P-0,75 kW), 10 komplektų (30 siurblių). Pagaminimo metai 2012 m., 2015 m., 2018 m., 2017 m., 2016 m. Adresas: Šiauliai. 81.1.; Sandariklių keitimas; 30 kompl.. 81.2.; Hidraulikos keitimas; 30 kompl.. 81.3.; Siurblio hidraulinės dalis valymas; 30 vnt.. 81.4.; Dažnio pavaros keitimas; 30 vnt.. 81.5.; Elektros variklio keitimas; 30 vnt.. 81.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 30 kompl.. 81.7.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 30 vnt.. 82.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E 3 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 7 komplektai (21 siurblių). Pagaminimo metai 2016 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m. Adresas: Šiauliai. 82.1.; Sandariklių keitimas; 21 kompl.. 82.2.; Hidraulikos keitimas; 21 kompl.. 82.3.; Siurblio hidraulinės dalis valymas; 21vnt.. 82.4.; Elektros variklio keitimas; 21vnt.. 82.5.; Elektros variklio guolių keitimas; 21 kompl.. 82.6.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 21 vnt.. 83.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E2 CRIE 3-5 (Q-3,0 m3/h; H-21 m; P-0,37 kW), 1 komplektas (2 siurbliai). Pagaminimo metai 2012 m. Adresas: Šiauliai. 83.1.; Sandariklių keitimas; 2 kompl.. 83.2.; Hidraulikos keitimas; 2 kompl.. 83.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 2 vnt.. 83.4.; Dažnio pavaros keitimas; 2 vnt.. 83.5.; Elektros variklio keitimas; 2 vnt.. 83.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 2 kompl.. 83.7.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 2 vnt.. 84.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E 2 CRIE 3-4 (Q-3,5m3/h;H-26 m; P-0,55kW), 2 komplektas (4 siurbliai). Pagaminimo metai 2019 m., 2021 m. Adresas: Šiauliai. 84.1.; Sandariklių keitimas; 4 kompl.. 84.2.; Hidraulikos keitimas; 4 kompl.. 84.3.; Siurblio hidraulinės dalis valymas; 2 vnt.. 84.4.; Dažnio pavaros keitimas; 2 vnt.. 84.5.; Elektros variklio keitimas; 2 vnt.. 84.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 4 kompl. 84.7.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 4 vnt.. 85.; Siurblys Grundfos Hydro MPC E-3 CRIE 3-8 (Q-3,5 m3/h; H-52m; P-1,1 kW), 2 komplektai (6 siurbliai). Pagaminimo metai 2018 m. Adresas: Šiauliai. 85.1.; Sandariklių keitimas; 6 kompl.. 85.2.; Hidraulikos keitimas; 6 kompl.. 85.3.; Siurblio hidraulinės dalies valymas; 6 vnt.. 85.4.; Dažnio pavaros keitimas; 6 vnt.. 85.5.; Elektros variklio keitimas; 6 vnt.. 85.6.; Elektros variklio guolių keitimas; 6 kompl.. 85.7.; Hidraulikos sureguliavimas pagal gamintojo instrukciją ir reikalavimus; 6 vnt.. 86.; Siurblys DP 3085 MT485 (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 86.1.; Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis; 3 vnt.. 86.2.; Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis; 3 vnt.. 86.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 6 vnt.. 86.4.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 86.5.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 86.6.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 86.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 86.8.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 86.9.; El. kabelio keitimas; 3 vnt.. 86.10.; Drėgmės FLS10 daviklis; 3 vnt.. 86.11.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 87.; Drenažinis siurblys CP 3085 MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 87.1.; Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis; 2 vnt.. 87.2.; Pagrindinis dvieilis atraminis rutulinis guolis; 2 vnt.. 87.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 4 vnt.. 87.4.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 87.5.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 87.6.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 87.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 87.8.; El. kabelio sandarinimas; 2vnt.. 88.; Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4680 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 88.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 88.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 88.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 88.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 88.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 88.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 88.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 88.8.; Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 88.9.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 89.; Recirkuliacinis siurblys Flygt PP 4670 13oSP (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 89.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 89.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 89.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 89.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 89.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 89.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 89.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 89.8.; Drėgmės FLS10 daviklis; 2 vnt.. 89.9.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 90.; Siurblys Flygt NP 3153 HT (Pagaminimo metai 2003 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 90.1.; Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis; 3 vnt.. 90.2.; Apatinis dviejų eilių kampinis rutulinis guolis; 3 vnt.. 90.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 6 vnt.. 90.4.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 90.5.; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 90.6.; El. variklio pervyniojimas; 3 vnt.. 90.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 3 kompl.. 90.8.; El. kabelio sandarinimas; 3 vnt.. 90.9.; Drėgmės FLS10 daviklis; 3 vnt.. 90.10.; Termokontakto pakeitimas; 3 vnt.. 91.; Siurblys Flygt 3153 (Pagaminimo metai 2014 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 91.1.; Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis; 2 vnt.. 91.2.; Apatinis dvieilis kampinis rutulinis guolis; 2 vnt.. 91.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 4 vnt.. 91.4.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 91.5.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 91.6.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 91.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 91.8.; Aušinimo skysčio pakeitimas; 2 kompl.. 91.9.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 91.10.; Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 91.11.; Termo apsaugos pakeitimas; 2 vnt.. 92.; Dumblo siurblys Discflo Disc 403-12 (Pagaminimo metai 2003 m.) (11 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 92.1.; Guolių pakeitimas; 6 vnt.. 92.2.; Veleno riebokšlio pakeitimas; 2 vnt.. 92.3.; Mechaninio riebokšlio (kasetė) pakeitimas.; 2 vnt.. 92.4.; Tarpinių pakeitimas; 2 kompl.. 92.5.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 93.; Siurblys Grundfos DDI 30-4 (Pagaminimo metai 2017 m.) (4 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 93.1.; Dozatoriaus membranos pakeitimas; 4 vnt.. 93.2.; Vedančio stūmoklio pakeitimas; 4 vnt.. 94.; Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2010 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 94.1.; Dozatoriaus membranos pakeitimas; 3 vnt.. 94.2.; Vedančio stūmoklio pakeitimas; 3 vnt.. 95.; Siurblys Lowara LINES 40-125/30 (Pagaminimo metai 2025 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 95.1.; Veleno sandariklio keitimas; 1 kompl.. 95.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 95.3.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 95.4; Dylančių dalių rinkinys; 1 kompl.. 96.; Siurblys Flygt SR 4660 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 96.1.; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 96.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 96.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 96.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 96.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 96.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 96.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 96.8.; Drėgmės FLS10 daviklis; 4 vnt.. 96.9.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 97.; Dumblo siurblys Flygt NT 3171 (Pagaminimo metai 2010 m.) (4 vnt.) Adresas:, Šiaulių r.. 97.1.; Viršutinis vienos eilės rutulinis guolis; 4 vnt.. 97.2.; Apatinis dviejų eilių kampinis rutulinis guolis; 4 vnt.. 97.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 8 vnt.. 97.4.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 97.5.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 97.6.; Aušinimo skysčio pakeitimas; 4 kompl.. 97.7.; Dilimo žiedo pakeitimas.; 4 vnt.. 97.8.; El. Variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 97.9.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 97.10.; El. Kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 97.11.; Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 97.12.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 98.; Siurblys Norm-Durachrom 65.50.125 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 98.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 98.2.; Dylančių dalių rinkinys ir dalių pakeitimas; 2 kompl.. 98.3.; Riebokšlio pakeitimas; 2 vnt.. 99.; Maišyklė Flygt SR4650.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (14 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 99.1.; Guolių pakeitimas; 14 kompl.. 99.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 14 kompl.. 99.3; Tepalo pakeitimas; 14 kompl.. 99.4.; Darbo rato pakeitimas; 14 vnt.. 99.5.; El. variklio pervyniojimas; 14 vnt.. 99.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 14 kompl.. 99.7.; El. kabelio sandarinimas; 14 vnt.. 99.8.; El. kabelio pakeitimas; 14 vnt.. 99.9.; Drėgmės FLS10 daviklis; 14 vnt.. 99.10.; Termokontakto pakeitimas; 14 vnt.. 100.; Maišyklė Flygt SR4640.410 (Pagaminimo metai 2003 m.) (4 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 100.1; Guolių pakeitimas; 4 kompl.. 100.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 4 kompl.. 100.3.; Tepalo pakeitimas; 4 kompl.. 100.4.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 100.5.; El. variklio pervyniojimas; 4 vnt.. 100.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 4 kompl.. 100.7.; El. kabelio sandarinimas; 4 vnt.. 100.8.; El. kabelio pakeitimas; 4 vnt.. 100.9.; Veleno su rotoriumi pakeitimas; 4 vnt.. 100.10.; Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas; 4 vnt.. 100.11.; Termokontakto pakeitimas; 4 vnt.. 101.; Maišyklė Flygt SR 4650 (Pagaminimo metai 2010 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 101.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 101.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 101.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 101.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 101.5.; El. Variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 101.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 101.7.; El. Kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 101.8.; Drėgmės FLS10 daviklio pakeitimas; 2 vnt.. 101.9.; Termo apsaugos pakeitimas; 2 vnt.. 102.; Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (4 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 102.1.; Rotoriaus pakeitimas; 4 vnt.. 102.2.; Statoriaus pakeitimas; 4 vnt.. 102.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 4 vnt.. 102.4.; Tarpiklių rinkinys; 4 kompl.. 102.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 4 vnt.. 102.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 4 vnt.. 102.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 4 kompl.. 102.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 4 kompl.. 102.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 4 vnt.. 102.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 4 kompl.. 102.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 4 vnt.. 103.; Siurblys Seepex BN26-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (5 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 103.1.; Rotoriaus pakeitimas; 5 vnt.. 103.2.; Statoriaus pakeitimas; 5 vnt.. 103.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 5 vnt.. 103.4.; Tarpiklių rinkinys; 5 kompl.. 103.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 5 vnt.. 103.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 5 vnt.. 103.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 5 kompl.. 103.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 5 kompl.. 103.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 5 vnt.. 103.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 5 kompl.. 103.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 5 vnt.. 104.; Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 104.1.; Rotoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 104.2.; Statoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 104.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 2 vnt.. 104.4.; Tarpiklių rinkinys; 2 kompl.. 104.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 2 vnt.. 104.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 2 vnt.. 104.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 2 kompl.. 104.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 2 kompl.. 104.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 2 vnt.. 104.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 104.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 vnt.. 104.12.; Sraigto pakeitimas; 2 vnt.. 105.; Siurblys Seepex BN1-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 105.1.; Rotoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 105.2.; Statoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 105.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 2 vnt.. 105.4.; Tarpiklių rinkinys; 2 kompl.. 105.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 2 vnt.. 105.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 2 vnt.. 105.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 2 kompl.. 105.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 2 kompl.. 105.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 2 vnt.. 105.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 105.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 vnt.. 106.; Siurblys Seepex BNO,25-24 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 106.1.; Rotoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 106.2.; Statoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 106.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 2 vnt.. 106.4.; Tarpiklių rinkinys; 2 kompl.. 106.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 2 vnt.. 106.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 2 vnt.. 106.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 2 kompl.. 106.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 2 kompl.. 106.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 2 vnt.. 106.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 106.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 vnt.. 107.; Siurblys Seepex MD-012-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,37 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 107.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 107.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 107.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 107.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 107.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 107.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 107.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 1 kompl.. 107.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 107.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 107.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 1 kompl.. 107.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 108.; Siurblys Seepex BN2-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,55 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 108.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 108.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 108.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 108.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 108.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 108.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 108.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 1 kompl.. 108.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 108.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 108.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 1 kompl.. 108.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 109.; Siurblys Seepex BN0,5-12 (Pagaminimo metai 2011 m.) (0,75 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 109.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 109.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 109.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 109.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 109.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 109.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 109.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 1 kompl.. 109.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 109.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 109.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 1 kompl.. 109.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 110.; Siurblys Seepex BN35-6LS (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 110.1.; Rotoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 110.2.; Statoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 110.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 2 vnt.. 110.4.; Tarpiklių rinkinys; 2 kompl.. 110.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 2 vnt.. 110.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 2 vnt.. 110.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 2 kompl.. 110.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 2 kompl.. 110.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 2 vnt.. 110.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 110.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 vnt.. 111.; Siurblys Seepex BN35-6L (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 kW) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 111.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 111.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 111.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 111.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 111.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 111.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 111.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 1 kompl.. 111.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 111.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 111.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 111.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 112.; Siurblys Lowara FCS 65-200/110A/P (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 112.1.; Veleno sandariklio keitimas; 2 vnt.. 112.2.; Guolių keitimas; 2 kompl.. 112.3.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 112.4.; Dylančių dalių rinkinys; 2 kompl.. 113.; Siurblys Lowara FCS 40-160/22/C (Pagaminimo metai 2011 m.) (4 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 113.1.; Veleno sandariklio keitimas; 4 vnt.. 113.2.; Guolių keitimas; 4 kompl.. 113.3.; Darbo rato pakeitimas; 4 vnt.. 113.4.; Dylančių dalių rinkinys; 4 kompl.. 114.; Siurblys Lowara FLC 50-13T (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 114.1.; Veleno sandariklio keitimas; 2 vnt.. 114.2.; Guolių keitimas; 2 kompl.. 114.3.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 114.4.; Dylančių dalių rinkinys; 2 kompl.. 115.; Maišyklė Stamo HHSL09-2GN 380-2GN350 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 115.1.; Riebokšlio pakeitimas; 2 kompl.. 115.2.; Sparnuotės pakeitimas; 2 vnt.. 115.3.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 115.4.; Reduktoriaus veleno sandarinimo žiedas; 2 vnt.. 115.5.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 115.6.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 115.7.; Sandariklių rinkinys; 2 kompl.. 116.; Siurblys Lowara LINES 65-200/110 (Pagaminimo metai 2025 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 116.1.; Veleno sandariklio keitimas; 1 kompl.. 116.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 116.3; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 116.4.; Dylančių dalių rinkinys; 1 kompl.. 117.; Maišyklė Stamo HH05-2*2G100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1,5 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 117.1.; Kontaktinio žiedinio sandariklio pakeitimas; 2 vnt.. 117.2.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 117.3.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 117.4.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 117.5.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 vnt.. 117.6.; Reduktoriaus veleno sandarinimo žiedas; 2 vnt.. 117.7.; Sandariklių rinkinys; 2 kompl.. 118.; Siurblys Sewatec F125-315G 3HZ 160M 04 SNR 277229 P NO 9972006407/000100 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 118.1.; Guolių pakeitimas; 3 kompl.. 118.2.; Veleno riebokšlio pakeitimas; 3 kompl.. 118.3.; Tarpinės; 3 kompl.. 118.4.; Tepalo pakeitimas; 3 kompl.. 118.5; Darbo rato pakeitimas; 3 vnt.. 118.6.; Diržų pakeitimas; 3 kompl.. 118.7.; Sandarikliai; 3 kompl.. 119.; Priešgaisriniai siurbliai Grundfos SP77-5 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 119.1.; Darbo ratų keitimas; 2 vnt.. 119.2.; Darbo rato korpuso – kreipiančiosios keitimas; 2 vnt.. 119.3.; Guolio keitimas; 2 kompl.. 119.4.; Įvorių keitimas; 2 kompl.. 119.5.; Aušinimo skysčio keitimas; 2 vnt.. 119.6.; Apsauginio tinklelio keitimas; 2 vnt.. 119.7.; Veleno keitimas; 2 vnt.. 119.8.; Atbulinio vožtuvo keitimas; 2 vnt.. 119.9.; Elektros kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 120.; Proceso siurbliai Grundfos CRE 15-7 (Pagaminimo metai 2011 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 120.1.; Guolių pakeitimas; 3 vnt.. 120.2.; Dylančių dalių rinkinys; 3 kompl.. 120.3.; Riebokšlis; 3 kompl.. 120.4.; Tarpiklių rinkinys; 3 kompl.. 120.5.; CRE kamerų keitimas.; 3 kompl.. 121.; Siurblys Wangen ESP Nr. 926262 (Pagaminimo metai 2011 m.) (15 kW) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 121.1.; Rotoriaus pakeitimas; 2 vnt.. 121.2.; Statoriaus pakeitimas (susideda iš dviejų dalių).; 2 kompl.. 121.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 2 vnt.. 121.4.; Tarpiklių rinkinys; 2 kompl.. 121.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 2 vnt.. 121.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 2 vnt.. 121.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 2 kompl.. 121.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 2 kompl.. 121.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 2 vnt.. 121.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 2 kompl.. 121.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 2 vnt.. 121.12.; Sraigtas; 2 vnt.. 121.13.; Kryžmė; 2 vnt.. 121.14.; Įvorė Nr.1 (prie el. variklio).; 2 vnt.. 121.15.; Įvorė Nr.2 (prie el. statoriaus).; 2 vnt.. 122.; Siurblys BS 2102MT (Pagaminimo metai 2003 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 122.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 122.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 122.3.; Tepalo pakeitimas; 2 komp.. 122.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 122.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 122.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 122.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 123.; Drenažinis siurblys NP 3127 (Pagaminimo metai 2003 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 123.1.; Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis; 1 vnt.. 123.2.; Pagrindinis dvieilis radialus atraminis rutulinis guolis; 1 vnt.. 123.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 1 vnt.. 123.4.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 123.5.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 123.6.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 123.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 123.8.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 124.; Cirkuliacinis siurblys Arbo (Pagaminimo metai 2011 m.) (7,5 kW, Q-43m3/h) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 124.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 124.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 124.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 124.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 124.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 124.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 125.; Siurblys Grundfos DDI 30 (Pagaminimo metai 2016 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 125.1.; Dozatoriaus membranos pakeitimas; 2 vnt.. 125.2.; Vedančio stūmoklio pakeitimas; 2 vnt.. 126.; Siurblys DP 3085 485 (Pagaminimo metai 2013 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 126.1.; Palaikantis vienos eilės rutulinis guolis; 1 vnt.. 126.2.; Pagrindinis dvieilis atraminis rutulinis guolis; 1 vnt.. 126.3.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 126.4.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 126.5.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 126.6.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 126.7.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 126.8.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 126.9.; Drėgmės FLS10 daviklis; 1 vnt.. 126.10.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 127.; Siurblys Grundfos DDI 60-10 (Pagaminimo metai 2017 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 127.1.; Dozatoriaus membranos pakeitimas; 2 vnt.. 127.2.; Vedančio stūmoklio pakeitimas; 2 vnt.. 128.; Siurblys dozatorius Prominet Sigma (Pagaminimo metai 2017 m.) (0,11 kW, Q-63l/h) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 128.1.; Dozatoriaus membranos pakeitimas; 1 vnt.. 128.2.; Vedančio stūmoklio pakeitimas; 1 vnt.. 129.; Siurblys Seepex BN17-6L (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 129.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 129.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 129.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 129.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 129.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 129.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 129.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 1 kompl.. 129.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 129.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 129.10.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 1 kompl.. 129.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 130.; Siurblys NETZSCH NM021BY01PO5B (Pagaminimo metai 2019 m.) (0,75 kW, Q-100-1000 l/h) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 130.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 130.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 130.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 130.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 130.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 130.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 130.7.; Dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 130.8.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 130.9.; Reduktoriaus guolių pakeitimas; 1 kompl.. 130.10.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 131.; Siurblys Lowara FCS 65-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 131.1.; Veleno sandariklio keitimas; 2 kompl.. 131.2.; Guolių keitimas; 2 kompl.. 131.3.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 131.4.; Dylančių dalių rinkinys; 2 kompl.. 132.; Siurblys Lowara FCS 50-160 (Pagaminimo metai 2011 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 132.1.; Veleno sandariklio keitimas; 2 kompl.. 132.2.; Guolių keitimas; 2 kompl.. 132.3.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 132.4.; Dylančių dalių rinkinys; 2 kompl.. 133.; Siurblys Seepex BT10-12 (Pagaminimo metai 2019 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 133.1.; Rotoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 133.2.; Statoriaus pakeitimas; 1 vnt.. 133.3.; Įstumiamas velenas ir veleno sandariklis; 1 vnt.. 133.4.; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 133.5.; Sausos eigos termoporos keitimas; 1 vnt.. 133.6.; Termoporos nuo perkaitimo keitimas; 1 vnt.. 133.7.; Mažas dylančių dalių paketas (be statoriaus); 1 kompl.. 133.8.; Didelis dylančių dalių paketas (be statoriaus ir rotoriaus); 1 kompl.. 133.9.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 vnt.. 133.10.; Reduktoriaus sandariklio pakeitimas; 1 kompl.. 133.11.; Reduktoriaus tepalo pakeitimas; 1 vnt.. 133.12.; Sraigto pakeitimas.; 1 vnt.. 133.13.; Dylančių dalių paketas (be sraigto).; 1 kompl.. 134.; Siurblys Lowara PLM90B5/322 serijinis Nr. 00522 (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 134.1.; Veleno sandariklio keitimas; 1 vnt.. 134.2.; Guolių keitimas; 1 kompl.. 134.3.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 134.4.; Dylančių dalių rinkinys; 1 kompl.. 135.; Maišyklė SR Flygt 4650.412 (Pagaminimo metai 2016 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 135.1.; Guolių pakeitimas; 1 kompl.. 135.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 1 kompl.. 138.3.; Tepalo pakeitimas; 1 kompl.. 135.4.; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 135.5.; El. variklio pervyniojimas; 1 vnt.. 135.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 1 kompl.. 135.7.; El. kabelio sandarinimas; 1 vnt.. 135.8.; Drėgmės FLS10 daviklis; 1 vnt.. 135.9.; Termokontakto pakeitimas; 1 vnt.. 136.; Maišyklė Flygt 4640.412 (Pagaminimo metai 2019 m.) (2 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 136.1.; Guolių pakeitimas; 2 kompl.. 136.2.; Veleno riebokšlių pakeitimas; 2 kompl.. 136.3.; Tepalo pakeitimas; 2 kompl.. 136.4.; Darbo rato pakeitimas; 2 vnt.. 136.5.; El. variklio pervyniojimas; 2 vnt.. 136.6.; Sandarinimo žiedų pakeitimas; 2 kompl.. 136.7.; El. kabelio sandarinimas; 2 vnt.. 136.8.; Drėgmės FLS10 daviklis; 2 vnt.. 136.9.; Termokontakto pakeitimas; 2 vnt.. 137.; Kondensato siurblys Caddopi (Pagaminimo metai 2011 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 137.1; Dylančių detalių rinkinys; 1 kompl.. 137.2; Tarpiklių rinkinys; 1 kompl.. 137.3; Riebokšlio pakeitimas; 1 kompl.. 138.; Siurblys Lowara LINES 50-160/40 (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 138.1; Veleno sandariklio keitimas; 1 kompl.. 138.2; Guolių keitimas; 1 kompl.. 138.3; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 138.4; Dylančių dalių rinkinys; 1 kompl.. 139.; Siurblys Lowara LINES 65-160/55 (Pagaminimo metai 2023 m.) (1 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 139.1; Veleno sandariklio keitimas; 1 kompl.. 139.2; Guolių keitimas; 1 kompl.. 139.3; Darbo rato pakeitimas; 1 vnt.. 139.4; Dylančių dalių rinkinys; 1 kompl.. 140.; Giluminis siurblys Franklin – elektric VS46/11 (40 m3/h) su pastovaus magneto varikliu (15 kW), dažnis 100 Hz (Pagaminimo metai 2021 m., 2023 m.) (3 vnt.) Adresas: Šiaulių r.. 140.1; Darbo ratų keitimas; 12 vnt.. 140.2; Guolio keitimas; 3 kompl.. 140.3; Įvorių keitimas; 3 kompl.. 140.4; Darbo rato korpuso keitimas; 3 vnt.. 140.5; Sandarinimo žiedo keitimas; 3 kompl.. 140.6; Aušinimo skysčio keitimas; 3 vnt.. 140.7; Apsauginio tinklelio keitimas; 3 vnt.. 140.8; Veleno keitimas; 3 vnt.. 140.9; Atbulinio vožtuvo keitimas; 3 vnt.. 140.10; Elektros kabelio sandarinimas; 3 vnt.. |
| 7. | KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI |  |  |
| 7.1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimų taikymą patvirtinantis sertifikatas ar lygiavertis dokumentas pagal šios techninės specifikacijos 9.2 punktą. |  | tis |
| 8. |  | SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI |  |
| 8.1. |  | Defektiniai ir Paslaugų priėmimo - perdavimo aktai. |  |
| 9. |  | APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |
| 9.1. 9.2. |  | Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ 4.3 punktą, t. y. tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus. |  |
| 10. |  | NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI |  |
| 10.1. |  | Netaikomi. |  |
| 11. |  | KITI REIKALAVIMAI |  |
| 11.1. 11.2. |  | Teikdamas paslaugas Tiekėjas įsipareigoja: - Paskirti Paslaugų teikimo vietoje atsakingą asmenį – darbų vadovą, kuris organizuotų visus darbus; - Saugoti Perkančiojo subjekto teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą; - Užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai vaikščiotų tik Paslaugų teikimo vietoje; - Laikytis priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimų. Atsakomybė už Tiekėjo darbuotojų priešgaisrinės ir darbų saugos organizavimą, nelaimingų atsitikimų registravimą ir tyrimą visą Sutarties ir garantiniu laikotarpiu tenka Tiekėjui; - Užtikrinti Paslaugų teikimo metu susidariusių atliekų sutvarkymą (jei tokios susidaro). Į pasiūlymą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Paslaugų teikimui (įvertinant papildomus darbus, kurių Perkantysis subjektas negalėjo numatyti, tačiau jie būtini tinkamam Paslaugų teikimui, įskaitant Paslaugų teikimui būtinas medžiagas ar papildomą įrangą, tokios įrangos ar kitų išteklių prieinamumą, įrangą saugiam darbui, susidėvėjusių dalių keitimą bei tam būtinas medžiagas ir pan.). Perkantysis subjektas neturi patirti dėl to papildomų išlaidų. |  |
| 12. |  | KONFIDENCIALI INFORMACIJA |  |
| 12.1. |  | Nėra. |  |
| 13. |  | PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS |  |
| 13.1. |  | Nėra. |  |