Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų

1 priedas

GAMTOTVARKOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Paslaugų gavėjas | VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – Paslaugų gavėjas arba Šalis). |
| --- | --- |
| Paslaugos | Paslaugų gavėjas perka gamtotvarkos paslaugas (toliau – Gamtotvarkos paslaugos) 2026 metams. Numatomų pirkti Gamtotvarkos paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas nurodytas 2 lentelėje. |
| Paslaugų kiekis/apimtys | Pirkimo objekto dalių 2026 metams numatytos preliminarios apimtys nurodytos šios techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytos Gamtotvarkos paslaugų apimtys yra preliminarios ir skirtos tik pasiūlymų kainai apskaičiuoti ir laimėtojui nustatyti. Sutarties galiojimo laikotarpiu apimtys gali svyruoti ±20 proc. Pirkimo objektas skaidomas į 69 (šešiasdešimt devynias) dalis teritoriniu požymiu pagal teritorijas (girininkijas) ar paslaugų grupes. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 77230000-1 Paslaugos, susijusios su miškininkyste |
| Paslaugų teikimo vieta | Paslaugų teikimo vietos nurodytos šios techninės specifikacijos 1 priede |
| Paslaugų teikimo terminas | Nuo sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius) iki 2026 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. |
| Paslaugų teikėjas | Teikėjas, su kuriuo sudaryta sutartis Gamtotvarkos paslaugų teikimui (toliau – Paslaugų teikėjas arba Šalis) |

Numatomų pirkti Gamtotvarkos paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties (toliau-Sutartis) specialiųjų sąlygų 4 priedas) toliau - Užduotis) – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytais plotais, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas) (toliau- Grafikas). Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai be biomasės išgabenimo (sumedėjusios augalijos kirtimas). Įgyvendinant priemonę kertama sumedėjusi augalija: medžiai, krūmai ir jų sumedėjusios atžalos. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, krūmapjovėmis, kitais rankiniais įrankiais arba specialia technika. Nukirstos sumedėjusios augmenijos kelmų aukštis turi būti ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio). Kirtimo liekanos paskleidžiamos tolygiai arba sukraunamos į krūvas, Paslaugų gavėjo nurodytose vietose. Paslaugų gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus. Atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus gali būti gaminama likvidinė mediena. Paslaugų atlikimo vietoje (biržėje) atliekant darbus privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas. |
| 2. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (be biomasės išgabenimo) | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytais plotais, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas ir atrinktus bei paženklintus medžius, skirtus nukirtimui. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (toliau – Buveinė) be biomasės išgabenimo (sumedėjusios augalijos kirtimas). Įgyvendinant priemonę, siekiama pagerinti buveinės būklę – atliekamos iš anksto numatytos gamtotvarkos priemonės: pavienių medžių kirtimas, skirtingo amžiaus, struktūros ir skalsumo medynų formavimas, mažų ir didelių retmių kūrimas, negyvos medienos kiekio didinimas, trako ir krūmų šalinimas bei invazinių rūšių naikinimas. Esant poreikiui krūmai gali būti kraunami į krūvas tvarkomame plote. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, kitais rankiniais įrankiais arba specialia technika. Nukirstos sumedėjusios augmenijos kelmų aukštis turi būti ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio). Paslaugų gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus Europos Bendrijos svarbos natūraliose miško buveinėse. Paslaugų atlikimo vietoje atliekant darbus privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas. |
| 3. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytais plotais, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu (sumedėjusios augalijos kirtimas). Įgyvendinant priemonę kertama sumedėjusi augalija: medžiai, krūmai ir jų sumedėjusios atžalos. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, krūmapjovėmis, kitais rankiniais įrankiais arba specialia technika. Nukirstos sumedėjusios augmenijos kelmų aukštis turi būti ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio). Iškirsta biomasė išgabenama iš tvarkomos teritorijos ribų ir sandėliuojama suderintoje su Paslaugos gavėju vietoje ne toliau kaip 1 km atstumu nuo paslaugos atlikimo vietos. Iš tvarkomo ploto išgabenta sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugų gavėjui. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą sumedėjusią augaliją tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Paslaugų gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus. Paslaugų atlikimo vietoje (biržėje) atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas, sumedėjusią augmeniją nupjaunant ir susidariusią biomasę išgabenant į Paslaugų gavėjo nurodytą vietą. |
| 4. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija bei sumedėjusios augalijos atžalos) šalinimas be biomasės išgabenimo. Pelkių augmenija tvarkomame plote gali būti pjaunama žoliapjove, krūmapjove, specialia technika ir kt., užtikrinančia paslaugos įvykdymą. Pelkių augmenija pjaunama ne aukščiau kaip 20 cm nuo pelkės paviršiaus. Nupjauta biomasė turi būti sukraunama į krūvas Paslaugų gavėjo nurodytose vietose arba paskleista tolygiai tvarkomame plote. Įgyvendinant priemonę pelkių augmenija turi būti pjaunama liepos - spalio mėnesiais. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas, nupjaunant pelkinę augmeniją |
| 5. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija bei sumedėjusios augalijos atžalos) šalinimas su biomasės išgabenimu. Pelkių augmenija tvarkomame plote gali būti pjaunama žoliapjove, krūmapjove, specialia technika ir kt., užtikrinančia paslaugos įvykdymą. Pelkių augmenija pjaunama ne aukščiau kaip 20 cm nuo žemės paviršiaus. Įgyvendinant priemonę pelkių augmenija turi būti pjaunama liepos - spalio mėnesiais. Biomasė išgabenama iš tvarkomos teritorijos ribų ir sandėliuojama Paslaugų gavėjo nurodytoje vietoje. Susidariusi sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugų gavėjui. Laikinas pelkių augmenijos sandėliavimas galimas su Paslaugos gavėju suderintoje vietoje pagal iš anksto suderintus sandėliavimo terminus. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą biomasę tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas, nupjaunant pelkinę augmeniją ir išgabenant biomasę iš tvarkomo objekto ploto į Paslaugų gavėjo nurodytą vietą. |
| 6. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – Atvirų vietų (pievų, miško laukymių, šlaitų, gamtos ir kultūros paminklų ir pan.) tvarkymas be biomasės išgabenimo nupjaunant žolinę, sumedėjusią augmeniją ar jų atžalas. Įgyvendinant priemonę augmenija turi būti pjaunama birželio - spalio mėnesiais. Augmenija gali būti pjaunama, smulkinama (mulčiuojama), kertama: žoliapjove, motoriniu pjūklu, specialia technika ir kt.. Nupjauta žolinės augmenijos biomasė paskleidžiama tolygiai, o sumedėjusi augmenija susmulkinama arba sukraunama į krūvas tvarkomame plote. Žolinės augmenijos pjovimas pradedamas nuo lauko vidurio arba vieno krašto, siekiant išvengti gyvūnų žūties/trikdymo. Žolinę ir sumedėjusią augmeniją nupjauti ne aukščiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas, nupjaunant/paskleidžiant žolinę augmeniją ir susmulkinant/sukraunat į krūvas sumedėjusią augmeniją. |
| 7. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – Atvirų vietų (pievų, miško laukymių, šlaitų, gamtos ir kultūros paminklų ir pan.) tvarkymas su biomasės išgabenimu. Įgyvendinant priemonę augmenija turi būti pjaunama birželio – spalio mėnesiais. Augmenija gali būti pjaunama, kertama: žoliapjove, krūmapjove, motoriniu pjūklu, specialia technika ir kt. Nupjauta augmenijos biomasė turi būti išgabenta iš tvarkomos teritorijos. Sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugų gavėjui. Žolinės augmenijos biomasės sutvarkymu pasirūpina Paslaugų teikėjas. Laikinas sandėliavimas galimas su Paslaugos gavėju suderintoje vietoje pagal iš anksto suderintus sandėliavimo terminus. Žolinės augmenijos pjovimas pradedamas nuo lauko vidurio arba vieno krašto, siekiant išvengti gyvūnų žūties/trikdymo. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą augmeniją tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Žolinę ir sumedėjusią augmeniją nupjauti ne aukščiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto bei kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha. Paslauga laikoma suteikta, kai sutvarkomas visas pagal Užduotį pateiktas plotas, nupjaunant ir pašalinant iš tvarkomo ploto žolinę augmeniją, o sumedėjusią augmeniją nupjaunant ir susidariusią biomasę išgabenant į Paslaugų gavėjo nurodytą vietą. |
| 8. | Likvidinės medienos gamyba vykdant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytomis paslaugų apimtimis, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – medžių nukirtimas ir likvidinės medienos gamyba, atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus. Įgyvendinant šią priemonę nurodytame plote, kur atliekami biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai, yra gaminama likvidinė mediena pagal technologinėje kortelėje nurodytus medienos sortimentus. Darbai atliekami motoriniais pjūklais ir/ar medkirte. Nukirstų medžių kelmų aukštis ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio). Paslaugų gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie gaminamus medienos sortimentus. Atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus ir gaminant likvidinę medieną paslaugų atlikimo vietoje (biržėje) privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; pagal poreikį gaminti medienos sortimentus, kurie yra apibūdinti galiojančiuose standartuose bei techninėse sąlygose; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – m³ pagamintos likvidinės medienos kiekis. Paslauga laikoma atlikta, kai mediena pagal nustatytus reikalavimus pagaminama visame tvarkomame plote. |
| 9. | Likvidinės medienos ištraukimas vykdant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui Užduotį – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytomis paslaugų apimtimis, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugų gavėjas parodo Paslaugų teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą Grafiką. Paslauga – likvidinės medienos sortimentų ir pagal poreikį biokuro ištraukimas iš kirtavietės į miško sandėlį. Įgyvendinant priemonę, pagaminti likvidinės medienos sortimentai ir biokuras iš kirtavietės mechanizuotai (arba rankiniu būdu) traukiami į miško sandėlį, esantį ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tvarkomo ploto, kur sukraunami į atskiras rietuves pagal medienos sortimento rūšį. Miško sandėlį, į kurį gabenami medienos sortimentai, nurodo Paslaugų gavėjas. Išgabenti medienos sortimentai ir biokuras lieka Paslaugų gavėjui. Atliekant likvidinės medienos ištraukimą privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugų teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – m³ į miško sandėlį ištrauktos ir tvarkingai į rietuves sukrautos likvidinės medienos kiekis arba į miško sandėlį ištraukto biokuro kiekis. Paslauga laikoma atlikta, kai visa likvidinė mediena ištraukiama iš kirtavietės į miško sandėlį. |
| 2. | Specialieji reikalavimai Paslaugų teikėjui | Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo: 1. savarankiškai apsirūpinti Gamtotvarkos paslaugoms atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, privaloma įranga ir technika ir užtikrinti, kad ji būtų kokybiška ir užtikrintų nepertraukiamą Paslaugų teikimą; 2. aprūpinti Paslaugas teikiančius darbuotojus individualiomis darbų saugos priemonėmis pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus; 3. leisti Paslaugų gavėjo atstovams tikrinti kaip Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, laikosi Paslaugų teikimo sąlygų nustatytų Sutartyje ir jos prieduose; 4. nedelsiant informuoti Užsakovą apie teikiant Paslaugas Užsakovui ar tretiesiems asmenims sukeltą žalą, įvykusį draudžiamąjį įvykį ar kitą neigiamą įvykį, įtakojantį Sutarties vykdymą; 5. organizuoti Paslaugų teikimą griežtai pagal Užsakovo pateiktą Užduotį; 6. Paslaugų teikimo metu būti Paslaugų teikimo vietoje, disponuoti visa informacija, susijusia su Paslaugų teikimu, informuoti Užsakovą apie naujai atsiradusias aplinkybes susijusias su teikiamomis Paslaugomis; 7. Užsakovo reikalavimu, dalyvauti pasitarimuose dėl Paslaugų teikimo; 8. pildyti Paslaugų atlikimui privalomus dokumentus, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų teikimą, ir Sutartyje bei jos prieduose nustatyta tvarka; 9. užtikrinti, kad Paslaugas teikiantys asmenys laikytųsi įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių techninių dokumentų nustatytų darbų saugos reikalavimų, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimų, reglamentuojančius Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą. |
| 10. | Žalieji reikalavimai | Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo: 1. rūšiuoti pakuočių atliekas (popierius, plastikas ir kt.); 2. surinkti ir perduoti atliekas tvarkančiai įmonei pavojingų medžiagų atliekas - alyvą (variklinė ir grandininė) patekusias į aplinką, išskyrus alyvos atliekas susidarančias mechanizmų (krūmapjovių, grandininių pjūklų su vidaus degimo varikliais) darbo metu; 3. pranešti Užsakovui apie kiekvieną invazinį augalą ar gyvūną ir, suderinus su Užsakovu, imtis atitinkamų veiksmų. Paslaugos atitinka žaliųjų pirkimų reikalavimus, nes natūralių buveinių tvarkymas, sukuriant atviras buveines saugomoms rūšims. Gamtotvarkos paslaugų pirkimas yra žaliasis, nes įgyvendina šiuos kriterijus: 1. gamtotvarkos paslaugų metu tvarkomi plotai prisideda prie gamtinių vertybių išsaugojimo ir ekosistemų būklės gerinimo. 2. miškų, pelkių ir pievų buveinių gerinimas ir stabilios būklės išlaikymas prisideda prie nykstančių ar jautrių rūšių apsaugos. 3. tvarkant pelkines ekosistemas išsaugomas durpių sluoksnyje užrakintas CO2, kuris nepaleidžiamas į atmosferą. Kuo šių buveinių būklė geresnė – tuo daugiau CO2 užrakinama. |

________________________________

Techninės specifikacijos

2 priedas

BAZINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

| Eil. Nr. | Aprašymas | Koeficientas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 1.1 | Kai iškertama iki 100 erdm/ha | 0,8 |
| 1.2 | Iškertant sumedėjusią augmeniją 101-200 erdm/ha | 1,0 |
| 1.3 | Iškertant sumedėjusią augmeniją 201-300 erdm/ha | 1,6 |
| 1.4 | Iškertant sumedėjusią augmeniją daugiau nei 300 erdm/ha | 2,0 |
| 2. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams Europos Bendrijos svarbos natūraliose miško buveinėse be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 2.1 | Kai iškertamos medienos kiekis nuo 0,1 iki 5 m3/ha arba iškertama krūminė augmenija bei trakas – paskleidžiant ir paliekant juos tvarkomame plote | 1,0 |
| 2.2 | Kai iškertamos medienos kiekis nuo 0,1 iki 5 m3/ha arba iškertama krūminė augmenija bei trakas – sukraunant į krūvas tvarkomame plote | 1,3 |
| 2.3 | Kai iškertamos medienos kiekis nuo 5,01 iki 10 m3/ha | 1,5 |
| 3. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 3.1 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją iki 100 erdm/ha | 0,8 |
| 3.2 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją 101-200 erdm/ha | 1,0 |
| 3.3 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją 201-300 erdm/ha | 1,6 |
| 3.4 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją daugiau nei 300 erdm/ha | 2,0 |
| 4. | Pelkių augmenijos (žolinė ir sumedėjusi augmenija) šalinimui be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 4.1 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas iki 20 %/ha | 0,8 |
| 4.2 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 0,9 |
| 4.3 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir sumedėjusia augmenija padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,0 |
| 4.4 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,3 |
| 4.5 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir sumedėjusia augmenija padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,8 |
| 5. | Pelkių augmenijos (žolinė ir sumedėjusi augmenija) šalinimui su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 5.1 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas iki 20 %/ha | 0,8 |
| 5.2 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 0,9 |
| 5.3 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir sumedėjusia augmenija padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,0 |
| 5.4 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,3 |
| 5.5 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir sumedėjusia augmenija padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,8 |
| 6. | Atvirų vietų tvarkymui (žolinė ir sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 6.1 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas iki 5 %/ha visame tvarkomame objekte | 0,8 |
| 6.2 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 6 % iki 20 %/ha visame tvarkomame objekte | 1,0 |
| 6.3 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha visame tvarkomame objekte | 1,3 |
| 6.4 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas daugiau nei 51 %/ha visame tvarkomame objekte | 2,0 |
| 6.5 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją objektuose, kuriuose yra pakilęs gruntinio vandens lygis (L ir U hidrotopo augavietėse) | 1,8 |
| 6.6 | Darbus atliekant rankiniu būdu daugiau kaip 5 metus netvarkytuose plotuose | 3,0 |
| 6.7 | Darbus atliekant šlaituose prie 6.1-6.4 p. taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |
| 7. | Atvirų vietų tvarkymui (žolinė ir sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 7.1 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas iki 5 %/ha visame tvarkomame objekte | 0,8 |
| 7.2 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 6 % iki 20 %/ha visame tvarkomame objekte | 1,0 |
| 7.3 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha visame tvarkomame objekte | 1,3 |
| 7.4 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas daugiau nei 51 %/ha visame tvarkomame objekte | 2,0 |
| 7.5 | Pirminis atvirų vietų tvarkymas (teritorija, apaugusi krūmais ir pavieniais medžiais, netvarkyta daugiau kaip 5 metus) pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją. | 2,5 |
| 7.6 | Darbus atliekant šlaituose prie 7.1-7.4 p. taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |
| 8. | Papildomai taikomi bazinių paslaugų įkainių koregavimo koeficientai |  |
| 8.1 | 1-7 p. nurodytus darbus atliekant Kuršių Nerijoje papildomai taikomas koeficientas | 1,2 |
| 8.2 | 1-7 p. nurodytus darbus atliekant 0,5 ha ir mažesniuose objektuose, nutolusiuose nuo artimiausio tvarkomo objekto daugiau kaip 5,0 km, taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |

Techninės specifikacijos

3 priedas

MAKSIMALŪS BAZINIAI PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Mato vnt. | Maksimalus įkainis Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai be biomasės išgabenimo. | ha | 408,00 |
| 2. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (be biomasės išgabenimo). | ha | 165,00 |
| 3. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu. | ha | 588,00 |
| 4. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas be biomasės išgabenimo. | ha | 456,00 |
| 5. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas su biomasės išgabenimu. | ha | 780,00 |
| 6. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo. | ha | 180,00 |
| 7. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu. | ha | 300,00 |
| 8. | Likvidinės medienos gamyba vykdant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus | m3 | 10,00 |
| 9. | Likvidinės medienos ištraukimas vykdant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus | m3 | 7,50 |

_________________________________