Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Biotualetų ir praustuvių sanitarinės paslaugos |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Biotualetų ir praustuvių sanitarinės paslaugos - viešųjų kilnojamųjų biotualetų (toliau – biotualetai) ir kilnojamųjų praustuvių (toliau – praustuvės) trumpalaikė (renginių metų) ir ilgalaikė (ilgesnė nei 28 paros) nuoma iš anksto suderintose vietose, apimanti biotualetų ir praustuvių transportavimo, paruošimo eksploatacijai, priežiūros ir valymo paslaugas. - Techniniai reikalavimai biotualetams: - Biotualeto išorinis pagrindo dydis ne mažesnis nei 120 cm x 120 cm, išorinis aukštis ne mažiau 235 cm; - Rezervuaro talpa ne mažesnė nei 250 litrų; - Minimali biotualetų įranga: tualeto klozetas, pisuaras, tualetinio popieriaus laikiklis, kabykla, neslidi ir atspari mechaniniam poveikiui grindų danga, durų užraktas su spalvine indikacija išorėje Užimta/Laisva; - Biotualetai tu atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus; - Techniniai reikalavimai praustuvėms: - Praustuvė turi būti visiškai paruošta naudoti; - Praustuvė turi turėti: - ne mažiau 150 l švaraus vandens rezervuarą, - ne mažiau 150 l panaudoto vandens rezervuarą, - skysto muilo dozatorių, - popierinio rankšluosčio laikiklį. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija. 3.2. Paslaugų teikimo reikalavimai: 3.2.1. Paslaugos teikiamos atskirais užsakymais, biotualetai ir praustuvės pristatomi į nurodytas vietas ir paruošiami eksploatacijai užsakyme nurodytu laiku; 3.2.2. Biotualetai ir praustuvės pristatomi ir išvežami savo transportu; 3.2.3. Paslaugų teikimo metu užtikrinti tinkamą teritorijų priežiūrą - išvažinėjus ar kitaip sugadinus šalia esančią teritoriją – žaliuosius ar kitus plotus, privaloma ją atstatyti iki buvusio lygio (užlyginti išvažinėtas vietas, jei reikia atsėti žolę/veją ir pan.); 3.3. Ilgalaikės nuomos atveju - biotualetai ir praustuvės privalo būti valomi bent 1 kartą per savaitę. |

__________________