3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektrostimuliacijos aparatas (sistema), 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – J. Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 punktais, Perkamai Prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai.

1.8.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Siūlomos Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Elektrostimuliacijos aparato (sistemos) techniniai duomenys: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Sistemoje yra stimuliacijos kilimėlis su ne mažiau 12 integruotų elektrodų, kurie valdomi nuosekliai. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ne mažiau 4 tipų programos: skausmo terapija, raumenų stimuliacija, dinaminis gilaus poveikio masažas, šiluminė terapija |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Galimybė rinktis tiek rankinį programos pasirinkimą, tiek automatinį pagal simptomus |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Reguliuojamas kilimėlio poveikio laukas pagal paciento kūno apimtis (S, M, L dydžiai) |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Reguliuojama stimuliacijos kilimėlio temperatūra ne mažiau 20-40 laipsnių ribose |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | EMS vidutinio dažnio srovė ne mažiau 2000-6000 Hz |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Paciento paskyros sukūrimo ir administravimo galimybė |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Įvairių moduliacijų TENS srovės: aukšto dažnio TENS, vidutinio dažnio TENS, kombinuotos |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Nereikalingi elektrodai ar kontaktinio laidumo priemonės |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Turi būti galimybė pasirinkti gydymo sritis – kaklo, pečių sritį, liemens, apatinės stuburo dalies ar visą nugaros sritį |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Pateikiama su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Garantija – ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Privalo būti CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Kartu su įranga pateikiama: naudojimo instrukcija lietuvių kalba; serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Prekės pagaminimo data. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |