TRANSPORTO PRIEMONĖS SU MANIPULIATORIUMI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Techniniai parametrai | Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos | Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| - Automobilio N2 kategorijos(važiuoklės) modelis, markė, gamintojas | Būtina nurodyti | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Hidraulinis manipuliatorius su krovinių kėlimo įranga | Būtina nurodyti | nurodyti gamintoją, markę, modelį | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Savivarčio kėbulo modelis, gamintojas | Būtina nurodyti | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Automobilio ir įrangos pagaminimo metai | Ne senesni nei 2025 m. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6 | nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Registracija | Tiekėjas registruoja automobilį VĮ „Regitra“ perkančiosios organizacijos vardu ir kėlimo įrangą Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo Inspekcijoje prie Socialinė s apsaugos ir darbo ministerijos. Privaloma pateikti techninės apžiūros dokumentą. |  | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga, registracija (1.6 punkte) turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
| - Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - AUTOMOBILIS: |  |  |  |
| - Variklis | Variklis dyzelinis, ne mažiau kaip 150kW | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Pavarų dėžė | Pavarų dėžė automatinė arba robotizuota, be sankabos pedalo, ne mažiau 8 pavarų į priekį. | nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Kuro bakas | Ne mažiau 100 litrų bakas. Rakinamas bako dangtelis. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Važiuoklė | Ratų formulė 4x2 Ratų bazė ne daugiau 3600 mm. Bendroji masė ne mažiau 11 t. Automobilio ratai ne mažesni nei R19, gale sudvejinti, atsarginis ratas pritvirtintas prie rėmo. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Matmenys | Automobilio su savivarčiu kėbulu ilgis ne daugiau kaip 7 m. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Krovumas | Keliamoji galia ne mažiau kaip 2500 kg. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Pakaba | Priekinė – linginė, galinė – orinė. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Stabdžiai | Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Generatorius | Ne mažiau kaip 3000 W galios, ne mažiau kaip 130 A. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Kabina | Dieninė, trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.11. Kabinos spalva | Balta. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.12. Žibintai | Priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis, galiniai LED žibintai | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.13. Švyturėliai | Oranžiniai LED švyturėliai ant automobilio kabinos | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.14. Privaloma komplektacija | - Priekinė apsauga nuo palindimo; - Šoninės apsaugos; - Vaistinėlė, avarinis trikampis ženklas, šviesa atspindinti liemenė, gesintuvas; - Dvi avarinės trinkelės; - Domkratas; - Imobilaizeris; - Įspėjantis atbulinės eigos signalas; - FMS jungtis; - Diferencialo blokavimas; - Išorinis saulės skydelis virš priekinio stiklo; - Žarna padangoms pripūsti (ne mažiau 20 m. ilgio). | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.15. Žiemos paketas | Pilnai, visame plote elektra šildomas priekinis stiklas. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.16. Vairuotojo paketas | Borto kompiuteris, vairuotojo sėdynė ant oro pagalvių, ce ntrinis užraktas, šaligatvio veidrodis dešinėje pusėje, garso sistema su radijo grotuvu, kuris turi Bluetooth ir USB prisijungimą, oro kondicionierius. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - KĖBULAS: |  |  |  |
| - Kėbulas savivartis | Vertimas į tris puses. | nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Kėbulo spalva | Violetinė RAL5002 | nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Vidinis ilgis | Ne mažiau kaip 4000 mm. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Vidinis plotis | Ne daugiau kaip 2350 mm. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Grindys | Ne mažiau kaip 4 mm storio. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Bortai | Plieniniai ne mažiau 3 mm. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Priekinė siena | Ne mažiau 800 mm. aukščio. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Bortų paaukštinimai | Šoniniai bortų paaukštinimai ne mažiau 600 mm. aukščio, nuimami, lengvos konstrukcijos, su priekyje, abiejuose šonuose, įrengtais atidaromais durimis. Priekinės sienos ir galinio borto paaukštinimai pritaikyti manipuliatoriaus strėlei padėti ant kėbulo. Šoniniai ir galinis antborčiai su viršutiniais vyriais, atidaromi verčiant. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Šoniniai bortai | Atsidarantys į apačią ir į viršų. Su papildomomis spyruoklėmis borto uždarymo palengvinimui. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Galinis bortas | Ant viršutinių vyrių. Atsidaro automatiškai verčiant. Taip pat atsiveria ir į šonus. Gale ištraukiama cinkuota platforma užlipimui, per visą borto plotį. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Mechaninis kėbulo uždengimas tentu | Tentas vyniojamas ant šoninio borto. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Savivarčio kėbulo valdymas vairuotojo kabinoje | Pneumatinis arba elektrinis. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Krovinio tvirtinimo kilpos | Grindyse ne mažiau kaip 6 vnt., po tris kiekvienoje kėbulo pusėje | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - MANIPULIATORIUS |  |  | IV. |
| - Montavimo vieta | Manipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir kėbulo. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Kėlimo momentas | Kėlimo momentas ne mažiau 7 tm. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Sukimo momentas | Posūkio galia ne mažiau 10 kNm | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Posūkio kampas | Ne mažiau kaip 400o | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Strėlės didžiausias hidraulinis siekis | Ne mažesnis kaip 7,0 m. | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Keliamoji galia esant didžiausiam strėlės siekiui | Ne mažiau kaip 1000 kg | nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Visų manipuliatoriaus funkcijų valdymas | Turi būti radijo bangų pultu | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Darbo valandų skaitiklis | Išorinis darbo valandų skaitiklis ir gedimo klaidų su klaidų kodais identifikatorius | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Strėlė | Su automatine strėlės vertikalaus švytavimo slopinimo sistema | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Atraminės kojos | Hidraulika išplatinamos atraminės kojos. Valdomos nuotoliniu radijo bangų pultu | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Stabilumo kontrolės sistema | Bepakopė manipuliatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų sistemos | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Švyturėliai ir žibintai | Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Posūkio sistema | Kelmo centrinio tepimo išvadai | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Papildomos strėlės funkcijos | Ne mažiau 4 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtims. | nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras | Turi būti. | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Apšvietimo lempa | Turi būti LED tipo, sumontuota ant strėlės valdoma nuo manipuliatoriaus pulto | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| - Kaušas konteinerių valymui | Specialus ne mažiau kaip 1 t. galios, ne mažiau 25 ltr talpos, ne didesnio kaip 320 mm. pločio ir maksimalaus ilgio atidarius 700 mm., kaušas su ne trumpesne nei 2 m. ilgo pakaba, rotatoriumi bei greito jungimo mova | atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| V. REIKALAVIMAI GARANTIJAI: |  |  | V. |
| 5.1. Garantija visam savivarčiui automobiliui su įranga be ridos apribojimo ir garantijos metu įrangos techninis aptarnavimas pagal gamyklos gamintojo reikalavimus. | Ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Techninių aptarnavimų siūlomu garantiniu laikotarpiu periodiškumo grafiką, kuriame turi būti įkainotas kiekvienas techninis aptarnavimas ir išvardinti darbai, kurie bus atliekami teikiant techninio aptarnavimo paslaugas. | nurodyti konkrečią reikšmę; pateikti reikalaujamą dokumentą | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
| 5.2. Tiekėjas turi turėti teisę/būti įgaliotas atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | pateikti reikalaujamą dokumentą | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
| 5.3 Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  | pateikti reikalaujamą dokumentą | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |

Pastaba:

Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis (išskyrus, kai pasiūlymą teikia pats gamintojas), kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu.

Gamintojo techninė dokumentacija ar deklaracijos gali būti pateiktos lietuvių arba anglų kalbomis. Jeigu Pirkėjui kyla abejonių dėl informacijos tinkamumo, tikslumo ar aiškumo anglų kalba Pirkėjui pateiktuose dokumentuose, Pirkėjo atskiru reikalavimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (esant pagrįstam Tiekėjo prašymui, tokį terminą Pirkėjas gali pratęsti) Tiekėjas turės pateikti nurodyto dokumento vertimą į lietuvių kalbą.