GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# _________________

# (data, Nr.)

# Vilnius

# (vieta)

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sanitarinių konteinerių (dušai ir praustuvės) nuoma ir priežiūra (įskaitant transportavimo paslaugas). | Sanitarinių konteinerių (dušai ir praustuvės) nuoma ir priežiūra (įskaitant transportavimo paslaugas) sudaro: 1. Sanitarinis konteineris 6/4 (6 dušai/4 praustuvės) arba 5/5 (5 dušai/5 praustuvės) 2. Vandens talpa ne mažiau 30 m3(apšildoma) su hidroforu (jeigu nėra vietinio vandens įvado) 3. Nuotekų talpa (apšildoma) ne mažiau 30 m3 (jeigu nėra vietinės vandens kanalizacijos) 4. Vandens papildymas (jeigu nėra vietinio vandens įvado) 5. Nuotekų išvežimas (jeigu nėra vietinės vandens kanalizacijos) 6. Transportavimo išlaidos 7. El. generatoriaus nuoma (ne mažiau 48 kW) (jeigu nėra / nepakanka vietinio el. galingumo) 8. Konteineriai privalo funkcionuoti esant tiek teigiamai, tiek neigiamai oro temperatūrai nuo -40° C iki +40° C 9. Konteineriai privalo funkcionuoti tiek esant galimybei prisijungti prie išorinių elektros, vandens ir nuotekų, tiek jei tokios galimybės nėra. 10. Nesant galimybei prisijungti prie išorinių tinklų konteineryje arba prie jo turi būti įranga užtikrinanti konteinerio funkcionavimą. 11. Šildymo – vedinimo sistema turi palaikyti +20° C (±2° C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje 12. Ant konteinerio sienų turi būti pritvirtinta ne mažiau kaip 9 kabliukai (dvikabliai / trikabliai) karių rūbams ir rankšluosčiams pasikabinti 13. Virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis 14. Konteineryje turi būti ne mažiau kaip 4 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu 15. Konteinerinis lauko dušas pristatomas / pašalinamas į/iš nurodytos vietos Paslaugas teikėjo transportu 16. Pirminis paruošimas – nuomojamas konteinerinis lauko dušas turi būti visiškai paruoštas naudoti (prijungtas vandens ir elektros tiekimas (prieiga iš užsakovo pajėgumų), bei prijungtas nuotekų rezervuaras). 17. Tarpinio aptarnavimo paslaugas sudaro – nuotekų rezervuaro turinio išvalymas/išvežimas 18. Konteinerinis lauko dušas turi atitikti visus LR teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus 19. Paslaugos tiekėjas esant konteinerinio lauko dušo gedimui per 1 dieną turi pakeisti nauju 20. Paslaugos tiekėjas turi turėti priežiūrai skirtą įrangą ir priemonės 21. Paslaugos turi būti atliekamos tiekėjo transportu ir personalu 22. Žmonių skaičius priklauso nuo konkretaus renginio. Preliminarus žmonių skaičius vieno užsakymo metu – iki 120 asmenų; 23. Sanitarinių konteinerių (dušai ir praustuvės) nuomos ir priežiūros paslauga (įskaitant transportavimo paslaugas) užsakoma pagal poreikį, neviršijant suplanuoto biudžeto sumos su PVM. 24. Paslaugos suteikimo vietos priklauso nuo konkretaus renginio. Preliminarios paslaugos suteikimo vietos: 24.1. Gen. Silvestro Žukausko poligonas, Švenčionių raj., „Žvalgų miestelis“ Švenčionių raj. Pabradės sen., Meškerinės k. 24.2. Brg. gen. Kazio Veverskio Kazlų rūdos poligonas, Marijampolės apskritis, Kazlų rūdos sav. 24.3. Jankų (Jankai) miestelio apylinkės, Marijampolės apskritis, Kazlų rūdos sav. 24.4. Rūdninkų poligonas, Šalčininkų raj. 25. Paslauga užsakoma prieš 2-3 savaitės el. paštu arba telefonu. 26. Kontaktinis asmuo, atsakingas už paslaugų užsakymą: AT Paramos skyriaus viršininkas vyr. srž. Vytautas Micevičius tel. Nr. 852103657 el. paštas vytautas.micevicius@mil.lt |
| Pridedama (jei reikia): 1) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardyti) 2) Kiti dokumentai |  |  |

Pastaba: Dokumento rengimas ir derinimas vykdomas DokVIS.

| Pirkimo iniciatoriaus pareigos | Parašas / Data | Vardas, Pavardė |
| --- | --- | --- |
| AT VPIS vedėja |  | Aurika Duobienė |