TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Dujų šalinimo sistema, skirta naudoti su ENTONOX vožtuvu:

- kliniškai švarus;

- sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- rinkinį sudaro:

- tiesi jungtis be papildomų jungčių 30F-22M;

- T-formos jungtis su dviem vienpusiais vožtuvais 22F-22M-22M;

- tiesi jungtis 22F-22M su jungtimi 7.6mm;

- 2 l maišas su jungtimi 22F;

- 1,8 ± 0,1m ilgio matavimo linija su elastiniais galais;

- visos jungtys kūginės, aparato pusėje 30F;

- supakuota į maišelius po 1 rinkinį.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Gastrostomos įvedimo plėtiklis  24 Fr:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- plėtiklio ilgis 20 ± 1 cm;

- su 0,035 ± 0,001 colio anga vielos pravedimui;

- movos ilgis 13 ± 1 cm;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- dydis: 24 Fr;

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Hidrofilinė ar lygiavertė pravedimo styga 150 ±10 cm:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- rentgenokontrastinė;

- padengta hidrofiline polimerine ar lygiaverte danga;

- elastinga nitinolio ar lygiavertės medžiagos šerdimi;

- ištisinės konstrukcijos;

- J formos arba tiesus 3 cm minkštas, netraumuojantis galas;

- diametras nuo 1,032" iki 0,038";

- ilgis 150 ± 10 cm;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Kateteris nefrostominis CH10-12 (su šlapimtakiniu stentu)

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš 100% silikono ar lygiavertės medžiagos;

- dydis CH 10-12;

- su šlapimtakiniu stentu CH 4 – CH 6 gale;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotas po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

5. Rinkinys perkutaninei dilatacinei tracheostomijai CH7, CH8, CH9:

-     sterilus (pažymėta simboliu);

-     vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

-     rinkinį sudaro:

- skalpelis;

- sterilus švirkštas;

- adata su plastikine ar lygiaverte kaniule;

- pravedėjas - vedlys (užvedamas ant stygos),

- lanksti styga;

- trumpasis dilatatorius;​

- vieno žingsnio  lygus trachėjos dilatatorius, graduotas, užvedamas ant stygos;

- trachestominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris)

- tracheostominis vamzdelis;

- trachestominio vamzdelio fiksacijos priemonė;

- sterilus gelis

-     individualiame įpakavime;

-     ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

-     su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

______________