TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Operatyvinio planavimo ir valdymo informacinės sistemos (OPVIS, toliau - Sistema) vystymo ir palaikymo paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

Apimtys:

- Visus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios sistemos vystymo paslaugos bei reikalingos aparatinės ir programinės įrangos tiekimas ir diegimas (OPVIS sistema)

- Sistemos palaikymo paslaugos (OPVIS sistemos palaikymas)

Sutarties trukmė 24mėn. (diegimas + palaikymas)

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Aparatinė ir programinė įranga turi būti sumontuota UAB „Energy cells“ valdymo centre – Ozo 12A, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Sistemos funkcionalumų reikalavimai:

      - Sistema turi gebėti rinkti ir kaupti duomenis iš baterijų energijos kaupimo sistemos, orų prognozes ir istorinius duomenis apie orus, rinkos duomenis bei kitus duomenis, reikalingus algoritmams veikti.

      - Sistema turi gebėti realiu laiku atvaizduoti duomenis.

      - Sistema turi gebėti atvaizduoti duomenis:

        - Lentelės pavidalu;

        - Linijinio grafiko pavidalu su galimybe pasirinkti iki 3 Y ašių verčių;

        - Stulpeline diagrama.

      - Sistema turi gebėti skaityti ir keisti gaunamus signalus (read/write).

      - Sistema turi gebėti atlikti automatizuotus veiksmus remiantis gaunamais signalais.

      - Turi būti galimybė į Sistemą integruoti automatizacijos kodus, parašytus programavimo kalbomis – C++, Python.

      - Sistema turi turėti galimybę gauti ar atiduoti duomenis naudojant SOAP API, REST API su reikalingais autentifikavimais.

      - Sistema turi turėti duomenų archyvą ne trumpesnį, kaip vienerių metų.

      - Sistema turi būt pasiekiama per WEB naršyklę, kur būtų galima stebėti visus duomenis, atlikti visus reikalingus pakeitimus sistemai.

      - Sistema turi gebėti priimti / atiduoti signalus per OPC UA arba IEC 60870-5-104 ed.2 protokolus.

    - Sistemoje įdiegti algoritmai/skaičiavimai:

Paslaugų teikėjas turi Sistemoje išvysti visus reikalingus algoritmus, jų logines schemas ir kitas algoritmų dalis reikalingas jų veikimui. Visos algoritmų dalys turi būti suderintos su Pirkėju. Tik gavus Pirkėjo patvirtinimą galima diegti algoritmus, o vėliau su Pirkėjo priežiūra atlikti testavimus.

      - Sistema turi būti išskaidyta į veikimo modulius, kurie turi veikti nuosekliai ar lygiagrečiai ir remiantis vieni kitų duomenimis. Tarp šių veikimo modulių turi būti tarpiniai patvirtinimai (kai tai to prašo Pirkėjas), kuriuos turi atlikti Pirkėjo operatyvinis personalas, tam, kad būtų užtikrinamas duomenų tikslumas ir išvengiamos klaidos. Šiuos veikimo modulius turi būti galimybė valdyti individualiai, juos išjungti/įjungti, redaguoti bei turi būti galimybė pridėti papildomų veikimo modulių. Žemiau pateikiami atitinkami veikimo moduliai:

        - Sistema,  remiantis istoriniais aktyvavimais, savų reikmių suvartojimais ir atsižvelgiant į išorinius veiksnius (oro sąlygas, Lietuvos elektros sistemos (LES) balanso duomenis, elektros rinkos kainas ir pan.) turi atlikti baterijos veikimo, savų reikmių suvartojimo bei įkrovos lygio prognozę ir ją kaupti. Prognozės turi būti daromos 5 minučių laikotarpio intervalu ir para laiko į priekį, prognozės turi būti atnaujinamos kas 15 minučių.

        - Remiantis 4.1.2.1.1 punkto duomenimis bei visais sukauptais duomenimis, Sistema turi formuoti optimalius perkamus/parduodamus elektros energijos kiekius dienos eigos, dienos prieš ir gavus patvirtinimą iš Pirkėjo operatyvinio personalo, atlikti šių kiekių užsakymą per biržos operatoriaus sistemą arba per API į kitas sistemas. Sistema turi atsižvelgti į nustatytas reikiamas įkrovos lygio ribas, kurios turi būti išlaikomos, baterijos parko techninę būklę/prieinamumą bei maksimalias arba didžiausias leistinas įkrovimo/iškrovimo galias.

        - Remiantis 4.1.2.1.1 ir 4.1.2.1.2 punktais bei istoriniais duomenimis, Sistema turi suformuoti baterijų parkų įkrovimų ir iškrovimų veikimo grafiką. Pagal Litgrid, AB A01 ir A02 tipinę grafiko formą, forma turi būti pasiekiama XLSX (priedas Nr. 1) ir XML formatais.

        - Remiantis turimu veikimo grafiku pagal 4.1.2.1.3 punktą ir gavus Pirkėjo operatyvinio personalo patvirtinimą, Sistema turi gebėti aktyvuoti baterijų parką. Patvirtinimo kriterijus Paslaugos teikėjas turi nustatyti ir suderinti su Pirkėju Sistemos diegimo metu).

      - Papildomas baterijų „sveikatos“ stebėjimo (angl. State of health) algoritmas, kuris turi veikti atskirai nuo 4.1.2.1 punkto algoritmų/skaičiavimų, tačiau turi remtis visais turimais duomenimis, įskaitant gautais iš 4.1.2.1  punkte paminėtų veikimo modelių.

    - Sistemos įrangos reikalavimai:

      - Sistema turi atitikti minimalius kibernetinio saugumo reikalavimus, nurodytus priede Nr. 3.

      - Sistemos įvykių žurnaluose turi būti registruojami ir saugomi visų naudotojų (esamų/aktyvių, de-aktyvuotų ir ištrintų) visi atlikti veiksmai (įskaitant autentifikacijos, prisijungimų, prijungimų žurnalinius įvykius) kartu su veiksmų turiniu (angl. user activity logging), visi naudotojų paskyrų ir privilegijų/rolių keitimo veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. security change logging). Sistemos turi turėti galimybę perduoti išsaugotų veiksmų/pakeitimų žurnalinius įrašus į Pirkėjo žurnalinių įrašų kaupimo Sistemą, o Sistemos naudotojai ir (arba) Sistemos priežiūrą vykdantys asmenys neturi galimybių pakeisti arba ištrinti išsaugotų žurnalų įrašų ar jų turinio (Syslog/event log).

      - Sistema turi užtikrinti visų Sistemos operacijų, įskaitant atnaujinimus, bei pataisymus, registravimą bei galimybę pateikti audito išklotinę.

      - Sistemoje turi būti realizuotas privilegijų ir (arba) rolių funkcionalumas, užtikrinantis Sistemos naudotojų ir Sistemos administratorių funkcijų atskyrimą, taip pat Sistemoje turi būti sukurtos atskiros rolės naudotojams atliekantiems skirtingas funkcijas. Minimaliai turi būti užtikrinamos šios rolės:

        - Sistemos operatorius;

        - Prižiūrėtojas /vadovas;

        - Sistemos administratorius.

      - Prieš įdiegiant Sistemą į darbinę aplinką ir įkeliant Pirkėjo duomenis, Paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad Sistema neturi kritinių, aukšto ir vidutinio lygio kibernetinių pažeidžiamumų, aptiktų NKSC atliktų skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu iš TOP 10 vyraujančių rinkoje profesionalių pažeidžiamumų skenavimo įrankiu, įvertintu nepriklausomų šalių, t.k. Gartner, Forrester ar kt.

      - Naudojamų Sistemų techninė įranga turi būti gaminama įmonėse, atitinkančiose Europos ir transatlantinės integracijos kriterijus, kaip nurodyta Lietuvos įstatymuose.

      - Sistema turi būti pagaminta įmonės, registruotos ir reziduojančios ES arba šalyse, atitinkančiose transatlantinės integracijos kriterijus.

      - Pirkėjui yra taikomi ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros keliami reikalavimai, užtikrinti kibernetinį saugumą.

      - Sistemos sprendimo gamybos aplinkoje turi veikti naujausia stabili programinės įrangos versija.

      - Sistemos administratoriai turi turėti galimybę peržiūrėti jiems prieinamų Sistemos audito įrašų informaciją, įskaitant Sistemos vartotojų ir jų privilegijų bei rolių sąrašus.

      - Įranga turi būti nauja ir niekur nenaudota. Po įrangos įdiegimo likusios pakavimo medžiagos turi būti išrūšiuotos ir išvežtos perdirbimui.

      - Turi būti pateikti visų Sistemos konfigūracijų darbiniai failai.

      - Tinklo architektūra turi turėti atskiras apsaugos zonas pagal IEC-62443 standartą. Ryšys tarp skirtingų saugumo zonų lygių turi būti kontroliuojamas.

      - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visa Sistemos veikimui reikalinga programinė įranga, įskaitant licencijas, programinį kodą, saugos (šifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, užtikrinant, kad Sistemos kūrimui, palaikymui ir vystymui būtų naudojama tik leistina ir licencijuota programinė įranga.

      - Sistemos vidinės (default, built-in) naudotojų paskyros turi būti užblokuotos ir galės būti naudojamos tik išskirtiniais arba sistemos administravimo atvejais (pvz. Sistemos atnaujinimas ar atstatymas).

    - Metinių Sistemos palaikymo paslaugų apimtis:

      - Klaidų ir defektų šalinimas.

      - Programinės įrangos atnaujinimų atlikimas.

      - Papildomų funkcionalumų diegimas

      - SLA: Kritinių klaidų šalinimas. Ne ilgiau nei 5 (penkios) darbo dienos nuo pranešimo gavimo iš Pirkėjo.

      - SLA: Klaidų šalinimas. Ne ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš Pirkėjo.

      - SLA: Sistema turi nepertraukiamai veikti 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 (septynias) dienas per savaitę.

      - Paslaugų teikėjas, sutrikus Sistemos sąryšiams su integruotomis Sistemomis, turi juos pašalinti arba pateikti išsamią analizę, pagrindžiančią, kad sutrikimai nėra atliktų pokyčių pasekmė.

      - Apie kiekvieną priežiūrą, atnaujinimą ar bet kokią veiklą, turi būti aiškiai išdėstyta ir pranešta ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

      - Vykdant Sistemos versijos pakeitimą ir/ar atnaujinimą, turi būti  užtikrinama, kad:

        - Visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą;

        - Bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas;

        - Jokie saugomi duomenys nebus prarasti;

        - Nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Sistema su visais įgyvendintais funkcionalumais, išdėstytais 4.1 punkte, turi būti parengta ir paruošta naudoti per 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo.

Prieš Sistemos perdavimą Pirkėjo naudojimui, turi būti pateikta naudotojo instrukcija ir padarytas pristatymas Pirkėjo operatyviniam personalui.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Viso Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui turi būti pateikiami su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant: Algoritmų loginės schemos ir kiti reikalingi algoritmų dokumentai;

- Algoritmų ir skaičiavimų programiniai kodai;

- Sistemos programiniai kodai;

- Naudojimosi instrukcijos.

- REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI (techninės specifikacijos pavyzdžio – instrukcijos 5, 6, 7 dalyse nurodoma informacija, kuri gali būti neviešinama tiekėjams, tačiau jos pagalba bus greičiau formuojami kiti pirkimo dokumentai. Esant poreikiui minėtos dalys gali būti paliekamos kaip techninės specifikacijos dalis)

Galutiniame pasiūlyme reikalaujama pateikti informacija:

- Naudojamų valdiklių techninė specifikaciją, modelis, gamintojas;

- Sutarties vykdymo grafikas/planas.

6.PRIEDAI

1 priedas – BRP planinio grafiko šablonas

2 priedas – MINIMALŪS INFORMACIJOS IR KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI.