Pirkimo sąlygų 3  priedas

MOKYKLINIŲ BALDŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Vilkaviškio rajono Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras.

- Pirkimo objekto aprašymas.

  - Pirkimo objektas – mokykliniai baldai (toliau – prekės). Prekių pristatymo vieta – Vilkaviškio rajono Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Birutės g. 1A, Gižų k., Vilkaviškio r.

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekėms keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekes.

  - Prekių specifikacija:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Keliami reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kėdė | 38 vnt. | Ergonominė mokinio kėdė: Atlošas ir sėdynė pagamintas vientiso daugiasluoksnio geltonos spalvos polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos, sėdint atlošo dalis neturi lankstytis (amortizuoti), turi išlikti stabili ir tvirtai laikyti nugarą. Sėdynės plotis – 440 mm, gylis – 450 mm. (+-20 mm). Sėdimosios dalies storis ties ploniausia vieta 20 mm (+-2 mm). Sėdima dalis turi turėti išraižytą neslystantį paviršių. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. Kėdės kojos T arba lenktos C formos, pagamintos) iš ne mažesnio kaip 1,5 mm storio apvalaus/ovalaus metalo profilio, kuris turi būti nudažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, spalva pilka. Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo. Kojų galai privalo būti uždengti apsauginiais plastikiniais arba guminiais dangteliais. Turi būti aukščio fiksavimo galimybė ne mažiau kaip trijose padėtyse (aukštis turi būti fiksuojamas 4-5-6 aukščio padėtyse, atitinkamai 380 mm, 430 mm ir 460 mm +-20 mm). Kėdė pilnai paruoštos naudojimui, surinkta. Kėdė turi būti to paties dizaino kaip stalas (2 pozicija), turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių spalvos. PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 2. | Stalas (reguliuojamo aukščio) | 38 vnt. | Vienvietis mokyklinis reguliuojamo aukščio stalas Stalviršis voko formos. Stalviršio išmatavimai: ilgoji kraštinė 700 mm, 4 priekinių kraštinių ilgis po 400 mm , stalo gylis nuo ilgosios kraštinės iki smaigalio 600 mm (+-20 mm). Kampai užapvalinti. Stalvirši pagamintas iš 25 mm MDP, su 0,3 mm storio laminatu, bei 2 mm briauna arba HPL (arba lygiavertės) plokštės kurios storis ne mažesnis16 mm (+-2 mm) Stalviršio spalva – balta, briaunos – geltona. Stalo kojos apvalios, metalinės, dažytos milteliniu būdu, 30 mm skersmens. Metalo storis ne mažiau 1,5 mm. Spalva pilka Kojų apačioje pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo. Kojų galai privalo būti uždengti apsauginiais plastikiniais arba guminiais dangteliais. Stalas turi turėti aukščio reguliavimo opciją su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal LST EN 1729-2:2023 redakciją aukštis turi būti fiksuojamas 4-5-6 aukščio padėtyse, atitinkamai 640 mm – 710 mm – 760 mm +- 20 mm.) Prie stalo turi būti primontuotas kabliukas kuprinei. Stalas turi būti to dizaino kaip kėdė (1 pozicija), turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių spalvos. PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 3. | Darbuotojo stalas | 1 vnt. | Darbuotojo kampinis stalas – kairinis Stalo konstrukcija sudaryta iš metalinio kvadratinio profilio. Turi būti ne mažiau trijų metalinių kojų ir jos turi būti dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Spalva pilka. Priekyje prie stalo montuojama sienelė-kojų uždanga. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 20 mm MDP (arba lygiavertės), su 0,3 mm storio laminatu, bei 2 mm briauna Išmatavimai: ilgis 1800 mm, aukštis 760 mm, plotis 1200 mm. Priekinėje stalviršio dalyje užapvalinta išpjova, kurios gylis ne daugiau kaip 500 mm. Stalviršio ir briaunų spalva balta. PAVYZDŽIAI (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 4. | Stalčiai darbuotojo stalui | 1 vnt. | Stalčių blokas darbuotojo stalui su ne mažiau kaip 3 stalčiais, iš kurių bent vienas rakinamas. Išmatavimai: aukštis – 550 mm, plotis – 400 mm, gylis – 500 mm ( +-50 mm) Pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm MDP, su 0,3 mm storio laminatu, bei 2 mm briauna. Spalva balta Stalčių blokas turi būti to paties dizaino kaip 3 pozicijos stalas PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 5. | Lentynos | 3 vnt. | Lentyna Išmatavimai: aukštis – 1350 mm, plotis – 900 mm, gylis – 300 mm ( +-50 mm) Viduje turi būti ne mažiau 4-ių atvirų lentynų. Pagaminta iš MDP arba laminato ne mažiau kaip 18 mm storio, kraštai laminuoti ne mažesnio kaip 2 mm storio kantu. Plokštės spalva balta, kantavimo – tamsiai rudas (galimybė PO derinti atspalvį iš tiekėjo siūlomų spalvų) Spintos kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu, kurių pagrindas su apsauga nuo braižymo. PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 6. | Knygų ekspozicinis stovas | 1 vnt. | Erdvinis knygų ekspozicinis stovas Išmatavimai: aukštis – 1710 mm, plotis – 600 mm, ilgis – 600 mm ( +-20 mm) Ant kvadratinio pagrindo - aukštis 300 mm, plotis 600 mm, ilgis 600 mm – montuojama + formos knygų ekspozicinis stovas. Vienoje dalyje turi būti ne mažiau 5-io lentynėlės knygų eksponavimui. Pagaminta iš MDP arba laminato ne mažiau kaip 18 mm storio, kraštai laminuoti ne mažesnio 2 mm storio kantu. Plokštės spalva balta, kantavimo – tamsiai rudas (galimybė PO derinti atspalvį iš tiekėjo siūlomų spalvų) Stovo kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu, kurių pagrindas su apsauga nuo braižymo. Knygų ekspozicinis stovas turi būti to paties dizaino kaip 4 knygų lentynos. PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 7. | Darbuotojo kėdė | 1 vnt. | Darbuotojo kėdė ergonominės formos: - su juosmens atramos gylio reguliavimo funkcija. - su reguliuojamo aukščio sėdima dalis: 455 mm – 565 mm +-5 mm, atlošu turinčiu "Sinchroninį" mechanizmą su kelių padėčių pakreipimo užraktu, "Anti-Shock" Funkcija - su patogiomis atramomis rankoms (paminkštintos), rankų atramomis. Kėdės pagrindas chromuotas, su ne mažiau kaip 5 minkštais kietoms grindims tinkančiais ratukais. Sėdynė ir atlošas aptraukti orui laidaus gobeleno audiniu. Spalva juoda. PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 8. | Akustinis fotelis | 4 vnt. | Akustinis fotelis Išmatavimai: aukštis – 1200 mm, plotis – 600 mm, gylis – 650 mm Sėdynės aukštis 450 mm, sėdynės gylis – 700 mm( +-100 mm) Korpusas (karkasas) medinės konstrukcijos: pagaminta iš faneros, MDF, klijuotos arba kitos medienos plokštės, užtikrinančios konstrukcijos tvirtumą. Su ne mažiau kaip 4 metalinėmis kojelėmis, kurių pagrindas su apsauga nuo braižymo Sėdima vieta paminkštinta su ne prasčiau nei 23 kg/m³ (+-2 kg/m³) tankio porolono (putų poliuretano) užpildu. Aptraukimui naudojama medžiaga – tekstilės audinys, tinkamas intensyviam naudojimui viešojo sektoriaus aplinkoje (mokyklose, bibliotekose ir pan.), lengvai valomos. Spalvą rinksis PO iš tiekėjo turimos paletės. Turi būti sudaryta galimybė rinktis vieną baldą vienos spalvos, kitą kitos ir t.t. PAVYZDŽIAI (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 9. | Minkštasuolis | 7 vnt. | Minkštasuolis trapecijos formos, be atlošo. (7 vnt.) Vieno minkštasuolio plotis: 770 mm išorė/390 mm vidus, gylis – 530 mm, aukštis – 450 mm Minkštasuolio priekinė ir galinė dalys užapvalintos – sudėjus kelis minštasuolius galima išgauti įvairių žaismingų formų. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš 12 mm storio faneros, baldo šonai iš 3 mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – 42 kg/m3 sėdimoji dalis ir 35 kg/m3 šonai. Baldas aptrauktas ekooda tinkama intensyviam naudojimui viešojo sektoriaus aplinkoje (mokyklose, bibliotekose ir pan.), lengvai valoma, atsparia dėmėms ir dezinfekcinėms priemonėms. Baldas su 4 metalinėmis kojelėmis, 100 mm, kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Minkštasuolių spalvos: žalia (3 vnt.) ir geltona (2 vnt.) (galimybė PO derinti atspalvius iš tiekėjo siūlomų spalvų) PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 10. | Baldai kupolui: minkštasuolių komplektas | 1 vnt. | Minkštasuolių komplektas sudarytas iš 14 vnt. trapecijos formos minkštasuolių Minkštasuolio matmenys – plotis 810/500 mm (išorinės dalies/vidinės dalies), gylis 740 mm, aukštis iki sėdimos dalies – 430 mm. Sudėjus 14 minkštasuolių į apskritimą gaunasi ne mažesnio nei 3900 mm diametro baldų apskritimas, su vieta įeiti į apskritimo vidų. Baldas pagamintas iš baldinės faneros bei medienos. Baldo sėdimosios dalies viršus ir dugnas pilnaviduriai, iš ne mažiau kaip 12 mm storio faneros, baldo šonai iš ne mažiau kaip 3 mm storio faneros, sustiprintos mediena. Baldas paminkštintas aukšto tankio porolonu – 42 kg/m3 sėdimoji dalis ir 35 kg/m3 šonai. Baldas aptruktas ekooda tinkama intensyviam naudojimui viešojo sektoriaus aplinkoje (mokyklose, bibliotekose ir pan.), lengvai valoma, atsparia dėmėms ir dezinfekcinėms priemonėms Kiekvienas minkštasuolis su 4 plastikinėmis 25 mm kojelėmis, kurių padas su apsauga nuo grindų braižymo. Minkštasuoliai įvairių spalvų (galimybė PO derinti spalvas ir atspalvius iš tiekėjo siūlomų spalvų) PAVYZDYS (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |
| 11. | Bibliotekos lentynų komplektas su minkštais pufais | 1 vnt. | Bibliotekos lentynų komplektą su minkštais pufais sudaro: - 4 vnt. didelių lenktų pufų . Vieno pufo: plotis 1330 mm, gylis 450 mm, aukštis 300 mm. Sudėjus 4 pufus gali būti suformuojamas puslankį ( ½ apskritimo), kurio bendras ilgis 532 mm. - 4 vnt. mažų lenktų pufų. Vieno pufo: plotis 655 mm, gylis 450 mm, aukštis 300 mm. Sudėjus 4 pufus gali būti suformuojamas puslankį ( ½ apskritimo), kurio bendras ilgis 2620 mm Visi pufai yra padengti tvirta PVC medžiaga, kurioje nėra ftalatų. Spalvos žalia, geltona, oranžinė (atspalviai derinami su PO sutarties vykdymo metu) Pufų užpildas: elastingos poliuretano putos. - 6 vnt. žemų lenktų spintelių su atviromis lentynomis (be nugarinės sienelės) Vienos spintelės plotis 1000 mm, gylis 520 mm, aukštis 630 mm. Spintelėje viena lentyna, kurios aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 330 mm Spintelė su 4 medinėmis 30 mm kojelėmis. Sudėjus 6 spinteles galima suformuoti pilną apskritimą. - 2 vnt. aukštesnių spintelių su atviromis lentynomis (be nugarinės sienelės). Vienos spintelės plotis 1000 mm, gylis 520 mm, aukštis 940 mm. Spintelėje dvi lentynos, apatinės kurios aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 330 mm. Jungiant 2 vnt. aukštesnių lentynų su 4 vnt. žemų lentynų galima suformuoti apskritimą. Visos spintelės pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, su ne mažesniu kaip 2 mm apkantavimu. Spintelės plokštės spalva - beržas arba klevas, lentynėlės žalios spalvos. Derinant visas komplekto dalis galima išgauti žaismingus baldų komplekto derinius PAVYZDŽIAI (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio): |

* PASTABOS.  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Baldai turi būti pristatyti PO nurodytu adresu.

  - Garantinis galiojimas ne trumpiau nei 24 mėn.

  - Pridedami dokumentai:

2.6.1. Atitikties deklaracija (CE ar kitas sertifikatas), kad gaminys atitinka ES saugos reikalavimus (baldais naudosis vaikai).

2.6.2. Privaloma pridėti surinkimo / montavimo instrukcijas, priežiūros rekomendacijos, audinių charakteristikas.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai:

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu, kai perkama prekė, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka prekei nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.2. punktu, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą ir IX skyriaus 9.2.1. punktu, kad naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.

3.2. Prekių pakuotės antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kurio atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

4. Tikrinimas ir testavimas. Pristatyti baldai bus patikrinami ar neturi mechaninių pažeidimų, patikrinamos baldų funkcionalumas, ar visi mechanizmai veikia, įvertinamas baldų stabilumas ir tvirtumas, patikrinama ar apdailos medžiagos atitinka pagal techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją ir atliktus suderinimus su tiekėju, jei tikrinimo metu pastebima mechaninių pažeidimų ir kitų išvadintų neatitikimų, tuomet informuojamas tiekėjas ir pristatytas prekes tiekėjas turi pasiimti padengdamas transportavimo išlaidas.

5. Kiti reikalavimai. Balduose neturėtų būti aštrių kampų, atsikišusių tvirtinimo detalių. Atsarginės dalys turėtų būti prieinamos bent 5 m. po pirkimo. Audinių atsparumas dilimui pagal Martindale testą arba kitą lygiavertį testą turėtų būti >= 50 000 ciklų (pagrindžiantis dokumentas gali būti pateikiamas prekių pristatymo metu) kaip ir dokumentas įrodantis, kad baldas skirtas visuomeninėms patalpoms. Prekių pristatymo išlaidas padengia tiekėjas.