TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Apsauginiai šalmai su ištraukiamu skydeliu.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Apsauginiai šalmai su ištraukiamu skydeliu elektrikams (1 Pirkimo objekto dalis);

  - Apsauginiai šalmai su ištraukiamu skydeliu tinkami darbui sprogioje aplinkoje (2 Pirkimo objekto dalis)

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarios Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| I PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIAI ŠALMAI SU IŠTRAUKIAMU SKYDELIU ELEKTRIKAMS |  |  |
| 1. | Elektrą izoliuojantis apsauginis šalmas su integruotu veido skydeliu elektrikui | 400 |
| 2. | Prakaito juostelės (galinės ir priekinės šalmo dalies), kai priekinė prakaito juostelė – privaloma. Galinė prakaito juostelė – neprivaloma, gali būti komplektuojama papildomai. | 250 |
| 3. | Tvirtinimo dirželiai | 50 |
| II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIAI ŠALMAI SU IŠTRAUKIAMU SKYDELIU TINKAMI DARBUI SPROGIOJE APLINKOJE |  |  |
| 1. | Elektrą izoliuojantis apsauginis šalmas su integruotu veido skydeliu tinkamas darbui sprogioje aplinkoje | 400 |
| 2. | Prakaito juostelės (galinės ir priekinės šalmo dalies), kai priekinė prakaito juostelė – privaloma. Galinė prakaito juostelė – neprivaloma, gali būti komplektuojama papildomai. | 200 |
| 3. | Tvirtinimo dirželiai | 50 |

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Lentelėje Nr.1 pateiktame prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA (TAIKOMA I IR II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS)

4.1. Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį adresu:

Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai Prekėms (Prekės turi atitikti nurodytų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Dokumentų lygiavertiškumą Tiekėjas turi įrodyti):

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| I PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIAI ŠALMAI SU IŠTRAUKIAMU SKYDELIU ELEKTRIKAMS |  |  |
| 1. | Elektrą izoliuojantis apsauginis šalmas su integruotu veido skydeliu elektrikams | - ABS korpuso apsauginis šalmas su skaidriu ištraukiamu skydeliu; - Atitinka EN 397:2012+A1:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Atitinka EN 50365:2002 arba lygiaverčio standarto 0 klasę (1000 V A.C. / 1500 V D.C.), turi apsaugą nuo karštų metalo ir skysčių purslų; - Atitinka EN 166:2001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Turi CE ženklą ant šalmo ir skydelio; - Svoris: ne didesnis nei 700 g ±20 g; - Spalva: balta; - Šalmas (vidinis korpusas / pakaba) turi turėti ne mažiau kaip 4 taškuose tvirtinamus tekstilinius dirželius ir keičiamas prakaito juosteles (galinės ir priekinės šalmo dalies), kai priekinė prakaito juostelė – privaloma. Galinė prakaito juostelė – neprivaloma, gali būti komplektuojama papildomai. - Šalmas turi turėti 4 taškų pasmakrės dirželį su greito užsegimo sistema; - Šalmas turi turėti šviesą atspindinčius lipdukus; - Šalmo lankelio dydis reguliuojamas ratuko sistema, diapazonas 52–63 cm. ±1 cm paklaida. - Apsauginis skydelis turi būti fiksuojamas dvejose padėtyse (pilnai pakeltas ir pilnai nuleistas); - Apsauginis skydelis turi būti tokio ilgio, kad apsaugotų veidą, smakrą ir kaklą; - Apsauginio skydelio danga turi būti atspari rasojimui ir įbrėžimams, su apsauga nuo UV spindulių; - Apsauginis skydelis atitinka GS-ET-29 standarto arba lygiaverčio 1 klasės apsaugą nuo lankinės blykstės, pagal BOX testą 4 kA/0,5 s. - Elektros izoliacija: - 0 klasė (1000 V A.C. / 1500 V D.C. pagal EN 50365 arba lygiavertį); - E klasė (20 kV A.C. pagal ANSI Z89.1 arba lygiavertį); - Kiekvienas šalmas turi būti supakuotas į medžiaginį užtraukiamą transportavimo maišelį; - Šalmas turi būti su Pirkėjo logotipu. - Šalmo tinkamumo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai, skaičiuojant nuo pristatymo Pirkėjui datos. |
| 2. | Prakaito juostelės (galinės ir priekinės dalies) | - Prakaito juostelės (galinės ir priekinės šalmo dalies), kai priekinė prakaito juostelė – privaloma. Galinė prakaito juostelė – neprivaloma, gali būti komplektuojama papildomai. - Turi tikti pirmos pozicijos šalmui. - Gali būti keičiamos arba plaunamos. |
| 3. | Tvirtinimo dirželiai | - Tekstiliniai tvirtinimo dirželiai su greito užsegimo sistema, tinkantys pirmos pozicijos šalmui. |
| II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – APSAUGINIAI ŠALMAI SU IŠTRAUKIAMU SKYDELIU TINKAMI DARBUI SPROGIOJE APLINKOJE |  |  |
| 1. | Elektrą izoliuojantis apsauginis šalmas su integruotu veido skydeliu tinkami darbui sprogioje aplinkoje | 1.1. ABS korpuso apsauginis šalmas su integruotu skaidriu ištraukiamu veido skydeliu. 1.2. Atitinka EN 397:2012+A1:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (įskaitant papildomas opcijas: žema temperatūra, šoninė deformacija, apsauga nuo karštų metalo purslų). 1.3. Atitinka EN 50365:2002 arba lygiaverčio standarto 0 klasę (1000 V A.C. / 1500 V D.C.), turi apsaugą nuo karštų metalo ir skysčių purslų. 1.4. Atitinka EN 166:2001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (veido skydeliui). 1.5. Turi CE ženklą ant šalmo ir skydelio. 1.6. Svoris: ne didesnis kaip 720 g (±20 g). 1.7. Spalva: balta (galimi ir kiti standartiniai PPE spalvų variantai). 1.8. Šalmas turi turėti 4 arba 6 taškų pakabos sistemą su tekstiliniais dirželiais ir keičiamas prakaito juosteles (galinės ir priekinės šalmo dalies), kai priekinė prakaito juostelė – privaloma. Galinė prakaito juostelė – neprivaloma, gali būti komplektuojama papildomai. 1.9. Šalmas turi 4 taškų pasmakrės dirželį su greito užsegimo sistema. 1.10. Šalmas turi būti su šviesą atspindinčiais lipdukais. 1.11. Galvos lankelio dydis reguliuojamas ratuko sistema, diapazonas 52–63 cm.±1 cm paklaida. 1.12. Apsauginis skydelis turi būti fiksuojamas dviejose padėtyse (pilnai pakeltas ir pilnai nuleistas). 1.13. Apsauginis skydelis turi būti tokio ilgio, kad apsaugotų veidą, smakrą ir kaklą. 1.14. Apsauginio skydelio danga turi būti atspari rasojimui ir įbrėžimams, su apsauga nuo UV spindulių. 1.15. Apsauginis skydelis atitinka GS-ET-29 standarto arba lygiaverčio 2 klasės apsaugą nuo elektros lanko (iki 7 kA). 1.16. Elektros izoliacija: 1.16.1. 0 klasė (1000 V A.C. / 1500 V D.C. pagal EN 50365 arba lygiavertį). 1.17. Šalmas turi būti supakuotas į medžiaginį užtraukiamą transportavimo maišelį. 1.18. Šalmas turi būti su Pirkėjo logotipu. 1.19. Šalmo tinkamumo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai skaičiuojant nuo pristatymo Pirkėjui datos. 1.20. Reikalavimas sprogiai aplinkai: šalmas turi turėti sertifikatą dėl antistatinių savybių, tinkamų naudoti ATEX zonose (pvz., pagal EN ISO 80079-36 ir CEI/TS 60079-32 arba lygiavertį), patvirtintą notifikuotos įstaigos (pvz., INERIS) arba dokumentą, kuriame aiškiai nurodyta „Electrostatic safe for ATEX“. |
| 2. | Prakaito juostelės (galinės ir priekinės dalies) | - Prakaito juostelės (galinės ir priekinės šalmo dalies), kai priekinė prakaito juostelė – privaloma. Galinė prakaito juostelė – neprivaloma, gali būti komplektuojama papildomai. - Turi tikti pirmos pozicijos šalmui. - Gali būti keičiamos arba plaunamos. |
| 3. | Tvirtinimo dirželiai | Tekstiliniai tvirtinimo dirželiai (nesukelia kibirkščių mechaninio kontakto metu) su greito užsegimo sistema, tinkantys pirmos pozicijos šalmui. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI  (TAIKOMA I IR II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS)

  - Prekės perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas įsipareigoja užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu šios Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. Prekės turi būti pristatomos nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį bei iki 15:15 val. penktadienį.

  - Užsakymus Pirkėjas teikia Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekių logotipo gamyba, uždėjimo, pristatymo kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą.

    - Reikalavimai logotipui:

  - Prekių atsitiktinio dingimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  (TAIKOMA I IR II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS)

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes dienos. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytu adresu ir kokybiškas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Jeigu Tiekėjas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų.

  - Prekių trūkumais laikomi neatitikimai šios Techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI  (TAIKOMA I IR II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS)

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos lietuvių kalba. Prekių naudojimosi instrukcijos turi būti pristatomos kiekvieną kartą pristatant prekes.