TSD-1143, VPP-5356

Bipolinių pincetų kraujavimo stabdymui ir daugkartinio naudojimo bipolinių kabelių

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bipolinis pincetas (orientacinis kiekis 17 vnt.) | 1. Tiesus, nelimpantis; 2. Bendras pinceto ilgis 225 mm ± 5 mm; 3. Su tiesiais, 2 mm ± 0,1 mm pločio darbiniais galiukais, pagamintais iš sidabro lydinio (arba lygiavertės medžiagos); 4. Su nukreipėju ir ergonomine rankenėle; 5. Su „Flat plug“ tipo arba lygiaverčiu kištuku; 6. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. (firmos „Gunter Bissinger“ bipolinio pinceto kodas 81450130 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Bipolinis pincetas (orientacinis kiekis 3 vnt.) | 1. Tiesus, nelimpantis; 2. Bendras pinceto ilgis 295 – 340 mm; 3. Su tiesiais, 2 mm ± 0,1 mm pločio darbiniais galiukais, pagamintais iš sidabro lydinio (arba lygiavertės medžiagos); 4. Su banguotu išoriniu paviršiumi (banguota dalis išorinio paviršiaus), kad būtų galima kuo tiksliau kontroliuoti pincetą; 5. Su „Flat plug“ tipo arba lygiaverčiu kištuku; 6. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. (firmos „Gunter Bissinger“ bipolinio pinceto kodas 80530202 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Bipolinis kabelis (orientacinis kiekis 20 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo bipolinis kabelis, skirtas siūlomų bipolinių pincetų pajungimui; 2. Kabelis su dviem banana (arba lygiaverčio) tipo kištukais pajungimui prie generatoriaus ir plokščia, kvadratine jungtimi bipolinio pinceto prijungimui; 3. Kabelio laidininko gijos pintos, dengtos sidabru (arba lygiaverte medžiaga); 4. Kabelio ilgis 3 m ± 0,5 m. (firmos „Gunter Bissinger“ bipolinio kabelio kodas 80100012 arba lygiavertis) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmų pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

2. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

3. Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.