KLAUSIMYNAS

CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI GALVOS SMEGENŲ IR STUBURO OPERACIJOMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI GALVOS SMEGENŲ IR STUBURO OPERACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siurbimo kaniulės |  |  |
| 0 | Siurbimo kaniulė (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė; |  |  |
| 2 | Lenkta, su piršto kontrole; |  |  |
| 3 | Darbinės dalies Ø1.5 mm, |  |  |
| 4 | Darbinės dalies ilgis 110±2 mm, |  |  |
| 5 | Bendras instrumento ilgis 180±2 mm, |  |  |
| 6 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 0 | Siurbimo kaniulė (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė; |  |  |
| 2 | Lenkta, su piršto kontrole; |  |  |
| 3 | Darbinės dalies Ø2.5 mm; |  |  |
| 4 | Darbinės dalies ilgis 110±2 mm, |  |  |
| 5 | Bendras instrumento ilgis 180±2 mm, |  |  |
| 6 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 0 | Siurbimo kaniulė (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė; |  |  |
| 2 | Lenkta, su piršto kontrole; |  |  |
| 3 | Darbinės dalies Ø3.0 mm; |  |  |
| 4 | Darbinės dalies ilgis 110±2 mm, |  |  |
| 5 | Bendras instrumento ilgis 180±2 mm, |  |  |
| 6 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 0 | Siurbimo kaniulė (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė; |  |  |
| 2 | Lenkta, su piršto kontrole; |  |  |
| 3 | Darbinės dalies Ø3.0 mm; |  |  |
| 4 | Darbinės dalies ilgis 160±2 mm, |  |  |
| 5 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 0 | Siurbimo kaniulė (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Adson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė |  |  |
| 2 | Tiesi su nežymiai lenktu galu |  |  |
| 3 | Su piršto kontrole; |  |  |
| 4 | Darbinės dalies Ø5.0 mm; |  |  |
| 5 | Darbinės dalies ilgis 200±2 mm, |  |  |
| 6 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 6 | Bendriniai reikalavimai: |  |  |
| 6 | Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo. |  |  |
| 6 | Tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. |  |  |
| 6 | Instrumentams suteikiama ne mažiau nei 24 mėnesių garantija |  |  |
| 6 | Gydymo įstaigai paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. |  |  |
| 2 | Elektrochirurginiai pincetai |  |  |
| 0 | Elektrochirurginis pincetas (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Bajonetinio tipo; |  |  |
| 2 | Bendras instrumento ilgis 200 mm±5 mm |  |  |
| 3 | Nelimpantis prie audinių; |  |  |
| 4 | Izoliuotas antirefleksine danga; |  |  |
| 5 | Skirtas kraujagyslių iki 2 mm hemostazei; |  |  |
| 6 | Pinceto distalinė darbinė dalis tiesi, ilgis 9 ± 0,2 mm; |  |  |
| 7 | Pinceto distalinės darbinės dalies plotis 2 ± 0,1 mm; |  |  |
| 8 | Proksimalinė instrumento dalis su europinio tipo plokščia jungtimi; |  |  |
| 9 | Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 3 m. laidu, pajungimui prie gydymo įstaigoje tinkančio elektrochirurginio generatoriaus. |  |  |
| 0 | Elektrochirurginis pincetas (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Bajonetinio tipo; |  |  |
| 2 | Bendras instrumento ilgis 200 mm±5 mm |  |  |
| 3 | Nelimpantis prie audinių; |  |  |
| 4 | Izoliuotas antirefleksine danga; |  |  |
| 5 | Skirtas kraujagyslių iki 2 mm hemostazei; |  |  |
| 6 | Pinceto distalinė darbinė dalis tiesi, ilgis 9 ± 0,2 mm; |  |  |
| 7 | Pinceto distalinės darbinės dalies plotis 1 ± 0,1 mm; |  |  |
| 8 | Proksimalinė instrumento dalis su europinio tipo plokščia jungtimi; |  |  |
| 9 | Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 3 m. laidu, pajungimui prie gydymo įstaigoje tinkančio elektrochirurginio generatoriaus. |  |  |
| 0 | Elektrochirurginis pincetas (10 vnt.) |  |  |
| 1 | Bajonetinio tipo; |  |  |
| 2 | Bendras instrumento ilgis 200 mm±5 mm |  |  |
| 3 | Nelimpantis prie audinių; |  |  |
| 4 | Izoliuotas antirefleksine danga; |  |  |
| 5 | Skirtas kraujagyslių iki 2 mm hemostazei; |  |  |
| 6 | Pinceto distalinė darbinė dalis tiesi, ilgis 9 ± 0,2 mm; |  |  |
| 7 | Pinceto distalinės darbinės dalies plotis 0,6 ± 0,1 mm; |  |  |
| 8 | Proksimalinė instrumento dalis su europinio tipo plokščia jungtimi; |  |  |
| 9 | Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 3 m. laidu, pajungimui prie gydymo įstaigoje tinkančio elektrochirurginio generatoriaus. |  |  |
| 3 | Retraktorius/plėtiklis |  |  |
| 0 | Juosmeninės mikrodisektomijos retraktorius/plėtiklis (6 vnt.) |  |  |
| 1 | Caspor tipo arba lygiavertis retraktorius |  |  |
| 2 | Skirtas minkštųjų audinių atitraukimui ir chirurginio lauko palaikymui stuburo operacijų metu |  |  |
| 3 | Vientisas instrumentas su ergonomišku lenktu laikikliu ir integruotomis atitraukiamosiomis plokštelėmis (blades); |  |  |
| 4 | Instrumento atitraukiamų plokštelių ilgis nuo 40 mm iki 85 mm, |  |  |
| 5 | Ne mažiau kaip 9 skirtingi ilgiai intervale pasirinktinai. |  |  |
| 6 | Atitraukiamųjų plokštelių plotis 18 mm ± 1 mm visiems ilgiams |  |  |
| 7 | Paviršius padengtas juoda danga. |  |  |