TSD-1222, VPP-3815

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas su fiksuotu laikikliu (HF aplikatoriumi), vežimėliu, aplikatoriaus laikikliu, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcijos | - Greiti protokolai; - Kūno dalių navigacija; - Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz, 3 MHz; - Impulsinis ir nuolatinis darbo ciklai. |  |
|  | Ekranas | - LED arba LCD tipo (arba lygiavertės technologijos); - ≥ 7'' (colių) įstrižainė; - Spalvotas; - Prisilietimu valdomas. |  |
|  | Aparate integruotos programos | - Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija; - Paciento duomenų bazė. |  |
|  | Priedai komplektacijoje | - Ultragarso galvutė / aplikatorius, ≥ 5 cm2 – 1 vnt.; - Ultragarso galvutės / aplikatoriaus laikiklis – 1 vnt.; - Plastikinis (arba lygiavertis) vežimėlis aparatui – 1 vnt.; - Maitinimo laidas – 1 vnt. |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

2 pirkimo dalis. Kojų vonelė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta kojų sūkuriniam masažui atlikti |  |
|  | Vonelės vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. |  |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Vandens purkštukai | - ≥ 15 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
|  | Masažo rūšys | Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą |  |
|  | Funkcijos | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
|  | Vonelės didžiausia talpa | Nuo 60 l iki 85 l (imtinai) |  |
|  | Vonelės naudinga talpa | Nuo 40 l iki 55 l (imtinai) |  |
|  | Vonelės užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 3 minutės |  |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 3 minutės |  |
|  | Temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros vertes |  |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas |  |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−20 min. |  |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
|  | Vonelės išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 910 mm iki 980 mm (imtinai); - Plotis nuo 900 mm iki 950 mm (imtinai); - Aukštis nuo 590 mm iki 700 mm (imtinai). |  |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą. |  |
|  | Vonelės plovimas | Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

3 pirkimo dalis. Keturių kamerų vonia, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta visų keturių galūnių sūkuriniam ir perliniam masažui atlikti vienu metu |  |
|  | Vonios vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. |  |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Vandens purkštukai | - ≥ 15 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 24 oro pūtimo ertmės; - ≥ 6 oro purkštukai. |  |
|  | Masažo rūšys | - Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą; - Perlinis masažas. |  |
|  | Funkcijos | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
|  | Kojų kameros naudinga talpa | Nuo 40 l iki 50 l (imtinai) |  |
|  | Rankų kamerų bendra naudinga talpa | Nuo 20 l iki 30 l (imtinai) |  |
|  | Vonios užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 3 minutės |  |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 3 minutės |  |
|  | Temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius |  |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas |  |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−30 min. |  |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 930 mm iki 950 mm (imtinai); - Plotis nuo 1100 mm iki 1300 mm (imtinai); - Aukštis nuo 970 mm iki 1100 mm (imtinai). |  |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą |  |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui |  |
|  | Komplektacija | Rinkinį sudaro: - dvi atskiros vonelės rankoms; - viena vonelė kojoms; - visos kameros privalo turėti išleidimo angas. |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

4 pirkimo dalis. Povandeninio masažo vonia, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta viso kūno masažui vandens srove po vandeniu specialia žarna ir perliniam masažui |  |
|  | Vonios vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; - Vonios viduje turi būti suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams; - Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose; - Vonios viduje privalo būti įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros. |  |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 110 oro pūtimo ertmės; - Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
|  | Masažo rūšys | - Vandens masažas srove iš specialios žarnos; - Perlinis masažas iš oro purkštukų; - Pastovus perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą. |  |
|  | Vandens slėgio reguliavimas | Reguliuojamas vandens slėgis masažinėje žarnoje ≥ 4,0 bar |  |
|  | Funkcijos | - Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje; - Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
|  | Asinchroninis variklis | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių |  |
|  | Vonios didžiausia talpa | Nuo 450 litrų iki 550 litrų (imtinai) |  |
|  | Vonios naudinga talpa | Nuo 250 litrų iki 360 litrų (imtinai) |  |
|  | Vonios užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 6 minutės |  |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 6 minutės |  |
|  | Temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius |  |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas |  |
|  | Laikmatis | Integruotas procedūros laikmatis |  |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 2300 mm iki 2550 mm (imtinai); - Plotis nuo 960 mm iki 1080 mm (imtinai); - Aukštis nuo 900 mm iki 1100 mm (imtinai). |  |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą. |  |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui |  |
|  | Komplektacija | - Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; - ≥ 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; - ≥ 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

5 pirkimo dalis. Vonia su perlinio masažo funkcija, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta viso kūno perliniam masažui |  |
|  | Vonelės vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; - Vonios vidus patogios anatominės formos su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms; - Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose. |  |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 170 oro pūtimo ertmės; - Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
|  | Masažo rūšys | Perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti perlinio masažo intensyvumą |  |
|  | Funkcijos | - Oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija; - Privalo būti apsauga nuo vonios perpylimo; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
|  | Asinchroninis variklis | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių |  |
|  | Vonios didžiausia talpa | Nuo 320 litrų iki 390 litrų (imtinai) |  |
|  | Vonios naudinga talpa | Nuo 280 litrų iki 350 litrų (imtinai) |  |
|  | Temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius |  |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas |  |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 5–20 min. |  |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 2100 mm iki 2200 mm (imtinai); - Plotis nuo 850 mm iki 1070 mm (imtinai); - Aukštis nuo 850 mm iki 1000 mm (imtinai). |  |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą |  |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui |  |
|  | Komplektacija | - Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; - ≥ 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; - ≥ 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

6 pirkimo dalis. Mechaninis kraujospūdžio matuoklis su fonendoskopu, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Klasikinis delninis sfigmomanometras su integruotu stetoskopu (fonendoskopas įmontuotas į manžetę) |  |
|  | Didžiausia leistina paklaida | Ne daugiau negu ± 3 mmHg |  |
|  | Komplektacija | Tiekiamas užtrauktuku užsegamame maišelyje |  |
|  | Korpusas | Tvirtas ir lengvas aliuminio korpusas, apsaugotas nuo korozijos |  |
|  | Rankena | Šaukšto formos kriaušės rankena iš nerūdijančio plieno |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

7 pirkimo dalis. Juosmens manžetė limfodrenažo aparatui, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas | Siūloma juosmens manžetė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo BOSL kompresinės terapijos aparatu „Lympha-mat® 300 GRADIENT“; (firmos BOSL juosmens manžetė arba lygiavertė) |  |
|  | Kamerų kiekis | Juosmens aplikatorius 6 kamerų (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekės charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo prekė arba jai lygiavertė (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekė.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

8 pirkimo dalis. Magneto lazeris, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lazerio spindulių bangos ilgis | Nuo 820 nm iki 880 nm |  |
|  | Lazerio galvučių skaičius | ≥ 2 vnt. |  |
|  | Lazerio spindulių srauto galia | Nuo 10 mW iki 50 mW |  |
|  | Magnetinė indukcija lazerinių galvučių paviršiuje | Nuo 80 mT iki 140 mT |  |
|  | Pastovių magnetų kiekis | ≥ 4 vnt. |  |
|  | Švitinimo režimas | ≥ 2 režimai, tarp kurių yra: - Pastovus; - Impulsinis. |  |
|  | Mobilumas | Galimybė prietaisą nešioti |  |
|  | Prietaiso svoris | Nuo 1,5 kg iki 2 kg (imtinai) |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |