| ATSAKYMAI Į EKSPERTIZĖS PASTABAS |  |
| --- | --- |
| Data: | 2025-08-27 |

| SUTEIKTO AKTO NUMERIS Data | EY-075-2025-01 2025-08-27 |
| --- | --- |
| PROJEKTUOTOJAS: | UAB „STRUKTA“ |
| PROJEKTAS: | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS |
| PROJEKTO DALIS: | ARCHITEKTŪRINĖ (SA) |

| Pastabos Nr. | Privalomosios pastabos arba rekomendacijos tekstas | Išsamus motyvuotas atsakymas | Korekcijos vieta projekto byloje (psl.) | Eksperto išvados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekte patikslinti reikalavimus išorinių durų slenksčiams (turi būti iki 15mm; ISO 21542:2021 p. 6.6.2); | Pastaba priimta. SA AR 9.1.3. sk. patikslintas. | Rinkmena SA (psl. 9). |  |
|  | Patikslinkite, ar visos pastato apdailai naudojamos plytelės privalo turėti antigrafitinę dangą (PU Valstybės paramos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal investicijų planą p.6.1.); | Pastaba priimta. Pateikiamas užsakovo raštas patikslinantis reikalavimus sprendiniams. | Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 91). |  |
|  | Tikslinti langų angokraščiams naudojamą apdailos medžiagą arba Projektavimo techninę užduotį (angokraščiai turi būti sutvarkomi ta pačia apdailine medžiaga; PU p.5.1.13). Nekeičiant PU, galite pakeisti Statytojo raštą dėl užduoties tikslinimo. | Pastaba priimta. Pateikiamas užsakovo raštas patikslinantis reikalavimus sprendiniams. | Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 91). |  |
|  | Patikslinkite TS reikalavimus plytelių vandens įgeriamumui (PU p.5.1.9); | Pastaba priimta. Patikslinta TS-11. | Rinkmena SA (psl. 9). |  |
|  | Tikslinti šilumos laidumo koeficientų reikalavimus bendro naudojamo patalpose keičiamiems langams ir tambūro plastikinėms durims- angų šilumos laidumo koeficientas turi būti mažesnis kaip 1,30 (negali būti lygus 1,30); durų U turi būti mažesnis nei 1,70 (negali būti lygus 1,7) (žr. Investicinio projekto 1 variantą; Projektavimo užduoties p.11, p.12); | Pastaba priimta. SA AR 9.1.2. sk. 9.1.3. sk. patikslintas. | Rinkmena SA (psl. 9). |  |
|  | Fasadų brėžiniuose nurodyti minirekuperatorių įrengimo vietas (SVOK dalyje nenurodytas rekuperatgorių montavimo aukštis nuo grindų ar vieta fasade); | Pastaba neaktuali. Rekuperatorių įrengimas projekto apimtyje nenumatomas. | - |  |
|  | Nenurodytas balkonų PVC užpildo (aklinos dalies) aukštis (STR2.02.01:2004 p.225.9.; p.225.6); | Pastaba priimta. SA AR 9.1.2. sk. papildytas. | Rinkmena SA (psl. 9). |  |
|  | TS nurodykite konkrečius reikalavimus šiame projekte naudojamų langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovas, vandens nepralaidumui, oro skverbčiai, stiklo dužimui; | Pastaba priimta. Papildyta bendru paaiškinimu dėl vėjo ir rajono ir vietovės tipo, SA TS 3.3. sk ir 6.3. sk. Stiklo dužimo klasės nurodytos durų žiniaraštyje ties aktualia pozicija. | Rinkmena SA (psl. 22, 26). |  |
|  | Rūsio duryse įrenkite ventiliacijos groteles (PU p.12.1.8.); | Pastaba priimta. Papildyta SA TS 6.2. sk. | Rinkmena SA (psl. 26). |  |
|  | Dvivėrėms durims nurodykite kiekvienos varstomos dalies pločius; | Pastaba priimta. SA B-18 durų žiniaraštyje ties aktualia pozicija, pateiktos pastabos dėl dvivėrių durų varčios pločio (pagrindinės). | Rinkmena SA (psl. 53). |  |

| Projekto vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalies vadovas: | A. ADOMAITEINĖ | Kv.at.Nr. | A751 |  |
| Projekto dalies ekspertas: | R. AMŠIEJUS | Kv.at.Nr. | 1380 |  |
| Ekspertizės rangovas | UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | Kv.at.Nr. | 4643 |  |