| ATSAKYMAI Į EKSPERTIZĖS PASTABAS |  |
| --- | --- |
| Data: | 2025-08-27 |

| SUTEIKTO AKTO NUMERIS Data | EY-075-2025-01 2025-08-27 |
| --- | --- |
| PROJEKTUOTOJAS: | UAB „STRUKTA“ |
| PROJEKTAS: | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS |
| PROJEKTO DALIS: | PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO (SO) |

| Pastabos Nr. | Privalomosios pastabos arba rekomendacijos tekstas | Išsamus motyvuotas atsakymas | Korekcijos vieta projekto byloje (psl.) | Eksperto išvados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikti projektinių sprendinių derinimą su Statytoju (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1-o priedo 2.7 p.). Pateikti projekto dalių tarpusavio suderinimą. | Pastaba priimta. Nurodyti dokumentai pateikti prie neviešinamų priedų. | Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 89). |  |
|  | Pateikti negaliojantys norminiai dokumentai - Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.2 p). | Pastaba priimta. Nurodyti dokumentai pakeisti aktualiais galiojančiais SO AR 13.1 ir 13.16. | Rinkmena SO (psl. 16, 22). |  |
|  | Papildyti aktualiu pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašu (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.2 p). | Pastaba priimta. Papildytas SO AR 2.2. sk. | Rinkmena SO (psl. 4-5). |  |
|  | Remonto atvejais aprašyti esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklę (nustatytą pagal atitinkamus archyvinius dokumentus ir esamo statinio tyrimo metu) (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.3 p). | Pastaba priimta. Papildytas SO AR 3.7. sk. (įkeliant informaciją iš SK ir BD dalies). | Rinkmena SO (psl. 6). |  |
|  | Pateikti medžių, augmenijos, dirvožemio, grunto apsaugos reikalavimus taip kaip numatyta Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėse (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.5 p). | Pastaba priimta. Patikslintas SO AR 5 skyrius. | Rinkmena SO (psl. 11). |  |
|  | Rašote: „64. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.“, nors stogas yra sutapdintas (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.13 p). | Pastaba priimta. SO AR 13.16. sk. reikalavimų 64 p. pašalintas | Rinkmena SO (psl. 25). |  |
|  | Pagrindinių darbų sąrašą papildyti projekte numatytais pagrindiniais darbais: pvz. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas; rūsio perdangos šiltinimas; lauko inžinerinių tinklų įrengimas, detalizuojant kokie tinklai tvarkomi, taip pat neįrengiamas drenažas ir t.t. (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.15 p). | Pastaba priimta. SO AR 15.1.1.2. p. papildyta aktualiais darbais. | Rinkmena SO (psl. 27). |  |
|  | Patikslinti statinio statybos techninės priežiūros darbo apimčių lenteles eilutes atsižvelgiant į BD pateiktus rodiklius (laiptinės apdailos plotas tikrai ne 22 m2) (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.17 p). | Pastaba priimta. SO AR 17.2 sk. lentelėje nurodytas patikslintas inžinerinių tinklų ilgis – 13 m (VN dalis). Į apdailos darbus įtraukta tik keičiamų bendro naudojami patalpų langų ir durų angokraščių sutvarkymas – 21m2 (laiptinės sienų, grindų, lubų ir pan. paprastasis remontas investicijų plane nenumatytas). | Rinkmena SO (psl. 29). |  |
|  | Papildyti statybvietės planą individualiais tam tikro statinio statybos darbų organizavimo sprendiniais (projektuojamais lauko inžineriniais tinklais ir jų sutartiniais žymėjimais, pastato bendrieji rodikliai, atstumai nuo pastato iki gaisrinio skydo, kėlimo kranų stovėjimo vietos su strėlės siekiu (apriboti siekį už laikino aptvėrimo)), kurių privaloma laikytis, atsižvelgiant į projekto dalių sprendinių reikalavimus. Numatyti laikiną medžių ir krūmų aptvėrimą. Papildyti statybvietės planą pastaba, kad Rangovas privalo užtikrinti spec. tarnyboms privažiavimą prie esamų pastatų, eant poreikiui privalo demontuoti pastolius/tvoras. Statybvietės planą ir aprašymą papildyti: 1. Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Plungės savivaldybės nustatyta tvarka (šioje vietoje įdėti internetinę nuorodą dėl leidimo gavimo). Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Plungės savivaldybe. 2. Darbų metu statybinio transporto stovėjimas aplinkinėse gatvėse draudžiamas. 3. Sugadinta gatvių, šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, horizontalus ženklinimas) privalo būti atstatyti“ (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.18 p.). | Pastaba priimta. Brėžinys papildytas 14-16 pastabomis, išnaša dėl aptvėrimo ir pastolių, inžineriniais tinklais jų žymėjimais, BSR, gaisrinio skydo atstumais, krano siekio apribojimu. | Rinkmena SO (psl. 32). |  |
|  | Nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo (STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9-o priedo 46.19 p.). | Pastaba priimta. SO AR 18 sk. papildytas nuoroda. | Rinkmena SO (psl. 31). |  |

| Projekto vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalies vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 30482 |  |
| Projekto dalies ekspertas: | R. GAURELIS | Kv.at.Nr. | 24495 |  |
| Ekspertizės rangovas | UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | Kv.at.Nr. | 4643 |  |