KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS MIEGO TYRIMAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS MIEGO TYRIMAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kaniulės su filtru (500 vnt.) |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 2 | Suderinama su ligoninės turima „Nox A1s“ polisomnografijos sistema |  |  |
| 3 | Darbinė temperatūra nuo +5⁰C iki +50⁰C |  |  |
| 4 | Nosies atšakėlės pagamintos iš PVC |  |  |
| 5 | Vamzdelis pagamintas iš FPVC |  |  |
| 6 | Filtro jungtis pagaminta iš : PTFR; TPU; PP |  |  |
| 7 | Kaniulės skirtos suaugusiems |  |  |
| 8 | Bendras ilgis 90 ± 1 cm |  |  |
| 9 | Kaniulės paskirtis : Oro srauto ir slėgio matavimas kvėpavimo sutrikimų diagnozavimui miego metu |  |  |
| 0 | RIP krūtinės ir pilvo diržai (240 vnt.) |  |  |
| 1 | Skirtas kvėpavimo pastangų matavimui kvėpavimo sutrikimų diagnozavimui miego metu |  |  |
| 2 | Skirtas suaugusiems |  |  |
| 3 | Dydžiu pasirinkimas: pediatrinis; mažas, vidutinis, didelis |  |  |
| 4 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 5 | Suderinama su ligoninės turima „Nox A1s“ polisomnografijos sistema |  |  |
| 6 | Nosies atšakėlės pagamintos iš PVC |  |  |
| 7 | Vamzdelis pagamintas iš FPVC |  |  |
| 8 | Filtro jungtis pagaminta iš : PTFR; TPU; PP |  |  |
| 9 | Darbinis drėgnis: nuo 15% iki 95%, be kondensato |  |  |
| 10 | Slėgis: nuo 700 hPa iki 1060 hPa |  |  |
| 11 | Darbinė temperatūra nuo +5⁰C iki +50⁰C |  |  |