ULTRAGARSINIO DIAGNOSTINIO APARATO SU 2 DAVIKLIAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nuoroda į pateiktus techninių charakteristikų aprašymus anglų arba lietuvių kalba (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos pagaminimo metai ir techninė būklė | Nauja, nenaudota įranga, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m. | įrašoma techninė būklė ir pagaminimo metai | Nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |
| 2. | Sistemos architektūra | - Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; - Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000 |  |  |
| 3. | Taikymo tipas (tyrimai) | - Akušeriniai, ginekologiniai |  |  |
| 4. | Sistemos valdymas | - Lietimui jautrus ≥ 30 cm ekranas sistemos funkcijų valdymui; - Skaitinė - raidinė klaviatūra arba liečiama klaviatūra; - Valdymo pulto aukščio reguliavimo funkcija; - Galimybė užsiprogramuoti pasirinktų klavišų funkcijas arba pilnai programuojama vartotojo sąsaja. |  |  |
| 5. | Aparato monitorius (displėjus) | - Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; - Ekrano įstrižainė ≥ 54,0 cm; - Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; - Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |  |
| 6. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |  |
| 7. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB |  |  |
| 8. | Darbo režimai | - Dvimatis režimas B; - Vienmatis režimas M; - Spalvinio doplerio režimas; - Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; |  |  |
| 9. | B režimas | - Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis ≥ nuo 40 cm; - Maksimalus kadrų dažnis ≥ 3000 Hz; - Dažnio reguliavimas ≥ 5 lygiai; - Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; - Speciali funkcija, pagerinanti vaizdą riboto matomumo zonoje; - Trapecinis vaizdavimas; - Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais; - Automatinis parametrų optimizavimas. |  |  |
| 10. | Spalvinio doplerio režimas | 1.Tėkmės greičio doplerio režimas; 2.Galios doplerio režimas |  |  |
| 11. | Pulsinės bangos doplerio režimas | - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; - Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 15 m/s; - Automatinis parametrų optimizavimas. |  |  |
| 12. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 vnt. |  |  |
| 13. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam davikliui: |  |  |  |
| 13.1. | Konvekcinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 MHz iki ≥ 5 MHz - Elementų skaičius: ≥ 192. - Konvekcinio daviklio matymo kampas ne mažiau 90 laipsnių |  |  |
| 13.2. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 MHz iki ≥ 9,5 MHz. 2. Elementų skaičius: ≥ 192; 3. Apžvalgos laukas: ≥ 150⁰ |  |  |
| 14. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; - Automatizuoti akušeriniai matavimai apimantys sprando vaiskumos (NT), biparietalinio matmens (BPD), galvos apimties (HC), pilvo apimties (AC), žastikaulio ilgio (HL) ir šlaunikaulio ilgio (FL) matavimus. |  |  |
| 15. | Aparato vidinė atmintis, SSD „Solid-state drive“ tipo | ≥ 500GB. |  |  |
| 16. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |  |
| 17. | Aparato jungtys/sąsajos | - Ethernet jungtis; - HDMI jungtis arba Display Port; - ≥4 USB jungtys. |  |  |
| 18. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send - vaizdų spausdinimo - DICOM Print - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM |  |  |
| 19. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina. |  | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją. |
| 20. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |  |