VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173

MOLĖTAI – PABRADĖ RUOŽŲ:

NUO 6,100 KM IKI 10,985 KM,

NUO 15,405 KM IKI 17,925 KM,

NUO 23,074 KM IKI 27,054 KM,

NUO 27,054 KM IKI 35,123 KM

REKONSTRAVIMAS

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas):

Molėtų rajono savivaldybė, Inturkės seniūnija.

Krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožai: nuo 6,100 km iki 10,985 km, nuo 15,405 km iki 17,925 km, nuo 23,074 km iki 27,054 km, nuo 27,054 km iki 35,123 km.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS INFORMACIJA

ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

| PAV dokumentų rengėjas | PŪV Organizatorius |
| --- | --- |
| MB „Aplinkosaugos specialistai“ Skersinės sodų 5-oji g. 29, Vilnius. Tel.: (8 672) 40 032, El. paštas: tomas@aplinkosaugosspecialistai.lt | AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22, Vilnius. Tel.: (8 5) 232 9600 El. paštas: info@vialietuva.lt |

Patvirtiname, kad pateikta informacija yra teisinga:

| MB „Aplinkosaugos specialistai“ Direktorius Tomas Semėnas | UAB „Sweco“ Lietuva Viceprezidentas Tomas Baršauskas |
| --- | --- |

Vilnius, 2025

TURINYS

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ..............................................................................................…..........27 1.Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys........................27

2. PAV dokumentų rengėjas......................................................................................….....27

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS........................................….......28

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą..........................................................................................................………..........28

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos............................................…....28

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.....................................................................…….79

6. Žaliavų, cheminių medžiagų, preparatų naudojimas.......................................…......85

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracijos galimybė..........................…....86

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą...............…..............................86

9. Atliekų susidarymas......................................................................................….............86

10. Nuotekų susidarymas..........................................................................................….....91

11. Cheminės taršos susidarymas.............................................................................…....93

12. Kvapai..........................................................................................................................116

13. Fizikinės taršos susidarymas....................................................................…..............117

14. Biologinės taršos susidarymas...................................................................................172

15. Ekstremalūs įvykiai....................................................................................................172

16. Rizika žmonių sveikatai.............................................................................................172

17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla......................176

18. PŪV terminai ir eiliškumas.......................................................................................178

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA............................................................178

19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas).............................................................178

20. PŪV teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas...............................................................................………….....180

21. PŪV informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius...........................................................................................................................191

22. Kraštovaizdžio charakteristika.................................................................................200

23. Informacija apie saugomas teritorijas......................................................................211

24. Informacija apie PŪV ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas.............223

25. Biologinė įvairovė.......................................................................................................237

26. SRIS duomenys...........................................................................................................241

27. PŪV jautrių teritorijų atžvilgiu................................................................................243

28. PŪV tarša praeityje....................................................................................................243

29. PŪV išdėstymas kitų teritorijų atžvilgiu..................................................................246

- GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS...............................251

30. Reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai....................251

30.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai................................................255

30.2. biologinei įvairovei..............................................................................256

30.3. saugomoms teritorijoms ir Natura 2000 tinklui...............................261

30.4. žemei.....................................................................................................263

30.5. vandeniui..............................................................................................263

30.6. orui ir klimatui.....................................................................................264

30.7. kraštovaizdžiui......................................................................................268

30.8. materialinėms vertybėms.....................................................................268

30.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms...............................................268

31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų)....................................................269

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai............................................271

33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią...............................................................................................................................272

34. Ekstremalių situacijų, nelaimės atveju numatomos priemonės................................275

- LITERATŪROS SĄRAŠAS...............................................................................................277

- PRIEDAI..............................................................................................................................278

ĮVADAS

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė jungia Molėtų ir Pabradės gyvenvietes. Kelio ilgis ~ 42 km.

Informacija Atrankai dėl esamo kelio rekonstravimo rengiama pagal PŪV PAV įstatymo 1 priedo 8.3 punktą (krašto kelias) ir 2 priedo 14 punktą (įskaitant esamų statinių rekonstravimą). Planuojamai ūkinei veiklai ribiniai dydžiai nenustatyti ir netaikomi. Ūkinė veikla neskaidoma į mažesnės apimties veiklas, visais atvejais turi būti ir yra rengiama informacija Atrankai. Esamo kelio sutvarkymo darbų (ne plėtros) organizavimas etapais būtinas dėl objektui nustatyto įgyvendinimo termino, sklandaus paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų proceso. Kelio plėtra nenumatyta. Rekonstruojami esamo kelio ruožai.

2021 metais buvo atlikta PAV atranka dėl Valstybinio reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė ruožo nuo 10,985 km iki 15,405 km rekonstravimo. Gauta išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Numatoma rekonstruoti keturis krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė kelio ruožus, kurių bendras ilgis 19,454 km. Rekonstruojamų kelio ruožų ilgiai:

- 6,100 km -10,985 km – 4,885 km;

- 15,405 km -17,925 km – 2,520 km;

- 23,074 km -27,054 km – 3,980 km;

- 27,054 km -35,123 km – 8,069 km.

Rekonstravimo metu numatoma kelią sutvarkyti taip, kad kelias atitiktų III kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Krašto kelias yra svarbus kariniam mobilumui, kadangi juo yra numatytas patekimas į poligoną. Esamoje situacijoje kelio parametrai neatitinka krašto keliui keliamų parametrų – kelio dangos plotis yra apie 5,0-5,5 m, kai III kategorijos krašto kelio dangos plotis turi būti 8,0 m. Taip pat, vertikaliosios ir horizontaliosios kreivės neatitinka leistinų parametrų, dėl ko kelio ruožas yra nesaugus: dėl labai nepastovaus, vingiuoto ir kalvoto išilginio profilio yra prastas matomumas, susidaro aklosios zonos, kurios ypač pavojingos tamsiuoju paros metu ir lenkimo metu.

Rekonstruojamų ruožų pradžia su esama danga suvedama frezuojant esamą asfalto dangą ir įrengiant naują asfalto dangą. Planuojama 8 m pločio asfalto danga, iš kurios važiuojamosios dalies plotis sudarys 7 m, kraštinės saugos juostos po 0,5 m. Kelias išliks dviejų eismo juostų, kurių kiekvienos plotis 3,5 m. Iš abiejų važiuojamosios dalies pusių projektuojami 1,5 m pločio kelkraščiai.

Kelio sankasa sutvarkoma, o kur reikia praplatinama kelio juostos ribose.

Kelio ruožui 6,100 km – 10,985 km atliktas „Natura 2000“ reikšmingumas, gauta Valstybinės saugomų teritorijų išvada 2024-12-11 Nr. V3-2749, kad veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kelio ruožui 15,405 km – 17,925 km atliktas „Natura 2000“ reikšmingumas, gauta Valstybinės saugomų teritorijų išvada 2024-02-05 Nr. V3-347, kad veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kelias prasideda Molėtuose, Inturkės ir Vilniaus gatvių sankryžoje, eina per Molėtų ir Švenčionių rajonus. Kelias baigiasi Pabradėje, trišalėje sankryžoje su krašto keliu Nr. 102 Vilnius-Zarasai. Kelias skiria Rudesos ir Rudesėlio, Gėluoto ir Išnarų ežerus, taip pat atskiria Arino ežerą nuo Spenglo, bei Arnionių žuvininkystės tvenkinių ir Pravalo ežero.

KELIO RUOŽAS 6,100 KM – 10,985 KM.

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė kelio ruožas nuo 6,100 km iki 10,985 km prasideda nuo Rudasėlės kaimo ir tęsiasi iki Pakrovų kaimo (1 pav.).

1 pav. Esamos situacijos schema

Rekonstruojamo kelio vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad esamo kelio techniniai parametrai neatitinka krašto keliams keliamų reikalavimų, važiuojamosios dalies plotis neužtikrina saugaus prasilenkimo ir lenkimo manevravimo galimybių, kadangi transporto priemonės yra priverstos važiuoti kelkraščiu. Matyti, kad važiuojamosios dalies dangoje atliktas daugkartinis kelio lokalių vietų taisymas, t.y. lopų įrengimas, taip pat yra susidarę plyšiai, išdaužos/duobės bei kitos dangos pažaidos. (žr. 2 ir 3 pav.).

2 pav. Važiuojamojoje dalyje susidaręs plyšių tinklas

3 pav. Važiuojamosios dalies lokalių vietų taisymas

Nagrinėjamo kelio ruože yra keturios autobusų sustojimo aikštelės. Esamoje situacijoje autobusų sustojimo aikštelių infrastruktūra nusidėvėjusi, nėra pritaikyta patogiam ir saugiam susisiekimui specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. (žr. 4 pav.).

4 pav. Autobusų sustojimo aikštelė

Nagrinėjamo kelio ruože užfiksuota 31 nuovaža ir 11 pralaidų po keliu. Tiriamame kelio ruože eismo intensyvumo duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis. Pateikiami 2022 m., 2021 m., 2020 m. eismo intensyvumo duomenys ir eismo sudėties analizė kelio ruože nuo 0 iki 12,68 km (žr. 1 lentelę).

1 Lentelė. Eismo intensyvumo ir sudėties analizė

KELIO RUOŽAS 15,405 KM – 17,925 KM.

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožas nuo 15,405 iki 17,925 km prasideda rajoninio kelio Nr. 2832 Dūdanosiai-Gačkiškiai-Liudgarda ir krašto kelio Nr. 173 sankryžoje, baigiasi ties Žeimių g. ir Pabradės g. sankirta. (5 pav.).

5 pav. Esamos situacijos schema

Kelias turi registruotą geodezinį sklypą, visi rekonstravimo darbai numatomi kelio juostos ir sklypo ribose (Unikalus Nr. 4400-4005-1041), neperžengiant privačių sklypų ribų. Esamas projektuojamo kelio Nr. 173 važiuojamosios dalies asfalto dangos plotis kinta nuo 4,80 – 4,20 m ir neatitinka projektinio III kategorijos keliui reikiamo pločio (8,00 m). Palei kelią nėra nutiestų pėsčiųjų-dviračių takų, todėl pėsčiųjų bei dviratininkų eismas vyksta kelio važiuojamąją dalimi bendrai su motorizuotu transportu. Abejose kelio pusėse 4,7 m – 9,0 m atstumu nuo rekonstruojamo kelio ašies auga pavieniai medžiai, kurie yra nesaugus eismo dalyviams. Šių medžių ir esamų želdynų pašalinimas yra numatomas. Informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje. Menkaverčiai krūmynai ir medžiai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės Nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“. Medžiai ir krūmai kertami tik valstybinės reikšmės krašto kelio juostoje.

Esama kelio asfalto dangos būklė vidutinė – yra sutinkami besiformuojantys pavieniai plyšių tinklai, dangos briauna aptrupėjusi. (žr. 6 pav.).

6 pav. Važiuojamosios dalies esama dangos būklė

Nagrinėjamame kelio ruože yra autobusų sustojimų aikštelės. Esamoje situacijoje autobusų sustojimo aikštelių infrastruktūra nusidėvėjusi, nėra pritaikyta patogiam ir saugiam susisiekimui, specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (žr. 7 ir 8 pav.).

Numatyta rekonstruoti 2 esamas autobusų sustojimo aikšteles. Autobusų sustojimo aikštelėse įrengiami peronai su įspėjamaisiais paviršiais regėjimo negalią turintiems žmonėms. Stotelėse numatyta įrengti suoliuką, šiukšliadėžę, paviljoną bei atitinkamą kelio ženklą. Visi mažosios architektūros gaminiai turi būti tinkami naudoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis atsparūs atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jų dalys turi būti tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi būti lengvai nuimami.

Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti įrengtas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Įrengiant skaidrų paviljoną bus numatytos priemonės apsaugoti paukščių atsitrenkimą į stiklą.

Paviljono pavyzdys:

7 pav. Esama autobusų stotelė Nr. 1

8 pav. Esama autobusų stotelė Nr. 2

4 lentelė. Esamo statinio techniniai duomenys

Projektavimo tikslas – pagerinti eismo sąlygas krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruože nuo 15,405 km iki 17,925 km išplatinant kelio važiuojamąją dali iki III kategorijos keliui reikalaujamo 8,0 m pločio asfalto dangos. Įrengti bendrą pėsčiųjų-dviračių taką ties gyvenviete, Ūtos kaimelyje, jį įrengiant kairėje bei dešinėje kelio pusėje, įrengti inžinerines saugaus eismo priemones, įrengti apšvietimą gyvenamojoje teritorijoje Pabradės gatvėje.

Molėtų rajono Pabradės gatvė sutampa su krašto keliu Nr. 173 Molėtai-Pabradė.

KELIO RUOŽAS 23,074 KM – 27,054 KM.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožas nuo 23,074 iki 27,054 km yra Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje. Rekonstruojamas krašto kelio ruožas eina per Joniškio miestelį (9 pav.).

9 pav. Esamos situacijos schema

Kelias turi registruotą geodezinį sklypą, visi rekonstravimo darbai numatomi kelio juostos ir sklypo ribose (Unikalus Nr. 4400-3787-4401), neperžengiant privačių sklypų ribų. Esamas projektuojamo kelio Nr. 173 važiuojamosios dalies asfalto dangos plotis kinta nuo 4,80 – 4,20 m ir neatitinka projektinio III kategorijos keliui reikiamo pločio (8,00 m). Palei kelią nėra nutiestų pėsčiųjų-dviračių takų, todėl pėsčiųjų bei dviratininkų eismas vyksta kelio važiuojamąją dalimi bendrai su motorizuotu transportu. Abejose kelio pusėse 4,7 m – 9,0 m atstumu nuo rekonstruojamo kelio ašies auga pavieniai medžiai, kurie yra nesaugus eismo dalyviams. Šių medžių ir esamų želdynų pašalinimas yra numatomas. Informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje. Menkaverčiai krūmynai ir medžiai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės Nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“. Medžiai ir krūmai kertami tik valstybinės reikšmės krašto kelio juostoje.

Projektavimo tikslas – pagerinti eismo sąlygas krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruože nuo 23,074 km iki 27,054 km. Išplatinant ne gyvenvietėje kelio važiuojamąją dali iki III kategorijos keliui reikalaujamo 8,0 m pločio. Gyvenvietėje gatvės kategorija B, važiuojamosios kelio dalies plotis 6,5 m. Įrengti bendrą pėsčiųjų-dviračių taką ties gyvenvietę, Joniškio miestelyje, jį įrengiant kairėje kelio pusėje nuo PK 249+45 iki PK 264+25 bei dešinėje kelio pusėje nuo PK 251+80 iki PK 262+45, įrengti inžinerines saugaus eismo priemones, įrengti tako apšvietimą gyvenvietėje abiejose kelio pusėse, žalioje zonoje.

Rekonstruojamo kelio vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad esamo kelio techniniai parametrai neatitinka krašto keliams keliamų reikalavimų, važiuojamosios dalies plotis neužtikrina saugaus prasilenkimo ir lenkimo manevravimo galimybių, kadangi transporto priemonės yra priverstos važiuoti kelkraščiu. Taip pat yra susidarę kelio dangos nutrupėjimai. (žr. 10 pav.).

10 pav. Siaura važiuojamoji dalis bei kelio dangos nutrupėjimai

Nagrinėjamo kelio ruože yra 4 autobusų sustojimo aikštelės. Esamoje situacijoje autobusų sustojimo aikštelių infrastruktūra nusidėvėjusi, nėra pritaikyta patogiam ir saugiam susisiekimui, specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (žr. 11 pav.).

11 pav. Autobusų sustojimo aikštelė

Rekonstruojamo kelio ruožas, kertantis esamą gyvenvietę, neturi pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros, kuri užtikrintų eismo saugą, patogų susisiekimą su traukos objektais. Taip pat gyvenvietėje nėra įrengtas apšvietimas, kuris tamsiu paros metu užtikrintų pažeidžiamų eismo dalyvių saugumą ir matomumą.

Į rekonstruojamo ruožo darbų apimtį patenka septynios sankryžos:

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Lanko gatve (žr. 12 pav);

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Graužinių gatve (žr. 13 pav);

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Daubingių gatve (žr. 14 pav);

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Aušros gatve (žr. 15 pav);

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Naujoji gatve (žr. 16 pav);

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Bijūnų gatve;

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Aušros gatve.

12 pav. Trišalė sankryža gyvenvietėje su Lanko g.

13 pav. Trišalė sankryža gyvenvietėje su Graužinių g.

14 pav. Trišalė sankryža gyvenvietėje su Daubingių g.

15 pav. Trišalė sankryža gyvenvietėje su Aušros g.

16 pav. Trišalė sankryža gyvenvietėje su Naujoji g.

Nagrinėjamo kelio ruože užfiksuotos 33 nuovažos ir 14 pralaidų. Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis ). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais ruože 23,074 iki 27,054 km. Žemiau pateikiama eismo sudėties analizė (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Eismo sudėties analizė

Techninė informacija apie esamą statinį pateikiama 6 lentelėje.

6 lentelė. Esamo statinio techniniai duomenys

| Eil. Nr. | Objekto, objekto elemento (parametro) pavadinimas, apibūdinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelio kategorija | - | III |
| 2 | Kelio ruožo ilgis | km | 3,98 |
| 3 | Kelio dangos tipas | - | asfaltbetonis |
| 4 | Asfalto dangos plotis | m | 4 – 3,5 |
| 5 | Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |
| 6 | Eismo juostos plotis | m | ~2,50 |
| 7 | Kelio juostos plotis | m | 22 |
| 8 | Autobusų sustojimo aikštelės | vnt. | 4 |
| 9 | Nuovažos | vnt. | 33 |
| 10 | Sankryžos | vnt. | 7 |

Statinio rodikliai po rekonstravimo

| Eil. Nr. | Objekto, objekto elemento (parametro) pavadinimas, apibūdinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelio kategorija | - | III |
| 2 | Kelio ruožo ilgis | km | 3,98 |
| 3 | Kelio dangos tipas | - | asfaltbetonis |
| 4 | Asfalto dangos plotis | m | 8,0 |
| 5 | Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |
| 6 | Eismo juostos plotis | m | 3,5 |
| 7 | Kelio juostos plotis | m | 22 |
| 8 | Autobusų sustojimo aikštelės | vnt. | 4 |
| 9 | Nuovažos | vnt. | 33 |
| 10 | Sankryžos | vnt. | 7 |

KELIO RUOŽAS 27,054 KM – 35,123 KM.

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai – Pabradė ruožas nuo 27,054 km iki 35,123 km yra Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje (17 pav.). Rekonstruojamas krašto kelio ruožas prasideda ties Stebulių k., Plytinės g. bei eina per Skardžių kaimą, kur sutampa su Sodų g., toliau ruožas, einantis per Arnionių gyvenvietę, sutampa su Vilniaus bei Pabradės gatvėmis.

17 pav. Esamos situacijos schema (rekonstruojamo kelio atkarpa pažymėta raudonai)

Kelias turi registruotus geodezinius sklypus, visi rekonstravimo darbai numatomi kelio juostos ir sklypų ribose (Unikalūs Nr. 4400-3787-4401, Nr. 4400-3787-9164, Nr. 4400-3832-2597), neperžengiant privačių sklypų ribų. Esamo kelio techniniai parametrai neatitinka krašto keliams keliamų reikalavimų, važiuojamosios dalies plotis neužtikrina saugaus prasilenkimo ir lenkimo manevravimo galimybių, kadangi transporto priemonės yra priverstos važiuoti kelkraščiu. Važiuojamosios dalies dangoje atliktas daugkartinis kelio lokalių vietų taisymas, t. y. lopų rengimas, taip pat yra susidarę plyšiai, išdaužos/duobės bei kitos dangos pažaidos. (žr. 18 ir 19 pav.).

18 pav. Važiuojamosios dalies lokalių vietų taisymas

19 pav. Važiuojamojoje dalyje susidaręs plyšių tinklas

Esamo kelio apžiūros metu užfiksuotas dviračių transporto eismas, kuris vyko nagrinėjamo kelio ruožo važiuojamąja dalimi. Toks dviratininkų eismo organizavimas važiuojamąja dalimi nėra saugus, tamsiu paros metu ar esant blogoms meteorologinėms sąlygoms, dviratininkai gali būti sunkiau pastebimi kitų transporto priemonių vairuotojams, dėl ko didėja užvažiavimo ant pažeidžiamų eismo dalyvių rizika (žr. 20 pav.).

20 pav. Važiuojamąja dalimi vykstantis dviračių transporto eismas

Nagrinėjamo kelio ruože yra 7 autobusų sustojimo aikštelės. Esamoje situacijoje autobusų sustojimo aikštelių infrastruktūra nusidėvėjusi, nėra pritaikyta patogiam ir saugiam susisiekimui, specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (žr. 21 pav.).

21 pav. Autobusų sustojimo aikštelė

Rekonstruojamo kelio ruožas, kertantis esamą gyvenvietę, neturi pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros, kuri užtikrintų eismo saugą, patogų susisiekimą su traukos objektais. Taip pat gyvenvietėje nėra įrengtas apšvietimas, kuris tamsiu paros metu užtikrintų

pažeidžiamų eismo dalyvių saugumą ir matomumą.

Į rekonstruojamo ruožo darbų apimtį patenka keturios sankryžos:

• trišalė sankryža su rajoniniu keliu Nr. 4428 Labanoras–Lakaja–Žaugėdai–Joniškis gatve (žr. 22 pav.);

• keturšalė sankryža gyvenvietėje su Vilos ir Senąja gatve (žr. 23 pav.);

• trišalė sankryža gyvenvietėje su Užprūdės gatve (žr. 24 pav.);

• keturšalė sankryža gyvenvietėje su Dvaro ir Girinių gatve (žr. 25 pav.).

22 pav. Trišalė sankryža su rajoniniu keliu Nr. 4428 Labanoras–Lakaja–Žaugėdai–Joniškis gatve

23 pav. Keturšalė sankryža gyvenvietėje su Vilos ir Senąja gatve

24 pav. Trišalė sankryža gyvenvietėje su Užprūdės gatve

25 pav. Keturšalė sankryža gyvenvietėje su Dvaro ir Girinių gatve

Nagrinėjamo kelio ruože yra 95 nuovažos ir 23 pralaidos.

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais ruože 25,96-42,388 km. Žemiau pateikiama eismo intensyvumo kitimo diagrama (žr. 26 pav.), eismo sudėties analizė (žr. 10 lentelę) ir eismo pasiskirstymo pagal rūšį 2021-aisiais metais diagrama (žr. 27 pav.).

26 pav. Eismo intensyvumo kitimo diagrama

10 lentelė. Eismo sudėties analizė

27 pav. Eismo pasiskirstymo pagal rūšį 2021-aisiais metais diagrama

Techninė informacija apie esamą statinį pateikiama 12 lentelėje.

12 lentelė. Esamo statinio techniniai duomenys

Projektavimo tikslas – pagerinti eismo sąlygas krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruože nuo 27,054 km iki 35,123 išplatinant kelio važiuojamąją dali iki III kategorijos keliui reikalaujamo 8,0 m pločio asfalto dangos. Įrengti bendrą pėsčiųjų-dviračių taką ties gyvenviete, Arnionių k., jį įrengiant dešinėje kelio pusėje, įrengti inžinerines saugaus eismo priemones, įrengti apšvietimą gyvenamojoje teritorijoje Pabradės gatvėje.

Įgyvendinus kelio projektinius sprendinius neigiamo poveikio aplinkai nebus. Rekonstravimo darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų.

Informacija atrankai parengta vadovaujantis:

- „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495 Suvestinė redakcija nuo 2023-06-23.

- LR Aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

- Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

AB „Via Lietuva“ Kauno g.  22, Vilnius. Tel.: (8 5) 232 9600 El. paštas: info@vialietuva.lt

Projektavimo darbus atlieka: UAB „Sweco“ Lietuva, įmonės kodas: 301135783, adresas: Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, tel.: +370 614 58530, el. paštas info@sweco.lt.

- Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

Atrankos dokumentų rengėjas MB „Aplinkosaugos specialistai“, įmonės kodas: 304742906, adresas: Skersinės sodų 5-oji g. 29, LT-08449 Vilnius. tel.: (8 672) 40032, el. paštas: tomas@aplinkosaugosspecialistai.lt. Direktorius – Tomas Semėnas.

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

- Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)).

Pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožai:

- nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimas. Rekonstruojamo ruožo ilgis – 4,885 km.

- nuo 15,405 iki 17,925 km rekonstravimas. Rekonstruojamo ruožo ilgis – 2,520 km.

- nuo 23,074 iki 27,054 km rekonstravimas. Rekonstruojamo ruožo ilgis – 3,980 km.

- nuo 27,054 km iki 35,123 km rekonstravimas. Rekonstruojamo ruožo ilgis – 8,069 km.

Teisinis pagrindas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) įstatymo Nr. I-1495 suvestinė redakcija nuo 2023-01-01, ūkinė veikla atitinka PAV įstatymo 2 priedo 14 punkto nuostatą „Į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, nenurodytas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 11 punkte, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai arba jei toks pakeitimas ar išplėtimas lygus šiame priede nustatytiems žemutiniams ribiniams dydžiams arba didesnis už juos, jeigu jie nustatyti, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą.“

- Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.

Bendra krašto kelio Nr. 173 informacija

Bendras valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ilgis – 42 km. Kelias prasideda Molėtuose, Inturkės ir Vilniaus gatvių sankryžoje, eina per Molėtų ir Švenčionių rajonus. Kelias baigiasi Pabradėje, trišalėje sankryžoje su krašto keliu Nr. 102 Vilnius-Zarasai. Kelias skiria Rudesos ir Rudesėlio, Gėluoto ir Išnarų ežerus, taip pat atskiria Arino ežerą nuo Spenglo, bei Arnionių žuvininkystės tvenkinių ir Pravalo ežero.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožas nuo 6,100 km iki 10,985 km prasideda nuo Rudasėlės kaimo ir tęsiasi iki Pakrovų kaimo; ruožas nuo 15,405 km iki 17,925 km prasideda rajoninio kelio Nr. 2832 Dūdanosiai-Gačkiškiai-Liudgarda ir krašto kelio Nr. 173 sankryžoje, baigiasi ties Žeimių g. ir Pabradės g. sankirta; ruožas  nuo 23,074 km iki 27,054 km yra Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje, rekonstruojamas krašto kelio ruožas eina per Joniškio miestelį; ruožas nuo 27,054 km iki 35,123 km prasideda ties Stebulių k., Plytinės g. bei eina per Skardžių kaimą, kur sutampa su Sodų g., toliau ruožas, einantis per Arnionių gyvenvietę, sutampa su Vilniaus bei Pabradės gatvėmis.

PŪV informacija

Ūkinės veiklos vieta yra Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Rekonstruojamo kelio ruožas prasideda nuo Rudasėlės kaimo ir tęsiasi iki Pakrovų kaimo. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-3855-9372.  Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 4,885 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype, kelio juostos ribose, kurios plotis 22 m. Griovimo darbai nebus atliekami. Esamas frezuotas asfaltas bus panaudojamas skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. Eismo juostų skaičius nesikeis.

Rekonstravimo darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė bei saugumas. Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra. Rekonstruojamo kelio ruožo projektuojami techniniai parametrai pateikiami žemiau:

Ruože numatyta įrengti:

KELIO TRASA

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė (nuo 6,100 iki 10,985 km.) projektuojamas III kelio kategorijos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008) reikalavimais. Kelio trasos ašis suprojektuota atkartojant esamą kelio ašies liniją prisilaikant KTR 1.01:2008 keliamų reikalavimų. Trasos ašis susideda iš tiesių ir kreivių, sujungtų pereinamosiomis kreivėms.

IŠILGINIS PROFILIS

Rekonstruojamo kelio ruožo išilginis profilis projektuojamas atsižvelgiant į aplinkos reljefą, esamų statinių padėtį, prisilaikant KTR 1.01:2008 nustatytų reikalavimų. Kelio išilginio profilio elementai taikomi atsižvelgiant į projektinį greitį, kuris kinta nuo 50 km/h iki 70 km/h. Siekiant išvengti dažnai pasikartojančių kalnų nuokalnių, išilginis kelio profilis šiek tiek tiesinamas, vietomis trasos projektinė linija pakeliama nuo esamo paviršiaus ~ 2,43 m, pažeminama ~ -1,20 m.

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

Projektinės apkrovos A skaičiavimai atlikti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių (toliau – KPT SDK 19) reikalavimais ir metodika, kai koeficientai pastovūs (pagal 1.2 ir 2.2 metodus). 1.2 metodas taikomas nustatant projektinę apkrovą A, kai žinomi vidutinio sunkiojo transporto eismo intensyvumo per parą (aut./parą) duomenys (remiantis Lakis sistemos paskutinių metų duomenimis) (žr. 17 lentelę). 2.2 metodu skaičiuojama projektinė apkrova A atsižvelgiant į „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento“ numatomus karinio transporto srautus krašto kelyje Nr.173 (žr. 18, 19 lenteles) . Susumavus 1.2 ir 2.2 metodais nustatytas projektines apkrovas A nustatyta DK 2 dangos konstrukcijos klasė. Atsižvelgiant į „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento“ numatomus karinio transporto srautus ir įsivertinus, kad sunkusis karinis transportas važiuos kolonomis, nustatyta, kad kelio dangą veiks ypatingosios apkrovos. Statytojo nurodymu, siekiant apsaugoti kelio konstrukciją nuo neigiamo poveikio dėl didžiagabaričio karinės technikos judėjimo projektuojamu keliu, priimta aukštesnė dangos konstrukcijos klasė DK10.

17 Lentelė. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas 1.2 metodu.

18 Lentelė. Sunkiojo transporto ekvivalentinės ašies apkrovų skaičiaus per parą apskaičiavimas.

19 Lentelė. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas 2.2 metodu.

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatytas vadovaujantis taisyklių KPT SDK 19 reikalavimais. Geologinių tyrimų metu nustatyta, jog vyraujanti grunto jautrumo šalčiui klasė – F3. Žemės sankasos įrengimui ant F3 klasės gruntų numatomas kvalifikuotas gruntų pagerinimas ne mažesniu kaip 25 cm sluoksnio storiu pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12, priskiriant F2 klasės gruntams. Tikėtinas didžiausias įšalo gylis pagal kelio geografinę padėtį – 150 cm.

Skaičiavimai:

1. Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos klasę, pagal KPT SDK 19 6 lentelės duomenis: Automobilių kelio: 0,75 × 150 = 112,5 cm. Priimama 115 cm. 2. Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 7 lentelės (žr. 20 lentelę) duomenis: Automobilių kelio: 115+5+0+0+0=120 cm. Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant). Mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis – 120 cm.

20 Lentelė. Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius.

Siūlomi du dangos konstrukcijos variantai:

Keliui parinkta DK 10 dangos konstrukcijos klasė

1-asis variantas:

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VS – 4 cm;

- Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS – 8 cm;

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS – 10 cm;

- Skaldos pagrindo sluoksnis, Ev2 ≥ 150 MPa – 20 cm;

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥ 100 MPa – 78 cm;

2-asis variantas:

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VS – 4 cm;

- Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS – 8 cm;

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS – 10 cm;

- Žvyro pagrindo sluoksnis Ev2 ≥ 150 MPa – 30 cm;

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥ 100 MPa – 68 cm.

Vadovaujantis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ parinkta nuovažų dangos konstrukcija:

1-asis variantas:

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD – 8 cm;

- Skaldos pagrindo sluoksnis Ev2 ≥ 150 MPa – 20 cm;

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 100 MPa – 92 cm.

2-asis variantas:

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD – 8 cm;

- Žvyro pagrindo sluoksnis Ev2 ≥ 150 MPa – 20 cm;

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 100 MPa – 92 cm.

KELIO SKERSINIS PROFILIS

Vadovaujantis kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais pagal III kelio kategoriją nustatytas 7 skersinio profilio tipas (žr. 29 pav).

29 pav. Kelio skersinio profilio schema

Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvišlaitis 2,5 %, kelkraščių – 8,0%. Kelio sankasa projektuojama su 4,0 % skersiniu nuolydžiu (numatant gruntų kvalifikuotą pagerinimą kelio sankasos nuolydis su 2,5 % skersiniu nuolydžiu). Pagal nustatytus reikalavimus plano kreivėse projektuojami viražai, viražo dangos skersinis nuolydis vienšlaitis iki 4,00 %. Kelio sankasos ir griovių šlaitai projektuojami santykiu 1:1 – 1:1,5. Sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklų mišiniu.

KELKRAŠČIAI

Kelkraščiai įrenginėjami iš skaldažolės mišinio, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8 %.

SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS

Rekonstruojamame kelio ruože projektuojamos 4, 4v, 4p, 3s tipų nuovažos. Nuovažos su asfalto danga ilgis projektuojamas pagal rekomendacijas R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos / sankryžos kelių sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos su asfalto danga projektuojamos ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimos su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu.

VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖS

Rekonstruojamo kelio ruože rekonstruojamos 4 esamos autobusų sustojimo aikštelės. Stotelėse numatyta įrengti suoliuką, šiukšliadėžę, paviljoną (pvz. žr. 30 pav.).

30 pav. Autobusų stotelės paviljono pavyzdys

INŽINERINĖS EISMO SAUGOS PRIEMONĖS

Kelio vertikalus ženklinimas

Esami kelio ženklai išardomi ir perduodami AB „Kelių priežiūra“. Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Kelio ženklai atitinka „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Kelio ženklai, stovintys pagrindiniame kelyje turi būti su aukšto intensyvumo plėvele. Šalutiniuose keliuose statomi ženklai – su inžinerinio lygio plėvele. Ženklų pastatymo vietos pateiktos dangų, inžinerinių tinklų ir eismo organizavimo plane. Ne gyvenvietėje projektuojami 2 dydžio ženklų grupės ženklai. Signaliniai stulpeliai numatyti ties nuovažomis, sankryža ir atitvarais vadovaujantis TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais.

Kelio horizontalus ženklinimas

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis kelių horizontaliojo ženklinimo bei kelių eismo taisyklėmis.

Apsauginiai atitvarai ir tvorelės

Vadovaujantis KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“ numatyta įrengti atitvarus (N2 W5 A tipo) pavojingame kelio ruože ties kelią kertančiais grioviais, stačiais išoriniais iškasų šlaitais (statumas lygus arba didesnis kaip 1:1, o aukštis didesnis kaip 1 m), aukštesnių kaip 3 m pylimų šlaitais (didesnis kaip 1:3 statumas), gilesniais kaip 1 m vandens telkiniais, upėmis, upelių vagos stačiais šlaitais). Apsauginė pėsčiųjų tvorelė projektuojama ruožuose stotelėse ties aukštais ir stačiais šlaitas kai pylimai aukštesni kaip 1,5-2,0 m.. Techninio darbo projekto rengimo metu kelio atitvarų ir apsauginių pėsčiųjų tvorelių įrengimo vietos gali keistis.

VANDENS NUVEDIMAS

Paviršinio vandens nuvedimas. Vandens šalinimas iš kelio konstrukcijos

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų kelio dangų nuvedamas išilginiais ir skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus, griovius. Griovių dugnas tvirtinamas pagal išilginį nuolydį:

- kai nuolydis iki 3 % turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32, 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus. kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

- kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;

- kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

Iš kelio konstrukcijos vanduo pašalinamas per sankasą skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus ir griovius. Vietose, kur grioviai nerengiami, numatytas konstrukcinis drenažas. Vietose, kur projektuojami kelio bordiūrai, paviršines lietaus nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti lietaus nuotekų tinklais.

Pralaidos

Esamos pralaidos po keliu yra keičiamos naujomis. Ties nuovažomis pralaidos remontuojamos arba keičiamos naujomis pagal poreikį.

MELIORACIJOS TINKLŲ SPRENDIMAI

Rengiant Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimo projektą, melioracijos statinius, esančius numatomų darbų zonoje numatyta pertvarkyti pagal ,,Melioracijos techninius reglamentus MTR 2.02.01:2006 ir MTR 1.12.01:2008 nustatyta tvarką, kad nebūtų pažeisti gretimų žemės sklypų savininkų interesai ir nebūtų pažeistas tų melioracijos statinių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

INŽINERINIAI TINKLAI

Nagrinėjamoje teritorijoje yra esamos elektros, ryšių, vandentiekio ir buitinių nuotekų komunikacijos, melioracijos bei vandentiekio tinklai ir kt. Vadovaujantis technine užduotimi esami inžineriniai tinklai, trukdantys įgyvendinti projektinius sprendinius bus rekonstruojami, demontuojami ar iškeliami pagal poreikį. Šie sprendiniai detalizuojami techninio darbo projekto rengimo metu.

STATINIŲ PRIEINAMUMAS

Pėsčiųjų infrastruktūra turi būti įrengta taip, kad tenkintų STR 2.03.01:2019 ”Statinių prieinamumas” keliamus reikalavimus.

GRIAUNAMI STATINIAI

Į rekonstruojamo kelio sklypo ribas patenka privačių sklypų savininkų tvoros, kurios galimai trukdys kelio rekonstravimo darbams. Esamų tvorų demontavimo žiniaraštis.

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ, ESANČIŲ KELIO JUOSTOJE, TVARKYMAS

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

− Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

− Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, jie nepriskiriami saugotiniems želdiniams.

Esant poreikiui rangovas kreipsis ir gaus leidimus dėl saugotinų medžių ar krūmų kirtimo.

Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Saugotini medžiai nebus šalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi laikotarpiu nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Kertamų medžių šalinimo žiniaraštis

Techninio darbo projekto rengimo metu bus tikslinami kertami medžiai ir jų kiekis, ieškant sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. Esant poreikiui turi būti atlikta ir ekspertizė.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Rekonstruojamo kelio ruožas prasideda rajoninio kelio Nr. 2832 Dūdanosiai-Gačkiškiai-Liudgarda ir krašto kelio Nr. 173 sankryžoje, baigiasi ties Žeimių g. ir Pabradės g. sankirta. Rekonstruojamo kelio ruožo koordinatės (LKS): pradžia 600652, 6113215; pabaiga 602714, 6111784. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6230/7001:4 Inturkės k.v. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 2,52 km (31 pav.). Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype, kelio juostos ribose, kurios plotis 22 m. Griovimo darbai nebus atliekami. Esamas frezuotas asfaltas bus panaudojamas skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. Eismo juostų skaičius nesikeis.

31 pav. Esamos situacijos schema

Veiklos apibūdinimas. Numatoma rekonstruoti 2,52 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos teritorijoje. Esami kelio techniniai parametrai neatitinka III kategorijos keliui taikomų reikalavimų. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Esamo kelio techniniai parametrai pateikiami 21 lentelėje.

21 lentelė. Esama situacija. Planuojamo rekonstruoti kelio techniniai duomenys.

Statinio rodikliai po rekonstravimo

Rekonstravimo darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė. Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų  planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra. Rekonstruojamo kelio ruožo projektuojami techniniai parametrai pateikiami žemiau:

Ruože numatyta įrengti:

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

Keliui parinkta DK 10 dangos konstrukcijos klasė.

Projektuojama dangos konstrukcija kelyje ir autobusų įvažose.

I konstrukcijos variantas:

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S – 4 cm.

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 8 cm.

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 150 MPa – 20 cm.

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥ 100 Mpa – 48 cm.

• Gruntų sustiprinimas – 40 cm

• Sankasos gruntas Ev2≥ 45 Mpa.

II konstrukcijos variantas:

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S – 4 cm.

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 8 cm.

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 150 Mpa – 25 cm

• Šalčiui nejautrus sluoksnis– 43 cm.

• Gruntų sustiprinimas – 40 cm.

• Sankasos gruntas Ev2≥ 45 Mpa.

Pėsčiųjų tako, šaligatvio ir perono dangos konstrukcija:

• Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 8 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 100 Mpa – 20 cm

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis - ≥ 27 cm.

• Sankasos gruntas Ev2≥ 30Mpa.

Nuovažoms parinkta DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė. Nuovažų dangos konstrukcija:

• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 120 Mpa – 20cm

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥ 80 Mpa – 100 cm.

• Esama sankasa Ev2≥ 45 Mpa.

Projektuojama kelio Nr. 173 trasa sudaro vieno lygio trišales sankryžas su:

• PK 160+70 su Išnarų g.,

• PK 172+40 su vietinės reikšmės keliu,

• PK 174+33 su vietinės reikšmės keliu,

• PK 177+17 ir PK 178+47, su Pabradės g.

Taip pat į kelią (gatvę) įsijungia nuovažos į sodybas, kiemus, smulkius vietinės reikšmės kelius.

Nuovažos projektuojamos 3, 4, 4v, 4p tipo, jų geometriniai parametrai: pločiai, ilgiai, posūkio spinduliai parodyti plane. Sankryžų geometriniai parametrai taip pat parodyti plane.

Projektuojama nuovažų dangos konstrukcija Pk 158+84; Pk 160+30; Pk 160+70; Pk 164+00; Pk 164+05; Pk 166+45; Pk 166+55; Pk 169+80; Pk 171+60; Pk 171+97; Pk 172+66; Pk 175+04; Pk 175+49; Pk 175+72; Pk 177+52; Pk 177+99; Pk 178+65:

Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8% išilginiu nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu – ne didesniu nei 12% išilginiu nuolydžiu.

PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKAS

Projektuojamas 2,5 m ir 1,5 m pločio bendras pėsčiųjų-dviračių takas kairėje bei dešinėje kelio pusėje, ant kelio sankasos, šalia važiuojamosios dalies. Tako danga – asfaltas. Skersinis nuolydis – 2,5 %, išilginis nuolydis daugumoje atkartoja kelio nuolydį.

Pėsčiųjų-dviračių takuose, jų susikirtimuose su kelių/gatvių važiuojamąją dalimi, autobusų peronuose, suprojektuota regėjimo negalią turinčių žmonių įspėjamoji/vedimo sistema iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Suprojektuoti nužeminti iki dangos lygio kelio bortai parodyti planuose. Skirtumas tarp dangų paviršių neturi viršyti 5 mm. Takai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėm su negalia. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2250 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 0 mm nuo tako paviršiaus.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

KELKRAŠČIAI

Formuojami 1,50 m pločio kelkraščiai. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8%. Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85% skaldos 0/22 ir 15% dirvožemio mišinio, h=10 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos.

Formuojami 0,50 m pločio bendro dviračio-pėsčiųjų tako kelkraščiai. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8% Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85% skaldos 0/22 ir 15% dirvožemio mišinio, h=10 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos.

KELIO ĮRENGINIAI, EISMO REGULIAVIMAS IR SAUGUMAS

Vertikalus ženklinimas

Suprojektuotas naujas vertikalus ženklinimas. Kelio ženklai suprojektuoti 2 kelio ženklų dydžių grupės kelyje Nr.173 ne gyvenvietės. Gyvenvietėje, sankryžose, šalutiniuose vietinės reikšmės keliuose suprojektuoti 1 kelio ženklų dydžių grupės ženklai. Kelio ženklai projektuojami taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo kelio ženklo skydo krašto būtų 0,50 – 2,00 m. Kelio ženklo skydo aukščio gabaritas prie ar virš šaligatvių ir takų - 2,25 m.

Horizontalus ženklinimas

Suprojektuotas naujas horizontalus ženklinimas, asfalto danga ženklinama termoplastinėmis medžiagomis.

Autobusų sustojimo aikštelės

Numatyta rekonstruoti 2 esamas autobusų sustojimo aikšteles. Autobusų sustojimo aikštelėse įrengiami peronai su įspėjamaisiais paviršiais regėjimą negalią turintiems žmonėms. Stotelėse numatyta įrengti suoliuką, šiukšliadėžę, paviljoną bei atitinkamą kelio ženklą. Įrengiant skaidrų paviljoną bus numatytos priemonės paukščių apsaugai. Visi mažosios architektūros gaminiai turi būti tinkami naudoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis atsparūs atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jų dalys turi būti tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi būti lengvai nuimami.

Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti įrengtas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų. Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm. Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.). Paviljonuose turi būti numatyta apsauga nuo paukščių atsitrenkimo į skaidrų stiklą.

Paviljono pavyzdys:

Šiukšlių dėžės

Statomos betoninės šiukšliadėžės su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine, kurių tūris ne

mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l. Šiukšliadėžių svoris – ne mažesnis kaip 100 kg.

Betoninės šiukšliadėžės pavyzdžiai:

Pėsčiųjų praėjimai

Ūtos kaimelyje, ties Pk 176+28 suprojektuota 3,0 m pločio nežymėta pėsčiųjų perėja apšviesta kryptiniu apšvietimu.

Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai projektuojami vadovaujantis TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“.

Apsauginės tvorelės

Ties kairėje kelio pusėje esančia stotele dėl pėsčiųjų tako šlaito aukščio (>1,5 m) projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė nuo PK 176+20 iki PK 176+60) Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvorelės aukštis 0,90 m virš projektinio žemės paviršiaus. Konstrukcija – gaminiai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų: metalinis paviršius

paruošiamas karšto cinkavimo būdu ir dažomas milteliniais dažais, RAL 7021 matinė arba pusiau matinė. Metalinių konstrukcijų sienelių storis ne mažesnis nei 3 mm, strypai - 20x20 pilnaviduriai.

Metalinė konstrukcija įbetonuojama į gruntą, betono pamato gylis ≥0,75 m, betono pamato skersmuo ≥0,30m. Įbetonuojamos metalinės konstrukcijos dydis ne mažesnis kaip 25 cm.

ŽELDINIAI

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

− Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

− Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, jie nepriskiriami saugotiniems želdiniams. Nutarimo 14.1. punkte nurodyta, kad valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje prie saugotinų medžių ir krūmų priskiriami 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai. Esant poreikiui rangovas kreipsis ir gaus leidimus dėl saugotinų medžių ar krūmų kirtimo.

Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Saugotini medžiai nebus šalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi laikotarpiu nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Pakelės želdinių pašalinimo žiniaraštis

| Eil. Nr. | Piketas | Atstumas nuo kelio ašies, m | Pozicija nuo kelio ašies | Skersmuo, cm | Medžio rūšis | Krūmai, ha | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170+38 | 7,96 | Kairė | 8-16 | Ąžuolas |  |  |
| 2 | 170+40 | 8,63 | Kairė | 17-24 | Beržas |  |  |
| 3 | 170+42 | 8,6 | Kairė | 17-24 | Klevas |  |  |
| 4 | 170+48 | 8,63 | Kairė | 8-16 | Klevas |  |  |
| 5 | 170+51 | 8,6 | Kairė | 8-16 | Klevas |  |  |
| 6 | 171+52 | 8,52 | Kairė | 17-24 | Beržas |  |  |
| 7 | 171+63-171+76 | 8,69-7,93 | Kairė |  | Pušų eilė | 0,002 |  |
| 8 | 171+77 | 7,48 | Kairė |  | Krūmai | 0,002 |  |
| 9 | 172+00-172+15 | 8,21-8,06 | Kairė |  | Mišrūs | 0,003 |  |
| 10 | 173+76-173+89-174+00 | 7,66-8,91 | Kairė |  | Mišrūs | 0,006 |  |
| 11 | 174+61 | 6,38 | Dešinė | 17-24 | Pušis |  |  |
| 12 | 174+63 | 6,38 | Dešinė | 8-16 | Pušis |  |  |
| 13 | 174+64-174+73 | 8,46 | Kairė |  | Pušų eilė | 0,002 |  |
| 14 | 174+67 | 6,36 | Dešinė | >32 | Eglė |  | Saugotinas |
| 15 | 174+69 | 6,30 | Dešinė | 25-32 | Eglė |  | Saugotinas |
| 16 | 174+84 | 6,30 | Dešinė |  | Krūmai | 0,003 |  |
| 17 | 174+94 | 6,0 | Dešinė | 17-24 | Slyva |  |  |
| 18 | 174+95 | 6,0 | Dešinė | 25-32 | Slyva |  |  |
| 19 | 174+77-175+70 | 6,00-8,00 | Kairė |  | Pušų eilė | 0,026 |  |
| 20 | 175+00 | 4,7 | Dešinė | 25-32 | Eglė |  | Saugotinas |
| 21 | 175-07 | 6,6 | Dešinė | 25-32 | Pušis |  | Saugotinas |
| 22 | 175+28 | 7,6 | Dešinė | 17-24 | Pušis |  |  |
| 23 | 175+29 | 7,7 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 24 | 175+31 | 7,73 | Dešinė | 17-24 | Alksnis |  |  |
| 25 | 175+37 | 8,1 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 26 | 175+38-175+40 | 8,6-9,0 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 27 | 175+43 | 8,57 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 28 | 175+44 | 8,54 | Dešinė | 8-16 | Pušis |  |  |
| 29 | 175+58 | 8 | Dešinė | 25-32 | Eglė |  | Saugotinas |
| 30 | 175+63 | 6,9 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 31 | 175+68 | 6,66 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 32 | 175+75-175+85 | 6,4-6,6 | Kairė |  | Pušų eilė | 0,002 |  |
| 33 | 175+74 | 8,53 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 34 | 176+07 | 7,7 | Dešinė |  | Krūmai | 0,003 |  |
| 35 | 176+11 | 8,0 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 36 | 176+15 | 8,07 | Dešinė | 8-16 | Eglė |  |  |
| 37 | 176+22 | 8,25 | Dešinė | 8-16 | Beržas |  |  |
| 38 | 176+27 | 8,16 | Dešinė | 8-16 | Ąžuolas |  |  |
| 39 | 176+30 | 7,8 | Dešinė | 8-16 | Alksnis |  |  |
| 40 | 177+80 | 8,4 | Kairė | 25-32 | Eglė |  | Saugotinas |
| 41 | 177+83 | 8,5 | Kairė | 17-24 | Eglė |  |  |

Techninio darbo projekto rengimo metu gali būti tikslinami kertami medžiai ir jų kiekis, ieškant sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. Esant poreikiui turi būti atlikta ir ekspertizė.

Kelio išilginis profilis

Kelio išilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai‘“ VIII skirsniu prisiderinant prie esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitiktų norminių dokumentų keliamus reikalavimus. Ne gyvenvietėje trasa nežymiai tiesinama siekiant išvengti dažnų ir staigių įkalnių/nuokalnių. Projektinė profilio linija atkartoja esamą, profilis didžiojoje trasos dalyje nežymiai pakeliamas. Pabradės gatvėje išlilginis profilis taip pat atkartoja esamą paviršių ir nežymiai pakeliamas, suteikiant minimalų išilginį nuolydį 0,5 % vandeniui palei bortus nubėgti.

Maksimalus išilginis nuolydis – 6,35 %, minimalus – 0,5 %.

Kelio skersinis profilis

Kelio ruožas projektuojamas pagal III kategorijai keliamus reikalavimus. Kelias suprojektuotas su 8,0 m asfalto danga (7,0 m važiuojamoji dalis ir 2x0,5 m saugos juostos). Formuojamas 1,5 m pločio kelkraštis. Kairėje kelio pusėje praplatintoje kelio sankasoje, šalia važiuojamosios dalies nuo PK 171+63 projektuojamas 2,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas atskirtas nuo asfalto dangos 2,00-2,30 m atstumu. Dešinėje kelio pusėje nuo PK 175+10 projektuojamas 1,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas atskirtas nuo asfalto dangos 2,30 m atstumu.

Viraže tarp Pk 169+93 – 171+49 dešinė kelio pusė išplatinama 0,40 m., nuo Pk 173+16 iki 174+47 dešinė kelio pusė išplatinama 0,80 m.

Gyvenvietėje, pažymėtoje mėlynu ženklu Nr. 612/613, nuo PK 171+52 iki PK 179+25, negalioja kelių eismo taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse. Važiuojamoji gatvės dalis aprėminta gatvės bortu virš važiuojamosios dalies iškilusiu +15 cm.

Kelio dangos skersinis nuolydis suprojektuotas 2,5 %.

Dangos skersinis nuolydis viraže siekia 3,5-4,0 %.

Pėsčiųjų ir dviračių tako skersinis nuolydis 2,5 %.

Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas

Esamus elektros kabelius PK 173+30, 174+56, 175+69 ir 177+44 bei esamo RAIN šviesiolaidžio kabelio liniją, einančią lygiagrečiai kelio PK154+05 - PK179+25 numatyta apsaugoti sudėtiniais kabelių apsaugos dėklais HDPE d110. Ryšių kabelio RAIN PK 154+05 – 179+25 esami tinklų žymėjimo ženklai perkeliami į žaliąją veją, bent 1,0 m atstumu už pėsčiųjų tako. Atliekant sankasos ir kitus gruntų iškasimo statybos darbus, rangovas privalo užtikrinti laikiną esamų inžinerinių tinklų apsaugojimą.

Kelio dangos konstrukcija

Keliui parinkta DK 10 dangos konstrukcijos klasė.

Projektuojama dangos konstrukcija kelyje ir autobusų įvažose.

I konstrukcijos variantas:

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S – 4 cm.

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 8 cm.

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 150 MPa – 20 cm.

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥ 100 MPa – 48 cm.

• Gruntų sustiprinimas – 40 cm

• Sankasos gruntas Ev2≥ 45 MPa.

II konstrukcijos variantas:

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S – 4 cm.

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 8 cm.

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 150 MPa – 25 cm

• Šalčiui nejautrus sluoksnis– 43 cm.

• Gruntų sustiprinimas – 40 cm.

• Sankasos gruntas Ev2≥ 45 MPa.

Pėsčiųjų tako, šaligatvio ir perono dangos konstrukcija:

• Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 8 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 100 MPa – 20 cm

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis - ≥ 27 cm.

• Sankasos gruntas Ev2≥ 30MPa.

Nuovažoms parinkta DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė. Nuovažų dangos konstrukcija:

• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 120 MPa – 20cm

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥ 80 MPa – 100 cm.

• Esama sankasa Ev2≥ 45 MPa.

Projektuojama kelio Nr. 173 trasa sudaro vieno lygio trišales sankryžas su:

• PK 160+70 su Išnarų g.,

• PK 172+40 su vietinės reikšmės keliu,

• PK 174+33 su vietinės reikšmės keliu,

• PK 177+17 ir PK 178+47, su Pabradės g.

Taip pat į kelią (gatvę) įsijungia nuovažos į sodybas, kiemus, smulkius vietinės reikšmės kelius.

Nuovažos projektuojamos 3, 4, 4v, 4p tipo, jų geometriniai parametrai: pločiai, ilgiai, posūkio spinduliai parodyti plane. Sankryžų geometriniai parametrai taip pat parodyti plane.

Projektuojama nuovažų dangos konstrukcija Pk 158+84; Pk 160+30; Pk 160+70; Pk 164+00; Pk 164+05; Pk 166+45; Pk 166+55; Pk 169+80; Pk 171+60; Pk 171+97; Pk 172+66; Pk 175+04; Pk 175+49; Pk 175+72; Pk 177+52; Pk 177+99; Pk 178+65:

Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8% išilginiu nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu – ne didesniu nei 12% išilginiu nuolydžiu.

PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKAS

Projektuojamas 2,5 m ir 1,5 m pločio bendras pėsčiųjų-dviračių takas kairėje bei dešinėje kelio pusėje, ant kelio sankasos, šalia važiuojamosios dalies. Tako danga – asfaltas. Skersinis nuolydis – 2,5 %, išilginis nuolydis daugumoje atkartoja kelio nuolydį.

Pėsčiųjų-dviračių takuose, jų susikirtimuose su kelių/gatvių važiuojamąją dalimi, autobusų peronuose, suprojektuota regėjimo negalią turinčių žmonių įspėjamoji/vedimo sistema iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Suprojektuoti nužeminti iki dangos lygio kelio bortai parodyti planuose. Skirtumas tarp dangų paviršių neturi viršyti 5 mm. Takai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėm su negalia. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2250 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 0 mm nuo tako paviršiaus.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

KELKRAŠČIAI

Formuojami 1,50 m pločio kelkraščiai. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8%. Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85% skaldos 0/22 ir 15% dirvožemio mišinio, h=10 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos.

Formuojami 0,50 m pločio bendro dviračio-pėsčiųjų tako kelkraščiai. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8% Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85% skaldos 0/22 ir 15% dirvožemio mišinio, h=10 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos.

Kelio ruožas nuo 23,074 km – 27,054 km.

Rekonstruojamo kelio ruožas prasideda ties Kūmonių kaimu, tęsiasi Joniškio miestelio  Arino g. ir baigiasi ties Plytinės g. 34, Stebulių k. Rekonstruojamo kelio ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 605504.98 , Y – 6107905.18; pabaiga X – 607000.78, Y – 6106155.19. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-3787-4401. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6234/7001:4 Joniškio k.v. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 3,98 km (32 pav.). Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype, kelio juostos ribose, kurios plotis 22 m. Griovimo darbai nebus atliekami. Esamas frezuotas asfaltas bus panaudojamas skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. Eismo juostų skaičius nesikeis.

32 pav. Esamos situacijos schema

Veiklos apibūdinimas. Numatoma rekonstruoti 3,98 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje. Esami kelio techniniai parametrai neatitinka III kategorijos keliui taikomų reikalavimų. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Esamo kelio techniniai parametrai pateikiami 22 lentelėje.

22 lentelė. Esama situacija. Planuojamo rekonstruoti kelio techniniai duomenys.

Statinio rodikliai po rekonstravimo

Rekonstravimo darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė. Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų  planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra. Rekonstruojamo kelio ruožo projektuojami techniniai parametrai pateikiami žemiau:

Ruože numatyta įrengti:

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

Keliui parinkta DK 10 dangos konstrukcijos klasė.

Projektuojama dangos konstrukcija kelyje ir autobusų įvažose.

I konstrukcijos variantas:

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S – 4 cm.

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 8 cm.

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 150 MPa – 20 cm.

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥ 100 Mpa – 48 cm.

• Gruntų sustiprinimas – 40 cm

• Sankasos gruntas Ev2≥ 45 Mpa.

II konstrukcijos variantas:

• Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S – 4 cm.

• Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS – 8 cm.

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 150 Mpa – 25 cm

• Šalčiui nejautrus sluoksnis– 43 cm.

• Gruntų sustiprinimas – 40 cm.

• Sankasos gruntas Ev2≥ 45 Mpa.

Pėsčiųjų tako, šaligatvio ir perono dangos konstrukcija:

• Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 8 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 100 Mpa – 20 cm

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis - ≥ 27 cm.

• Sankasos gruntas Ev2≥ 30Mpa.

Nuovažoms parinkta DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė. Nuovažų dangos konstrukcija:

• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 10 cm.

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2≥ 120 Mpa – 20cm

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥ 80 Mpa – 100 cm.

• Esama sankasa Ev2≥ 45 Mpa.

Projektuojama kelio Nr. 173 trasa sudaro vieno lygio trišales sankryžas su:

• PK 160+70 su Išnarų g.,

• PK 172+40 su vietinės reikšmės keliu,

• PK 174+33 su vietinės reikšmės keliu,

• PK 177+17 ir PK 178+47, su Pabradės g.

Taip pat į kelią (gatvę) įsijungia nuovažos į sodybas, kiemus, smulkius vietinės reikšmės kelius.

Nuovažos projektuojamos 3, 4, 4v, 4p tipo, jų geometriniai parametrai: pločiai, ilgiai, posūkio spinduliai parodyti plane. Sankryžų geometriniai parametrai taip pat parodyti plane.

Projektuojama nuovažų dangos konstrukcija Pk 158+84; Pk 160+30; Pk 160+70; Pk 164+00; Pk 164+05; Pk 166+45; Pk 166+55; Pk 169+80; Pk 171+60; Pk 171+97; Pk 172+66; Pk 175+04; Pk 175+49; Pk 175+72; Pk 177+52; Pk 177+99; Pk 178+65:

Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8% išilginiu nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu – ne didesniu nei 12% išilginiu nuolydžiu.

PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKAS

Projektuojamas 2,5 m ir 1,5 m pločio bendras pėsčiųjų-dviračių takas kairėje bei dešinėje kelio pusėje, ant kelio sankasos, šalia važiuojamosios dalies. Tako danga – asfaltas. Skersinis nuolydis – 2,5 %, išilginis nuolydis daugumoje atkartoja kelio nuolydį.

Gyvenvietės kairėje pusėje nuo Pk 249+45 iki 264+24 numatytas bendras pėsčiųjų dviračių takas, dešinėje pusėje nuo Pk 251+80 iki 262+44 tik pėsčiųjų šaligatvis iki Arino ežero. Ties PK 257+00 ir PK 257+60 kairėje tako pusėje įrengiami pandusai su turėklais, takui į mokyklą prijungti. Taip pat, numatyti privedimo takai prie gyvenvietėje esančių autobusų sustojimo aikštelių. Važiuojamoji dalis nuo pėsčiųjų ir dviračių takų atskirta žaliuoju gazonu.

Pėsčiųjų-dviračių takuose, jų susikirtimuose su kelių/gatvių važiuojamąją dalimi, autobusų peronuose, suprojektuota regėjimo negalią turinčių žmonių įspėjamoji/vedimo sistema iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Suprojektuoti nužeminti iki dangos lygio kelio bortai parodyti planuose. Skirtumas tarp dangų paviršių neturi viršyti 5 mm. Takai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėm su negalia. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2250 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 0 mm nuo tako paviršiaus.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

KELKRAŠČIAI

Formuojami 1,50 m pločio kelkraščiai. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8%. Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85% skaldos 0/22 ir 15% dirvožemio mišinio, h=10 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos.

Formuojami 0,50 m pločio bendro dviračio-pėsčiųjų tako kelkraščiai. Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8% Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85% skaldos 0/22 ir 15% dirvožemio mišinio, h=10 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos.

SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS

Rekonstruojamame kelio ruože projektuojama 33 nuovažų. Projektuojamos 3, 3v, 4, 4v ir 4p, individualaus tipo nuovažos. Rekonstruojamos 7 trišalės sankryžos. Nuovažos su asfalto danga ilgis projektuojamas pagal rekomendacijas R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos / sankryžos kelių sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Susikirtime su Dubingių g. ties Pk 259+50 projektuojama iškilioji sankryža.

Nuovažos su asfalto danga projektuojamos ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimos su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Nuovažos gyvenvietėje projektuojamas su trinkelių danga.

KELIO ĮRENGINIAI, EISMO REGULIAVIMAS IR SAUGUMAS

Vertikalus ženklinimas

Suprojektuotas naujas vertikalus ženklinimas. Kelio ženklai suprojektuoti 2 kelio ženklų dydžių grupės kelyje Nr.173 ne gyvenvietės. Gyvenvietėje, sankryžose, šalutiniuose vietinės reikšmės keliuose suprojektuoti 1 kelio ženklų dydžių grupės ženklai. Kelio ženklai projektuojami taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo kelio ženklo skydo krašto būtų 0,50 – 2,00 m. Kelio ženklo skydo aukščio gabaritas prie ar virš šaligatvių ir takų - 2,25 m.

Horizontalus ženklinimas

Suprojektuotas naujas horizontalus ženklinimas, asfalto danga ženklinama termoplastinėmis medžiagomis.

Autobusų sustojimo aikštelės

Numatyta rekonstruoti 4 esamas autobusų sustojimo aikšteles. Autobusų sustojimo aikštelėse įrengiami peronai su įspėjamaisiais paviršiais regėjimą negalią turintiems žmonėms. Stotelėse numatyta įrengti suoliuką, šiukšliadėžę, paviljoną bei atitinkamą kelio ženklą. Įrengiant skaidrų paviljoną bus numatytos priemonės paukščių apsaugai. Visi mažosios architektūros gaminiai turi būti tinkami naudoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis atsparūs atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jų dalys turi būti tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi būti lengvai nuimami.

Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti įrengtas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų. Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm. Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.). Paviljonuose turi būti numatyta apsauga nuo paukščių atsitrenkimo į skaidrų stiklą. Pavilijono pavyzdys pateiktas prieš tai apršant rekonstruojamo kelio ruožą.

Šiukšlių dėžės

Statomos betoninės šiukšliadėžės su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine, kurių tūris ne

mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l. Šiukšliadėžių svoris – ne mažesnis kaip 100 kg.  Šiukšliadėžių pavyzdžiai pateikti prieš tai aprašant rekonstruojamo kelio ruožą.

Suoliukai poilsio aikštelėse

Plieniniai suoliukai su medine sėdimąja dalimi. Visos metalinės detalės dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais apsaugančiais nuo korozijos. Statomi lauko suoliukai turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apribotų galimus vandalizmo atvejus. Suolams naudojami lapuočių medžių tašai ar lentos, sutvirtinti plieniniais varžtais. Medinė sėdimoji dalis turi būti iš ne plonesnių nei 35 mm medienos dailylenčių bei apdirbta insekticidais ir fungicidais, taip pat atspari drėgmei. Suoliukų kojos turi būti įbetonuotos ar kitaip pritvirtintos prie pagrindo. Betonuojant pamatai įrengiami iš neprastesnio nei C25/30 XF2 F50 betono. Suoliuko sėdimosios dalies ilgis ≥2,0 m, aukštis ≥0,45 m ir sėdimosios dalies plotis ≥ 0,5 m. Žemiau pateikiami suoliukų pavyzdžiai.

Apsauginės tvorelės

Ties pėsčiųjų-dviračių tako priartėjimu prie važiuojamosios dalies (nuo Pk 261+24 iki 261+97 ir nuo Pk 256+95 iki 257+55) projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė. Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvorelės aukštis 0,90 m virš projektinio žemės paviršiaus. Konstrukcija – gaminiai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų: metalinis paviršius paruošiamas karšto cinkavimo būdu ir dažomas milteliniais dažais, RAL 7021 matinė arba

pusiau matinė. Metalinių konstrukcijų sienelių storis ne mažesnis nei 3 mm, strypai - 20x20 pilnaviduriai. Metalinė konstrukcija įbetonuojama į gruntą, betono pamato gylis ≥0,75 m, betono pamato skersmuo ≥0,30m. Įbetonuojamos metalinės konstrukcijos dydis ne mažesnis kaip 25 cm.

Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai projektuojami vadovaujantis TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“.

Želdiniai

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

− Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

− Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai, vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, jie nepriskiriami saugotiniems želdiniams. Nutarimo 14.1. punkte nurodyta, kad valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje prie saugotinų medžių ir krūmų priskiriami 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai. Esant poreikiui rangovas kreipsis ir gaus leidimus dėl saugotinų medžių ar krūmų kirtimo.

Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Saugotini medžiai nebus šalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi laikotarpiu nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Pakelės želdinių pašalinimo žiniaraštis

| Eil. Nr. | Piketas | Atstumas nuo kelio ašies, m | Pozicija nuo kelio ašies | Skersmuo, m | Medžio tipas | Krūmai, ha | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230+80-233+46 | 6,4-9,9 | Dešinė |  | Krūmai | 0,072 |  |
| 2 | 230+80-232+05 | 7,0-9,0 | Kairė |  | Krūmai | 0,0317 |  |
| 3 | 233+74-236+11 | 6,12-8,85 | Dešinė |  | Krūmai | 0,023 |  |
| 4 | 236+21-236+22 | 7,83-9,42 | Kairė |  | Krūmai | 0,0005 |  |
| 5 | 236+50 | 9 | Kairė |  | Krūmai | 0,0005 |  |
| 6 | 236+64-237+17 | 8,2-8,56 | Kairė |  | Krūmai | 0,0026 |  |
| 7 | 236+73-237+73 | 6,2-8,8 | Dešinė |  | Krūmai | 0,02 |  |
| 8 | 237+45-237+64 | 8,2-9,13 | Kairė |  | Krūmai | 0,0012 |  |
| 9 | 238+20-238+25 | 9,5-9,7 | Kairė |  | Eglių eilė | 0,0003 |  |
| 10 | 238+38 | 9,26 | Kairė | 8-11 | Obelis |  |  |
| 11 | 239+27-239+43 | 7,8-8,6 | Kairė |  | Lapuočių eilė | 0,0017 |  |
| 12 | 240+65 | 7,27 | Kairė | 20-29 | Eglė |  |  |
| 13 | 240+68 | 7,25 | Kairė |  | Sodas | 0,0002 |  |
| 14 | 241+12-241+30 | 5,34-6,8 | Kairė |  | Jaunuolynas | 0,0058 |  |
| 15 | 241+90-242+00 | 9,0-10,0 | Kairė |  | Krūmai | 0,001 |  |
| 16 | 242+90 | 5,5 | Dešinė |  | Krūmai | 0,0005 |  |
| 17 | 244+73 | 8,57 | Kairė | 8-11 | Eglė |  |  |
| 18 | 249+29 | 9,5 | Dešinė |  | Jaunuolynas | 0,0005 |  |
| 19 | 249+48-250+49 | 7,7-7,2 | Dešinė |  | Krūmai | 0,013 |  |
| 20 | 251+97 | 8,0 | Kairė | 12-19 | Medis |  |  |
| 21 | 251+99 | 8,2 | Dešinė |  | Krūmai | 0,0005 |  |
| 22 | 252+02 | 7,13 | Kairė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 23 | 252+27 | 8,07 | Kairė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 24 | 252+33-252+43 | 7,5-7,9 | Kairė | Eglių eilė |  | 0,001 |  |
| 25 | 252+347 | 6,82 | Kairė | 12-19 | Ąžuolas |  |  |
| 26 | 253+42-253+45 | 7,7 | Dešinė | 8-11 | Pušis |  |  |
| 27 | 253+45 | 7,7 | Dešinė | 20-29 | Beržas |  |  |
| 28 | 253+53-253+82 | 7,0-8,0 | Dešinė | 8-29 | Beržas+eglės |  |  |
| 29 | 253+86-254+00 | 5,6-6,7 | Dešinė |  | Krūmai | 0,0032 |  |
| 30 | 254+26 | 7,76 | Dešinė | >30 | Kriaušė |  |  |
| 31 | 254+41-254+48 | 5,6-6,75 | Dešinė |  | Krūmai | 0,0018 |  |
| 32 | 254+34-254+83 | 7,7-8,8 | Kairė |  | Pušų+eglių eilė | 0,0027 |  |
| 33 | 255+15-255+36 | 7,6-8,5 | Dešinė |  | Eglių eilė | 0,0012 |  |
| 34 | 255+63 | 6,4 | Kairė | 8-11 | Beržas |  |  |
| 35 | 255+87 | 6,42 | Dešinė |  | Eglių eilė | 0,0002 |  |
| 36 | 256+02 | 7,85 | Dešinė | 8-11 | Kadagys |  |  |
| 37 | 256+03 | 8,1 | Dešinė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 38 | 256+08 | 7,6 | Dešinė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 39 | 256+24 | 8,6 | Dešinė | 20-29 | Beržas |  |  |
| 40 | 256+47 | 8,7 | Dešinė | >30 | Beržas |  | Saugotinas |
| 41 | 257+08 | 6,3 | Kairė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 42 | 257+16 | 7 | Kairė | 8-11 | Beržas |  |  |
| 43 | 257+48 | 3,69 | Kairė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 44 | 257+65 | 8,7-8,8 | Dešinė |  | Krūmai | 0,001 |  |
| 45 | 258+67 | 7,1 | Dešinė | 12-19 | Medis |  |  |
| 46 | 258+78 | 6,7-6,8 | Dešinė |  | Krūmai | 0,0005 |  |
| 47 | 260+69 | 7,9 | Kairė | 8-11 | Liepa |  |  |
| 48 | 261+40 | 6,67 | Kairė | >30 | Alksnis |  | Saugotinas |
| 49 | 261+46 | 8,3 | Dešinė | >30 | Slyva |  |  |
| 50 | 261+49 | 9,49 | Dešinė | 12-19 | Slyva |  |  |
| 51 | 261+51 | 6,75 | Kairė | >30 | Alksnis |  | Saugotinas |
| 52 | 261+55 | 9,47 | Dešinė | >30 | Slyva |  |  |
| 53 | 261+71 | 6 | Kairė | >30 | Alksnis |  | Saugotinas |
| 54 | 262+60-262+70 | 3,6-3,8 | Kairė | 8-29 | Drebulės |  |  |
| 55 | 263+13-264+08 | 7,4-7,8 | Kairė |  | Tujos | 0,0142 |  |
| 56 | 263+42 | 8,5 | Kairė | >30 | Liepa |  | Saugotinas |
| 57 | 266+14 | 6,3 | Kairė |  | Krūmai | 0,0005 |  |
| 58 | 266+60 | 5,9 | Kairė | >30 | Beržas |  | Saugotinas |
| 59 | 266+46-267+00 | 7,3-9,2 | Dešinė |  | Krūmai | 0,0101 |  |
| 60 | 267+36 | 8 | Dešinė | 12-19 | Beržas |  |  |
| 61 | 268+17 | 5,07 | Kairė | 8-11 | Beržas |  |  |
| 62 | 268+25-268+30 | 6,12-6,84 | Kairė | >30 | Beržas |  | Saugotinas |
| 63 | 268+28 | 8,73 | Kairė | 8-11 | Pušis |  |  |
| 64 | 268+31 | 6,84 | Kairė | 12-19 | Beržas |  |  |
| 65 | 268+56 | 8,23 | Kairė | 20-29 | Beržas |  |  |
| 66 | 269+94-270+04 | 7,8-7,9 | Kairė |  | Jaunuolynas |  | 0,0005 |

Techninio darbo projekto rengimo metu gali būti tikslinami kertami medžiai ir jų kiekis, ieškant sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. Esant poreikiui turi būti atlikta ir ekspertizė.

Kelio išilginis profilis

Kelio išilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai‘“ VIII skirsniu prisiderinant prie esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitiktų norminių dokumentų keliamus reikalavimus. Ne gyvenvietėje trasa nežymiai tiesinama siekiant išvengti dažnų ir staigių įkalnių/nuokalnių. Projektinė profilio linija atkartoja esamą, profilis didžiojoje trasos dalyje nežymiai pakeliamas. Pabradės gatvėje išlilginis profilis taip pat atkartoja esamą paviršių ir nežymiai pakeliamas, suteikiant minimalų išilginį nuolydį 0,5 % vandeniui palei bortus nubėgti.

Maksimalus išilginis nuolydis – 6,35 %, minimalus – 0,5 %.

Kelio skersinis profilis

Vadovaujantis kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais pagal III kelio kategoriją nustatytas 7 skersinio profilio tipas (žr. 33 pav).

34 pav. Kelio skersinio profilio schema

Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvišlaitis 2,5 %, kelkraščių – 8,0%. Kelio sankasa projektuojama su 4,0 % skersiniu nuolydžiu. Pagal nustatytus reikalavimus plano kreivėse projektuojami viražai, viražo dangos skersinis nuolydis vienšlaitis iki 4,00 %.

Kelio sankasos ir griovių šlaitai projektuojami santykiu 1:1,5. Sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklų mišiniu.

Gatvės skersinis profilis

Ruožas gyvenvietėje projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ reikalavimus. Gatvės B kategorija nustatyta vadovaujantis AB LAKD patvirtinto įsakymo Nr. V-166 „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių ruožų priskyrimo gatvių kategorijoms“ nuostatomis. Gyvenvietėje parinkti B gatvės kategoriją atitinkantys techniniai parametrai. Projektuojamos važiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvišlaitis 2,5 %. Gatvės važiuojamoji dalis įrėmina gatvės bordiūrais.

Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas

Esamus elektros kabelius bei esamo RAIN šviesiolaidžio kabelio liniją, einančią lygiagrečiai kelio numatyta apsaugoti sudėtiniais kabelių apsaugos dėklais HDPE d110. Ryšių kabelio RAIN esami tinklų žymėjimo ženklai perkeliami į žaliąją veją, bent 1,0 m atstumu už pėsčiųjų tako. Atliekant sankasos ir kitus gruntų iškasimo statybos darbus, rangovas privalo užtikrinti laikiną esamų inžinerinių tinklų apsaugojimą.

Kelio ruožas nuo 27,054 km – 35,123 km.

Rekonstruojamas krašto kelio ruožas prasideda ties Stebulių k., Plytinės g. bei eina per Skardžių kaimą, kur sutampa su Sodų g., toliau ruožas, einantis per Arnionių gyvenvietę, sutampa su Vilniaus bei Pabradės gatvėmis. Rekonstruojamo kelio ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 6106105.73, Y – 606978.85; pabaiga X – 6101392.66, Y – 609940.96. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomuose sklypuose. Sklypų unikalūs Nr. 4400-3787-4401, Nr. 4400-3787-9164, Nr. 4400-3832-2597. Sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 8,069 km (35 pav.). Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklypuose, kelio juostos ribose. Griovimo darbai nebus atliekami. Esamas frezuotas asfaltas bus panaudojamas skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. Eismo juostų skaičius nesikeis.

35 pav. Esamos situacijos schema

Veiklos apibūdinimas. Numatoma rekonstruoti 8,069 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje. Esami kelio techniniai parametrai neatitinka III kategorijos keliui taikomų reikalavimų. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Esamo kelio techniniai parametrai pateikiami 23 lentelėje.

23 lentelė. Esama situacija. Planuojamo rekonstruoti kelio techniniai duomenys.

| Eil. Nr. | Objekto, objekto elemento (parametro) pavadinimas, apibūdinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelio kategorija | - | III |
| 2 | Kelio ruožo ilgis | km | 8,069 |
| 3 | Kelio dangos tipas | - | asfaltbetonis |
| 4 | Kelio dangos plotis | m | ~3,70-5,00 |
| 5 | Eismo juostos | vnt. | 2 |
| 6 | Autobusų sustojimo aikštelės | vnt. | 7 |
| 7 | Nuovažos | vnt. | 95 |
| 8 | Sankryžos | vnt. | 6 |

Statinio rodikliai po rekonstravimo

Valstybinės reikšmės kelias Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruože nuo 27,03 km iki 31,28 km ir nuo 33,55 km iki 35,13 km projektuojamas pagal III kategorijos krašto kelio parametrus.

24 lentelė. Techniniai duomenys apie rekonstruojamą kelio ruožą.

| Eil. Nr. | Objekto, objekto elemento (parametro) pavadinimas, apibūdinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kelio kategorija | - | III |
| 2. | Kelio ruožo ilgis* | km | 5,83 |
| 3. | Kelio juostos plotis | m | ~12,20-25,00 |
| 4. | Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |
| 5. | Eismo juostos plotis | m | 3,50 |
| 6. | Kraštinės saugos juostos plotis | m | 2x0,50 |
| 7. | Važiuojamosios dalies plotis | m | 8,00 |
| 8. | Kelkraščio plotis | m | 1,50 |

Ruožas nuo 31,28 km iki 33,55 km projektuojamas kaip gatvė, gatvės kategorija – B.

25 lentelė. Techniniai duomenys apie rekonstruojamą gatvės ruožą.

Rekonstravimo darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė. Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų  planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra. Rekonstruojamo kelio ruožo projektuojami techniniai parametrai pateikiami žemiau:

Ruože numatyta įrengti:

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

Keliui parinkta DK 10 dangos konstrukcijos klasė.

Projektuojama dangos konstrukcija kelyje:

I konstrukcijos variantas, kai vyraujantys gruntai F2:

Asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm;

Asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 150 MPa) – 20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – min38 cm;

Gruntų sustiprinimas – 40 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 120 cm.

II konstrukcijos variantas, kai vyraujantys gruntai F2:

Asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm;

Asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm;

Žvyro pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 150 MPa) – 30 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – min28 cm;

Gruntų sustiprinimas – 40 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 120 cm.

III konstrukcijos variantas, kai vyraujantys gruntai F3:

Asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm;

Asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 150 MPa) – 20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – min53 cm;

Gruntų sustiprinimas – 40 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 135 cm.

IV konstrukcijos variantas, kai vyraujantys gruntai F3:

Asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm;

Asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm;

Žvyro pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 150 MPa) – 30 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – min43 cm;

Gruntų sustiprinimas – 40 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 135 cm.

I gatvės dangos konstrukcijos variantas, kai vyraujantys gruntai F3:

Asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm;

Asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 150 MPa) – 20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – min43 cm;

Gruntų sustiprinimas – 40 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 125 cm.

II gatvės dangos konstrukcijos variantas, kai vyraujantys gruntai F3:

Asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm;

Asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm;

Asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm;

Žvyro pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 150 MPa) – 30 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – min33 cm;

Gruntų sustiprinimas – 40 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 125 cm.

Nuovažų dangos konstrukcijai su asfalto danga, kai vyraujantys gruntai F3:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis – 8 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 120 MPa) – 20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥ 80 MPa) – min67 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 95 cm.

Sankryžos dangos konstrukcija įrengiama analogiškai tame ruože įrengiamai kelio/gatvės dangos konstrukcijai.

Pėsčiųjų dviračių tako, šaligatvio dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis – 8 cm;

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥ 100 MPa) – 20 cm;

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – min27 cm;

Visas dangos konstrukcijos storis – 55 cm.

DURPIŲ IŠKASIMAS

Rekonstruojamo kelio ruože aptiktas durpingas ruožas, todėl norint užtikrinti žemės sankasos stabilumą numatomas esamų durpių iškasimas. Nuo Pk 347+80 iki Pk 350+60 Rangovas privalo užtikrinti esamų durpių iškasimą ir išvežimą. Esamas vietinis nedurpingas gruntas sandėliuojamas vietoje ir panaudojamas sankasos įrengimui. Vietose, kur aptiktos durpės, numatomas sankasos įrengimas panaudojant atskiriamąja geotekstile.

KELIO SKERSINIS PROFILIS

Vadovaujantis kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais pagal III kelio kategoriją nustatytas 7 skersinio profilio tipas.

Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvišlaitis 2,5 %, kelkraščių – 8,0%. Kelio sankasa projektuojama su 2,5 arba 4,0 % skersiniu nuolydžiu.

Kelio sankasos ir griovių šlaitai projektuojami santykiu 1:1,5. Sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklų mišiniu.

GATVĖS SKERSINIS PROFILIS

Gyvenvietėje parinkti B gatvės kategoriją atitinkantys techniniai parametrai. Kelio važiuojamosios dalies skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis 2,5 %. Sankasos ir griovių šlaitai formuojami 1:1,5-3 nuolydžiu. Visame kelio ruože, sankasos ir griovių šlaitus numatoma sutvirtinti 6 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole.

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 skyriaus reikalavimus. Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo“ 25 punkto reikalavimus, o įrengimas ĮT ASFALTAS 24reikalavimus.

KELKRAŠČIAI

Projektuojamų kelkraščių nuolydis – 8 %. Kelkraščio viršutinis sluoksnis rengiamas iš 85 % skaldos ir 15% dirvožemio mišinio, h=8 cm ir apsėjamas žole. Kelkraštis projektuojamas 3 cm žemiau asfalto dangos briaunos. Kelkraščio apatinis sluoksnis rengiamas iš ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntų.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI

Projektuojamas iki autobusų sustojimo vietų Pk 277+40 kairėje pusėje, Pk 278+60 dešinėje pusėje, Pk 296+60 kairėje pusėje ir Pk 298+20 dešinėje pusėje numatyti 1,5 m pločio pėsčiųjų takai. Arnionių gyvenvietės atkarpoje nuo nuovažos Pk 313+45 iki sankryžos Pk 335+20, dešinėje pusėje numatytas bendras 2,5 m pločio pėsčiųjų dviračių takas. Kairėje pusėje, urbanizuotoje teritorijoje, numatytas 1,5 m pločio pėsčiųjų šaligatvis iki autobusų sustojimo vietų.

Pėsčiųjų-dviračių takuose, jų susikirtimuose su kelių/gatvių važiuojamąją dalimi, autobusų peronuose, suprojektuota regėjimo negalią turinčių žmonių įspėjamoji/vedimo sistema iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Suprojektuoti nužeminti iki dangos lygio kelio bortai parodyti planuose. Skirtumas tarp dangų paviršių neturi viršyti 5 mm. Takai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėm su negalia. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2250 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 0 mm nuo tako paviršiaus.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS

Nuovažos projektuojamos 3, 3v, 4, 4v, 4pv, 5 tipo arba individualios.

Rekonstruojamame kelio ruože rekonstruojamos esamos sankryžos. Sankryžos projektuojamos 3, 3v, tipo arba individualios. Gyvenvietės ribose, į sodybas, nuovažos projektuojamos su trinkelių danga. Sankryžos ar įvažiavimai į NŽT koridorius projektuojami su asfalto danga.

Už gyvenvietės ribų nuovažos projektuojamos su asfalto danga. Nuovažos, esant galimybei, įrengiamos ne didesniu negu 8 % nuolydžiu. Už kelio sklypo ribų numatomas esamų nuovažų dangų suvedimas vid. 10 cm storio sluoksniu nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu ne didesniu negu 12 % nuolydžiu.

VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖS

Rekonstruojamo kelio ruože rekonstruojamos 7 esamos autobusų sustojimo aikštelės ir įrengiama 1 nauja. Autobusų sustojimo aikštelėse įrengiami peronai su įspėjamaisiais paviršiais regėjimą negalią turintiems žmonėms, numatyta įrengti suoliukus, šiukšliadėžes, paviljonus bei atitinkamus kelio ženklus.

Perono dangos konstrukcija tokia pati kaip ir projektuojamo šaligatvio/tako.

Esamas mūrinis paviljonas sutvarkomas ir atnaujinamas įvertinus jo faktinę būklę ir suderinus su Statytoju.

Autobusų sustojimo aikštelių techniniai parametrai projektuojami pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

INŽINERINĖS EISMO SAUGOS PRIEMONĖS

Kelio vertikalus ženklinimas

Esami kelio ženklai išardomi ir perduodami VĮ „Kelių priežiūra“. Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Kelio ženklai atitinka „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Kelio ženklai, stovintys pagrindiniame kelyje turi būti su aukšto intensyvumo plėvele. Šalutiniuose keliuose statomi ženklai – su inžinerinio lygio plėvele.

Projektuojami 1 dydžio grupės ženklai gyvenvietėje ir 2 dydžio grupės ženklai ne gyvenvietėje.

Signaliniai stulpeliai numatyti ties nuovažomis, sankryžomis, pralaidomis ir atitvarais vadovaujantis TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais.

Kelio horizontalus ženklinimas

Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašą“.

Rekonstruojamo kelio ruožo ašinė linija, sankryžų, autobusų sustojimo aikštelių ir šoninės linijos horizontalusis ženklinamas numatytas polimerinėmis medžiagomis.

Apsauginiai atitvarai

Eismo saugumui užtikrinti remontuojamame kelio ruože ties pralaida projektuojami N2 W4 A klasės metaliniai kelio atitvarai. Kelkraščiuose apsauginiai kelio atitvarai projektuojami su 1:20 atlankomis. Apsauginių atitvarų galai pažymimi A grupės signaliniais stulpeliais.

VANDENS NUVEDIMAS

Paviršinio vandens nuvedimas. Vandens šalinimas iš kelio konstrukcijos

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų kelio dangų nuvedamas išilginiais ir skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus, griovius.

Iš kelio konstrukcijos vanduo pašalinamas per sankasą skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus ir griovius. Vietose, kur grioviai nerengiami, numatytas konstrukcinis drenažas.

Ties įrengiamais gatvės bortais numatyta lietaus surinkimo sistema, įrengiant lietaus surinkimo šulinėlius, nuovadus bei lietaus surinkimo kolektorių.

Pralaidos

Per kelią kertančios pralaidos pagal poreikį keičiamos naujomis metalinėmis.

Rekonstruojamame kelio ruože įrengiamos:

• 8 vnt. pralaidų ∅800mm;

• 2 vnt. pralaidų ∅1000mm;

• 1 vnt. pralaidų ∅2000mm.

Pralaidos per kelią įrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“.

Pagal suprojektuotus griovius vietose, kur reikia praleisti vandenį per nuovažas, numatyta įrengti d400 plastikinių gofruotų vamzdžių pralaidas, pralaidų galuose įrengiami antgaliai.

MELIORACIJOS TINKLŲ SPRENDINIAI

Melioracijos statinius, esančius numatomų darbų zonoje numatyta pertvarkyti pagal ,,Melioracijos techninius reglamentus MTR 2.02.01:2006 ir MTR 1.12.01:2008“ nustatyta tvarką, kad nebūtų pažeisti gretimų žemės sklypų savininkų interesai ir nebūtų pažeistas tų melioracijos statinių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. Projekto sprendiniams esantiems už kelio sklypo ribų turi būti gautas žemės sklypo savininko sutikimas.

INŽINERINIAI TINKLAI

Nagrinėjamoje teritorijoje yra esamos elektros ir ryšių komunikacijos, bei melioracijos tinklai. Vadovaujantis technine užduotimi esami inžineriniai tinklai, trukdantys įgyvendinti projektinius sprendinius bus rekonstruojami, demontuojami ar iškeliami pagal poreikį.

APŠVIETIMAS

Arnionių gyvenvietės ribose projektuojamas gatvės apšvietimas. Ties nežymėtomis pėsčiųjų perėjomis gyvenvietėje numatomas kryptinis apšvietimas.

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ, ESANČIŲ KELIO JUOSTOJE, TVARKYMAS

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

− Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

− Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, jie nepriskiriami saugotiniems želdiniams. Nutarimo 14.1. punkte nurodyta, kad valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje prie saugotinų medžių ir krūmų priskiriami 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai. Esant poreikiui rangovas kreipsis ir gaus leidimus dėl saugotinų medžių ar krūmų kirtimo.

Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Saugotini medžiai nebus šalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi laikotarpiu nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Kertamų medžių šalinimo žiniaraštis

Techninio darbo projekto rengimo metu gali būti tikslinami kertami medžiai ir jų kiekis, ieškant sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. Esant poreikiui turi būti atlikta ir ekspertizė.

- Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Veiklos apibūdinimas: Numatoma rekonstruoti 4,885 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos teritorijoje. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Kelio dangos paviršius nelygus, išvažinėtas, skersiniai nuolydžiai, geometriniai parametrai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų, kelio paviršiuje kaupiasi vanduo. Esamos kelio pralaidos užneštos, apaugę, grioviai netvarkingi.

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikmės kelių duomenis. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 6,100-10,985 km ruože 2020 metais VMPEI buvo 795 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 42 TP/parą (~2,28 %). 2021 metais VMPEI buvo 769 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 33 TP/parą (~4,29%). 2022 metais VMPEI buvo 736 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 37 TP/parą (~5,03%).

Rekonstravimo metu numatoma kelią sutvarkyti taip, kad kelias atitiktų III kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Rekonstruojamo ruožo pradžia su esama danga suvedama frezuojant esamą asfalto dangą ir įrengiant naują asfalto dangą. Planuojama 8 m pločio asfalto danga, kiekviena eismo juosta po 3,5 m, kraštinės saugos juostos po 0,5 m. Iš abiejų važiuojamosios dalies pusių projektuojami 1,5 m pločio kelkraščiai. Visas kelio juostos plotis – 22 m. Kelias išliks dviejų eismo juostų. Kelio sankasa sutvarkoma. Sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio sluoksniu užsėjant žolės sėklų mišiniu. Vadovaujantis TRA SBR 19 kelio Nr. 105 kelkraščiai įrengiami iš paruošiamųjų darbų metu nukasto arba atvežtinio humusingo dirvožemio. Rekonstrukcijos metu taip pat numatoma išvalyti esamus kelio griovius arba įrengti naujus, pakeisti, suremontuoti arba, esant poreikiui, įrengti naujas pralaidas, pastatyti kelio ženklus, signalinius stulpelius, atnaujinti autobusų stoteles.

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų kelio  dangų nuvedamas išilginiais ir skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus, griovius. Iš kelio konstrukcijos vanduo pašalinamas per sankasą skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus ir griovius. Vietose, kur  grioviai nerengiami, numatytas konstrukcinis drenažas. Vietose, kur projektuojami kelio bordiūrai, paviršines lietaus nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti lietaus nuotekų tinklais. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), papildomiems paviršinių, lietaus valymo įrenginiams poreikio nėra. Visi darbai atliekami kelio juostos ribose, kuri siekia 22 m, papildomo poreikio paimti žemės visuomenės poreikiams nėra. Rekonstrukcijos darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė.

Eismo sudėtis ir pasiskirstymas.

Keliu pravažiuojančio transporto srautas kasmet didėja, vidutiniškai apie 50 automobilių kasmet. 2022 m. kelyje bendras intensyvumas siekė 736 aut. per parą, iš jų 37 aut. per parą sudarė sunkusis transportas. Lyginant 2021 – 2022 m. laikotarpį nežymiai padidėjo krovininio transporto kiekis atkarpoje. Pravažiuojančių autobusų kiekis nežymiai sumažėjo. Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“ atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2020-2022 metų laikotarpiu ruože 6,100-10,985 km.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Veiklos apibūdinimas: Numatoma rekonstruoti 2,52 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos teritorijoje. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Šiuo metu esamą kelio dangą sudaro apie 4,5-5,5 m pločio asfaltas su 1,5-2,5 m kelkraščiais. Kelio dangos paviršius nelygus, išvažinėtas, skersiniai nuolydžiai, geometriniai parametrai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų, kelio paviršiuje kaupiasi vanduo. Esamos kelio pralaidos užneštos, apaugę, grioviai netvarkingi.

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 15,405-17,925 km ruože 2019 metais VMPEI buvo 747 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 54 TP/parą (~7,22 %). 2020 metais VMPEI buvo 696 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 41 TP/parą (~5,89%). 2021 metais VMPEI buvo 630 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 30 TP/parą (~4,76%).

Rekonstravimo metu numatoma kelią sutvarkyti taip, kad kelias atitiktų III kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Rekonstruojamo ruožo pradžia su esama danga suvedama frezuojant esamą asfalto dangą ir įrengiant naują asfalto dangą. Planuojama 7 m pločio asfalto danga, kiekviena eismo juosta po 3,5 m, kraštinės saugos juostos po 0,5 m. Iš abiejų važiuojamosios dalies pusių projektuojami 1,5 m pločio kelkraščiai. Visas kelio juostos plotis – 22 m. Kelias išliks dviejų eismo juostų. Kelio sankasa sutvarkoma. Siekiant išvengti šlaitų išplovimo, šlaitai apželdinami. Kelio Nr. 173 kelkraščių sutvirtinimui naudojama skaldažolė – 15 % dirvožemio mišinys užsėtas žolės sėklų mišiniu, 85 % fr. 11/22 nesurištasis mišinys. Vadovaujantis TRA SBR 19 kelio Nr. 105 kelkraščiai įrengiami iš paruošiamųjų darbų metu nukasto arba atvežtinio humusingo dirvožemio. Rekonstrukcijos metu taip pat numatoma išvalyti esamus kelio griovius arba įrengti naujus, pakeisti, suremontuoti arba, esant poreikiui, įrengti naujas pralaidas, pastatyti kelio ženklus, signalinius stulpelius, atnaujinti autobusų stoteles.

Vanduo nuvedamas žolėtais šoniniais kelio šlaitais. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), papildomiems paviršinių, lietaus valymo įrenginiams poreikio nėra. Visi darbai atliekami kelio juostos ribose, kuri siekia 22 m, papildomo poreikio paimti žemės visuomenės poreikiams nėra. Rekonstrukcijos darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė.

Eismo sudėtis ir pasiskirstymas.

Keliu pravažiuojančio transporto srautas kasmet didėja, vidutiniškai apie 50 automobilių kasmet. 2021 m. kelyje bendras intensyvumas siekė 630 aut. per parą, iš jų 30 aut. per parą sudarė sunkusis transportas. Per analizuojamą laikotarpį nežymiai sumažėjo krovininio transporto kiekis atkarpoje. Taip pat sumažėjo pravažiuojančių autobusų kiekis. Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“ atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2021 metais ruože 15,405-17,925 km.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Veiklos apibūdinimas: Numatoma rekonstruoti 3,98 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Šiuo metu esamą kelio dangą sudaro apie 4,5-5,5 m pločio asfaltas su 1,5-2,5 m kelkraščiais. Kelio dangos paviršius nelygus, išvažinėtas, skersiniai nuolydžiai, geometriniai parametrai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų, kelio paviršiuje kaupiasi vanduo. Esamos kelio pralaidos užneštos, apaugę, grioviai netvarkingi.

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 23,075 – 27,054 km ruože 2022 metais VMPEI buvo 349 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 28 TP/parą (~8,02%).

Rekonstravimo metu numatoma kelią sutvarkyti taip, kad kelias atitiktų III kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Rekonstruojamo ruožo pradžia su esama danga suvedama frezuojant esamą asfalto dangą ir įrengiant naują asfalto dangą. Planuojama 7 m pločio asfalto danga, kiekviena eismo juosta po 3,5 m, kraštinės saugos juostos po 0,5 m. Iš abiejų važiuojamosios dalies pusių projektuojami 1,5 m pločio kelkraščiai. Visas kelio juostos plotis – 22 m. Kelias išliks dviejų eismo juostų. Kelio sankasa sutvarkoma. Siekiant išvengti šlaitų išplovimo, šlaitai apželdinami. Kelio Nr. 173 kelkraščių sutvirtinimui naudojama skaldažolė – 15 % dirvožemio mišinys užsėtas žolės sėklų mišiniu, 85 % fr. 11/22 nesurištasis mišinys. Vadovaujantis TRA SBR 19 kelio Nr. 105 kelkraščiai įrengiami iš paruošiamųjų darbų metu nukasto arba atvežtinio humusingo dirvožemio. Rekonstrukcijos metu taip pat numatoma išvalyti esamus kelio griovius arba įrengti naujus, pakeisti, suremontuoti arba, esant poreikiui, įrengti naujas pralaidas, pastatyti kelio ženklus, signalinius stulpelius, atnaujinti autobusų stoteles.

Vanduo nuvedamas žolėtais šoniniais kelio šlaitais. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), papildomiems paviršinių, lietaus valymo įrenginiams poreikio nėra. Visi darbai atliekami kelio juostos ribose, kuri siekia 22 m, papildomo poreikio paimti žemės visuomenės poreikiams nėra. Rekonstrukcijos darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė.

Eismo sudėtis ir pasiskirstymas.

Keliu pravažiuojančio transporto srautas kasmet didėja, vidutiniškai apie 50 automobilių kasmet. 2022 m. kelio ruože 12,68 – 25,96 km bendras intensyvumas siekė 349 aut. per parą, iš jų 28 aut. per parą sudarė sunkusis transportas. Kelio ruože 25,96 – 42,388 km bendras intensyvumas siekė 798 aut. per parą, iš jų 39 aut. per parą sudarė sunkusis transportas. Per analizuojamą laikotarpį nežymiai sumažėjo krovininio transporto kiekis atkarpoje. Taip pat sumažėjo pravažiuojančių autobusų kiekis. Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“ atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2022 metais ruožuose 12,68 – 25,96 km. ir 25,96 – 42,388 km.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Veiklos apibūdinimas: Numatoma rekonstruoti 8,069 km krašto kelio ruožą Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje. Kelio dangos plotis per siauras, asfalto danga susidėvėjusi, duobėta. Šiuo metu esamą kelio dangą sudaro apie 3,7-5,0 m pločio asfaltas. Kelio dangos paviršius nelygus, išvažinėtas, skersiniai nuolydžiai, geometriniai parametrai neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų, kelio paviršiuje kaupiasi vanduo. Esamos kelio pralaidos užneštos, apaugę, grioviai netvarkingi.

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“  valstybinės reikšmės kelių duomenis). Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 25,96-42,388 km ruože 2020 metais VMPEI buvo 858 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 45 TP/parą (~5,24%). 2021 metais VMPEI buvo 733 TP/parą, iš jų sunkiojo transporto priemonių – 33 TP/parą (~4,5%).

Rekonstravimo metu numatoma kelią sutvarkyti taip, kad kelias atitiktų III kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Rekonstruojamo ruožo pradžia su esama danga suvedama frezuojant esamą asfalto dangą ir įrengiant naują asfalto dangą. Valstybinės reikšmės kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruože nuo 27,03 km iki 31,28 km ir nuo 33,55 km iki 35,13 km planuojama 8 m pločio asfalto danga, kiekviena eismo juosta po 3,5 m, kraštinės saugos juostos po 0,5 m. Iš abiejų važiuojamosios dalies pusių projektuojami 1,5 m pločio kelkraščiai. Visas kelio juostos plotis – 25 m. Kelias išliks dviejų eismo juostų. Kelio sankasa sutvarkoma. Siekiant išvengti šlaitų išplovimo, šlaitai apželdinami. Kelio Nr. 173 kelkraščių sutvirtinimui naudojama skaldažolė – 15 % dirvožemio mišinys užsėtas žolės sėklų mišiniu, 85 % fr. 11/22 nesurištasis mišinys. Vadovaujantis TRA SBR 19 kelio Nr. 105 kelkraščiai įrengiami iš paruošiamųjų darbų metu nukasto arba atvežtinio humusingo dirvožemio. Rekonstrukcijos metu taip pat numatoma išvalyti esamus kelio griovius arba įrengti naujus, pakeisti, suremontuoti arba, esant poreikiui, įrengti naujas pralaidas, pastatyti kelio ženklus, signalinius stulpelius, atnaujinti autobusų stoteles.

Vanduo nuvedamas žolėtais šoniniais kelio šlaitais. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), papildomiems paviršinių, lietaus valymo įrenginiams poreikio nėra. Visi darbai atliekami kelio juostos ribose, kuri siekia 25 m, papildomo poreikio paimti žemės visuomenės poreikiams nėra. Rekonstrukcijos darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės transporto bei visuomenės susisiekimo kokybė.

Eismo sudėtis ir pasiskirstymas.

Keliu pravažiuojančio transporto srautas kasmet didėja, vidutiniškai apie 50 automobilių kasmet. 2021 m. kelyje bendras intensyvumas siekė 733 aut. per parą, iš jų 33 aut. per parą sudarė sunkusis transportas. Per analizuojamą laikotarpį nežymiai sumažėjo krovininio transporto kiekis atkarpoje. Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“ atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2021 metais ruože nuo 25,96 km iki 42,38 km.

- Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Planuojama veikla nesusijusi su cheminėmis, radioaktyviomis ar kitomis pavojingomis medžiagomis. Kelio rekonstrukcijos metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos taip kaip reikalaujama teisės aktuose. Plačiau atliekos, kodai ir tvarkymas yra aprašytos 9 skyriuje. Kelio naudojimo metu pakelėse atsiradusios buitinės atliekos, kurios bus surenkamos kelią prižiūrinčių darbuotojų AB „Kelių priežiūra“.

Rekonstrukcijos metu bus reikalingos šios žaliavos: asfaltas – apie 23 875 t; betonas – apie 360 m3; skalda – apie 9627 m3; gruntas – apie 31 000 m3. Tikslūs kiekiai nurodomi techniniame darbo projekte.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Planuojama veikla nesusijusi su cheminėmis, radioaktyviomis ar kitomis pavojingomis medžiagomis. Kelio rekonstrukcijos metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos taip kaip reikalaujama teisės aktuose. Plačiau atliekos, kodai ir tvarkymas yra aprašytos 9 skyriuje. Kelio naudojimo metu pakelėse atsiradusios buitinės atliekos, kurios bus surenkamos kelią prižiūrinčių darbuotojų AB „Kelių priežiūra“.

Rekonstrukcijos metu bus reikalingos šios žaliavos: asfaltas – apie 23 875 t; betonas – apie 360 m3; skalda – apie 9627 m3; gruntas – apie 31 000 m3. Tikslūs kiekiai nurodomi techniniame darbo projekte.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Planuojama veikla nesusijusi su cheminėmis, radioaktyviomis ar kitomis pavojingomis medžiagomis. Kelio rekonstrukcijos metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos taip kaip reikalaujama teisės aktuose. Plačiau atliekos, kodai ir tvarkymas yra aprašytos 9 skyriuje. Kelio naudojimo metu pakelėse atsiradusios buitinės atliekos, kurios bus surenkamos kelią prižiūrinčių darbuotojų AB „Kelių priežiūra“.

Rekonstrukcijos metu bus reikalingos šios žaliavos: asfaltas – apie 23 875 t; betonas – apie 360 m3; skalda – apie 9627 m3; gruntas – apie 31 000 m3. Tikslūs kiekiai nurodomi techniniame darbo projekte.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Planuojama veikla nesusijusi su cheminėmis, radioaktyviomis ar kitomis pavojingomis medžiagomis. Kelio rekonstrukcijos metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos taip kaip reikalaujama teisės aktuose. Plačiau atliekos, kodai ir tvarkymas yra aprašytos 9 skyriuje. Kelio naudojimo metu pakelėse atsiradusios buitinės atliekos, kurios bus surenkamos kelią prižiūrinčių darbuotojų AB „Kelių priežiūra“.

Rekonstrukcijos metu bus reikalingos šios žaliavos: asfaltas – apie 76 500 t; betonas – apie 1150 m3; skalda – apie 32000 m3; gruntas – apie 100 000 m3. Tikslūs kiekiai nurodomi techniniame darbo projekte.

- Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.

PŪV nesusijusi su veikla, reikalaujančia gamtos išteklių naudojimo (tokių kaip kasyba, vandens telkinių, miškų eksploatavimas ar kita).

- Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).

Kelio rekonstrukcijos (statybos) metu dirbantys mechanizmai naudos kurą, bet tai bus trumpalaikė veikla ir tikslus galimas sunaudoti kiekis nėra žinomas.

- Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Atliekos veiklos vykdymo metu. Eksploatacijos metu susidarys tik buitinės atliekos, kurios bus surenkamos valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios akcinė bendrovės „Kelių priežiūra“ darbuotojų.

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus atliekos, turės būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai, turės būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių, saugomose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse bei kitose jautriose aplinkos apsaugos požiūriu teritorijose.

Statybos metu susidarys: frezuotas asfaltas ~ 3700 t (kodas 17 03 02), gruntas ~ 4200 m3 (kodas 17 05 04), kuris panaudojamas sankasai įrengti, taip pat susidarys metalas (17 04 07), betonas ir gelžbetonis (17 01 01), plastmasės atliekos (17 02 03), gruntas ir akmenys (17 05 04), biologiškai suyrančios medžiagos (20 02 01). Tikslūs atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame atliekų žiniaraštyje.

Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduoti registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Rangovas turės užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. Rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turės būti susmulkintos. Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Atliekos veiklos vykdymo metu. Eksploatacijos metu susidarys tik buitinės atliekos, kurios bus surenkamos valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios akcinė bendrovės „Kelių priežiūra“ darbuotojų.

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus atliekos, turės būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai, turės būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių, saugomose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse bei kitose jautriose aplinkos apsaugos požiūriu teritorijose.

Statybos metu susidarys: frezuotas asfaltas ~ 3700 t (kodas 17 03 02), gruntas ~ 4200 m3 (kodas 17 05 04), kuris panaudojamas sankasai įrengti, taip pat susidarys metalas (17 04 07), betonas ir gelžbetonis (17 01 01), plastmasės atliekos (17 02 03), gruntas ir akmenys (17 05 04), biologiškai suyrančios medžiagos (20 02 01). Tikslūs atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame atliekų žiniaraštyje.

Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduoti registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Rangovas turės užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. Rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turės būti susmulkintos. Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Atliekos veiklos vykdymo metu. Eksploatacijos metu susidarys tik buitinės atliekos, kurios bus surenkamos valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios akcinė bendrovės „Kelių priežiūra“ darbuotojų.

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus atliekos, turės būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai, turės būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių, saugomose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse bei kitose jautriose aplinkos apsaugos požiūriu teritorijose.

Statybos metu susidarys: frezuotas asfaltas ~ 3700 t (kodas 17 03 02), gruntas ~ 4200 m3 (kodas 17 05 04), kuris panaudojamas sankasai įrengti, taip pat susidarys metalas (17 04 07), betonas ir gelžbetonis (17 01 01), plastmasės atliekos (17 02 03), gruntas ir akmenys (17 05 04), biologiškai suyrančios medžiagos (20 02 01). Tikslūs atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame atliekų žiniaraštyje.

Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduoti registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Rangovas turės užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. Rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turės būti susmulkintos. Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Atliekos veiklos vykdymo metu. Eksploatacijos metu susidarys tik buitinės atliekos, kurios bus surenkamos valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ darbuotojų.

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus atliekos, turės būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai, turės būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių, saugomose teritorijose, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse bei kitose jautriose aplinkos apsaugos požiūriu teritorijose.

Statybos metu susidarys: frezuotas asfaltas ~ 12 000 t (kodas 17 03 02), gruntas ~ 13 500 m3 (kodas 17 05 04), kuris panaudojamas sankasai įrengti, taip pat susidarys metalas (17 04 07), betonas ir gelžbetonis (17 01 01), plastmasės atliekos (17 02 03), gruntas ir akmenys (17 05 04), biologiškai suyrančios medžiagos (20 02 01). Tikslūs atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame atliekų žiniaraštyje.

Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduoti registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Rangovas turės užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. Rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turės būti susmulkintos. Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

- Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Paviršinių nuotekų nuvedimas nuo kelio užtikrinamas per sankasą skersiniu nuolydžiu. Siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Gyvenvietėse ir vietose, kur projektuojami kelio bordiūrai, paviršines nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti lietaus nuotekų tinklais. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), padidinto taršos pavojaus nuotekomis nėra.

Išvada: Nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-28) reikalavimus.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Paviršinių nuotekų nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai pagal surenkamų nuotekų apimtis Ūtos kaimelio ribose skirstomi į tris baseinus. Suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo tinklai bei šulinėliai su nešmenų sėsdinimo dalimi. Surinktos paviršinės nuotekos išleidžiamos į pakelės griovius, iš kurių nekoncentruotai išleidžiamos į aplinkines teritorijas arba esamus melioracijos griovius.

Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), padidinto taršos pavojaus nuotekomis nėra.

Išvada: Nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-28) reikalavimus.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Paviršinių nuotekų nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų nuvedimą projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai pagal surenkamų nuotekų apimtis projekte skirstomi į šešis baseinus – vienas prieš Joniškio miestelio ribas ir penki miestelio ribose. Suprojektuoti paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo tinklai bei šulinėliai su nešmenų sėsdinimo dalimi. Surinktos paviršinės nuotekos išleidžiamos į pakelės griovius, iš kurių nekoncentruotai nutekės į aplinkines teritorijas arba Arino ežerą. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), padidinto taršos pavojaus nuotekomis nėra.

Išvada: Nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-28) reikalavimus.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Paviršinių nuotekų nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų nuvedimą, projektuojamos 6 uždaros nuotekų surinkimo sistemos, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į esamus melioracijos griovius, rekonstruojamą melioracijos sistemą ir paviršinius vandens telkinius. Projektuojamo kelio sklype, žaliųjų zonų žemiausiose vietose, grioviuose ir daubose projektuojami paviršinių nuotekų surinkimo filtrai PN-45 ir pajungiami į projektuojamas paviršinių nuotekų sistemas.. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), padidinto taršos pavojaus nuotekomis nėra.

Išvada: Nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-28) reikalavimus.

- Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Oro tarša

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų skaičiavimai

Teršalų emisijos kiekiai iš automobilių transporto

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro teršalų išsiskyrimą iš autotransporto priemonių: automobilių eismo intensyvumas, transporto sudėtis (sunkiasvorių automobilių kiekis), transporto parkas (automobilių amžius ir techninė būklė), automobilių važiavimo greitis ir režimas (važiavimo tolygumas, stabdymas, įkalnės, kliūtys, važiavimas žemesne pavara). Dujos, išsiskiriančios iš transporto priemonių ir turinčios įtakos regioninei taršai (rūgštūs krituliai, fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai), KD10 ir KD2,5 kietosios dalelės. CO2 (anglies dioksidas) sąlygoja globalią taršą – šiltnamio reiškinio stiprėjimą. Globaliniai veiksniai, turintys įtakos klimato kaitai, yra šiltnamio reiškinys, ozono sluoksnio plonėjimas.

Teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo ir oro taršos vertinimo ataskaita pateikta priede Nr. 2. Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 5 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 5 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 5 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Remiantis 2012-01-26 d. aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14, teršalų, kurių koncentracijos aplinkos ore ribojamos pagal nacionalinius kriterijus, skaičiavimui taikoma 1 valandos, 98,5 procentilio vidurkinimo vertė ir lyginama su pusės valandos ribine verte.

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės. Skaičiavimuose naudoti mobilių taršos šaltinių skaičiavimai.

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

Iš transporto priemonių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal „Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos“ (angl. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019) B dalies 1.A.3.b skyriaus „Road transport“ 3-5 lentelėje pateiktus teršalų emisijos faktorius ir 3-15 lentelėje pateiktas vidutines kuro sąnaudas. Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:

E = (KSd x EFi) / t;

kur	E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s;

KSd – atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d.;

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;

t – transporto priemonės manevravimo laikas, s (nustatomas pagal vidutinį transporto priemonių judėjimo greitį 90 km/val.).

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000;

Kur:

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km;

KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis).

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos valstybinės reikšmės kelių duomenis (LAKIS). Matavimai atlikti 2020, 2021 ir 2022 metais.

Toliau lentelėje pateikiami kelio Nr. 173 ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys ir transporto priemonių pasiskirstymas bendrame transporto sraute. VĮ „Regitra“ duomenimis „Iš viso įregistruotų M1 klasės lengvųjų automobilių skaičius pagal pagrindines degalų rūšis (iki 2021 m. spalio 1 d.)“ dyzeliniai lengvieji automobiliai sudaro 75 %, benzininiai automobiliai 25 %.

Pradiniai transporto priemonių duomenys

Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių

Foninis vietovės užterštumas. Atliekant teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimą foninis užterštumas nebuvo vertinamas. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,0 m.

Reglamentuojamos ribinės vertės ir modeliavimo rezultatai

Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-01-27) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-07-13). Šiame dokumente nurodytos pagal nacionalinius kriterijus ribojamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.

Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai

| Teršalo pavadinimas | Periodas | Ribinė vertė | Procentilis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus |  |  |  |
| Anglies monoksidas | 8 valandų | 10 mg/m3 | 100 |
| Azoto oksidai | 1 valandos | 0,2 mg/m3 | 99,8 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD10) | 1 paros | 0.05 mg/m3 | 90,4 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD2,5) | Kalendorinių metų | 0,01 mg/m3 | - |
|  | 1 paros | 0,025 mg/m3 |  |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus |  |  |  |
| LOJ | 0,5 valandos | 5,0 mg/m3 | 98,5 |
|  | 1 paros | 1,5 mg/m3 | 100 |

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,001 | 0,0001 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,001 | 0,025 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,02 | 0,1 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,0001 | 0,002 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,00003 | 0,0008 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,00001 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,00015 | 0,00003 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,00015 | 0,0001 |

Sklaidos modeliavimas atliktas priimant pačią nepalankiausią padėtį, t.y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą, visus 5 metus yra maksimalūs..

Išvados

• Iš taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio modeliavimo būdu.

• Nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore neviršija ribinių verčių. Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro.

Dirvožemio, vandens tarša

Kad išvengti dirvos sutankinimo, prieš pradedant rekonstrukcijos darbus bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir sandėliuojamas. Rangovas turės užtikrinti, kad sandėliuojamas dirvožemis būtų nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo).

Numatomos priemonės avarijoms išvengti (sorbentų laikymas, specialūs konteineriai tepalų surinkimui ir pan.). Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. Baigus visus rekonstravimo darbus, statybvietės teritorija bus rekultivuota panaudojant prieš tai nuimtą derlingąjį dirvožemio sluoksnį.

PŪV nesusijusi su gamyba, nuotekos nuvedamos, nei paviršiniam ar požeminiam vandeniui nenumatoma. Vandens nuvedimas nuo kelio užtikrinamas per sankasą skersiniu nuolydžiu. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Vietose, kur projektuojami kelio bordiūrai, paviršines lietaus nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti lietaus nuotekų tinklais.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Oro tarša

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų skaičiavimai

Teršalų emisijos kiekiai iš automobilių transporto

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro teršalų išsiskyrimą iš autotransporto: automobilių eismo intensyvumas, transporto sudėtis (sunkiasvorių automobilių kiekis), transporto parkas (automobilių amžius ir techninė būklė), automobilių važiavimo greitis ir režimas (važiavimo tolygumas, stabdymas, įkalnės, kliūtys, važiavimas žemesne pavara). Dujos, išsiskiriančios iš transporto ir turinčios įtakos regioninei taršai (rūgštūs krituliai, fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai), KD10 ir KD2,5 kietosios dalelės. CO2 (anglies dioksidas) sąlygoja globalią taršą – šiltnamio reiškinio stiprėjimą. Globaliniai veiksniai, turintys įtakos klimato kaitai, yra šiltnamio reiškinys, ozono sluoksnio plonėjimas.

Teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo ir oro taršos vertinimo ataskaita pateikta priede Nr. 2  Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 5 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 5 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 5 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Remiantis 2012-01-26 d. aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14, teršalų, kurių koncentracijos aplinkos ore ribojamos pagal nacionalinius kriterijus, skaičiavimui taikoma 1 valandos, 98,5 procentilio vidurkinimo vertė ir lyginama su pusės valandos ribine verte.

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės. Skaičiavimuose naudoti mobilių taršos šaltinių skaičiavimai.

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

Iš transporto priemonių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal „Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos“ (angl. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019) B dalies 1.A.3.b skyriaus „Road transport“ 3-5 lentelėje pateiktus teršalų emisijos faktorius ir 3-15 lentelėje pateiktas vidutines kuro sąnaudas. Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:

E = (KSd x EFi) / t;

kur	E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s;

KSd – atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d.;

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;

t – transporto priemonės manevravimo laikas, s (nustatomas pagal vidutinį transporto priemonių judėjimo greitį 90 km/val.).

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000;

Kur:

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km;

KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis).

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“ atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais. Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių, pateikti 26 lentelėje.

VMPEI kelio Nr. 173 ruože nuo 15,405 iki 17,925km

VĮ „Regitra“ duomenimis „Iš viso įregistruotų M1 klasės lengvųjų automobilių skaičius pagal pagrindines degalų rūšis (iki 2021 m. spalio 1 d.)“ dyzeliniai lengvieji automobiliai sudaro 75 %, benzininiai automobiliai 25 %.

Pradiniai transporto priemonių duomenys

26 lentelė. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių

Foninis vietovės užterštumas. Atliekant teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimą foninis užterštumas nebuvo vertinamas. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,0 m.

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas. Skaičiavimai buvo atliekami 3,5  km pločio ir 3,5  km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X(6111000 - 611500), Y(600000 - 603500).. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 50 taškų vertikalios ašies kryptimi.

Ribinės vertės. Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-01-27) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-07-13). Šiame dokumente nurodytos pagal nacionalinius kriterijus ribojamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.

27 lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

| Teršalo pavadinimas | Periodas | Ribinė vertė | Procentilis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus |  |  |  |
| Anglies monoksidas | 8 valandų | 10 mg/m3 | 100 |
| Azoto oksidai | 1 valandos | 0,2 mg/m3 | 99,8 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD10) | 1 paros | 0.05 mg/m3 | 90,4 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD2,5) | Kalendorinių metų | 0,01 mg/m3 | - |
|  | 1 paros | 0,025 mg/m3 |  |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus |  |  |  |
| LOJ | 0,5 valandos | 5,0 mg/m3 | 98,5 |
|  | 1 paros | 1,5 mg/m3 | 100 |

28 lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,5 | 0,05 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,004 | 0,1 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,013 | 0,34 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,00003 | 0,0008 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,007 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,069 | 0,014 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,069 | 0,046 |

Sklaidos modeliavimas atliktas priimant pačią nepalankiausią padėtį, t.y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą, visus 5 metus yra maksimalūs.

Išvada:

- Iš mobilių taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio modeliavimo būdu.

- Nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore neviršija ribinių verčių.  Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro.

Dirvožemio, vandens tarša

Kad išvengti dirvos sutankinimo, prieš pradedant rekonstrukcijos darbus bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir sandėliuojamas. Rangovas turės užtikrinti, kad sandėliuojamas dirvožemis būtų nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo).

Numatomos priemonės avarijoms išvengti (sorbentų laikymas, specialūs konteineriai tepalų surinkimui ir pan.). Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. Baigus visus rekonstravimo darbus, statybvietės teritorija bus rekultivuota panaudojant prieš tai nuimtą derlingąjį dirvožemio sluoksnį.

PŪV nesusijusi su gamyba, nuotekos nuvedamos, nei paviršiniam ar požeminiam vandeniui nenumatoma. Vandens nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Grioviais surenkamas vanduo nekoncentruotai išleidžiamas į aplinkines teritorijas arba esamus melioracinius griovius.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Oro tarša

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų skaičiavimai

Teršalų emisijos kiekiai iš automobilių transporto

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro teršalų išsiskyrimą iš autotransporto: automobilių eismo intensyvumas, transporto sudėtis (sunkiasvorių automobilių kiekis), transporto parkas (automobilių amžius ir techninė būklė), automobilių važiavimo greitis ir režimas (važiavimo tolygumas, stabdymas, įkalnės, kliūtys, važiavimas žemesne pavara). Dujos, išsiskiriančios iš transporto ir turinčios įtakos regioninei taršai (rūgštūs krituliai, fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai), KD10 ir KD2,5 kietosios dalelės. CO2 (anglies dioksidas) sąlygoja globalią taršą – šiltnamio reiškinio stiprėjimą. Globaliniai veiksniai, turintys įtakos klimato kaitai, yra šiltnamio reiškinys, ozono sluoksnio plonėjimas.

Teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo ir oro taršos vertinimo ataskaita pateikta priede Nr. 2.  Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 5 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 5 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 5 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Remiantis 2012-01-26 d. aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14, teršalų, kurių koncentracijos aplinkos ore ribojamos pagal nacionalinius kriterijus, skaičiavimui taikoma 1 valandos, 98,5 procentilio vidurkinimo vertė ir lyginama su pusės valandos ribine verte.

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės. Skaičiavimuose naudoti mobilių taršos šaltinių skaičiavimai.

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

Iš transporto priemonių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal „Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos“ (angl. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2023) B dalies 1.A.3.b skyriaus „Road transport“ 3-5 lentelėje pateiktus teršalų emisijos faktorius ir 3-15 lentelėje pateiktas vidutines kuro sąnaudas. Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:

E = (KSd x EFi) / t;

kur	E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s;

KSd – atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d.;

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;

t – transporto priemonės manevravimo laikas, s (nustatomas pagal vidutinį transporto priemonių judėjimo greitį 90 km/val.).

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000;

Kur:

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km;

KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis).

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“ atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2020 metais. 5 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo kitimo duomenys ir lengvųjų bei sunkiasvorių transporto priemonių dalis bendrame transporto sraute. Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių, pateikti 29 lentelėje.

VMPEI kelio Nr. 173 ruože nuo 23,074 iki 27,054 km

VĮ „Regitra“ duomenimis „Iš viso įregistruotų M1 klasės lengvųjų automobilių skaičius pagal pagrindines degalų rūšis (iki 2021 m. spalio 1 d.)“ dyzeliniai lengvieji automobiliai sudaro 75 %, benzininiai automobiliai 25 %.

Pradiniai transporto priemonių duomenys

29 lentelė. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių

Foninis vietovės užterštumas. Atliekant teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimą foninis užterštumas nebuvo vertinamas. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,0 m.

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas. Skaičiavimai buvo atliekami 4,5 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X(6104000 - 6108000), Y(604500 - 609000). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 50 taškų vertikalios ašies kryptimi.

Ribinės vertės. Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-01-27) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-07-13). Šiame dokumente nurodytos pagal nacionalinius kriterijus ribojamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.

Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai

| Teršalo pavadinimas | Periodas | Ribinė vertė | Procentilis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus |  |  |  |
| Anglies monoksidas | 8 valandų | 10 mg/m3 | 100 |
| Azoto oksidai | 1 valandos | 0,2 mg/m3 | 99,8 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD10) | 1 paros | 0.05 mg/m3 | 90,4 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD2,5) | Kalendorinių metų | 0,01 mg/m3 | - |
|  | 1 paros | 0,025 mg/m3 |  |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus |  |  |  |
| LOJ | 0,5 valandos | 5,0 mg/m3 | 98,5 |
|  | 1 paros | 1,5 mg/m3 | 100 |

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų lentelė.

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,5 | 0,05 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,004 | 0,1 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,016 | 0,32 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,013 | 0,34 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,007 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,069 | 0,014 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,069 | 0,046 |

Sklaidos modeliavimas atliktas priimant pačią nepalankiausią padėtį, t.y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą, visus 5 metus yra maksimalūs.

Išvada:

- Iš mobilių taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio modeliavimo būdu.

- Nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore neviršija ribinių verčių. Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro.

Dirvožemio, vandens tarša

Kad išvengti dirvos sutankinimo, prieš pradedant rekonstrukcijos darbus bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir sandėliuojamas. Rangovas turės užtikrinti, kad sandėliuojamas dirvožemis būtų nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo).

Numatomos priemonės avarijoms išvengti (sorbentų laikymas, specialūs konteineriai tepalų surinkimui ir pan.). Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. Baigus visus rekonstravimo darbus, statybvietės teritorija bus rekultivuota panaudojant prieš tai nuimtą derlingąjį dirvožemio sluoksnį.

PŪV nesusijusi su gamyba, nuotekos nuvedamos, nei paviršiniam ar požeminiam vandeniui nenumatoma. Vandens nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Grioviais surenkamas vanduo nekoncentruotai išleidžiamas į aplinkines teritorijas arba esamus melioracinius griovius.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Oro tarša

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų skaičiavimai

Teršalų emisijos kiekiai iš automobilių transporto

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro teršalų išsiskyrimą iš autotransporto: automobilių eismo intensyvumas, transporto sudėtis (sunkiasvorių automobilių kiekis), transporto parkas (automobilių amžius ir techninė būklė), automobilių važiavimo greitis ir režimas (važiavimo tolygumas, stabdymas, įkalnės, kliūtys, važiavimas žemesne pavara). Dujos, išsiskiriančios iš transporto ir turinčios įtakos regioninei taršai (rūgštūs krituliai, fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai), KD10 ir KD2,5 kietosios dalelės. CO2 (anglies dioksidas) sąlygoja globalią taršą – šiltnamio reiškinio stiprėjimą. Globaliniai veiksniai, turintys įtakos klimato kaitai, yra šiltnamio reiškinys, ozono sluoksnio plonėjimas.

Teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo ir oro taršos vertinimo ataskaita pateikta priede Nr. 2.  Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 5 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 5 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 5 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Remiantis 2012-01-26 d. aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14, teršalų, kurių koncentracijos aplinkos ore ribojamos pagal nacionalinius kriterijus, skaičiavimui taikoma 1 valandos, 98,5 procentilio vidurkinimo vertė ir lyginama su pusės valandos ribine verte.

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės. Skaičiavimuose naudoti mobilių taršos šaltinių skaičiavimai.

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

Iš transporto priemonių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal „Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos“ (angl. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019) B dalies 1.A.3.b skyriaus „Road transport“ 3-5 lentelėje pateiktus teršalų emisijos faktorius ir 3-15 lentelėje pateiktas vidutines kuro sąnaudas. Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę, kuri nurodyta prieš tai aprašant ankstesnius kelio ruožus.

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami iš AB „Via Lietuva“  atvirų duomenų bazės). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais. 30 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo kitimo duomenys ir lengvųjų bei sunkiasvorių transporto priemonių dalis bendrame transporto sraute. Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių, pateikti 31 lentelėje.

30 lentelė. VMPEI kelio Nr. 173 ruože nuo 25,96 iki 42,388 km

Kadangi  lentelėje pateikiami autotransporto srautai skirtingais metais skiriasi ~9 proc., teršalų skaičiavimuose eismo intensyvumas priimamas siekiant prognozuoti blogiausią scenarijų, t. y. visame kelio ruože priimant 858 transporto priemonių srautą, kuriame ~10 proc. srauto sudaro sunkiasvoris transportas.

VĮ „Regitra“ duomenimis „Iš viso įregistruotų M1 klasės lengvųjų automobilių skaičius pagal pagrindines degalų rūšis (iki 2021 m. spalio 1 d.)“ dyzeliniai lengvieji automobiliai sudaro 75 %, benzininiai automobiliai 25 %.

Pradiniai transporto priemonių duomenys

31 lentelė. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių

Foninis vietovės užterštumas. Atliekant teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimą foninis užterštumas nebuvo vertinamas. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,0 m.

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas. Skaičiavimai buvo atliekami 8,0 km pločio ir 8,0 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X(6100000 - 6108000), Y(604900 - 612900). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 50 taškų vertikalios ašies kryptimi.

Ribinės vertės. Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-01-27) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-07-13). Šiame dokumente nurodytos pagal nacionalinius kriterijus ribojamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.

Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai

| Teršalo pavadinimas | Periodas | Ribinė vertė | Procentilis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus |  |  |  |
| Anglies monoksidas | 8 valandų | 10 mg/m3 | 100 |
| Azoto oksidai | 1 valandos | 0,2 mg/m3 | 99,8 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD10) | 1 paros | 0.05 mg/m3 | 90,4 |
|  | Kalendorinių metų | 0,04 mg/m3 | - |
| Kietosios dalelės (KD2,5) | Kalendorinių metų | 0,01 mg/m3 | - |
|  | 1 paros | 0,025 mg/m3 |  |
| Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus |  |  |  |
| LOJ | 0,5 valandos | 5,0 mg/m3 | 98,5 |
|  | 1 paros | 1,5 mg/m3 | 100 |

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų lentelė

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,002 | 0,0002 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,002 | 0,05 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,063 | 0,315 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,0002 | 0,004 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,0001 | 0,003 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,00003 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,0003 | 0,00006 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,0003 | 0,0002 |

Sklaidos modeliavimas atliktas priimant pačią nepalankiausią padėtį, t.y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą, visus 5 metus yra maksimalūs. Nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore neviršija ribinių verčių.

Išvados

• Iš taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio modeliavimo būdu.

• Nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore neviršija ribinių verčių. Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro.

Dirvožemio, vandens tarša

Kad išvengti dirvos sutankinimo, prieš pradedant rekonstrukcijos darbus bus nuimamas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir sandėliuojamas. Rangovas turės užtikrinti, kad sandėliuojamas dirvožemis būtų nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo).

Numatomos priemonės avarijoms išvengti (sorbentų laikymas, specialūs konteineriai tepalų surinkimui ir pan.). Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. Baigus visus rekonstravimo darbus, statybvietės teritorija bus rekultivuota panaudojant prieš tai nuimtą derlingąjį dirvožemio sluoksnį.

PŪV nesusijusi su gamyba, nuotekos nuvedamos, nei paviršiniam ar požeminiam vandeniui nenumatoma. Vandens nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Grioviais surenkamas vanduo nekoncentruotai išleidžiamas į aplinkines teritorijas arba esamus melioracinius griovius.

- Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Numatytos vykdyti ūkinės veiklos metu taršos kvapais susidarymas nenumatytas. Darbų metu dėl mašinų veikimo atsiradęs kvapas bus nežymus, kuris neviršys leistinų kvapų normų, t.y. neviršys nustatytos 8 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas  HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.

- Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Triukšmo vertinimo metodika ir skaičiavimo programinė įranga.

Aplinkos triukšmas modeliuojamas CadnaA 2018 MR1 programine įranga, kuri įtraukta į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų programinių paketų, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programoje triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis ES galiojančiomis metodikomis, pramonės triukšmo skaičiavimai atliekami pagal ISO 9613, autotransporto – NMPB-Routes-96, geležinkelių – SRM II reikalavimus. Gauti modeliavimo rezultatai lyginami su norminiais triukšmo lygiais, nustatytais higienos normoje HN33:2011.

Triukšmo skaičiavimai standartiškai atliekami vertinant mobilių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą atitinkamai dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais. Programinėje įrangoje triukšmo sklaida ir vertinimas atliekamas įvertinant įvairius kintamuosius, tokius kaip vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, transporto srautas (bendras, procentinė lengvųjų ir sunkiasvorių dalis), transporto priemonių judėjimo greitis, kelio danga, statinių triukšmo ekranavimas, jų sugertis ar atspindėjimas, želdiniai ir pan. Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai triukšmo žemėlapiuose vaizduojami skirtingų spalvų izolinijomis kas 5 dB(A). Autotransporto keliamas triukšmas ir jo sklaida skaičiuojama pagal NMPB-Routes-96 triukšmo vertinimo modelį.

Siekiant įvertinti planuojamos kelio rekonstrukcijos įtaką gretimybėse gyvenantiems gyventojams triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami tipinėmis tokiems skaičiavimams sąlygomis:

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (mažiausias leistinas triukšmo vertinimo aukštis, pateikiamas direktyvoje 2002/49/EC bei higienos normoje HN 33:2011 bei naudojamas vertinti triukšmo poveikį pastatuose ir greta jų. Toks aukštis parenkamas nes kelio atkarpos gretimybėse vyrauja mažaaukštė statyba);

- oro temperatūra +10°C, santykinis oro drėgnumas 70%;

Rekonstruojamo kelio atkarpos ir ja pravažiuojančio autotransporto prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal HN33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimus, bei šioje normoje pateiktus ribinius garso slėgio lygius. Pagal higienos normą bei LR triukšmo valdymo įstatyme pateiktus laikotarpius, triukšmo lygis vertinamas dienos (7–19 val.), vakaro (19–22 val.) ir nakties (22–7 val.) metu (pagal Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius). Kadangi atliekamas viešo naudojimo kelio ir juo pravažiuojančių transporto priemonių sukeliamo triukšmo vertinimas, taikomas HN 33:2011 32 lentelės 3 punktas. 1 lentelėje pateikiamos HN 33:2011 nurodomos ribinės vertės aplinkoje, kai ji yra veikiama transporto sukeliamo triukšmo.

32 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų pastatų aplinkoje (HN 33:2011)

HN 33:2011 1 skyriaus 2 punkte numatyta, jog triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią triukšmo lygį. Jei sklypo ribos nėra suformuotos, triukšmo aplinkoje vertinimas atliekamas ties šių pastatų triukšmingiausiais fasadais. Triukšmo žemėlapiai sudaromi Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Modeliuojamas kelio ruožas ir eismo srautų informacija

Aplinkos triukšmo modeliavimas atliekamas Valstybinės reikšmės kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruože nuo 6,100 iki 10,985 km (ruožo ilgis 4,885 km). Kelias yra Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje (38 pav.). Rekonstruojamas krašto kelio ruožas prasideda nuo Rudesėlės kaimo ir tęsiasi iki Pakrovų kaimo.

38 pav. Esamos situacijos schema

Planuojama rekonstruoti kelio atkarpa turi suformuotą kelio sklypą, kurio ribos triukšmo žemėlapiuose pateikiamos raudona linija. Rekonstruojamo kelio gretimybėse esanti artimiausia gyvenamoji aplinka ir šios gyvenamosios aplinkos sklypų ribos ribojasi su nagrinėjamo kelio sklypu. Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo ribos į abi puses nuo kelio ašinės linijos yra nutolę nuo ~8 iki ~14 metrų. Aplinkos triukšmo lygio modeliavimas atliekamas skaičiuojant triukšmo lygį ties rekonstruojamo kelio sklypo riba. Kadangi artimiausios gyvenamosios aplinkos sklypai ribojasi su kelio sklypo riba, prognozuojamas triukšmo lygis šioje gyvenamojoje aplinkoje bus lygus apskaičiuotam triukšmo lygiui. Gyvenamojoje aplinkoje, kuri yra toliau nuo kelio, dėl atstumo įtakos triukšmo lygis bus mažesnis nei prognozuojamas ties kelio sklypo riba.

Planuojamos rekonstruoti kelio atkarpos autotransporto srautų duomenys

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis (LAKIS). Matavimai atlikti 2020, 2021 ir 2022 metais. Toliau 33 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys ir transporto priemonių pasiskirstymas bendrame transporto sraute.

33 lentelė. Kelio Nr. 173 ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys (2020, 2021 ir 2022 m. duomenys)

Autotransporto srauto keliamas triukšmo lygis rekonstruojama kelio atkarpa skaičiuojamas priimant toliau pateikiamas sąlygas. Triukšmo modeliavime naudojami 2 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys (blogiausias iš trijų matavimo metų 2020-ųjų metų scenarijus). Kelio danga planuojamoje situacijoje vertinama pagal projektines sąlygas kaip AC 11 VS asfaltas. Skaičiavimuose priimama, jog transporto priemonių judėjimo greitis kelio ruože yra toks, kaip pateikiama rekonstravimo projekto dokumentacijoje. Atliekant triukšmo modeliavimą visame kelio ruože transporto srauto judėjimas priimamas kaip pastovus.

Modeliuojant autotransporto sukeliamą akustinį triukšmą galimi netikslumai dėl įvairių priežasčių. Skaičiavimuose taikomas supaprastintas triukšmo sklaidos modelis yra orientacinis, o modeliavimo metu buvo taikomos tokios triukšmo sklaidos sąlygos, kurioms esant nustatytas didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis. Triukšmo sklaidos modeliavime pateikiami dienos, vakaro ir nakties laikotarpių triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai.

Kelio ruožu pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmas

Planuojamu kelio ruožu pravažiuojančių transporto priemonių sukeliamas triukšmo lygis skaičiuojamas dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais. Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx = 2 m; dy = 2 m. Triukšmo lygis skaičiuojamas ir triukšmo žemėlapiuose pateikiamas planuojamo kelio ruožo gretimybėse 50 m atstumu į abi puses nuo kelio sklypo ribų. Didžiausi apskaičiuoti triukšmo lygiai ties kelio sklypo riba pateikiami 3 lentelėje. Triukšmo lygiai šioje lentelėje pateikiami kelio atkarpose, visą rekonstruojamą ruožą skaidant 250 m ilgio atkarpomis. 3 lentelėje pateikiamas didžiausias nustatytas triukšmo lygis kelio ruožo atkarpose, dešiniojoje ir kairiojoje kelio pusėse (ties dešiniąja ir kairiąja kelio sklypo ribomis žiūrint nuo kelio ruožo pradžios).

34 lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis kelio atkarpose (nurodomas didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis kelio ruožo atkarpoje)

Kadangi rekonstruojamo kelio ruožo eismo intensyvumas yra mažas, ~800 transporto priemonių per parą, 3 lentelėje pateiktuose triukšmo modeliavimo rezultatuose matoma, jog rekonstruojamame kelio ruože dėl ten pravažiuojančio autotransporto ir jo sukeliamo triukšmo ribinių triukšmo lygio verčių viršijimų ties kelio sklypo riba nenustatyta pagal HN 33:2011 2 lentelės 1 punktą. Visais paros laikotarpiais triukšmo lygio vertės ties kelio sklypo riba, o tuo pačiu ir ties gyvenamąja aplinka, kurios sklypų ribos ribojasi su kelio sklypu, triukšmo lygis yra 6–8 dB(A) mažesnis nei ribinė 65 dB(A) vertė dienos laikotarpiu, 3–5 dB(A) mažesnis nei ribinė 60 dB(A) vertė vakaro laikotarpiu ir 4–6 dB(A) mažesnis nei ribinė 55 dB(A) triukšmo lygio vertė nakties laikotarpiu. Autotransporto sukeliamo triukšmo mažinimui techninės priemonės nereikalingos

Autotransporto (kelio) sukeliamo triukšmo sklaidos modeliai pateikiami 3 priede. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami rekonstruojamo kelio ruožo atkarpoms (0,000–1,250 km; 1,250–2,500 km, 2,500–3,750 km, 3750–4885 km). Kiekvieno paros laikotarpio triukšmo žemėlapį sudaro 4 rekonstruojamo kelio atkarpų triukšmo modeliavimo rezultatai.

IŠVADA

- Nustatyta, jog rekonstruojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė) ruože nuo 6,100 km iki 10,985 km pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis, o tuo pačiu ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka, besiribojančia su kelio sklypu, triukšmo ribinių dydžių, nustatytų HN 33:2011 2 lentelės 1 punkte, neviršys nei vienu paros laikotarpiu.

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Modeliuojamas kelio ruožas ir eismo srautų informacija

Aplinkos triukšmo modeliavimas atliekamas Valstybinės reikšmės kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruože  nuo 15,405 iki 17,925 km (ruožo ilgis 2,520 km). Kelio atkarpa yra Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje. Rekonstruojamas krašto kelio ruožas eina per Ūtos kaimą, kur sutampa su Žilvičių bei Pabradės gatvėmis. Rekonstruojamas kelias driekiasi šalia Ūtos kaime ir už jo ribų esančių gyvenamosios paskirties pastatų. 1 paveiksle pateikiama kelio ruožo padėtis.

Ruožo pradžia
15,405 km

Ruožo pabaiga
17,925 km

1 pav. Esamos situacijos schema

Planuojama rekonstruoti kelio atkarpa turi suformuotą kelio sklypą, kurio ribos triukšmo žemėlapiuose pateikiamos mėlyna linija. Rekonstruojamo kelio gretimybėse esanti artimiausia gyvenamoji aplinka ir šios gyvenamosios aplinkos sklypų ribos ribojasi su nagrinėjamo kelio sklypu. Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo ribos į abi puses nuo kelio ašinės linijos yra nutolę nuo ~9 iki ~17 metrų. Aplinkos triukšmo lygio modeliavimas atliekamas skaičiuojant triukšmo lygį ties rekonstruojamo kelio sklypo riba. Kadangi artimiausios gyvenamosios aplinkos sklypai ribojasi su kelio sklypo riba, prognozuojamas triukšmo lygis šioje gyvenamojoje aplinkoje bus lygus apskaičiuotam triukšmo lygiui. Gyvenamojoje aplinkoje, kuri yra toliau nuo kelio, dėl atstumo įtakos triukšmo lygis bus mažesnis nei prognozuojamas ties kelio sklypo riba.

Planuojamos rekonstruoti kelio atkarpos autotransporto srautų duomenys

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis (LAKIS). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais. Toliau 2 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys ir transporto priemonių pasiskirstymas bendrame transporto sraute.

2 lentelė. Kelio Nr. 173 ruožo nuo 15,405 iki 17,925 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys (2020 ir 2021 m. duomenys)

| Kelio Nr. | Metai | Ruožas, km |  | Matavimo postas, km | VMPEI, aut./p. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nuo | iki |  | VMPEI | Sunkiasvorės | Lengvosios |
| 173 | 2020 | 15,405 | 17,925 | 19,996 | 401 | 36 | 365 |
| 173 | 2021 | 15,405 | 17,925 | 20,000 | 371 | 25 | 346 |

Autotransporto srauto keliamas triukšmo lygis rekonstruojama kelio atkarpa skaičiuojamas priimant toliau pateikiamas sąlygas. Triukšmo modeliavime naudojami 2 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys (blogesnis 2020-ųjų metų scenarijus). Kelio danga planuojamoje situacijoje vertinama pagal projektines sąlygas kaip Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S - 4 cm, Asfalto apatinis sl. AC 16 AS - 8 cm, Asfalto pagrindo sl. AC 22 PS - 10 cm, 	Skalda - 20 cm, AŠAS - 48 cm, Gruntų sustiprinimas - 40 cm. Siekiant prognozuoti blogiausią scenarijų dėl dangos triukšmingumo skaičiavimuose netaikoma – 1 dBA triukšmo lygio korekcija AC 8 dangai, ją lyginant su įprastiniu AC 11 asfaltu, kaip pateikiama LAKD generalinio direktoriaus įsakyme „Dėl dokumento „aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“, patvirtinto 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-88, šio dokumento 8 lentelėje. Skaičiavimuose priimama, jog danga yra įprastas asfaltas, o transporto priemonių judėjimo greitis kelio ruože yra toks, kaip pateikiama rekonstravimo projekto dokumentacijoje. Atliekant triukšmo modeliavimą visame kelio ruože transporto srauto judėjimas priimamas kaip pastovus.

Modeliuojant autotransporto sukeliamą akustinį triukšmą galimi netikslumai dėl įvairių priežasčių. Skaičiavimuose taikomas supaprastintas triukšmo sklaidos modelis yra orientacinis, o modeliavimo metu buvo taikomos tokios triukšmo sklaidos sąlygos, kurioms esant nustatytas didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis. Triukšmo sklaidos modeliavime pateikiami dienos, vakaro ir nakties laikotarpių triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai planuojamoje situacijoje.

Kelio ruožu pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmas

Planuojamu kelio ruožu pravažiuojančių transporto priemonių sukeliamas triukšmo lygis skaičiuojamas dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais. Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx = 2 m; dy = 2 m. Triukšmo lygis skaičiuojamas ir triukšmo žemėlapiuose pateikiamas planuojamo kelio ruožo gretimybėse 25 m atstumu į abi puses nuo kelio sklypo ribų. Didžiausi apskaičiuoti triukšmo lygiai ties kelio sklypo riba pateikiami 3 lentelėje. Triukšmo lygiai šioje lentelėje pateikiami kelio atkarpose, visą rekonstruojamą ruožą skaidant 200 m ilgio atkarpomis. 3 lentelėje pateikiamas didžiausias nustatytas triukšmo lygis kelio ruožo atkarpose, dešiniojoje ir kairiojoje kelio pusėse (ties dešiniąja ir kairiąja kelio sklypo ribomis žiūrint nuo kelio ruožo pradžios).

3 lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis kelio atkarpose (nurodomas didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis kelio ruožo atkarpoje)

| Kelio atkarpa (matuojant nuo ruožo pradžios), metrais |  |  | Apskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dešinioji kelio sklypo riba |  |  | Kairioji kelio sklypo riba |  |  |
|  |  |  | Diena (LL*=65) | Vakaras (LL*=60) | Naktis (LL*=55) | Diena (LL*=65) | Vakaras (LL*=60) | Naktis (LL*=55) |
| Pradžia |  | Pabaiga |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - | 250 | 56 | 54 | 48 | 55 | 53 | 47 |
| 250 | - | 500 | 56 | 54 | 47 | 55 | 53 | 47 |
| 500 | - | 750 | 56 | 54 | 48 | 55 | 53 | 47 |
| 750 | - | 1000 | 56 | 54 | 48 | 55 | 53 | 47 |
| 1000 | - | 1250 | 56 | 54 | 47 | 56 | 54 | 47 |
| 1250 | - | 1500 | 56 | 54 | 48 | 55 | 53 | 47 |
| 1500 | - | 1750 | 56 | 53 | 47 | 55 | 53 | 46 |
| 1750 | - | 2000 | 55 | 53 | 47 | 56 | 54 | 47 |
| 2000 | - | 2250 | 55 | 53 | 46 | 54 | 52 | 45 |
| 2250 | - | 2500 | 55 | 53 | 46 | 55 | 53 | 46 |
| 2500 | - | 2520 | 55 | 52 | 46 | 55 | 53 | 46 |

Kadangi rekonstruojamo kelio ruožo eismo intensyvumas yra mažas, ~400 transporto priemonių per parą, 3 lentelėje pateiktuose triukšmo modeliavimo rezultatuose matoma, jog rekonstruojamame kelio ruože dėl ten pravažiuojančio autotransporto ir jo sukeliamo triukšmo ribinių triukšmo lygio verčių viršijimų ties kelio sklypo riba nenustatyta pagal HN 33:2011 2 lentelės 1 punktą. Visais paros laikotarpiais triukšmo lygio vertės ties kelio sklypo riba, o tuo pačiu ir ties gyvenamąja aplinka, kurios sklypų ribos ribojasi su kelio sklypu, triukšmo lygis yra 9–11 dB(A) mažesnis nei ribinė vertė dienos laikotarpiu, 6–8 dB(A) mažesnis nei ribinė vertė vakaro laikotarpiu ir atitinkamai 7–10 dB(A) mažesnis nei ribinė triukšmo lygio vertė nakties laikotarpiu.

Autotransporto (kelio) sukeliamo triukšmo sklaidos modeliai pateikiami 3 priede. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami kelio atkarpoms. Kiekvieno paros laikotarpio triukšmo žemėlapį sudaro 2 rekonstruojamo kelio atkarpų triukšmo modeliavimo rezultatai.

IŠVADA

- Nustatyta, jog rekonstruojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė) ruože nuo 15,405 km iki 17,925 km pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis, o tuo pačiu ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka, besiribojančia su kelio sklypu, triukšmo ribinių dydžių, nustatytų HN 33:2011 2 lentelės 1 punkte, neviršys nei vienu paros laikotarpiu.

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

AUTOTRANSPORTO SUKELIAMO TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIS

Prognozuojamas dienos (Ldienos) triukšmo lygis, dBA; (M1:7500)
(skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ribinė triukšmo lygio vertė – 65 dB(A). Lapas 1 iš 2

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios paskirties pastatai;

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

AUTOTRANSPORTO SUKELIAMO TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIS

Prognozuojamas dienos (Ldienos) triukšmo lygis, dBA; (M1:4000)
(skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ribinė triukšmo lygio vertė – 65 dB(A). Lapas 2 iš 2

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios paskirties pastatai;

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

AUTOTRANSPORTO SUKELIAMO TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIS

Prognozuojamas vakaro (Lvakaro) triukšmo lygis, dBA; (M1:7500)
(skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ribinė triukšmo lygio vertė – 60 dB(A). Lapas 1 iš 2

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios paskirties pastatai;

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

AUTOTRANSPORTO SUKELIAMO TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIS

Prognozuojamas vakaro (Lvakaro) triukšmo lygis, dBA; (M1:4000)
(skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ribinė triukšmo lygio vertė – 60 dB(A). Lapas 2 iš 2

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios paskirties pastatai;

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

AUTOTRANSPORTO SUKELIAMO TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIS

Prognozuojamas nakties (Lnakties) triukšmo lygis, dBA; (M1:7500)
(skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ribinė triukšmo lygio vertė – 55 dB(A). Lapas 1 iš 2

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios paskirties pastatai;

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

AUTOTRANSPORTO SUKELIAMO TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIS

Prognozuojamas nakties (Lnakties) triukšmo lygis, dBA; (M1:4000) (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ribinė triukšmo lygio vertė – 55 dB(A). Lapas 2 iš 2

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios /visuomeninės paskirties pastatai

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios paskirties pastatai;

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

Sutartiniai ženklai:

Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo riba

Gyvenamosios /visuomeninės paskirties pastatai

Rekonstruojamos kelio atkarpos ilgio žyma matuojant nuo ruožo pradžios

0

800

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Modeliuojamas kelio ruožas ir eismo srautų informacija

Aplinkos triukšmo modeliavimas atliekamas Valstybinės reikšmės kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruože  nuo 23,074 iki 27,054 km (ruožo ilgis 3,980 km). Kelio atkarpa yra Molėtų rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje ir eina per Joniškio miestelį.

Rekonstruojamas kelias driekiasi šalia Joniškio miestelyje ir už jo ribų esančių gyvenamosios paskirties pastatų. 15 paveiksle pateikiama kelio ruožo padėtis.

15 pav. Esamos situacijos schema

Planuojama rekonstruoti kelio atkarpa turi suformuotą kelio sklypą, kurio ribos triukšmo žemėlapiuose pateikiamos mėlyna linija. Rekonstruojamo kelio gretimybėse esanti artimiausia gyvenamoji aplinka ir šios gyvenamosios aplinkos sklypų ribos ribojasi su nagrinėjamo kelio sklypu. Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo ribos į abi puses nuo gatvės ašinės linijos yra nutolę nuo ~10 iki ~20 metrų, o ties numatomomis autobusų stotelėmis ir kitur ties kelio išplatėjimais kai kur siekia ~40 metrų. Aplinkos triukšmo lygio modeliavimas atliekamas skaičiuojant triukšmo lygį ties rekonstruojamo kelio sklypo riba. Kadangi artimiausios gyvenamosios aplinkos sklypai ribojasi su kelio sklypo riba, prognozuojamas triukšmo lygis šioje gyvenamojoje aplinkoje bus lygus apskaičiuotam triukšmo lygiui. Gyvenamojoje aplinkoje, kuri yra toliau nuo kelio, dėl atstumo įtakos triukšmo lygis bus mažesnis nei prognozuojamas ties kelio sklypo riba.

Planuojamos rekonstruoti kelio atkarpos autotransporto srautų duomenys

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių duomenis (LAKIS). Matavimai atlikti 2020 metais. Toliau 14 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys ir transporto priemonių pasiskirstymas bendrame transporto sraute.

14 lentelė. Kelio Nr. 173 ruožo nuo 23,074 iki 27,054 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys (2020 m.)

Autotransporto srauto keliamas triukšmo lygis rekonstruojama kelio atkarpa skaičiuojamas priimant toliau pateikiamas sąlygas. Triukšmo modeliavime naudojami 2 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys. Kelio danga planuojamoje situacijoje vertinama pagal projektines sąlygas kaip AC 8 asfaltas. Siekiant prognozuoti blogiausią scenarijų dėl dangos triukšmingumo skaičiavimuose netaikoma –1 dBA triukšmo lygio korekcija AC 8 dangai, ją lyginant su įprastiniu AC 11 asfaltu, kaip pateikiama LAKD prie Susisiekimo Ministerijos generalinio direktoriaus įsakyme „Dėl dokumento „aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“, patvirtinto 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-88, šio dokumento 8 lentelėje. Skaičiavimuose priimama, danga yra įprastas asfaltas, o transporto priemonių judėjimo greitis kelio ruože yra toks, kaip pateikiama rekonstravimo projekto dokumentacijoje, t. y. atkarpoje nuo ruožo pradžios iki Joniškio miestelio transporto srauto judėjimo greitis yra 70 km/h (pavojinguose posūkiuose 60 km/h), o Joniškio miestelyje – 50 km/h. Išvažiavus iš Joniškio ir judant iki kelio ruožo pabaigos greitis 70 km/h. Taip pat atliekant triukšmo modeliavimą visame kelio ruože transporto srauto judėjimas priimamas kaip pastovus, išskyrus Arino/Ežero gatvių sankryžą, kurioje dėl staigaus posūkio transporto priemonių srautas priimamas kaip nepastovus (greitėja ir lėtėja) 150 m atkarpoje iki ir 150 m atkarpoje už posūkio. Atstumai priimti pagal Strateginio triukšmo kartografavimo ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimo gerosios praktikos vadovo“ 6.1 priemonėje “Kelio ruožai su lėtėjančiu ir įsibėgėjančiu srautu” pateiktas vertes Šių atkarpų ilgiai skaičiavimuose priimti kaip trijų važiavimo greičių sandauga metrais (3x50=150m).

Modeliuojant autotransporto sukeliamą akustinį triukšmą galimi netikslumai dėl įvairių priežasčių. Skaičiavimuose taikomas supaprastintas triukšmo sklaidos modelis yra orientacinis, o modeliavimo metu buvo taikomos tokios triukšmo sklaidos sąlygos, kurioms esant nustatytas didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis. Triukšmo sklaidos modeliavime pateikiami dienos, vakaro ir nakties laikotarpių triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai planuojamoje situacijoje.

3. Kelio ruožu pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmas

Planuojamu kelio ruožu pravažiuojančių transporto priemonių sukeliamas triukšmo lygis skaičiuojamas dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais. Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx = 2 m; dy = 2 m. Triukšmo lygis skaičiuojamas ir triukšmo žemėlapiuose pateikiamas planuojamo kelio ruožo gretimybėse 25 m atstumu į abi puses nuo kelio sklypo ribų. Didžiausi apskaičiuoti triukšmo lygiai ties kelio sklypo riba pateikiami 3 lentelėje. Triukšmo lygiai šioje lentelėje pateikiami kelio atkarpose, visą rekonstruojamą ruožą skaidant 200 m ilgio atkarpomis. 15 lentelėje pateikiamas didžiausias nustatytas triukšmo lygis kelio ruožo atkarpose, dešiniojoje ir kairiojoje kelio pusėse (ties dešiniąja ir kairiąja kelio sklypo ribomis).

15 lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis kelio atkarpose

Kadangi rekonstruojamo kelio ruožo eismo intensyvumas yra mažas, ~400 transporto priemonių per parą, 3 lentelėje pateiktuose triukšmo modeliavimo rezultatuose matoma, jog rekonstruojamame kelio ruože dėl ten pravažiuojančio autotransporto ir jo sukeliamo triukšmo ribinių triukšmo lygio verčių viršijimų ties kelio sklypo riba nenustatyta pagal HN 33:2011 2 lentelės 1 punktą. Visais paros laikotarpiais triukšmo lygio vertės ties kelio sklypo riba, o tuo pačiu ir ties gyvenamąja aplinka, kurios sklypų ribos ribojasi su kelio sklypu, triukšmo lygis yra 8–14 dB(A) mažesnis nei ribinė vertė dienos laikotarpiu, 5–9 dB(A) mažesnis nei ribinė vertė vakaro laikotarpiu ir atitinkamai 7–10 dB(A) mažesnis nei ribinė triukšmo lygio vertė nakties laikotarpiu.

Autotransporto (kelio) sukeliamo triukšmo sklaidos modeliai pateikiami 3 priede. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami kelio atkarpoms. Kiekvieno paros laikotarpio triukšmo žemėlapį sudaro 3 rekonstruojamo kelio atkarpų triukšmo modeliavimo rezultatai.

IŠVADA

- Nustatyta, jog rekonstruojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė) ruože nuo 23,074 iki 27,054 km pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis, o tuo pačiu ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka, besiribojančia su kelio sklypu, triukšmo ribinių dydžių, nustatytų HN 33:2011 2 lentelės 1 punkte, neviršys.

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

1 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Modeliuojamas kelio ruožas ir eismo srautų informacija

Aplinkos triukšmo modeliavimas atliekamas valstybinės reikšmės kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruože nuo 27,054 km iki 35,123 (ruožo ilgis 8,069 km). Kelio atkarpa yra Molėtų rajono savivaldybėje, kelio ruožas eina per Stebulių bei Skardžių kaimus, kur sutampa su Plytinės ir Sodų g. Ruožas, einantis per Arnionių gyvenvietę, sutampa su Vilniaus bei Pabradės gatvėmis. 15 paveiksle pateikiama kelio ruožo padėtis.

15 pav. Esamos situacijos schema

Planuojama rekonstruoti kelio atkarpa turi suformuotus kelio sklypus, kurių ribos triukšmo žemėlapiuose pateikiamos mėlyna linija. Rekonstruojamo kelio gretimybėse esanti artimiausia gyvenamoji aplinka ir šios gyvenamosios aplinkos sklypų ribos ribojasi su nagrinėjamo kelio sklypu. Rekonstruojamo kelio ruožo sklypo ribos į abi puses nuo gatvės ašinės linijos yra nutolę nuo ~8 iki ~20 metrų. Aplinkos triukšmo lygio modeliavimas atliekamas skaičiuojant triukšmo lygį ties rekonstruojamo kelio sklypo riba. Kadangi artimiausios gyvenamosios aplinkos sklypai ribojasi su kelio sklypo riba, prognozuojamas triukšmo lygis šioje gyvenamojoje aplinkoje bus lygus apskaičiuotam triukšmo lygiui. Gyvenamojoje aplinkoje, kuri yra toliau nuo kelio, dėl atstumo įtakos triukšmo lygis bus mažesnis nei prognozuojamas ties kelio sklypo riba.

Planuojamos rekonstruoti kelio atkarpos autotransporto srautų duomenys

Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal AB „Via Lietuva“  valstybinės reikšmės kelių duomenis). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais. Toliau 15 lentelėje pateikiami eismo intensyvumo duomenys ir transporto priemonių pasiskirstymas bendrame transporto sraute.

15 lentelė. Kelio Nr. 173 ruožo nuo 25,96 iki 42,388 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys (2020, 2021 m.)

Kadangi 2 lentelėje pateikiami autotransporto srautai skirtingais metais skiriasi ~9 proc., triukšmo skaičiavimuose eismo intensyvumas priimamas siekiant prognozuoti blogiausią scenarijų, t. y. visame kelio ruože priimant 858 transporto priemonių srautą, kuriame ~10 proc. srauto sudaro sunkiasvoris transportas.

Autotransporto srauto keliamas triukšmo lygis rekonstruojama kelio atkarpa skaičiuojamas priimant toliau pateikiamas sąlygas. Triukšmo modeliavime naudojamas 2020-ųjų metu eismo intensyvumas. Kelio danga planuojamoje situacijoje vertinama pagal projektines sąlygas kaip AC 8 VN asfaltas. Siekiant prognozuoti blogiausią scenarijų dėl dangos triukšmingumo skaičiavimuose netaikoma –1 dBA triukšmo lygio korekcija AC 8 dangai, ją lyginant su įprastiniu AC 11 asfaltu, kaip pateikiama LAKD prie Susisiekimo Ministerijos generalinio direktoriaus įsakyme „Dėl dokumento „aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“, patvirtinto 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-88, šio dokumento 8 lentelėje. Skaičiavimuose priimama, jog danga yra įprastas asfaltas, tokiu būdu prognozuojamas blogesnis scenarijus, o autotransporto priemonių judėjimo greitis kelio ruože yra toks, kaip pateikiama rekonstravimo projekto dokumentacijoje.

Atliekant triukšmo modeliavimą visame kelio ruože transporto srauto judėjimas priimamas kaip pastovus, išskyrus staigesnius posūkius, kuriuose eismo greitis ribojamas iki 30 km/h, o transporto priemonių srautas priimamas kaip nepastovus (greitėja ir lėtėja) 90 m atkarpoje iki ir 90 m atkarpoje už posūkio (prasidėjus/pasibaigus greičio ribojimui). Atstumai priimti pagal Strateginio triukšmo kartografavimo ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimo gerosios praktikos vadovo“ 6.1 priemonėje “Kelio ruožai su lėtėjančiu ir įsibėgėjančiu srautu” pateiktas vertes Šių atkarpų ilgiai skaičiavimuose priimti kaip trijų važiavimo greičių sandauga metrais (3x30=90m).

Modeliuojant autotransporto sukeliamą akustinį triukšmą galimi netikslumai dėl įvairių priežasčių. Skaičiavimuose taikomas supaprastintas triukšmo sklaidos modelis yra orientacinis, o modeliavimo metu buvo taikomos tokios triukšmo sklaidos sąlygos, kurioms esant nustatytas didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis. Triukšmo sklaidos modeliavime pateikiami dienos, vakaro ir nakties laikotarpių triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai planuojamoje situacijoje.

Kelio ruožu pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmas

Planuojamu kelio ruožu pravažiuojančių transporto priemonių sukeliamas triukšmo lygis skaičiuojamas dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais. Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx = 2 m; dy = 2 m. Triukšmo lygis skaičiuojamas ir triukšmo žemėlapiuose pateikiamas planuojamo kelio ruožo gretimybėse 50 m atstumu į abi puses nuo kelio ašinės linijos. Didžiausi apskaičiuoti triukšmo lygiai ties kelio sklypo riba pateikiami 3 lentelėje. Triukšmo lygiai šioje lentelėje pateikiami kelio atkarpose, visą rekonstruojamą ruožą skaidant 500 m ilgio atkarpomis. 16 lentelėje pateikiamas didžiausias nustatytas triukšmo lygis kelio ruožo atkarpose, dešiniojoje ir kairiojoje kelio pusėse (ties dešiniąja ir kairiąja kelio sklypo ribomis žiūrint nuo kelio atkarpos pradžios taško).

16 lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis kelio atkarpose

Kadangi rekonstruojamo kelio ruožo eismo intensyvumas yra sąlyginai mažas, t. y. 858 transporto priemonės per parą, 16 lentelėje pateiktuose triukšmo modeliavimo rezultatuose matoma, jog rekonstruojamame kelio ruože dėl ten pravažiuojančio autotransporto ir jo sukeliamo triukšmo ribinių triukšmo lygio verčių viršijimų ties kelio sklypo riba nenustatyta pagal HN 33:2011 2 lentelės 1 punktą. Visais paros laikotarpiais triukšmo lygio vertės ties kelio sklypo riba, o tuo pačiu ir ties gyvenamąja aplinka, kurios sklypų ribos ribojasi su kelio sklypu, triukšmo lygis yra 4–8 dB(A) mažesnis nei ribinė vertė dienos laikotarpiu, 1–6 dB(A) mažesnis nei ribinė vertė vakaro laikotarpiu ir atitinkamai 3–7 dB(A) mažesnis nei ribinė triukšmo lygio vertė nakties laikotarpiu.

Autotransporto (kelio) sukeliamo triukšmo sklaidos modeliai pateikiami paraiškos 3 priede. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami kelio atkarpoms. Kiekvieno paros laikotarpio triukšmo žemėlapį sudaro 3 rekonstruojamo kelio atkarpų triukšmo modeliavimo rezultatai.

IŠVADA

1. Nustatyta, jog rekonstruojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė) ruože nuo 27,054 km iki 35,123 pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis ties rekonstruojamo kelio sklypo ribomis, o tuo pačiu ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka, besiribojančia su kelio sklypu, triukšmo ribinių dydžių, nustatytų HN 33:2011 2 lentelės 1 punkte, nei vienu paros laikotarpiu neviršys.

3 priedas. Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai

- Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Veikla nesusijusi su biologine tarša.

- Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Dėl gamtinių nelaimių ekstremalūs įvykiai nenumatomi, teritorija nepatenka į potvynių, į karstinį ar į kitą pavojingą regioną. PŪV nesusijusi su gamyba, todėl didelių avarijų tikimybė menka. Ekstremalios situacijos galimos dėl avarijų ar su tuo susijusio gaisro pavojaus, tepalų, kuro ar vežamų pavojingų medžiagų išsiliejimo, kadangi keliu važiuoja lengvasis ir sunkusis transportas, sunkiuoju transportu gabenami kroviniai. Didžiausi tranzitinių pavojingų krovinių kiekiai ir tokių automobilių eismas yra pagrindiniuose magistraliniuose keliuose, kurie sutampa su tarptautiniais transporto koridoriais (pvz. kelias ViaBaltica). Tuo atveju, jeigu įvyktų avarija, vežant pavojingas medžiagas, ar išsiliejus tepalams turi būti nedelsiant kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kad sulaikyti išsiliejusius teršalus ar kilus gaisrui, jį užgesintų. Avarijų atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus dalyje kelio įrengiami grioviai, kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į aplinką, kol bus išvalomi. Efektyviai sulaikyti išsiliejusius teršalus gali mechaniniai uždoriai, užtvankos.

16.	Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).

Kelio ruožas 6,100 km -10,985 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimų rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

• Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

.

• Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

• Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės neženklią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Didžiausios galimos koncentracijos su fonine tarša sieks: NO2 (1 val.), 36,1 ug/m3, NO2 (metų) 5,68 ug/m3, CO (8val.) 322 ug/m3, LOJ (0,5 val.) 3,36 ug/m3, KD 10 (24 val.) 10,471 ug/m3, KD 10 (metų) 10,418 ug/m3, KD 2,5 (metų) 9,46 ug/m3.

• Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 15,405 iki 17,925 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

- Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta.

- Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta. Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro: NO2 (1 val.) - 0,107 mg/m3 (RV – 0,2 mg/m3), NO2 (metų) - 0,030 mg/m3 (RV – 0,04 mg/m3), CO (8val.) – 0,5 mg/m3 (RV – 10 mg/m3), LOJ (0,5 val.) - 0,069 mg/m3 (RV – 5,0 mg/m3), LOJ (1 paros) - 0,069 mg/m3 (RV – 1,5 mg/m3), KD10 (24 val.) - 0,016 mg/m3 (RV – 0,05 mg/m3), KD10 (metų) -0,014 mg/m3 (RV – 0,04 mg/m3), KD2,5 (metų) - 0,007 mg/m3 (RV – 0,02 mg/m3).

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

- Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 23,074 km iki 27,054 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

- Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta.

- Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta. Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro: NO2 (1 val.) - 0,107 mg/m3 (RV – 0,2 mg/m3), NO2 (metų) - 0,030 mg/m3 (RV – 0,04 mg/m3), CO (8val.) – 0,5 mg/m3 (RV – 10 mg/m3), LOJ (0,5 val.) - 0,069 mg/m3 (RV – 5,0 mg/m3), LOJ (1 paros) - 0,069 mg/m3 (RV – 1,5 mg/m3), KD10 (24 val.) - 0,016 mg/m3 (RV – 0,05 mg/m3), KD10 (metų) -0,014 mg/m3 (RV – 0,04 mg/m3), KD2,5 (metų) - 0,007 mg/m3 (RV – 0,02 mg/m3).

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

- Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 27,054 km iki 35,123 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

- Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta.

- Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta. Maksimali teršalų koncentracija yra pasiekiama 10-20 m atstumu nuo kelio ir ženklaus pokyčio oro kokybei nedaro: NO2 (1 val.) - 0,107 mg/m3 (RV – 0,2 mg/m3), NO2 (metų) - 0,030 mg/m3 (RV – 0,04 mg/m3), CO (8val.) – 0,5 mg/m3 (RV – 10 mg/m3), LOJ (0,5 val.) - 0,069 mg/m3 (RV – 5,0 mg/m3), LOJ (1 paros) - 0,069 mg/m3 (RV – 1,5 mg/m3), KD10 (24 val.) - 0,016 mg/m3 (RV – 0,05 mg/m3), KD10 (metų) -0,014 mg/m3 (RV – 0,04 mg/m3), KD2,5 (metų) - 0,007 mg/m3 (RV – 0,02 mg/m3).

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

- Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

17.	Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams, kadangi nagrinėjama PŪV – tai esama veikla (esamas objektas) ir dabar eksploatuojamas kelias. Plėtra nevykdoma, sutvarkomas ir atnaujinamas kelias pagal tokiems krašto keliams taikomis normatyvus ir, bus įgyvendinami tam reikalingi sprendiniai. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-3855-9372. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 4,885 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Statybos metu galimi transporto įprastinio eismo trikdžiai dėl rekonstrukcijos darbų. Veikla neigiamai neveiks gretimai esančių teritorijų nei dėl triukšmo, nei dėl oro taršos, nei gamtiniu ar kitais aspektais.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams, kadangi nagrinėjama PŪV – tai esama veikla (esamas objektas) ir dabar eksploatuojamas kelias. Plėtra nevykdoma, sutvarkomas ir atnaujinamas kelias pagal tokiems krašto keliams taikomis normatyvus ir, bus įgyvendinami tam reikalingi sprendiniai. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6230/7001:4 Inturkės k.v. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 2,52 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Statybos metu galimi transporto įprastinio eismo trikdžiai dėl rekonstrukcijos darbų. Veikla neigiamai neveiks gretimai esančių teritorijų nei dėl triukšmo, nei dėl oro taršos, nei gamtiniu ar kitais aspektais.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams, kadangi nagrinėjama PŪV – tai esama veikla (esamas objektas) ir dabar eksploatuojamas kelias. Plėtra nevykdoma, sutvarkomas ir atnaujinamas kelias pagal tokiems krašto keliams taikomis normatyvus ir, bus įgyvendinami tam reikalingi sprendiniai. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-3787-4401. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6234/7001:4 Joniškio k.v. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 3,98 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Statybos metu galimi transporto įprastinio eismo trikdžiai dėl rekonstrukcijos darbų. Veikla neigiamai neveiks gretimai esančių teritorijų nei dėl triukšmo, nei dėl oro taršos, nei gamtiniu ar kitais aspektais.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

PŪV neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams, kadangi nagrinėjama PŪV – tai esama veikla (esamas objektas) ir dabar eksploatuojamas kelias. Plėtra nevykdoma, sutvarkomas ir atnaujinamas kelias pagal tokiems krašto keliams taikomis normatyvus ir, bus įgyvendinami tam reikalingi sprendiniai. Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomuose sklypuose. Sklypų unikalūs Nr. 4400-3787-4401, Nr. 4400-3787-9164, Nr. 4400-3832-2597. Sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  Rekonstruojamo ruožo ilgis 8,069 km. Dėl rekonstrukcijos sklypų paskirtis nesikeičia. Statybos metu galimi transporto įprastinio eismo trikdžiai dėl rekonstrukcijos darbų. Veikla neigiamai neveiks gretimai esančių teritorijų nei dėl triukšmo, nei dėl oro taršos, nei gamtiniu ar kitais aspektais.

- Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).

Statybos darbų trukmė ~1,5 metų. Eksploatavimo trukmė: projektinis laikotarpis keliui – 20 metų. Kelio uždarymas nenumatomas.

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

- Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas.

PŪV vieta: Ūkinės veiklos vieta yra Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos teritorijoje, rytų Lietuvoje.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Rekonstruojamo kelio ruožas prasideda nuo Rudesėlės kaimo ir tęsiasi iki Pakrovų kaimo.

Rekonstruojamo ruožo dalis kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija – Labanoro regioniniu parku. Šalia rekonstruojamo kelio ruožo į Kultūros vertybių registrą nėra įtraukta jokių objektų. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 6,100 iki 10,985 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-3855-9372 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“ yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose. Kai kurios kelio ruožo atkarpos ribojasi su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis: miškų - 9010 Vakarų taiga (iš abiejų kelio pusių) ir  9080 Pelkėti lapuočių miškai (iš kairės kelio pusės) bei pievų - 6270 Rūšių turtingi smilgynai (iš dešinės kelio pusės). Atstumai iki kitų artmiausių buveinių: kairėje kelio pusėje, maždaug už 184 m, stebima pelkių buveinė - 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, dešinėje kelio pusėje, maždaug už 260 m, stebima pievų buveinė - 6510 Šienaujamos mezofitų pievos. Žiūr. Priedo Nr. 9, 1 ir 2 pav. Visi kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, todėl reikšmingo neigiamo poveikio buveinėms nenumatoma.

Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Rekonstruojamo kelio ruožas prasideda rajoninio kelio Nr. 2832 Dūdanosiai-Gačkiškiai-Liudgarda ir krašto kelio Nr. 173 sankryžoje, baigiasi ties Žeimių g. ir Pabradės g. sankirta. Rekonstruojamo kelio ruožo koordinatės (LKS): pradžia 600652, 6113215; pabaiga 602714, 6111784.

Rekonstruojamo ruožo dalis (nuo Pk 159+00 iki Pk 160+60) kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Šalia rekonstruojamo kelio ruožo į Kultūros vertybių registrą nėra įtraukta jokių objektų. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 15,405 iki 17,925 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“ yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose. Nedidelė kelio ruožo atkarpa tęsiasi greta Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 6270 Rūšių turtingi smilgynai (iš dešinės kelio pusės). To paties tipo pievų buveinės  stebimos ir kitose kelio ruožo atkarpose šiek tiek nutolusios nuo kelio - apie 40 m dešinėje kelio pusėje ir apie 100 m kairėje kelio pusėje. Kairėje kelio pusėje, maždaug už 50 m stebima miškų buveinė – 9080 Pelkėti lapuočių miškai. Žiūr. Priedo Nr. 9, 3 ir 4 pav. Visi kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, todėl reikšmingo neigiamo poveikio buveinėms nenumatoma.

Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Kelio ruožas 23,074 – 27,054 km.

Rekonstruojamo kelio ruožas prasideda ties Kūmonių kaimu, tęsiasi Joniškio miestelio  Arino g. ir baigiasi ties Plytinės g. 34, Stebulių k. Rekonstruojamo kelio ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 605504.98 , Y – 6107905.18; pabaiga X – 607000.78, Y – 6106155.19.

Rekonstruojamas kelio ruožas nesiriboja su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis. Žiūr. priedo Nr. 9, 5 pav. Šalia rekonstruojamo kelio ruožo į Kultūros vertybių registrą nėra įtraukta jokių objektų. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 23,074 km iki 27,054 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“ . Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Rekonstruojamas krašto kelio ruožas prasideda ties Stebulių k., Plytinės g. bei eina per Skardžių kaimą, kur sutampa su Sodų g., toliau ruožas, einantis per Arnionių gyvenvietę, sutampa su Vilniaus bei Pabradės gatvėmis. Rekonstruojamo kelio ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 6106105.73, Y – 606978.85; pabaiga X – 6101392.66, Y – 609940.96.

Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomuose sklypuose. Sklypų unikalūs Nr. 4400-3787-4401, Nr. 4400-3787-9164, Nr. 4400-3832-2597. Sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  Rekonstruojamo ruožo ilgis 8,069 km.

Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės – miškai: nedidelė kelio ruožo atkarpa tęsiasi greta buveinės 9050 Žolių turtingi eglynai (dešinėje pusėje), kelio ruožo pabaiga ribojasi su buveine 9010 Vakarų taiga, buveinė 91D0 Pelkiniai miškai nutolusi nuo dešinės kelio pusės apie 420 m, buveinė 9080 Pelkėti lapuočių miškai nutolusi nuo kairės kelio pusės apie 130 m. Žiūr. Priedo Nr. 9, 6 ir 7 pav. Visi kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, todėl reikšmingo neigiamo poveikio buveinėms nenumatoma.

- Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype (sklypo unikalus Nr. 4400-3855-9372).

Sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Rekonstruojamo ruožo ilgis 4,885 km.

Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype ir laisvoje valstybinėje žemėje, tačiau tik kelio juostos ribose. Taip pat svarbu, kad eismo juostų skaičius nesikeis.

Žemės sklypui (Unikalus Nr. 4400-3855-9372) nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Rekonstruojamo kelio trasa patenka į teritorijas, kuriose taikomos specialios žemės naudojamos sąlygos:

1. Kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų;

2. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos;

3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos;

4. Paviršiniai vandens telkiniai;

5. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos:

- vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje – žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 m gylyje – žemės juosta, kurios ribos yra po 5,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- vamzdynų, kurių skersmuo yra 0,4 m ir didesnis – žemės juosta, kurios ribos yra po 10,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

- 6. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos:

- drenažo rinktuvų – žemės juosta, kurios ribos yra po 15,0 m į abi puses nuo rinktuvo ašies.

7. Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos – 1,0 m žemės juosta aplink šį ženklą nuo išorinės jo ribos.

8.  Elektros tinklų apsaugos zonos:

- 0,4 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 2,0 m nuo kraštinių linijos laidų;

- 10 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 10,0 m nuo kraštinių linijos laidų;

- požeminių kabelių linijos – žemės juosta, kurios plotis 1,0 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

9. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos:

- požeminių elektroninių ryšių tinklų – žemės juosta, kurios ribos yra po 1,0 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- kitų elektroninių ryšių objektų – 2,0 m pločio žemės juosta aplink šiuos objektus.

Informacija apie gretimas teritorijas, esamus statinius ir atstumus iki ūkinės veiklos objekto, pateikta 19 punkte.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos vieta, kelio Nr. 173 rekonstruojamas ruožas, išskirtas kaip rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos ir valstybinių parkų ir draustinių funkcinė zona. Rekonstruojamos kelio atkarpos teritorijos naudojimo reglamentai pateikti Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio iškarpoje, 6 paveiksle.

6 pav. Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio iškarpa.

Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6230/7001:4 Inturkės k.v. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 2,52 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype, kelio juostos ribose, kurios plotis 22 m.

Žemės sklypui (Unikalus Nr. 4400-4005-1041) nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, 8 skirsnis), 0,3461 ha;

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos zonos (VI skyrius, 7 skirsnis), 1,2956 ha;

Hidrografiniai draustiniai (V skyrius, 11 skirsnis), 0,2122 ha;

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, 8 skirsnis), 0,2122 ha;

Valstybiniai parkai (V skyrius, 23 skirsnis), 3,1902 ha;

Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, 13 skirsnis), 0,0035 ha;

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, 2 skirsnis), 4,2008 ha;

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos  (V skyrius, 1 skirsnis), 0,0022 ha;

Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, 6 skirsnis), 0,0003 ha;

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 4 skirsnis), 0,2172 ha;

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, 2 skirsnis), 18,2053 ha;

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 11 skirsnis), 0,0693 ha.

Informacija apie gretimas teritorijas, esamus statinius ir atstumus iki ūkinės veiklos objekto, pateikta 19 punkte.

7 pav. Ištrauka iš Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo sistemos brėžinio.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos vieta, kelio Nr. 173 rekonstruojamas ruožas, išskirtas kaip gyvenamoji, miškų ir miškingų teritorijų, intensyvi specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona. Rekonstruojamos kelio atkarpos teritorijos naudojimo reglamentai pateikti Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio iškarpoje, 16 paveiksle.

16 pav. Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio iškarpa.

Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“, patikėjimo teise valdomame sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-3787-4401. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6234/7001:4 Joniškio k.v. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Rekonstruojamo ruožo ilgis 3,98 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype, kelio juostos ribose, kurios plotis 22 m.

Žemės sklypui (Unikalus Nr. 4400-3787-4401) nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

1. Kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų;

2. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos;

3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos;

4. Paviršiniai vandens telkiniai;

5. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos:

- vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje – žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m į

abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 m gylyje – žemės juosta, kurios ribos

yra po 5,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia

juosta;

- vamzdynų, kurių skersmuo yra 0,4 m ir didesnis – žemės juosta, kurios ribos yra

po 10,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia

juosta.

6. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos:

- drenažo rinktuvų – žemės juosta, kurios ribos yra po 15,0 m į abi puses nuo

rinktuvo ašies.

7. Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos – 1,0 m žemės juosta aplink šį ženklą nuo

išorinės jo ribos.

8. Elektros tinklų apsaugos zonos:

- 0,4 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 2,0 m nuo

kraštinių linijos laidų;

- 10 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 10,0 m nuo

kraštinių linijos laidų;

- požeminių kabelių linijos – žemės juosta, kurios plotis 1,0 m į abi puses nuo šios

linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

9. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos:

- požeminių elektroninių ryšių tinklų – žemės juosta, kurios ribos yra po 1,0 m į abi

puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- kitų elektroninių ryšių objektų – 2,0 m pločio žemės juosta aplink šiuos objektus.

Informacija apie gretimas teritorijas, esamus statinius ir atstumus iki ūkinės veiklos objekto, pateikta 19 punkte.

17 pav. Ištrauka iš Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo sistemos brėžinio.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos vieta, kelio Nr. 173 rekonstruojamas ruožas, išskirtas kaip gyvenamoji, miškų ir miškingų teritorijų, intensyvi specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų  bei rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos zona. Rekonstruojamos kelio atkarpos teritorijos naudojimo reglamentai pateikti Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio iškarpoje, 16 paveiksle.

16 pav. Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio iškarpa.

Krašto kelio rekonstrukcijos darbai atliekami AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomuose sklypuose. Sklypų unikalūs Nr. 4400-3787-4401, Nr. 4400-3787-9164, Nr. 4400-3832-2597. Sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  Rekonstruojamo ruožo ilgis 8,069 km. Dėl rekonstrukcijos sklypo paskirtis nesikeičia. Darbai planuojami kelio sklype, kelio juostos ribose, kurios plotis 25 m.

Rekonstruojamas kelio ruožas patenka į teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

1. Kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų;

2. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos;

3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos;

4. Paviršiniai vandens telkiniai;

5. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos:

- vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje – žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 m gylyje – žemės juosta, kurios ribos yra po 5,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia

juosta;

- vamzdynų, kurių skersmuo yra 0,4 m ir didesnis – žemės juosta, kurios ribos yra po 10,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

6. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos:

- drenažo rinktuvų – žemės juosta, kurios ribos yra po 15,0 m į abi puses nuo rinktuvo ašies.

7. Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos – 1,0 m žemės juosta aplink šį ženklą nuo išorinės jo ribos.

8. Elektros tinklų apsaugos zonos:

- 0,4 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 2,0 m nuo kraštinių linijos laidų;

- 10 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 10,0 m nuo kraštinių linijos laidų;

- požeminių kabelių linijos – žemės juosta, kurios plotis 1,0 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

9. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos:

- požeminių elektroninių ryšių tinklų – žemės juosta, kurios ribos yra po 1,0 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

- kitų elektroninių ryšių objektų – 2,0 m pločio žemės juosta aplink šiuos objektus.

Informacija apie gretimas teritorijas, esamus statinius ir atstumus iki ūkinės veiklos objekto, pateikta 19 punkte.

17 pav. Ištrauka iš Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo sistemos brėžinio.

21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Naudingų iškasenų greta ūkinės veiklos teritorijos nėra. Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai – molio karjeras ir žvyro karjeras. (žiūr. 9 pav).

9 pav. Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Geologinių procesų ir reiškinių netoli PŪV teritorijos nefiksuota. Artimiausias geologinis procesas, reiškinys – nuošliauža Dubingiai 1. Teritorija į karstinį regioną nepatenka (žiūr. 10 pav.)

10 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Artimiausi geotopai:

- Lakajos akmuo

- Didkalvė Gojus

11 pav. Geotopų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Naudingų iškasenų greta ūkinės veiklos teritorijos nėra. Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai – molio karjeras, nutolęs 10,259 km atstumu ir žvyro karjeras nutolęs 10,466 km nuo rekonstruojamo kelio ruožo (žiūr. 8 pav).

8 pav. Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Geologinių procesų ir reiškinių netoli PŪV teritorijos nefiksuota. Artimiausias geologinis procesas, reiškinys,  nuošliauža Dubingiai 1, nutolęs 12,338 km nuo rekonstruojamo kelio ruožo.  Teritorija į karstinį regioną nepatenka (žiūr. 9 pav.)

9 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Artimiausi geotopai

- Lakajos akmuo, nutolęs apie 5,9 km rytų kryptimi

- Didkalvė Gojus, už ~7,4 km vakarų kryptimi

10. pav. Geotopų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt).

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Naudingų iškasenų greta ūkinės veiklos teritorijos nėra. Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai – Dubingių žvyro karjeras, nutolęs 12,36 km atstumu, ir Greičiūniškės žvyro karjeras, nutolęs 15,48 km nuo rekonstruojamo kelio ruožo (žr. 18 pav).

18 pav. Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Geologinių procesų ir reiškinių netoli PŪV teritorijos nefiksuota. Artimiausias geologinis procesas, reiškinys,  nuošliauža Dubingiai 1, nutolęs 13,481 km nuo rekonstruojamo kelio ruožo.  Teritorija į karstinį regioną nepatenka (žr. 19 pav.)

19 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Artimiausi geotopai:

- Majaus akmuo, nutolęs apie 6,4 km pietvakarių kryptimi;

- Lakajos akmuo, nutolęs apie 6,7 km šiaurės kryptimi;

- Ožkos akmuo, nutolęs apie 6,2 km šiaurės kryptimi;

20 pav. Geotopų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt).

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Naudingų iškasenų greta ūkinės veiklos teritorijos nėra. Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai – Dubingių žvyro karjeras, nutolęs 13,8 km atstumu, ir Greičiūniškės žvyro karjeras, nutolęs 16,8 km nuo rekonstruojamo kelio ruožo (žiūr. 18 pav).

18 pav. Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Geologinių procesų ir reiškinių netoli PŪV teritorijos nefiksuota. Artimiausias geologinis procesas, reiškinys,  nuošliauža Dubingiai 1, nutolęs 14,6 km nuo rekonstruojamo kelio ruožo.  Teritorija į karstinį regioną nepatenka (žiūr. 19 pav.)

19 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt)

Artimiausias geotopas yra Majaus akmuo, nutolęs apie 6,2 km pietvakarių kryptimi.

20. pav. Geotopų žemėlapio ištrauka (šaltinis: www.lgt.lt).

22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Kelio ruožas 6,100 km -10,985 km.

Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai:

Nagrinėjama vieta yra Lietuvos vietovėje, kurios kraštovaizdžio prorajonio indeksas:

K`-s/e-b/4>. Nedidelė dalis ruožo ties Rudesėlės ežerais yra vietovėje, kurios prorajonio indeksas:  E`-s/p-e/3>A1

Indeksų iššifravimas:

| I. Fiziogeninio pamato bruožai |  | II. Vyraujantys medynai | III. Sukultūrinimo pobūdis | IV. Papildančios architektūrinės kraštovaizdžio savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis | 2. Papildančiosios fiziogeninio pamato ypatybės |  |  |  |
| E` | s | p-e | 3 | A1 |
| K` | s | e-b | 4 |  |

E` - ežerynų kraštovaizdis

s – slėniuotumas

p-e – pušis-eglė

3 – miškingas mažai urbanizuotas kraštovaizdis

>A1 – etnokultūriškumas

K` - moreninių kalvynų kraštovaizdis

s - slėniuotumas

e-b – eglė-beržas

4 – agrarinis kraštovaizdis

12 pav. Kelio ruožas 6,100 km -10,985 km

Šaltinis https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai:

Horizontalioji biomorfotopų struktūra – porėtas foninis arba mozaikinis smulkusis;

Vertikalioji biomorfotopų struktūra – didelio arba vidutinio kontrastingumo.

Aukštis – didelis, pereinamasis arba povandeniniai horizontai;

Plotų vyraujantys (> 50 proc.) kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai – miškai, agrokompleksai ir (arba) pelkės (miškų plotai < 500 ha), vandens telkiniai (žiūr. 13 pav.)

13 pav. Kelio ruožas 6,100 km -10,985 km

Šaltinis https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7c-Biomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra:

Pamatinis vizualinės struktūros tipas – V2H2-b;

Indeksų reikšmės:

V2 – vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotas bei išreikštų slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais);

H2 – vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis;

b – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai:

Nagrinėjama vieta yra Lietuvos vietovėje, kurios kraštovaizdžio prorajonio indeksas:

K`-s/e-b/4>,

Indekso iššifravimas:

| I. Fiziogeninio pamato bruožai |  | II. Vyraujantys medynai | III. Sukultūrinimo pobūdis | IV. Papildančios architektūrinės kraštovaizdžio savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis | 2. Papildančiosios fiziogeninio pamato ypatybės |  |  |  |
| K` | s | e-b | 4 |  |

K` - moreninių kalvynų kraštovaizdis

s - slėniuotumas

e-b – eglė-beržas

4 – agrarinis kraštovaizdis

11 pav. Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km

Šaltinis https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra:

Pamatinis vizualinės struktūros tipas – V3H1-d;

Indeksų reikšmės:

V3 – ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais);

H1 – vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis;

d – kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų.

12 pav. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra (šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis)

Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai:

Horizontalioji biomorfotopų struktūra – mozaikinis stambusis;

Vertikalioji biomorfotopų struktūra –vidutinio kontrastingumo.

Aukštis – pereinamasis;

Plotų vyraujantys (> 50 proc.) kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai – agrokompleksai ir (arba) pelkės (miškų plotai < 500 ha) (žiūr. 13 pav.)

13 pav. Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km

Šaltinis https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7c-Biomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai:

Nagrinėjama vieta yra Lietuvos vietovėje, kurios kraštovaizdžio porajonio indeksas E’-s/p-e-b/4>A1.

Indekso iššifravimas:

E’ – ežeruotų duburių kraštovaizdis;

s – slėniuotumas;

p-e-b – vyraujantys pušų, eglių ir beržų medynai;

4 – agrarinis kraštovaizdis;

A1 – etnokultūriškumas.

21 pav. Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai (šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis-zeldynai/krastovaizdis/)

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra:

Pamatinis vizualinės struktūros tipas – V3H1-d;

Indeksų reikšmės:

V3 – ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais);

H1 – vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis;

d – kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų.

22 pav. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra (šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis-zeldynai/krastovaizdis/)

Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai:

Gyvenvietė pagal gyventojų skaičių – 500-5000;

Horizontalioji biomorfotopų struktūra – porėtas foninis arba mozaikinis stambusis;

Vertikalioji biomorfotopų struktūra –vidutinio kontrastingumo.

Aukštis – pereinamasis;

Plotų vyraujantys (> 50 proc.) kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai – agrokompleksai ir (arba) pelkės (miškų plotai < 500 ha) (žiūr. 13 pav.)

23 pav. Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai (šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis-zeldynai/krastovaizdis/)

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai:

Nagrinėjama vieta yra Lietuvos vietovėje, kurios kraštovaizdžio porajonio indeksas E’-s/p-e-b/4>A1.

Indekso iššifravimas:

E’ – ežeruotų duburių kraštovaizdis;

s – slėniuotumas;

p-e-b – vyraujantys pušų, eglių ir beržų medynai;

4 – agrarinis kraštovaizdis;

A1 – etnokultūriškumas.

21 pav. Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km

Šaltinis https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7a-Fiziomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra:

Pamatinis vizualinės struktūros tipas – V3H1-d;

Indeksų reikšmės:

V3 – ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais);

H1 – vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis;

d – kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų.

22 pav. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra (šaltinis https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis-zeldynai/krastovaizdis/)

Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai:

Gyvenvietė pagal gyventojų skaičių – 500-5000;

Horizontalioji biomorfotopų struktūra – mozaikinis stambusis;

Vertikalioji biomorfotopų struktūra – didelio arba vidutinio kontrastingumo.

Aukštis – didelis, pereinamasis arba povandeniniai horizontai;

Plotų vyraujantys (> 50 proc.) kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai – miškai, agrokompleksai ir (arba) pelkės (miškų plotai < 500 ha) arba vandens telkiniai (žiūr. 13 pav.)

23 pav. Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km

Šaltinis https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7c-Biomorfotopai%20(M%20200%20000).pdf

23.	Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Rekonstruojamo ruožo dalis kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija – Labanoro regioniniu parku. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 6,100 iki 10,985 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-3855-9372 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“.  Kelio ruožas ribojasi su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010).

Labanoro giria: Vietovės kodas LTSVEB002. Plotas, 53065.15346165 ha. Steigimo data 2004-04-17. Steigimo tikslas: Juodakaklis naras (Gavia arctica), Vapsvaėdis (Pernis apivorus), Juodasis peslys (Milvus migrans), Žuvininkas (Pandion haliaetus), Kurtinys (Tetrao urogallus), Jerubė (Bonasa bonasia), Pilkoji gervė (Grus grus), Tikutis (Tringa glareola), Lututė (Aegolius funereus), Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum), Lėlys (Caprimulgus europaeus), Žalvarnis (Coracias garrulus), Juodoji meleta (Dryocopus martius), Tripirštis genys (Picoides tridactylus), Lygutė (Lullula arborea).

Labanoro regioninis parkas: Vietovės kodas LTMOL0010. Plotas, 53200.57265574 ha. Steigimo data 2005-08-31. Steigimo tikslas: 3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis, 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis, 3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai, 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 Melvenynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 7110 Aktyvios aukštapelkės, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte, 7230 Šarmingos žemapelkės, 9010 Vakarų taiga, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 91D0 Pelkiniai miškai, Auksuotoji šaškytė, Didysis auksinukas, Dvijuostė nendriadusė, Dvilapis purvuolis, Mažoji nėgė, Ovalioji geldutė, Kirtiklis, Pelkinė uolaskėlė, Plačioji dūsia, Pleištinė skėtė, Plikažiedis linlapis, Raudonpilvė kūmutė, Skiauterėtasis tritonas, Šarvuotoji skėtė, Šneiderio kirmvabalis, Ūdra, Vėjalandė šilagėlė, Vijūnas, Žvilgančioji riestūnė. Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

14 pav. Informacija apie saugomas teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Šeštuoju skirsniu,  gamtiniame karkase (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas) esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato šis Įstatymas, gamtinio karkaso nuostatai, kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai. Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus.

Kelio ruožas yra įrengtas ir planuojamas rekonstruoti, gerinant jo būklę. Rekonstruojamo kelio ruožuose, kurie ribojasi su NATURA 2000 teritorijomis draudžiama sandėliuoti rekonstravimo metu susidariusias atliekas, naudojamas žaliavas ir naudojamą techniką bei autotransportą.

PŪV įgyvendinimui papildomos žemės poreikio nėra, sklypo paskirtis nesikeičia. Visi kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, prisilaikant numatytų priemonių PŪV neigiamam poveikiui „Natura 2000“ teritorijoms išvengti. Atsižvelgiant į tai, PŪV pobūdį ir mąstą bei atstumą nuo EB svarbos vertybių, veiklos elementų, galinčių sukelti reikšmingą neigiamą poveikį įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms, nenustatyta.

Kelio ruožui 6,100 km – 10,985 km atliktas „Natura 2000“ reikšmingumas, gauta Valstybinės saugomų teritorijų išvada 2024-12-11 Nr. V3-2749, kad veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Dokumentai teikiami 5 priede.

Rekonstruojamas kelio ruožas patenka į gamtinio karkaso teritorijas (atkarpoje 6,1 -10,22 km), todėl vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 „Gamtinio karkaso nuostatais“, Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. Taip pat rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. Apželdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu.

14.1 pav.  Informacija apie gamtinio karkaso teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Rekonstruojamo ruožo dalis (nuo Pk 159+00 iki Pk 160+60) kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 15,405 iki 17,925 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“ yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos. Dalis kelio ruožo ~ 710 metrų ribojasi su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010).

Labanoro giria: Vietovės kodas LTSVEB002. Plotas, 53065.15346165 ha. Steigimo data 2004-04-17. Steigimo tikslas: Juodakaklis naras (Gavia arctica), Vapsvaėdis (Pernis apivorus), Juodasis peslys (Milvus migrans), Žuvininkas (Pandion haliaetus), Kurtinys (Tetrao urogallus), Jerubė (Bonasa bonasia), Pilkoji gervė (Grus grus), Tikutis (Tringa glareola), Lututė (Aegolius funereus), Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum), Lėlys (Caprimulgus europaeus), Žalvarnis (Coracias garrulus), Juodoji meleta (Dryocopus martius), Tripirštis genys (Picoides tridactylus), Lygutė (Lullula arborea).

Labanoro regioninis parkas: Vietovės kodas LTMOL0010. Plotas, 53200.57265574 ha. Steigimo data 2005-08-31. Steigimo tikslas: 3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis, 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis, 3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai, 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 Melvenynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 7110 Aktyvios aukštapelkės, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte, 7230 Šarmingos žemapelkės, 9010 Vakarų taiga, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 91D0 Pelkiniai miškai, Auksuotoji šaškytė, Didysis auksinukas, Dvijuostė nendriadusė, Dvilapis purvuolis, Mažoji nėgė, Ovalioji geldutė, Kirtiklis, Pelkinė uolaskėlė, Plačioji dūsia, Pleištinė skėtė, Plikažiedis linlapis, Raudonpilvė kūmutė, Skiauterėtasis tritonas, Šarvuotoji skėtė, Šneiderio kirmvabalis, Ūdra, Vėjalandė šilagėlė, Vijūnas, Žvilgančioji riestūnė. Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

14 pav. Informacija apie saugomas teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Šeštuoju skirsniu,  gamtiniame karkase (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas) esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato šis Įstatymas, gamtinio karkaso nuostatai, kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai. Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus.

Kelio ruožas yra įrengtas ir planuojamas rekonstruoti, gerinant jo būklę. Rekonstruojamo kelio ruožuose, kurie ribojasi su NATURA 2000 teritorijomis draudžiama sandėliuoti rekonstravimo metu susidariusias atliekas, naudojamas žaliavas ir naudojamą techniką bei autotransportą.

PŪV įgyvendinimui papildomos žemės poreikio nėra, sklypo paskirtis nesikeičia. Visi kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, prisilaikant numatytų priemonių PŪV neigiamam poveikiui „Natura 2000“ teritorijoms išvengti. Atsižvelgiant į tai, PŪV pobūdį ir mąstą bei atstumą nuo EB svarbos vertybių, veiklos elementų, galinčių sukelti reikšmingą neigiamą poveikį įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms, nenustatyta.

Kelio ruožui 15,405 km – 17,925 km atliktas „Natura 2000“ reikšmingumas, gauta Valstybinės saugomų teritorijų išvada 2024-02-05 Nr. V3-347, kad veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Dokumentai teikiami 5 priede.

Rekonstruojamas kelio ruožas patenka į gamtinio karkaso teritorijas (atkarpose 15,405 km – 15,905 km, ), todėl vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 „Gamtinio karkaso nuostatais“, Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. Taip pat rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. Apželdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu.

14.1 pav.  Informacija apie gamtinio karkaso teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Rekonstruojamas kelio ruožas nepatenka į saugomų teritorijų ribas ir nekerta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija yra už 2,3 km pietvakarių kryptimi esantis Asvejos ežerynas. Poveikis artimiausioms saugomoms teritorijoms ir NATURA 2000 teritorijoms nebus daromas.

24 pav. Informacija apie saugomas teritorijas (šaltinis: https://stvk.lt/map)

Kelio ruožas yra įrengtas ir planuojamas rekonstruoti, gerinant jo būklę. Rekonstruojamas kelio ruožas patenka į gamtinio karkaso teritorijas (atkarpa 24,0 – 27,054 km), todėl vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 „Gamtinio karkaso nuostatais“, Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. Taip pat rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. Apželdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu.

25 pav.  Informacija apie gamtinio karkaso teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Rekonstruojamas kelio ruožas nepatenka į saugomų teritorijų ribas ir nekerta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija yra už 2,5 km pietvakarių kryptimi esantis Asvejos ežerynas. Poveikis artimiausioms saugomoms teritorijoms ir NATURA 2000 teritorijoms nebus daromas.

24 pav. Informacija apie saugomas teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

Kelio ruožas yra įrengtas ir planuojamas rekonstruoti, gerinant jo būklę. Rekonstruojamas kelio ruožas patenka į gamtinio karkaso teritorijas (atkarpa 27,054– 28,95 km, 31,4 – 34,2 km), todėl vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 „Gamtinio karkaso nuostatais“, Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. Taip pat rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. Apželdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu.

25 pav. Informacija apie gamtinio karkaso teritorijas (šaltinis: www.geoportal.lt)

24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę: biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Lietuvai įstojus į ES, mūsų šalyje buvo pradėtas kurti europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas - Natura 2000, kurio paskirtis - saugoti visoje Europoje nykstančių augalų bei gyvūnų rūšis, natūralias ar pusiau natūralias gamtines buveines. Natura 2000  tinklą sudaro paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)  ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės yra pievų Nr. 6270 ir miškų Nr. 9010, Nr. 9080.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (žiūr. 16 pav.), nagrinėjama teritorija ribojasi su Rudesos ežeru (12130315) ir dalis rekonstruojamo kelio ruožo patenka jo apsaugos zoną bei pakrantės apsaugos juostą. Nuo Rudesos ežero (12130313) apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos rekonstruojamo kelio ruožas yra už 55 m, nuo Urkio ežero (12130310) apsaugos zonos - už 450 m. Rekonstruojamo kelio ruožo gretimybės su vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrančių apsaugos juostomis pateiktos Priede Nr. 9. Vandens telkinių apsaugos zonoje ir pakrantės apsaugos juostoje darbai bus vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsniuose nustatytus reikalavimus. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių. Poveikis paviršinio vandens telkinių kokybei bus minimalus, darbai bus trumpalaikiai ir atliekami laikantis visų saugumo reikalavimų.

Požeminio vandens vandenvietės ir VAZ

Nagrinėjama PŪV vieta nepatenka į požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų cheminės taršos juostas. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė Inturkės  (Molėtų r.) miestelio geriamojo gėlo vandens gręžinys. (Vandenvietės Nr. 2805, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo), nuo nagrinėjamos teritorijos nutolusi apie 1,3 km į pietus (žiūr. 17 pav.).

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės yra Nr. 9080 Miškai ir Nr. 6270 Pievos.

- pav. ES svarbos natūralios buveinės (šaltinis: www.geoportal.lt)

Buvo atlikti išsamūs geologiniai tyrimai teritorijoje, kurioje bus vykdomi kelio atkarpos rekonstravimo darbai. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 152.44 iki 165.58 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 13,14 m. Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos – vidutinio sudėtingumo, geomorfologinės sąlygos yra paprastos.

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso paskutinio apledėjimo amžiui, paskutinio apledėjimo moreninių aukštumų sričiai. Geomorfologinės sąlygos yra paprastos. Hidrogeologinės sąlygos: paprastos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis >3 m), vidutinio sudėtingumo (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis 2 - 3 m), sudėtingos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis < 2 m).

Geologiniu požiūriu ruože sutikti dirbtinis gruntas (t IV), asfaltbetonis (t IV), skalda su smėlio užpildu (t IV), augalinis sluoksnis (pd IV). Taip pat sutinkamos kraštinės fliuvioglacialinės (ft III nm3) nuogulos, kraštinės glacialinės (gt III nm3) nuogulos, kraštinės limnoglacialinės (lgt II nm3) nuogulos. Augalinis sluoksnis (pd IV) sutinkamas gręžinyje Gr. 28. Sluoksnio storis siekia intervale nuo 0.0 m iki 0.20 m. Taip pat kasiniuose: Ks.1, Ks.2, Ks.3, Ks.4, Ks.5, Ks.6. Sluoksnio storis siekia nuo 0.01 m iki 0.35 m.

Dirbtinį (t IV) gruntą sudaro (Mg): purus - molingas smėlis (clSa) [SDo], smėlis (smulkus) (Sa) [SM] (IGS Nr.1), vidutinio tankumo - dulkingas smėlis (siSa) [SDo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD] (IGS Nr. 2), tankus – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SM] (IGS Nr. 3); vidutinio tankumo – žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SDo], žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (grSaFW) [SD] (IGS Nr. 4); tankus – žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SDo] (IGS Nr. 5)

Kraštinės fliuvioglacialinės (ft III nm3) nuogulas sudaro: purus – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], molingas smėlis (clSa) [SMo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD], smėlis (smulkus) (Sa) [SN] (IGS Nr. 6); vidutinio tankumo – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD], smėlis (smulkus) (Sa) [SM], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SM] (IGS Nr. 7).

Kraštines glacialines (gt III nm3) nuogulas sudaro: takiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 8); standžiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 9); puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 10).

Kraštines fliuvioglacialines (ft III nm3) nuogulas sudaro: kietas - didelio plastiškumo molis (CIH) [MR] (IGS Nr. 11).

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo sluoksnio ir sankasos. Retais atvejais sutinkamas šalčiui nejautrus sluoksnis.

Ant dangos gręžtuose gręžiniuose sutikta danga sudaryta iš 8 – 25 cm storio asfaltbetonio sluoksnio.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (žiūr. 16 pav.), taip pat PŪV sklypams nustatytomis žemės naudojimo sąlygomis ir apribojimais (sklypų registrų centro pažyma pridedama 1 priede), įvertinta, kad nagrinėjama teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių. Iki artimiausio vandens telkinio ež. Išnarai (1693155) apsaugos zonos yra apie 650 m. PŪV teritorijos gretimybės su vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrančių apsaugos juostomis pateiktos Priede Nr. 9. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių. Poveikis paviršinio vandens telkinių kokybei bus minimalus, darbai bus trumpalaikiai ir atliekami laikantis visų saugumo reikalavimų.

16 pav. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapio ištrauka (šaltinis: www. uetk.biip.lt).

Požeminio vandens vandenvietės ir VAZ

Nagrinėjama PŪV vieta nepatenka į požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų cheminės taršos juostas. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė Ūtos (Molėtų r.) miestelio geriamo gėlo vandens gręžinys. (Vandenvietės Nr. 3049, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo), nuo nagrinėjamos teritorijos nutolusi apie 30 m į rytus (žiūr. 17 pav.).

- pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (šaltinis: www.geoportal.lt).

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Rekonstruojamas kelio ruožas nesiriboja su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis.

Buvo atlikti išsamūs geologiniai tyrimai teritorijoje, kurioje bus vykdomi kelio atkarpos rekonstravimo darbai. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 152.44 iki 165.58 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 13,14 m. Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos – vidutinio sudėtingumo, geomorfologinės sąlygos yra paprastos.

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso paskutinio apledėjimo amžiui, paskutinio apledėjimo moreninių aukštumų sričiai. Geomorfologinės sąlygos yra paprastos. Hidrogeologinės sąlygos: paprastos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis >3 m), vidutinio sudėtingumo (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis 2 - 3 m), sudėtingos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis < 2 m).

Geologiniu požiūriu ruože sutikti dirbtinis gruntas (t IV), asfaltbetonis (t IV), skalda su smėlio užpildu (t IV), augalinis sluoksnis (pd IV). Taip pat sutinkamos kraštinės fliuvioglacialinės (ft III nm3) nuogulos, kraštinės glacialinės (gt III nm3) nuogulos, kraštinės limnoglacialinės (lgt II nm3) nuogulos. Augalinis sluoksnis (pd IV) sutinkamas gręžinyje Gr. 28. Sluoksnio storis siekia intervale nuo 0.0 m iki 0.20 m. Taip pat kasiniuose: Ks.1, Ks.2, Ks.3, Ks.4, Ks.5, Ks.6. Sluoksnio storis siekia nuo 0.01 m iki 0.35 m.

Dirbtinį (t IV) gruntą sudaro (Mg): purus - molingas smėlis (clSa) [SDo], smėlis (smulkus) (Sa) [SM] (IGS Nr.1), vidutinio tankumo - dulkingas smėlis (siSa) [SDo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD] (IGS Nr. 2), tankus – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SM] (IGS Nr. 3); vidutinio tankumo – žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SDo], žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (grSaFW) [SD] (IGS Nr. 4); tankus – žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SDo] (IGS Nr. 5)

Kraštinės fliuvioglacialinės (ft III nm3) nuogulas sudaro: purus – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], molingas smėlis (clSa) [SMo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD], smėlis (smulkus) (Sa) [SN] (IGS Nr. 6); vidutinio tankumo – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD], smėlis (smulkus) (Sa) [SM], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SM] (IGS Nr. 7).

Kraštines glacialines (gt III nm3) nuogulas sudaro: takiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 8); standžiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 9); puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 10).

Kraštines fliuvioglacialines (ft III nm3) nuogulas sudaro: kietas - didelio plastiškumo molis (CIH) [MR] (IGS Nr. 11).

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo sluoksnio ir sankasos. Retais atvejais sutinkamas šalčiui nejautrus sluoksnis.

Ant dangos gręžtuose gręžiniuose sutikta danga sudaryta iš 8 – 25 cm storio asfaltbetonio sluoksnio.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (žiūr. 16 pav.), taip pat PŪV sklypui nustatytomis žemės naudojimo sąlygomis ir apribojimais (sklypų registrų centro pažyma pridedama 1 priede), įvertinta, kad nagrinėjama teritorija ribojasi su patvenktu ež. Arinu (12140420) ir kerta Drigunkos upę (12110341). Dalis rekonstruojamo kelio ruožo patenka į Arino ežero apsaugos zoną ir pakrantės apsaugos juostą bei ribojasi su Drigunkos upės apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta. Nuo Spenglo ežero (12140430) apsaugos zonos rekonstruojamo kelio ruožas yra už 50 m. PŪV teritorijos gretimybės su vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrančių apsaugos juostomis pateiktos Priede Nr. 9. Vandens telkinių apsaugos zonoje ir pakrantės apsaugos juostoje darbai bus vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsniuose nustatytus reikalavimus. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių. Poveikis paviršinio vandens telkinių kokybei bus minimalus, darbai bus trumpalaikiai ir atliekami laikantis visų saugumo reikalavimų.

Požeminio vandens vandenvietės ir VAZ

Nagrinėjama PŪV vieta nepatenka į požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų cheminės taršos juostas. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė yra Joniškio k. (Molėtų r.)  geriamo gėlo vandens gręžinys (Vandenvietės Nr. 2801, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo), nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 0,52 km į pietvakarius (žiūr. 17 pav.).

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės yra 9050, 9080 ir 91D0 tipo miškai.

Buvo atlikti išsamūs geologiniai tyrimai teritorijoje, kurioje bus vykdomi kelio atkarpos rekonstravimo darbai. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 152.44 iki 165.58 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 13,14 m. Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos – vidutinio sudėtingumo, geomorfologinės sąlygos yra paprastos.

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso paskutinio apledėjimo amžiui, paskutinio apledėjimo moreninių aukštumų sričiai. Geomorfologinės sąlygos yra paprastos. Hidrogeologinės sąlygos: paprastos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis >3 m), vidutinio sudėtingumo (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis 2 - 3 m), sudėtingos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis < 2 m).

Geologiniu požiūriu ruože sutikti dirbtinis gruntas (t IV), asfaltbetonis (t IV), skalda su smėlio užpildu (t IV), augalinis sluoksnis (pd IV). Taip pat sutinkamos kraštinės fliuvioglacialinės (ft III nm3) nuogulos, kraštinės glacialinės (gt III nm3) nuogulos, kraštinės limnoglacialinės (lgt II nm3) nuogulos. Augalinis sluoksnis (pd IV) sutinkamas gręžinyje Gr. 28. Sluoksnio storis siekia intervale nuo 0.0 m iki 0.20 m. Taip pat kasiniuose: Ks.1, Ks.2, Ks.3, Ks.4, Ks.5, Ks.6. Sluoksnio storis siekia nuo 0.01 m iki 0.35 m.

Dirbtinį (t IV) gruntą sudaro (Mg): purus - molingas smėlis (clSa) [SDo], smėlis (smulkus) (Sa) [SM] (IGS Nr.1), vidutinio tankumo - dulkingas smėlis (siSa) [SDo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD] (IGS Nr. 2), tankus – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SM] (IGS Nr. 3); vidutinio tankumo – žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SDo], žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (grSaFW) [SD] (IGS Nr. 4); tankus – žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SDo] (IGS Nr. 5)

Kraštinės fliuvioglacialinės (ft III nm3) nuogulas sudaro: purus – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], molingas smėlis (clSa) [SMo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD], smėlis (smulkus) (Sa) [SN] (IGS Nr. 6); vidutinio tankumo – dulkingas smėlis (siSa) [SDo], mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SD], smėlis (smulkus) (Sa) [SM], smėlis (vidutinio rupumo) (Sa) [SM] (IGS Nr. 7).

Kraštines glacialines (gt III nm3) nuogulas sudaro: takiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 8); standžiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 9); puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [ML], smėlingas molis (mažo plastiškumo) (saCl) [ML], smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saCIL-SiL) [ML-DL] (IGS Nr. 10).

Kraštines fliuvioglacialines (ft III nm3) nuogulas sudaro: kietas - didelio plastiškumo molis (CIH) [MR] (IGS Nr. 11).

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo sluoksnio ir sankasos. Retais atvejais sutinkamas šalčiui nejautrus sluoksnis.

Ant dangos gręžtuose gręžiniuose sutikta danga sudaryta iš 8 – 25 cm storio asfaltbetonio sluoksnio.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (žiūr. 27 pav.), taip pat PŪV sklypams nustatytomis žemės naudojimo sąlygomis ir apribojimais (sklypų registrų centro pažyma pridedama 1 priede), įvertinta, kad nagrinėjama teritorija ribojasi su patvenktu ež. Arinu (12140420) ir kerta Spenglos upę (12110336) ir dalis kelio ruožo patenka į jų apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas. PŪV teritorijos gretimybės su vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrančių apsaugos juostomis pateiktos Priede Nr. 9. Vandens telkinių apsaugos zonoje ir pakrantės apsaugos juostoje darbai bus vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsniuose nustatytus reikalavimus. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių. Poveikis paviršinio vandens telkinių kokybei bus minimalus, darbai bus trumpalaikiai ir atliekami laikantis visų saugumo reikalavimų.

Požeminio vandens vandenvietės ir VAZ

Nagrinėjama PŪV vieta nepatenka į požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų cheminės taršos juostas. Artimiausia požeminio vandens vandenvietės yra Joniškio k. (Molėtų r.)  geriamo gėlo vandens gręžinys (Vandenvietės Nr. 2801, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo), nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 1,7 km į pietvakarius ir  Arnionių I k. (Molėtų r.) geriamo gėlo vandens gręžinys (Vandenvietės Nr. 2800, išteklių rūšis – geriamasis gėlas vanduo), nuo nagrinėjamos teritorijos nutolęs apie 0,280 km į pietus (žiūr. 28 pav.).

25. Informacija apie augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

PŪV aplinkoje retų ar ypač saugomų gyvūnų (vabzdžių, roplių, varliagyvių, paukščių, žinduolių) – nėra. Vietovėje sutinkamos įprastos visose Lietuvos žemės ūkio teritorijose rūšys. Remiantis valstybinės saugomų teritorijų tarnybos saugomų rūšių informacinės sistemos išrašu Nr. SRIS- 2022-16368460, kuriame analizuojama viso kelio Nr. 173 teritorija, nustatyta, kad šalia kelio ruožo 6,100 km – 10,985 km teritorijos stebimi auksuotoji šaškyte (apie 1,2 km nuo dešiniosios kelio pusės),  baltieji gandrai (kelios radavietės dešinėje kelio pusėje: greta kelio, taip pat apie 17 – 20 m nutolusios nuo kelio, kairėje kelio pusėje:  – nutolusios nuo kelio apie 125 m), , dvilapis purvuolis (artimiausios radavietės apie 2 km nuo dešiniosios kelio pusės, apie 600 m nuo kairiosios kelio pusės, ežerine slepišerė (poligonas apie 1 km nuo kairiosios kelio pusės), geltoskruotis žaltys (apie 1,7 km nuo kairiosios kelio pusės), juodasis gandras (apie 1,5 km nuo kairiosios kelio pusės), , juodoji meleta (apie 2,4 km nuo kairiosios kelio pusės), kurapkinė storplutis (artimiausia augavietė apie 110 m nuo dešiniosios kelio pusės), kvapnioji kempė (apie 80 m nuo kairiosios kelio pusės), laplandinis karklas (apie 500 m nuo kairiosios kelio pusės), liekninis beržas (artimiausias poligonas apie 300 m nuo kairiosios kelio pusės, artimiausia radavietė apie 700 m nuo kairiosios kelio pusės), machaonas (apie 30 m nuo kairiosios kelio pusės), miškinė plikaplaiskė (apie 1,4 km nuo kairiosios kelio pusės), nariuotoji ilgalupė (apie 1,6 km nuo kairiosios kelio pusės), natuzijaus šikšniukas (artimiausia radavietė apie 1,3 km nuo kairiosios kelio pusės), niuriaspalvis auksavabalis (apie 70 m nuo dešiniosios kelio pusės), paprastasis tulžys (apie 1,2 km nuo kairiosios kelio pusės), raudonpilvė kūmutė (apie 100 m nuo dšiniosios kelio pusės), rudasis nakviša (artimiausia radavietė 1,3 km nuo kairiosios kelio pusės,  vandeninis pelėausis (artimiausia radavietė apie 1,3 km nuo kairiosios kelio pusės), , vėlyvasis šikšnys (artimiausia radavietė apie 1,3 km nuo kairiosios kelio pusės), šiaurinis šikšnys (apie 1,5 km nuo kairiosios kelio pusės), šikšniukas mažylis (apie 1,5 km nuo kairiosios kelio pusės), šikšniukas nykštukas (apie 1,5 km nuo kairiosios kelio pusės),  žvilgančioji riestūnė (artimiausia augavietė apie 500 m nuo kairiosios kelio pusės), žvirblinė pelėda (apie 1,2 km nuo kairiosios kelio pusės).

Tikslūs radaviečių/augaviečių duomenys pateikiami 3 priede, išrašo Nr. SRIS-2022-16368460 dokumente. Rekonstruojamo kelio sklype nėra saugotinų gyvūnų buveinių ir saugotinų augalų radaviečių, išskyrus greta kelio esanti baltųjų gandrų lizdavietė. Techninio darbo projekto rengimo metu bus tikslinama baltųjų gandrų lizdavietės vieta. Nustačius, kad lizdavietė yra rekonstruojamo kelio sklypo ribose, bus ieškoma sprendinių, siekiant ją išsaugoti arba numatomos priemonės lizdavietės perkėlimui.

Rekonstruojamo ruožo dalis kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 6,100 iki 10,985 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-3855-9372 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“ yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose. Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

PŪV aplinkoje retų ar ypač saugomų gyvūnų (vabzdžių, roplių, varliagyvių, paukščių, žinduolių) – nėra. Vietovėje sutinkamos įprastos visose Lietuvos žemės ūkio teritorijose rūšys. Remiantis valstybinės saugomų teritorijų tarnybos saugomų rūšių informacinės sistemos išrašu Nr. SRIS- 2022-16368460, kuriame analizuojama viso kelio Nr. 173 teritorija, nustatyta, kad šalia kelio ruožo 15,405 km – 17,925 km teritorijos stebimi,  baltieji gandrai (artimiausia radavietė apie 200 m nuo kairiosios kelio pusės, apie 380 m nuo dešiniosios kelio pusės), cyple (apie 1,1 km nuo kairiosios kelio pusės), didžioji kuolinga (poligonas apie 1,8 km nuo dešiniosios kelio pusės), nendrine lingė (apie 160 m nuo kairiosios kelio pusės), plačioji dusia (poligonas apie 1,2 km nuo kairiosios kelio pusės), plovinė vištelė (artimiausia radavietė apie 1,2 km nuo kairiosios kelio pusėsraudonoji gegūnė (artimiausia radavietė apie 300 m nuo kairiosios kelio pusės), rudagalvė antis (artimiausia radavietė apie 1,1 km nuo kairiosios kelio pusės),  ūdra (apie 1,7 km nuo kairiosios kelio pusės).

Tikslūs radaviečių/augaviečių duomenys pateikiami 3 priede, išrašo Nr. SRIS-2022-16368460 dokumente. Rekonstruojamo kelio sklype nėra saugotinų gyvūnų buveinių ir saugotinų augalų radaviečių.

Rekonstruojamo ruožo dalis (nuo Pk 159+00 iki Pk 160+60) kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 15,405 iki 17,925 km, kurio sklypo unikalus Nr. 4400-4005-1041 ir žemės pagrindinė paskirtis - „Kita“, žemės sklypo naudojimo paskirtis - „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“ yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose. Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

PŪV aplinkoje retų ar ypač saugomų gyvūnų (vabzdžių, roplių, varliagyvių, paukščių, žinduolių) – nėra. Vietovėje sutinkamos įprastos visose Lietuvos žemės ūkio teritorijose rūšys. Remiantis valstybinės saugomų teritorijų tarnybos saugomų rūšių informacinės sistemos išrašu Nr. SRIS- 2022-16368460, kuriame analizuojama viso kelio Nr. 173 teritorija, nustatyta, kad šalia kelio ruožo 23,074 km – 27,054 km teritorijos stebimi auksuotoji šaškytė (apie 5 m nuo dešiniosios kelio pusės)baltieji gandrai (artimiausia radavietė apie 140 m nuo kairiosios kelio pusės), cyple (apie 60 m nuo kairiosios kelio pusės), gulbė giesmininkė (apie 70 m nuo kairiosios kelio pusės), mažasis kragas (apie 90 m nuo kairiosios kelio pusės), mažasis nakviša (apie 60 m nuo dešiniosios kelio pusės), natuzijaus šikšniukas (apie 100 m nuo dešiniosios kelio pusės), paprastoji griežlė (apie 50 m nuo kairiosios kelio pusėspaukštvanagis (apie 2,7 km nuo kairiosios kelio pusės), pempė (apie 60 m nuo kariosios kelio pusės), raudonkojis tulikas (apie 70 m nuo kairiosios kelio pusės), raudonpilvė kūmutė (apie 80 m nuo kairiosios kelio pusės), siauralapė gegunė (apie 12 m nuo dešiniosios kelio pusės), vėlyvasis šikšnys (apie 70 m nuo dešiniosios kelio pusės), šarvuotoji sketė (poligonas apie 1,4 km nuo dešiniosios kelio pusės), šiaurinis šikšnys (apie 90 m nuo dešiniosios kelio pusės), šikšniukas mažylis (apie 70 m nuo dešiniosios kelio pusės), šikšniukas nykštukas (apie 80 m nuo dešiniosios kelio pusės),  ūdra (dešinėje kelio pusėje greta kelio).

Tikslūs radaviečių/augaviečių duomenys pateikiami 3 priede, išrašo Nr. SRIS-2022-16368460 dokumente. Rekonstruojamo kelio sklype nėra saugotinų gyvūnų buveinių ir saugotinų augalų radaviečių.

Rekonstruojamas kelio ruožas nesiriboja su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

PŪV aplinkoje retų ar ypač saugomų gyvūnų (vabzdžių, roplių, varliagyvių, paukščių, žinduolių) – nėra. Vietovėje sutinkamos įprastos visose Lietuvos žemės ūkio teritorijose rūšys. Remiantis valstybinės saugomų teritorijų tarnybos saugomų rūšių informacinės sistemos išrašu Nr. SRIS- 2022-16368460, kuriame analizuojama viso kelio Nr. 173 teritorija, nustatyta, kad šalia kelio ruožo 27,054 km – 35,123 km teritorijos stebimi  baltieji gandrai (artimiausia radavietė apie 8 m nuo dešiniosios kelio pusės, kitos radavietės nutolusios apie 100 m, 180 m nuo dešiniosios kelio pusės), didysis baltasis garnys (apie 600 m nuo dešiniosios kelio pusės), didysis baublys (artimiausios radavietės apie 700 m nuo kairiosios kelio pusės, apie 200 m nuo dešiniosios kelio pusės), dvilapis purvuolis (artimiausia augavietė apie 500 m nuo kairiosios kelio pusės), eurazinis sketsakalis (apie 1 km nuo kairiosios kelio pusės), europinis plačiaausis (apie 130 m nuo dešiniosios kelio pusės), gaidukas (apie 1,2 km nuo dešiniosios kelio pusės), gulbė giesmininkė (artimiausios radavietės apie 140 m kairiosios kelio pusės, apie 400 m nuo dešiniosios kelio pusės), juodoji žuvėdra (artimiausios radavietės apie 400 m nuo dešiniosios kelio pusės, apie 150 m nuo kairiosios kelio pusės), branto pelėausis (apie 325 m nuo dešiniosios kelio pusės), lazdyninė miegapelė (apie 800 m nuo dešiniosios kelio pusės), liekninis beržas (apie 1,4 km nuo kairiosios kelio pusės), lelys (apie 1,5 km nuo dešiniosios kelio pusės), machaonas (apie 700 m nuo kairiosios kelio pusės), mažoji musinukė (apie 1,2 km nuo kairiosios kelio pusės), mažoji šimtunė (apie 1 km nuo kairiosios kelio pusės), natuzijaus šikšniukas (artimiausia radavietė apie 90 m nuo dešiniosios kelio pusės), paprastoji lututė (apie 1,4 km į pietus nuo ruožo galutinio taško), paprastoji rupūže (apie 5 m nuo kairiosios kelio pusės), paukštvanagis (apie 2,3 km nuo kairiosios kelio pusės), pilkoji antis (apie 800 m nuo kairiosios kelio pusės), plačiažnyplis vėžys (apie 1,5 km nuo dešiniosios kelio pusės), raudonoji gegūnė (apie 600 m nuo kairiosios kelio pusės), raudonpilvė kūmutė (artimiausia radavietė apie 6 m nuo kairiosios kelio pusės), rudagalvė antis (artimiausia radavietė apie 500 m nuo kairiosios kelio pusės),  rudasis ausylis (60 m nuo dešiniosios kelio pusės), rudasis nakviša (artimiausia radavietė apie 100 m nuo dešiniosios kelio pusės), upine žuvėdra (poligonas apie 1,2 km nuo kairiosios kelio pusės), vakarinis kurtinys (artimiausia radavietė apie 1,1 km nuo dešiniosios kelio pusės), vandeninis pelėausis (artimiausia radavietė apie 50 m nuo dešiniosios kelio pusės), vėlyvasis šikšnys (artimiausia radavietė apie 100 m nuo dešiniosios kelio pusės), šaukštasnapė antis (apie 800 m nuo kairiosioskelio pusės), šiaurinis šikšnys (apie 190 m nuo dešiniosios kelio pusės), šikšniukas mažylis (artimiausia radavietė apie 90 m nuo dešiniosios kelio pusės), šikšniukas nykštukas (artimiausia radavietė apie 130 m nuo dešiniosios kelio pusės),  ūdra (artimiausios radavietės šalia kelio kairėje kelio pusėje, apie 40 m nuo dešiniosios kelio pusės).

Tikslūs radaviečių/augaviečių duomenys pateikiami 3 priede, išrašo Nr. SRIS-2022-16368460 dokumente. Rekonstruojamo kelio sklype nėra saugotinų gyvūnų buveinių ir saugotinų augalų radaviečių.

26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karstinio rajono žemėlapiu (žr. 17 pav.), įvertinta, kad nagrinėjama teritorija nepatenka į karstinio rajono ribas.

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Melioracija. Planuojamos ūkinės veiklos aplinkinės teritorijos nepatenka ir nesiriboja supotvynių zonomis, karstiniu regionu, požeminio vandens vandenvietėmis ar jų apsaugos zonomis.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Melioracija. Planuojamos ūkinės veiklos aplinkinės teritorijos patenka į drenažu sausintas teritorijas. Greta PŪV yra įrengti melioracijos kanalai.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Melioracija. Planuojamos ūkinės veiklos aplinkinės teritorijos patenka į drenažu sausintas teritorijas. Greta PŪV yra įrengti melioracijos kanalai.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Melioracija. Planuojamos ūkinės veiklos aplinkinės teritorijos patenka į drenažu sausintas teritorijas. Greta PŪV yra įrengti melioracijos kanalai.

27. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra.

28. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Ūkinės veiklos vieta, kitų teritorijų atžvilgiu išnagrinėta ankstesniuose skyriuose.

Su nagrinėjamo kelio sklypu ribojasi Rudesėlės, Andrašiūnų, Gališkių, Kaušinių kaimų, esančių Inturkės seniūnijoje, gyvenamosios paskirties sklypų ribos. Artimiausieji gyvenamieji pastatai: Rudesėlės k. 2, nutolęs nuo kelio sklypo ribos apie 10 m, Rudesėlės k. 3 – apie 15 m, Andrašiūnų k. 1 – apie 10 m, Gališkių k. 1, – apie 65 m, Kaušinių k. 1A – apie 25 m. (Priedas Nr. 10, 1 pav.).

Visuomeninės paskirties pastatų arti kelio nėra.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Ūkinės veiklos vieta, kitų teritorijų atžvilgiu išnagrinėta ankstesniuose skyriuose.

Visuomeninės paskirties pastatų arti kelio nėra. Rekonstruojamas kelias kerta Ūtos kaimą (Inturkės sen., Molėtų r.) kaip Pabradės gatvė. Pabradės gatvė kairėje bei dešinėje kelio pusėje ribojasi su gyvenamosios aplinkos sklypais. Juose stovintys artimiausieji gyvenamieji namai nuo esamos gatvės nutolę apie 5-10 m atstumu – tai Pabradės g. 8, 12, 17 esantys gyvenamieji namai. Pabradės g. 2, 4, 6, 10, 14 gyvenamieji namai nutolę nuo gatvės apie 15-25 m, kitų gyvenamųjų namų atstumas nuo gatvės daugiau kaip 25 m. (Priedas Nr. 10, 2 pav.).

- pav. Rekonstruojamo kelio atkarpa su artimiausiais gyvenamos paskirties pastatais.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Ūkinės veiklos vieta, kitų teritorijų atžvilgiu išnagrinėta ankstesniuose skyriuose.

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė nuo 23,074 iki 27,054 ruožas prasideda ties Kūmonių kaimu, tęsiasi Joniškio miestelio Arino g. ir baigiasi ties Plytinės g. 34, Stebulių k. PŪV teritorija tiesiogiai ribojasi  su gyvenamosios, visuomeninės paskirties ir inžinerinės infrastruktūros teritorijomis. Joniškyje, Arino g. 14 esanti vaikų ugdymo įstaiga (Pradinė mokykla; Pagrindinė mokykla; Ikimokyklinio ugdymo mokykla) nutolusi nuo kelio apie 36 m, Arino g. 20 įsikūręs Joniškio bendrosios praktikos gydytojo kabinetas nuo kelio nutolęs apie 80 m. (Priedo 10, 6 pav.). Artimiausi gyvenamieji namai priartėja iki ~5-10 m atstumu iki esamo kelio Joniškio miestelyje: tai Arino g. 2, 23, Dubingių g. 1 esantys gyvenamieji namai, iki ~ 15 m – Arino g. 9, 15 esantys gyvenamieji namai, kiti gyvenamieji namai nutolę dar toliau. Priedas 10, 3 pav.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Ūkinės veiklos vieta, kitų teritorijų atžvilgiu išnagrinėta ankstesniuose skyriuose. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožas nuo 27,054 km iki 35,123 km prasideda ties Stebulių k., Plytinės g. bei eina per Skardžių kaimą, kur sutampa su Sodų g., toliau ruožas, einantis per Arnionių gyvenvietę, sutampa su Vilniaus bei Pabradės gatvėmis. PŪV teritorija tiesiogiai ribojasi  su rekreacinėmis, kurortinėmis, gyvenamosios, inžinerinės infrastruktūros teritorijomis. Visuomeninės paskirties pastatų arti kelio nėra. Artimiausi gyvenamieji namai priartėja iki ~4-10 m atstumu iki esamo kelio: tai Stebulių k. (Joniškio sen., Molėtų r.) Plytinės g. 8, 14 esantys gyvenamieji namai, Arnionių II k. (Joniškio sen., Molėtų r.) Vilniaus g. 16, 17, 19, 29, 31 esantys gyvenamieji namai, iki ~ 15 m – Stebulių k., Plytinės g. 16, Arnionių II k. Vilniaus g. 5, 7, 9, 11, 13, 25 esantys gyvenamieji namai, kiti gyvenamieji namai nutolę dar toliau. Priedas 10, 4 pav.

29. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos vieta, kelio Nr. 173 rekonstruojamas ruožas, išskirtas kaip rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos ir valstybinių parkų ir draustinių funkcinė zona. Gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžiniais bei kultūros vertybių registru, nustatyta, kad rekonstruojamo kelio atkarpos teritorijoje nėra saugotinų kultūros vertybių, religinio paveldo objektų, istorinių, lankytinų ar kitokių svarbių vietų.

Artimiausi PŪV teritorijai svarbūs kultūros, istorijos ir religinio paveldo objektai:

Keršėniškių kaimo senosios kapinės (kodas 26404), nutolusios nuo kelio ruožo apie 46 m (kairėje kelio pusėje).

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos vieta, kelio Nr. 173 rekonstruojamas ruožas, išskirtas kaip rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos ir valstybinių parkų ir draustinių funkcinė zona. Gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžiniais bei kultūros vertybių registru, nustatyta, kad rekonstruojamo kelio atkarpos teritorijoje nėra saugotinų kultūros vertybių, religinio paveldo objektų, istorinių, lankytinų ar kitokių svarbių vietų (žiūr. pav. 18).

Artimiausi PŪV teritorijai svarbūs kultūros, istorijos ir religinio paveldo objektai:

1. Garšvėnų kaimo senosios kapinės (kodas 24693), nutolusios nuo kelio apie 147 m (kairėje kelio pusėje);

2. Garšvėnų akmuo, vad. Velnio akmeniu (kodas 25936), esantis apie 9 m nuo kelio (dešinėje kelio pusėje;

3. Laukininkų kaimo senosios kapinės vad. Kapeliais (kodas 26150), nutolusios nuo kelio apie 2,2 km (kairėje kelio pusėje).

18 pav. Kultūros vertybių registro išrašas (šaltinis: www. kvr.kpd.lt).

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniais, nagrinėjamos teritorijos vieta, kelio Nr. 173 rekonstruojamas ruožas, išskirtas kaip gyvenamoji, miškų ir miškingų teritorijų, intensyvi specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona. Gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžiniais bei kultūros vertybių registru, nustatyta, kad rekonstruojamo kelio atkarpos teritorijoje nėra saugotinų kultūros vertybių, religinio paveldo objektų, istorinių, lankytinų ar kitokių svarbių vietų (žiūr. pav. 31).

Artimiausi PŪV teritorijai svarbūs kultūros, istorijos ir religinio paveldo objektai:

      - Stebulių kaimo senosios kapinės (kodas 26403), nutolusios nuo kelio apie 240 m (kairėje kelio pusėje);

      - Joniškio antra žydų žudynių vieta ir kapas (kodas 33596), nuo kelio ruožo nutolęs apie 110 m (dešinėje kelio pusėje);

      - Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas (kodas 2302), nuo kelio ruožo nutolęs apie 135 m (dešinėje kelio pusėje);

      - Knygnešio Stanislovo Šlamo kapas (kodas 4831), nuo kelio ruožo nutolęs apie 135 m (dešinėje kelio pusėje).

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė rekonstruojamo ruožo dalis patenka į Arnionių dvaro sodybos (u.k. KVR 15986) teritoriją ir rekonstruojamo ruožo dalis yra šalia vizualinės apsaugos pozonio ribos, 18 pav.

18 pav. Kultūros paveldo objekto Arnionių dvaro sodybos (u.k. KVR 15986) teritorija ir apsaugos zona

Kultūros paveldo objekto Arnionių dvaro sodybos vertingosios savybės susietos su projektuojamu objektu:

- Arnionių dvaro sodyba (u.k. KVR 15986)

7.1.3.1. planavimo sprendimai – plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja išlikę dvaro sodybos statiniai, pastatai, parkas, susisiekimo trasos.

- Arnionių dvaro sodybos parkas (u.k. KVR 22182)

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai – apželdinimo medžių eilėmis, raminančiomis Š parko ribą, pobūdis; vyrauja mažalapė liepa.

- Istoriniai duomenys

Arnionių dvaro sodyba įkurta XIX a. pradžioje valdant Kastrovickiams. Ji išsidėsčiusi prie Arino ežero, šalia Molėtų-Pabradės kelio. Sodybos plano sandara būdinga daugeliui klasicizmo epochos dvarų. Arnionių dvaro sodyboje buvo vystomas miško pramonės, žuvininkystės ūkis, kai dvaro savininkai buvo Tiškevičiai, Arnionys buvo nuomojami. 1940 m. sovietų valdžia dvarą nacionalizavo. Rūmai ir kiti pastatai smarkiai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Pokario metais rekonstruotuose rūmuose veikė paštas, mokykla, kitos įstaigos. Dvaro tvenkiniuose plėtotas žuvininkystės ūkis. Šiuo metu dvaro centrinės dalies ansamblis – privati nuosavybė, priklausanti keliems savininkams.

Projektinių sprendinių poveikio kultūros paveldui vertinimas

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė rekonstravimo sprendimai (detaliai aprašyti 22004-XX-PP.AR 6 skyriuje) ruožo ties Arnionių dvaro sodyba nedarys neigiamo poveikio vertingosioms savybėms susietoms su projektuojamu objektu.

Projektiniuose sprendiniuose numatoma:

- Kelio dangos atnaujinimas – asfaltas, įrengiant kelio ruožo trasoje pėsčiųjų ir dviračių takus.

- 2-jų autobusų sustojimo aikštelių su žmonių laukimo paviljonais – lakoniškų formų – metalo (šviesiai pilkas dažymas) konstrukcijų su skaidraus neorganiško stiklo pertvaromis)

įrengimas, gerai derės dvaro sodybos teritorijoje.

- Kelio vertikalus ir horizontalus ženklinimas, atitinkantis normatyvinius reikalavimus.

- Šviestuvai, pagal normatyvinius reikalavimus iš lieto aliuminio, dažyto pilkai, montuoti ant stulpų šalikelėje pagal normatyvinius atstumus ir aukščius.

Įvykdžius numatomus projektinius sprendinius bus ženkliai pagerinta esamo kelio ruožo infrastruktūra, bei estetinis vaizdas Arnionių dvaro sodyboje.

- GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

30. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatoma aukštesnė kelio dangos konstrukcijos klasė, kuri turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

- Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

- Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta.

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Išvada:

Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 15,405 iki 17,925 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

- Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta.

- Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta..

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

• Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma. Rekonstruojant kelio ruožą bus įrengtos keturios vandens pralaidos, kas pagerins vandens pralaidumą, pratekėjimą.

• Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Išvada:

Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 23,074 km iki 27,054 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta..

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

- Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

- Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma. Rekonstruojant kelio ruožą bus įrengtos penkios vandens pralaidos, kas pagerins vandens pralaidumą, pratekėjimą.

- Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Išvada:

Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Cheminės ir fizikinės taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmas ir oro tarša neviršys leistinų dydžių pavojingų žmonių sveikatai, todėl padidinta rizika visuomenės sveikatai nenumatoma:

Taip pat matoma, jog planuojamoje situacijoje kelio rekonstrukcijos metu numatomas atlikti kelio dangos keitimas į SMA 11 dangą turės teigiamos įtakos triukšmo lygiui kelio atkarpos gretimybėse esančioje gyvenamojoje aplinkoje.

Apibendrinant galima teigti, jog planuojama kelio atkarpa (kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 27,054 km iki 35,123 km) pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje atlikus kelio rekonstrukciją sumažės visais paros laikotarpiais ir dienos, vakaro bei nakties laikotarpiais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

Poveikis dėl kvapų neaktualus, kvapai nesusidaro.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla turės tik nežymią įtaką teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore. Neigiamo poveikio kelio ruožo dalyse, labiausiai prie gyvenamosios aplinkos priartėjusiose vietose, nenustatyta.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, esant blogiausiam scenarijui, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta..

Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma.

Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Vandens ir dirvožemio tarša nenumatoma. Rekonstruojant kelio ruožą bus įrengtos keturios vandens pralaidos, kas pagerins vandens pralaidumą, pratekėjimą.

Teisės aktus ir gamtosauginius principus atitinkantis nuotekų ir atliekų sutvarkymas apsaugos aplinką ir žmonių sveikatą.

Išvada:

Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

  - gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);

Veikla neturės reikšmingos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai bei visuomenės sveikatos rodikliams, o taip pat vietos gyventojų demografijai.

  - biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Kelio ruožai 6,100 km – 10,985 km, 15,405 km – 17,925 km, 23,074 km – 27,054 km, 27,054 km – 35,123 km.

Rekonstruojamo kelio ruožų atkarpos ribojasi su natūraliomis buveinėmis, miškų teritorijomis, želdynais. Kelio ruožų rekonstrukcijos darbai planuojami esamo kelio sklypuose, kelio juostos ribose, prisilaikant priemonių galimam PŪV neigiamam poveikiui išvengti ar kompensuoti, todėl neturės reikšmingos neigiamos įtakos saugomoms rūšims, augavietėms, radavietėms, gyvūnų mitybos sistemai, migracijai (kelias yra esamas, esminiai sprendiniai nekeičiami), veisimuisi ar žiemojimui.

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai bus atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Siekiant sumažinti galimą neigamą PŪV poveikį dėl želdinių sunaikinimo, techninio darbo projekto rengimo metu bus tikslinami kertami medžiai ir jų kiekis, ieškant sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Atliekant tikslinimą, bus atsižvelgta ir į esamas baltųjų gandrų lizdavietes. Tuo atveju, jeigu bus aptinkamos lizdavietės rekonstruojamo kelio juostoje, bus ieškoma sprendinių lizdavietei išsaugoti arba numatomos priemonės lizdų perkėlimui. Saugotini medžiai nebus šalinami iš augimo vietos ar intensyviai genimi laikotarpiu nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. Taip pat numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus, jei eismo saugumui užtikrinti bus reikalingas medžių šalinimas gamtinio karkaso teritorijose.

Rekonstruojamo ruožo dalis kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Rekonstruojamas kelio ruožas nuo 6,100 iki 10,985 km, ir kelio ruožas nuo 15,405 iki 17,925 km  yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose. Vertingų savybių kelio ruožų ribose nėra.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu, taip pat PŪV sklypams nustatytomis žemės naudojimo sąlygomis ir apribojimais (sklypų registrų centro pažyma pridedama 1 priede), įvertinta, kad nagrinėjama teritorija (kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km), ribojasi su Rudesos ežeru (12130315) ir (kelio ruožas nuo 27,054 km – 35,123 km) ribojasi su patvenktu ež. Arinu (12140420) bei kerta Spenglos upę (12110336). Poveikis paviršinio vandens telkinių kokybei bus minimalus, darbai bus trumpalaikiai ir atliekami laikantis visų saugumo reikalavimų.

Kelių poveikio varliagyviams specifika susijusi su jų gyvenimo būdu:

– jie gyvena netoli vandens telkinių;

– yra aktyvūs tik šiltuoju metų laiku;

– migruoja sąlyginai nedideliais atstumais (~500 m);

– migracija suaktyvėja pavasarį ir rudenį.

Tvorelės varliagyviams numatomos potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie pralaidų per upelius, taip pat  vietose, kur po keliu bus įrengiamos pralaidos vandeniui po 30-50 m spinduliu nuo pralaidos antgalio, t. y. ties kiekvienu upelio, kanalo ar griovio kirtimu ~60-100 m atkarpoje.

Tvorelės varliagyviams skirtos apsaugoti varliagyvius nuo patekimo į kelią ir galimos žūties.

Tvorelių įrengimą Lietuvos keliuose reglamentuoja Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įrengimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR_BĮĄ 10. Statant tvoreles varliagyviams prie kelio rekomenduojama: naudoti ne tinklinę tvorą, kuri reikalauja sudėtingesnės priežiūros, pasnigus nugriūva, o stabilesnę konstrukciją. Atsižvelgiant į šią rekomendaciją, rekomenduojama abejose kelio pusėse ties Arino ežeru įrengti gelžbetonines tvoreles varliagyviams, skirtas varliagyvių nukreipimui nuo kelio. Arino ežero pusėje rekomenduojama įrengti 200 m, kitoje kelio pusėje 150 m  tvoreles (nuo pralaidos į abi puses po 30 m), kad varliagyviai galėtų saugiai patekti iš Arino ežero į kitoje kelio pusėje esančius tvenkinius ar Arinos upelį. Kraštovaizdžio aspektu gelžbetoninei tvorelei specialūs reikalavimai nekeliami, kadangi kraštovaizdyje ji bus menkai matoma. Rengiant PAV atrankos informaciją dėl varliagyvių tvorelių įrengimo buvo konsultuojamasi su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, kuri nurodė, jog pastabų dėl sienelių įrengimo vietų neturi (priedas Nr. 7)

Rekonstruojamos kelio atkarpos kurios nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, papildomų priemonių gyvūnų apsaugai, įskaitant smulkiąją fauną nebus įrengiama.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros duomenimis kelyje Nr. 173 laikotarpyje nuo 2021-05-16 iki 2024-06-19 užfiksuota 20 eismo įvykių su gyvūnais (3 priedas). Pagal duomenyse pateiktą koordinačių informaciją:

Kelio ruože 6,100 km – 10,985 km per šį laikotarpį fiksuoti keturi įvykiai.

Kelio ruože 15,405 km – 17,925 km per šį laikotarpį fiksuoti du įvykiai.

Kelio ruože 23,074 km – 27,054 km per šį laikotarpį nebuvo fiksuota eismo įvykių.

Kelio ruože 27,054 km – 35,123 km per šį laikotarpį fiksuotas vienas eismo įvykis.

Susidūrimų su gyvūnais vietų išsidėstymas kelyje Nr. 173 pateikiamos 18.1 pav.

Pagrindinės eismo įvykių priežastys: nėra atitvarų, kelio ženklų, nelygi danga, duobės.

Kelio ruožų rekonstravimo metu bus sutvarkyta kelio danga, kelio danga bus lygi ir be duobių. Remiantis VšĮ Transporto kompetencijų agentūros duomenimis apie eismo įvykius su laukiniais gyvūnais nagrinėjamame kelyje, taip pat atsižvelgiant į kelią supančias buveines, kelio eismo intensyvumą, į didžiojoje kelio ruožo dalyje numatomą leistiną greitį (50-70 km/val.) bei pastarųjų metų eismo įvykių duomenis, kurių metu nebuvo užfiksuota susidūrimų su laukiniais gyvūnais, apsauginės tvėrimo priemonės nuo laukinių gyvūnų projekto apimtyje nenumatomos, tačiau turi būti įrengti papildomi įspėjamieji kelio ženklai įspėjantys apie galinčius į kelią išbėgti laukinius gyvūnus (Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“). Kitos priemonės (tvėrimas nuo laukinių gyvūnų) atsižvelgiant į ankščiau išdėstytą informaciją netikslingos. Taip pat techninio projekto rengimo metu įvertinus galimybes bus įrengti atitvarai, kurie stabdytų laukinių gyvūnų patekimą į kelio ruožus. Įspėjamieji kelio ženklai įspėjantys apie galinčius į kelią išbėgti laukinius gyvūnus (Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“) turi būti įrengiami visuose kelio ruožuose. Tiksli ženklų įrengimo vieta bus nustatoma Techninio projekto rengimo metu.

Kelio ženklas Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros eismo įvykių informacija pateikiama 3 priede. Susidūrimų su gyvūnais vietos kelyje Nr. 173 pateikiamos 18.1 pav.

18.1 pav. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros eismo įvykių informacija pateikiama 3 priede. Susidūrimų su gyvūnais vietos kelyje Nr. 173

19 pav. Bendro gyvūnijos žemėlapio ištrauka. (šaltinis: www.geoportal.lt).

31.3.	saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Rekonstruojamo ruožo dalis kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Kelio ruožas yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose.  Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos ruožo teritorijoje nėra saugotinų kultūros paveldo vertybių. Įvertintas triukšmas, oro tarša, atlikti modeliavimai, nustatyti triukšmo lygiai, teršalų koncentracijos. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Rekonstruojamo ruožo dalis (nuo Pk 159+00 iki Pk 160+60) kairėje kelio pusėje ribojasi su saugoma gamtos teritorija - Labanoro regioniniu parku. Kelio ruožas yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos  Labanoro giria Identifikavimo kodas: 1100000000042 vietovės kodas LTSVEB002, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Labanoro regioninis parkas Identifikavimo kodas: 1000000000216 vietovės kodas LTMOL0010) ribose.  Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos ruožo teritorijoje nėra saugotinų kultūros paveldo vertybių. Įvertintas triukšmas, oro tarša, atlikti modeliavimai, nustatyti triukšmo lygiai, teršalų koncentracijos. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054km.

Rekonstruojamo ruožo dalis nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos ruožo teritorijoje nėra saugotinų kultūros paveldo vertybių. Įvertintas triukšmas, oro tarša, atlikti modeliavimai, nustatyti triukšmo lygiai, teršalų koncentracijos. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Rekonstruojamo ruožo dalis nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Vertingų savybių kelio ruožo ribose nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos ruožo teritorijoje nėra saugotinų kultūros paveldo vertybių. Įvertintas triukšmas, oro tarša, atlikti modeliavimai, nustatyti triukšmo lygiai, teršalų koncentracijos. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

  - žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su gamyba, perdirbimu ar sandėliavimu, todėl veiklos metu cheminė tarša nenumatoma, žemės darbai nenumatomi. Gamtos ištekliai PŪV metu nebus naudojami. Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio žemei ir dirvožemiui.

  - vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (žiūr. 16 pav.), taip pat PŪV sklypams nustatytomis žemės naudojimo sąlygomis ir apribojimais (sklypų registrų centro pažyma pridedama 1 priede), įvertinta, kad nagrinėjama teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, išskyrus nagrinėjamą teritoriją (kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km), kuri ribojasi su Rudesos ežeru (12130315) ir dalis rekonstruojamo kelio ruožo patenka jo apsaugos zoną bei pakrantės apsaugos juostą, ir (kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km), kuri ribojasi su patvenktu ež. Arinu (12140420) ir kerta Spenglos upę (12110336).  Vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrantės apsaugos juostose darbai bus vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsniuose nustatytus reikalavimus. PŪV metu statybinės aikštelės, darbo technikos saugojimo vietos, statybinių atliekų sandėliavimo vietos, nukasto dirvožemio saugojimo vietos nebus įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių pakrančių. Poveikis paviršinio vandens telkinių kokybei bus minimalus, darbai bus trumpalaikiai ir atliekami laikantis visų saugumo reikalavimų.

  - orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Kelio ruožas 6,100 km – 10,985 km.

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su gamyba ar perdirbimu ir pan., todėl planuojama veikla nedarys poveikio orui ir klimatui. Aplinkos oro kokybė ir mikroklimatas liks nepakitęs.

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų lentelė.

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,001 | 0,0001 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,001 | 0,025 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,02 | 0,1 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,0001 | 0,002 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,00003 | 0,0008 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,00001 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,00015 | 0,00003 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,00015 | 0,0001 |

Kelio ruožas 15,405 km – 17,925 km.

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su gamyba ar perdirbimu ir pan., todėl planuojama veikla nedarys poveikio orui ir klimatui. Aplinkos oro kokybė ir mikroklimatas liks nepakitęs.

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų lentelė.

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,5 | 0,05 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,004 | 0,1 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,013 | 0,34 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,00003 | 0,0008 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,007 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,069 | 0,014 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,069 | 0,046 |

Kelio ruožas 23,074 km – 27,054 km.

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su gamyba ar perdirbimu ir pan., todėl planuojama veikla nedarys poveikio orui ir klimatui. Aplinkos oro kokybė ir mikroklimatas liks nepakitęs.

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,5 | 0,05 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,004 | 0,1 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,016 | 0,32 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,013 | 0,34 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,007 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,069 | 0,014 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,069 | 0,046 |

Kelio ruožas 27,054 km – 35,123 km.

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi su gamyba ar perdirbimu ir pan., todėl planuojama veikla nedarys poveikio orui ir klimatui. Aplinkos oro kokybė ir mikroklimatas liks nepakitęs.

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų lentelė.

| Eil. Nr. | Teršalo |  | Ribinė vertė mg/m3 |  | Maksimali teršalų koncentracija skaičiavimo lauke, mg/m3 | Sudaro ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |
| 1 | Anglies monoksidas | 177 | 8 valandų | 10,0 | 0,002 | 0,0002 |
| 2 | Azoto oksidai | 250 | Metinė | 0,04 | 0,002 | 0,05 |
|  |  |  | Valandos | 0,2 | 0,063 | 0,315 |
| 3 | Kietosios dalelės (KD10) | 4281 | Paros | 0,05 | 0,0002 | 0,004 |
|  |  |  | Metinė | 0,04 | 0,0001 | 0,003 |
| 4 | Kietosios dalelės (KD2,5) | 4281 | Paros | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Metinė | 0,01 | 0,00003 |  |
| 5 | LOJ | 308 | 0,5 valandos | 5,0 | 0,0003 | 0,00006 |
|  |  |  | 1 paros | 1,5 | 0,0003 | 0,0002 |

  - kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui;

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojamas nežymus reljefo formų keitimas – pažeminimas, paaukštinimas ar lyginimas, todėl reikšmingos neigiamos įtakos ypač ir vidutiniškai raiškios vertikalios sąskaidos kraštovaizdžiui neturės. Įvykdžius numatomus projektinius sprendinius bus ženkliai pagerinta esamo kelio ruožo infrastruktūra, taip pat estetinis vaizdas Arnionių dvaro sodyboje.

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dėl šalinamų saugotinų medžių, techninio darbo projekto rengimo metu bus tikslinami kertami medžiai ir jų kiekis, ieškant sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Esant poreikiui numatyta atlikti ekspertizę. Numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. Apželdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu.

Kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, todėl ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamosioms kultūros ar kitoms vertybėms. Rekonstravimo darbai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymuisi, pagerės susisiekimo kokybė ir nekilnojamosios kultūros vertybių pasiekiamumas.

  - materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);

Šalia PŪV teritorijos nėra materialinių vertybių, todėl tokioms vertybėms, dėl planuojamos veiklos, poveikio nebus.

  - nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

Reikšmingas neigiamas poveikis kultūros paveldui nenumatomas.

Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio 35 punkte nurodytiems veiksniams, nes ūkinė veikla nėra pramoninio pobūdžio veikla.

- Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į potvynių ar karstinių regionų zonas, dėl kurių galimos ekstremalios situacijos. PŪV nepriskiriama veiklai, kur galimos didelės avarijos (pavyzdžiui, pavojingų cheminių medžiagų išsiliejimai, dujų nuotėkis ir pan.). Veikla nesusijusi su gamyba, todėl didelių avarijų tikimybė menka.

Ekstremalios situacijos galimos dėl avarijų ar su tuo susijusio gaisro pavojaus, tepalų, kuro ar vežamų pavojingų medžiagų išsiliejimo, kadangi keliu važiuoja lengvasis ir sunkusis transportas, sunkiuoju transportu gabenami kroviniai.

Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) (Įsigalioja 2003-01-01). Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą ES valstybių narių teritorijoje, nuostatas, buvo priimti atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, atskirų sričių ministrų įsakymai bei kiti teisės aktai. Pagrindiniai iš jų – Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas 2001-12-11 Nr. IX-636 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2012-01-01) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-06-30), nustatantis, kad pavojingi kroviniai Lietuvos Respublikos teritorijoje vežami vadovaujantis jau minėtos ADR sutarties nuostatomis.

Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Už tinkamą pavojingų krovinių vežimą atsakingi visi vežimo dalyviai – siuntėjas, vežėjas (vairuotojas) ir gavėjas. Vežanti pavojingus krovinius transporto priemonė turi būti atitinkamai paženklinta, aprūpinta priešgaisrinės technikos priemonėmis.

Ekstremalių situacijų tikimybė. Didžiausi tranzitinių pavojingų krovinių kiekiai ir tokių automobilių eismas yra pagrindiniuose magistraliniuose keliuose, kurie sutampa su tarptautiniais transporto koridoriais. Tuo atveju, jeigu įvyktų avarija, vežant pavojingas medžiagas, ar išsiliejus tepalams turi būti nedelsiant kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kad sulaikyti išsiliejusius teršalus.

Ekstremalių įvykių prevencija. Avarijų atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus dalyje kelio įrengiami grioviai, į kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į aplinką, kol bus išvalomi. Efektyviai sulaikyti išsiliejusius teršalus gali mechaniniai uždoriai, užtvankos, slenksčiai, dambos. Avarinio išsiliejimo metu į aplinką patekę ir sulaikyti teršalai turi būti operatyviai surenkami ir pašalinami. Tam tinka naudoti:

- birų smėlį. Tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina pašalinti iš gamtinės aplinkos;

- smėlio maišus. Smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių nuotekų nuleidimo sistemose;

- sorbentus. Taikoma likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių gamintojų produktai: sorbentų granulės, dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti.

Transporto sektoriaus prisitaikymo prie klimato kaitos pagrindinis tikslas – mažinti jautrumą ir kylančias grėsmes transporto sistemai. Kartais pavojingų meteorologinių reiškinių sukelti

transporto sistemos sutrikimai gali turėti ir daug netiesioginių padarinių (pvz.: dėl užtvindytų gatvių keleiviai gali nepasiekti savo kelionės tikslo, prekės nepasiekti savo gavėjo ir pan.). Transporto sistemos sutrikimai gali paveikti daugybę žmonių gyvenimo sričių. Norint išvengti klimato kaitos sukeltų transporto sutrikimų būtina imtis prisitaikymo priemonių. Prieš pasirenkant ir taikant prisitaikymo priemones, svarbiausia identifikuoti pagrindines transporto sistemos problemas ir poreikius kylančius dėl besikeičiančio klimato. Akivaizdžiausios problemos yra kelių deformacija karščio bangų metu, dėl kylančio jūros lygio ir liūčių užtvindomi ruožai, tačiau yra ir netiesioginis poveikis per turistinių maršrutų kaitą, visuomeninio ir asmeninio transporto kaitą.  Atsižvelgiant į klimato kaitos prognozes Lietuvos teritorijai ir transporto sektoriaus pažeidžiamumą Lietuvoje siūlomos šios prisitaikymo priemonės:

• Informacinių transporto sistemų (ITS) plėtra. Modernios ir šiuolaikinės informacinės sistemos gali užtikrinti ne tik operatyvų gyventojų perspėjimą esant nepalankioms orų sąlygoms ar kitiems pavojams, tačiau ir palengvinti transporto infrastruktūrą prižiūrinčių darbuotojų darbą bei padėti užtikrinti kelių nepriekaištingą būklę. ITS plėtra turėtų apimti: vartotojų perspėjimo sistemą apie avarijas ir kitus transporto trikdžius, infrastruktūrą prižiūrinčių įmonių informavimo ir sprendimų priėmimo sistemą bei bendrą sistemą vartotojų informavimui apie maršrutus ir kitą aktualią informaciją.

• Transporto priemonių ir infrastruktūros naudotojų bei prižiūrinčių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kuris padėtų užtikrinti naujų technologijų ir medžiagų naudojimą, elgsenos, esant ekstremalioms orų sąlygoms, pokyčius.

• Transporto infrastruktūros plėtra mažinant tiesioginį orų sąlygų poveikį jai. Tiltų rekonstrukcijos, kelių atnaujinimas naudojant atsparesnes medžiagas ir naujesnes technologijas, tinkamų vandens pralaidų ir lietaus vandens surinkimo sistemų įrengimas, naujų kelių tiesimas ir kt.

• Transporto infrastruktūros plėtra potvynių ir poplūdžių užliejimo rizikos zonose. Pakeltų kelių tiesimas, alternatyvių maršrutų sudarymas, esamų ir naujų pylimų įrengimas bei kitų prevencinių pastatų statymas ar hidrotechninių įrenginių diegimas.

Ne visais atvejais yra būtinos naujos investicijos į transporto infrastruktūrą siekiant padaryti ją atsparesne klimato kaitos poveikiui. Nuolatinė ir tinkama infrastruktūros priežiūra (pvz.: geležinkelio pralaidų ar miesto lietaus vandens surinkimo sistemų valymas) gali padėti išvengti neigiamų stichinių nelaimių padarinių arba sumažinti jų sukeliamą žalą. Atnaujinant kelių infrastruktūrą reiktų atsižvelgti kaip per planuojama infrastruktūros gyvavimo periodą pasikeis pagrindiniai klimato rodikliai. Planuojamas ilgalaikis, neterminuotas kelio naudojimas. Siekiant tvarumo bei taupant eksploatacinius išteklius kelio statiniai ir jų elementai bus įrengti naudojant ilgaamžes ir aplinkos poveikiui atsparias medžiagas. Statiniams naudojamos atsparios ir ilgaamžės medžiagos – betonas, metalas, kurios yra atsparios klimato kaitos reiškiniams, kelio dangos konstrukcijai naudojami asfaltai su polimerais modifikuotu bitumu, kuris yra šlyties deformacijoms prie aukštų temperatūrų.

Projekte numatytos papildomos priemonės, užtikrinančios statinių apsaugą nuo požeminio vandens poveikio.

Kelio konstrukcija projektuojama pylime, aukščiau esamo vietovės reljefo. Iškasose sankasos gruntas yra sustiprinamas vadovaujantis KPT SDK reikalavimais. Ruožuose, kur negalima paaukštinti kelio sankasos arba įrengti atitinkamo gylio griovių, kad apsausinti šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį (sankasos viršų), rengiamas pokonstrukcinis drenažas iš PP d 113/126 gofruotų/perforuotų SN4 klasės vamzdžių su geotekstilės filtru.

Planuojami kelio elementai ir neigiamą poveikį mažinančios priemonės atitinka patikimumo, pastovumo, tinkamumo naudoti, ilgalaikiškumo, technologiškumo ir ekonomiškumo bei aplinkosauginius reikalavimus.

- Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai. Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo tarpvalstybinio poveikio.

- Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.

Kaip jau minėta ataskaitos pradžioje, šiame atrankos dokumente nagrinėjama PŪV – tai esama veikla (esamas objektas) ir dabar eksploatuojami krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožai: nuo 6,100 km iki 10,985 km, nuo 15,405 km iki 17,925 km, nuo 23,074 km iki 27,054 km, nuo 27,054 km iki 35,123 km. Plėtra nevykdoma, esamo kelio rekonstravimas kelio juostos ribose, kelio sklypuose, ir bus įgyvendinami tam reikalingi sprendiniai, todėl išnagrinėjus veiklą ir aplinką, su numatomomis aplinkosauginėmis priemonėmis neigiamas poveikis nenumatomas.

Visuose rekonstruojamo kelio ruožuose vykdant PŪV veiklą turi būti laikomasi šiuo priemonių:

- Techninio projekto rengimo etape numatoma diegti šias priemones:

• Vandens nuvedimas nuo kelio (ne gyvenvietėje) užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą, projektuojami grioviai bei kelio konstrukcinio drenažo sistema. Grioviais surenkamas vanduo nekoncentruotai išleidžiamas į aplinkines teritorijas arba esamus melioracinius griovius. Atsižvelgiant į nedidelį avarijų kiekį, vidutinį eismo intensyvumą krašto kelyje, ir, kad tai kelias nėra skirtas intensyviai vežti pavojingus krovinius (pvz. kaip magistralėse), padidinto taršos pavojaus nuotekomis nėra.

• paviršinių nuotekų nuvedimas nuo kelio (gyvenvietėje) užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais įrengiant paviršinių nuotekų surinkimo sistemą. Suprojektuoti paviršinių nuotekų vandens surinkimo ir nuvedimo tinklai, šulinėliai su nešmenų sėsdinimo dalimi. Surinktos paviršinės nuotekos išleidžiamos į pakelės griovius, iš kurių nekoncentruotai nutekės į aplinkines teritorijas arba esamus melioracijos griovius. Vietose, kur  grioviai nerengiami, sankasa sausinama įrengiant drenažą. Vietose, kur projektuojami kelio bordiūrai, paviršines nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti paviršinių nuotekų tinklais..

• Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui <...>“.

• Techninio projekto rengimo metu PŪV teritorijoje esančiose gamtinio karkaso teritorijose (atkarpos: 6,1 -10,2 km, 15,405 km – 15,905 km, 24,0 – 27,054 km, 27,054– 28,95 km, 31,4 – 34,2 km) turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis. Gamtiniame karkase esančių kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis ribojamas iki 30 procentų ploto, išskyrus miestuose ir miesteliuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytose visuomeninės paskirties teritorijose, kuriose, įvertinus teritorinę erdvinę kraštovaizdžio struktūrą ir geoekologinį potencialą, užstatymo tankis pažeisto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose gali būti padidintas iki 50 procentų į gamtinio karkaso teritoriją patenkančio sklypo (jo dalies) ploto. Stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų (jų dalies) užstatymo tankis gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais priklausomųjų želdynų normos didinamos Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694 įsakymu „Dėl Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “,  nustatyta tvarka. Minėtame įsakyme nurodyta, kad susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto 20 proc., mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto gamtinio karkaso stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo teritorijose 25 proc.

Taip pat rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus.

- Statybos/įrengimų metu numatomos priemonės:

- Statybinė aikštelė, kur bus laikomi mechanizmai, darbuotojų automobiliai bus aptveriamos, jose bus laikomi sorbentai ir specialūs konteineriai išsiliejusių tepalų surinkimui. Atrankos dėl PAV rengimo etape statybinės aikštelės vieta dar nėra žinoma, todėl draudžiama įrengti statybvietes, atliekų ir medžiagų sandėliavimo vietas miško žemėje, SRIS teritorijose, saugomose teritorijose, prie PŪV esančiose jautriose gamtinėse teritorijose. Esant galimybei aikštelė gali būti įrengta ir ant pačio kelio.

- Statybinė aikštelė nebus įrengiama ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“ patvirtinimo 2010 m. balandžio1 d. Nr. V-89, skyriaus Organizacinės priemonės statybos metu punktu „25. Rekomenduojama taikyti šias organizacines priemones: statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, automobilių stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto“.

- Vykdant darbus bus užtikrinta, kad į vandenį ir dirvožemį nepatektų teršiančios medžiagos; turės būti numatyta tilto rekonstrukcijos metu susidarančių atliekų, dulkių, šiukšlių, sistema nuo pasklidimo į aplinką;

- Prieš pradedant darbus derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir sandėliuojamas, po darbų šis dirvožemis panaudojamas teritorijos sutvarkymui.

- Po statybų teritorija bus rekultivuojama, apželdinama žole. Taip pat rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. Apželdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu.

- Numatoma planuoti statybos darbų procesą. Su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat pagal galimybes bus pasirenkama tylesnė statybos darbams naudojama įranga, tylesni darbo metodai (pvz. suderinamos kelios triukšmingos operacijos).

- Įrengiant skaidrius autobusų sustojimo paviljonus turi būti numatytos priemonės paukščių apsaugai.

- Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu:

• Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-09-01) 14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas nenumato, kad pagal asmens pateiktą pranešimą Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę ar privalo išduoti asmeniui leidimą, todėl pateikus pranešimą jokių papildomų veiksmų nei asmeniui, nei Savivaldybės administracijai atlikti nereikia, tačiau asmuo privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, jei pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą toks dokumentas yra privalomas.

• Molėtų rajone vykdant darbus vadovautis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. Nr. B6-188 įsakymu „Dėl Molėtų rajono savivaldybės triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose teritorijose,

privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai pranešimą.

- Ekstremalių situacijų, nelaimės atveju numatomos priemonės:

• Avarijų ar ekstremalių situacijų atveju, išsiliejus teršalams iš pavojingų vežamų krovinių, atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus dalyje kelio įrengiami grioviai, į kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į aplinką, kol bus išvalomi.

35. Ekstremalių situacijų, nelaimės atveju numatomos priemonės

Avarijų ar ekstremalių situacijų atveju, išsiliejus teršalams iš pavojingų vežamų krovinių, atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus dalyje kelio įrengiami grioviai, į kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į aplinką, kol bus išvalomi.

Apibendrinimas.

Atrankos dokumente nagrinėjama PŪV – tai esama veikla (esamas objektas) ir dabar eksploatuojami keliai. Plėtra nevykdoma, esamas kelio rekonstruojamas kelio juostos ribose, kelio sklypuose, ir bus įgyvendinami tam reikalingi sprendiniai, todėl išnagrinėjus veiklą ir aplinką, su numatomomis aplinkosauginėmis priemonėmis neigiamas poveikis nenumatomas.

Priemonių ir išvadų suvestinė.

Numatoma rekonstruoti keturis krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė kelio ruožus, kurių bendras ilgis 19,454 km. Rekonstruojamų kelio ruožų ilgiai:

•	6,100 km -10,985 km – 4,885 km;

•	15,405 km -17,925 km – 2,520 km;

•	23,074 km -27,054 km – 3,980 km;

•	27,054 km -35,123 km – 8,069 km.

Rekonstravimo metu numatoma kelią sutvarkyti taip, kad kelias atitiktų III kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Rekonstruojamų ruožų pradžia su esama danga suvedama frezuojant esamą asfalto dangą ir įrengiant naują asfalto dangą. Planuojama 8 m pločio asfalto danga, iš kurios važiuojamosios dalies plotis sudarys 7 m, kraštinės saugos juostos po 0,5 m. Kelias išliks dviejų eismo juostų, kurių kiekvienos plotis 3,5 m. Iš abiejų važiuojamosios dalies pusių projektuojami 1,5 m pločio kelkraščiai. Planuojamos ūkinės veiklos ruožų teritorijose nėra saugotinų kultūros paveldo vertybių. Įvertintas triukšmas, oro tarša, atlikti modeliavimai, nustatyti triukšmo lygiai, teršalų koncentracijos. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos analizė, triukšmo bei taršos modeliavimai rodo, kad planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio oro kokybei, gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, požeminiam ar paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, kad neturės neigiamo poveikio kitiems gamtiniams ištekliams, reikšmingas poveikis nenumatomas ir šių veiksnių sąveikai.

Rekonstruojamose kelio ruožuose planuojama įrengti naujus paviljonus stotelėse su atitinkamais žymėjimais.  Tvorelės varliagyviams numatomos potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie pralaidų per upelius, taip pat  vietose, kur po keliu bus įrengiamos pralaidos vandeniui po 30-50 m spinduliu nuo pralaidos antgalio, t. y. ties kiekvienu upelio, kanalo ar griovio kirtimu ~60-100 m atkarpoje. Tvorelės varliagyviams skirtos apsaugoti varliagyvius nuo patekimo į kelią ir galimos žūties. Rekomenduojama abejose kelio pusėse ties Arino ežeru įrengti gelžbetonines tvoreles varliagyviams, skirtas varliagyvių nukreipimui nuo kelio. Arino ežero pusėje rekomenduojama įrengti 200 m, kitoje kelio pusėje 150 m  tvoreles (nuo pralaidos į abi puses po 30 m), kad varliagyviai galėtų saugiai patekti iš Arino ežero į kitoje kelio pusėje esančius tvenkinius ar Arinos upelį. Rekonstruojamos kelio atkarpos kurios nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, papildomų priemonių gyvūnų apsaugai, įskaitant smulkiąją fauną nebus įrengiama.

Kelio ruožų rekonstravimo metu bus sutvarkyta kelio danga. Kelio danga bus lygi ir be duobių. Remiantis VšĮ Transporto kompetencijų agentūros duomenimis apie eismo įvykius su laukiniais gyvūnais nagrinėjamame kelyje, taip pat atsižvelgiant į kelią supančias buveines, kelio eismo intensyvumą, į didžiojoje kelio ruožo dalyje numatomą leistiną greitį (50-70 km/val.) bei pastarųjų metų eismo įvykių duomenis, kurių metu nebuvo užfiksuota susidūrimų su laukiniais gyvūnais, apsauginės tvėrimo priemonės nuo laukinių gyvūnų projekto apimtyje nenumatomos, tačiau turi būti įrengti papildomi įspėjamieji kelio ženklai įspėjantys apie galinčius į kelią išbėgti laukinius gyvūnus (Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“). Kitos priemonės (tvėrimas nuo laukinių gyvūnų) atsižvelgiant į ankščiau išdėstytą informaciją netikslingos. Taip pat techninio projekto rengimo metu įvertinus galimybes bus įrengti atitvarai, kurie stabdytų laukinių gyvūnų patekimą į kelio ruožus. Įspėjamieji kelio ženklai įspėjantys apie galinčius į kelią išbėgti laukinius gyvūnus (Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“) turi būti įrengiami visuose kelio ruožuose. Tiksli ženklų įrengimo vieta bus nustatoma Techninio projekto rengimo metu.

- Literatūros sąrašas (teisės aktai, duomenų bazės)

  - Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas, patvirtintas 2017 m. birželio 27 d.

  - Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 su naujaisiais pakeitimais (Aktuali redakcija 2020-05-01)

  - Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, su naujaisiais pakeitimais.

  - Aplinkos ministerijos portalas https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action.

  - Aplinkos ministerijos portalas: https://epaslaugos.am.lt/.

  - Saugomų teritorijų duomenų bazė: https://stk.am.lt/portal/.

  - Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro duomenų bazė. Prieiga prie interneto: http://www.kpd.lt/.

  - Lietuvos erdvinės informacijos portalas. Prieiga prie interneto: https://www.geoportal.lt/map/

  - Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604), pakeista 2018 m.

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 “, su naujaisiais pakeitimais.

  - Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nuo 2020-01-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr.

XIII-2166) “, su naujaisiais pakeitimais.

  - Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, suvestinė redakcija nuo 2019-12-18).

  - Saugomų teritorijų įstatymas “, su naujaisiais pakeitimais.

  - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, su naujaisiais pakeitimais.

VI. Priedų sąrašas:

1. Priedas – Registrų centro pažymos

2. priedas – Teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo ir oro taršos vertinimo ataskaita

3. Priedas – Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimas gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje

4. Priedas – Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos Nr. SRIS-2022-16368460

5. Priedas – VSTT reikšmingumo ir atrankos išvados.

6. Priedas - Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė ruožo nuo 10,985 iki 15,405 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo.

7 Priedas. – Susirašinėjimas su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija dėl priemonių varliagyviams.

8 Priedas - Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės

9 Priedas - Paviršinių vandens telkinių zonos ir pakrantės apsaugos juostos

10 Priedas - Atstumai iki gyvenamosios bei visuomeninės paskirties pastatų