TECHNINĖS SĄLYGOS

ĮVADINIŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ, ĮVADINIŲ ŠALTO VANDENS, SKIRTO KARŠTO VANDENS GAMYBAI, APSKAITOS PRIETAISŲ, TERMOFIKACINIO VANDENS PAPILDYMO APSKAITOS PRIETAISŲ, ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APSKAITOS,KARŠTO VANDENS IR ŠILDYMO VIDAUS KONTŪRŲ TEMPERATŪRŲ DUOMENŲ DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR KITUOSE PASTATUOSE SURINKIMO ĮRANGOS PIRKIMAS

TECHNINĖSE SĄLYGOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS:

Įranga –  keitikliai , skirti skaitiklių duomenų surinkimui, saugojimui ir perdavimui.

Keitiklis – įrenginys ar įrenginių sistema, susidedanti iš kelių įrenginių, skirta duomenų surinkimui, saugojimui, duomenų keitimui, perdavimui.

Skaitiklis – elektroninis karšto vandens apskaitos prietaisas (WFH36, WFH-M, Qwater5.5, Qolcomatic-H), įvadinis šilumos apskaitos prietaisas (Qalcomet Heat 1(U1,U2), Qalcosonic U1(U2), Sharky 775, SKS-3-U1(U2), Sonometer 30, Ultraheat 2WR5), šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, apskaitos prietaisas ir termofikacinio vandens papildymo apskaitos prietaisas, vandens skaitikliai prie antenos WT..16, Radio Box, Unit A, Lobaro LOB-GW-HYB-WMBUS, Enco-LoraWan/NB-IoT karšto vandens ir šildymo vidaus kontūrų termoporos.

Objektas – daugiabutis gyvenamas namas ar kitas pastatas, kuriam suteiktas konkretus adresas (Marijampolės miesto savivaldybėje). Atskiru atveju Objektu gali būti laikoma ir pastato dalis.

Klientas – objekto savininkas / atstovas. Užsakovo Paslaugų teikėjui pateiktų Kliento duomenų apsaugą Paslaugų teikėjas užtikrina atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ reikalavimus.

Užsakovas –UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė arba Užsakovas).

Tiekėjas – įmonė tiekianti įrangą.

NSDNS – nuotolinio skaitiklių duomenų nuskaitymo sistema, susidedanti iš Įrangos ir Informacinės sistemos, skirta Objektuose įrengtų Skaitiklių duomenų surinkimui ir perdavimui Užsakovui.

Informacinė Sistema (IS) – sistema, skirta autorizuotame internetiniame tinklapyje matyti ir analizuoti, eksportuoti Užsakovo Objektų karšto vandens suvartojimą, surinktus Skaitiklių duomenis, teikti pranešimus apie Skaitiklių ir Įrangos gedimus.

1. BENDRI REIKALAVIMAI

  - Įrangos Teikėjas privalo turėti teisę ir galimybę verstis veikla reikalinga sutarčiai vykdyti.

  - Įrangos teikėjas turi būti Įrangos gamintojas arba gamintojo oficialus atstovas Lietuvos Respublikoje.

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Įrangos pristatymo galutinis terminas – per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo gavimo dienos.

  - Apmokėjimo sąlygos: už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pateiktos įrangos  priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

  - Įranga pristatoma Bendrovei adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė.

2. ĮRANGOS TIEKIMO APIMTYS

2.1.  Pagal Užsakovo pateiktus raštiškus užsakymus įrangos Tiekėjas per nedaugiau kaip 30 dienų nuo užsakymo pateikimo gavimo dienos privalo pristatyti įrangą Užsakovui adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė.

2.2. Numatomos įsigyti įrangos apimtys: preliminarus perkamos įrangos kiekis yra 540 vienetai.

2.3. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visą įrangos kiekį.

2.4. Į įrangos kainą turi būti įskaičiuoti visos su įrangos pirkimu susijusios išlaidos, programinė įranga, licencijos, transportavimas bei visos  kitos išlaidos, kad įrenginys būtų pilnai funkcionalus ir paruoštas naudojimui.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai Įrangai:

  - Tiekėjas įsipareigoja tiekti tik kokybiškas prekes, privalomos sertifikuoti prekės turi atitikti joms keliamus Europos Sąjungos arba tarptautinių standartų reikalavimus.

    - Turi būti pateikta tik nauja ir nenaudota Įranga. Tiekėjas garantuoja jų kokybę ir atitikimą saugumo reikalavimams, suteikia nemažiau kaip 24 mėnesių garantiją.

    - Įranga negali būti pririšta prie Paslaugų teikėjo Informacinės sistemos, negali būti „užrakinta“ (locked)  ir neprieinama Užsakovui. Tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir pasibaigus Sutarties galiojimo terminui Užsakovas turi turėti visas galimybes laisvai naudoti Įrangą – prie jos prisijungti, ją konfigūruoti ir Įrangos pagalba surinkti Skaitiklių duomenis. Visi Įrangos slaptažodžiai kartu su įranga turi būti perduodami Užsakovui.

    - Teikiama Įranga turi būti tinkama Skaitiklių duomenų surinkimui.

    - Nuskaitymo Įrangą, priklausomai nuo Objekte Užsakovo teikiamų paslaugų, sudarys:

- Keitiklis, kurio paskirtis: duomenų iš Skaitiklių ir skaitiklių nuskaitymo antenų nuskaitymas M-Bus protokolais; duomenų iš energetinių nešėjų skaitiklių nuskaitymas M-Bus ir TTL protokolais; surinktų duomenų apdorojimas ir perdavimas į nutolusį serverį GPRS/GSM arba 4G ryšiu.

- Įranga turi būti be trikdžių nuskaitoma iš šiluminių mazgų, kurie yra rūsiuose.

  - Techniniai reikalavimai keitikliui

| Prekės aprašas | Techniniai reikalavimai |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Keitiklis | M-Bus sąsaja | ne mažiau kaip 1 vnt., galimybė prijungti ne mažiau kaip 5 įrenginių, įrenginių paieška pirmine ir antrine adresacijomis. | Surinkti duomenis iš M-Bus įrenginių. Pvz. šilumos skaitiklių, šalto vandens skaitiklių, karšto vandens skaitiklių duomenų nuskaitymo įrangai. |
|  | RS232 sąsaja | ne mažiau, kaip 1 vnt., TTL protokolo palaikymas. | Seno tipo šilumos skaitiklių nuskaitymui. |
|  | RS485 sąsaja | Ne mažiau kaip 1 vnt. | Valdiklių nuskaitymui, praplėtimo galimybė. |
|  | Sąsajų parametrų valdymas | Individualus, nuskaitymo periodiškumas atskirai nustatomas kiekvienai sąsajai. | Įranga turi skirtingą periodiškumą. |
|  | Kiti palaikomi protokolai | TCP/IP, Modbus, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, PPP, SNTP,MQTTS. | Duomenų perdavimui per APN, reikalinga ryšio kontrolė. Dingus ryšiui restartavimo galimybė, valdiklių, jutiklių duomenų nuskaitymas. Laiko sinchronizavimas. |
|  | USB sąsaja | Ne mažiau, kaip 1 vnt., tipas A (arba lygiavertis). | Konfigūravimui |
|  | Nuotolinis ryšys | GSM/GPRS arba 4G; antena su ne trumpesniu nei 1 m kabeliu nuotolinio ryšio užtikrinimui ir SMA tipo jungtimi. | Duomenys mobiliuoju ryšiu. |
|  | TCP/IP ir M-Bus sąsajų funkcija: | Galimybė tiesiogiai per TCP/IP protokolą kreiptis į keitiklio M-Bus sąsajas ir per jas prijungus įrenginius bei gauti jų duomenis. | Valdyti ir duomenų nuskaitymui |
|  | LAN sąsaja | Ne mažiau, kaip 1 vnt., GSM-Ethernet maršrutizavimo galimybė. | Prijungti įrenginius turinčius IP adresus. |
|  | Išorinė atmintis | Micro SD kortelės lizdas ir ne mažesnės nei 2GB talpos SD kortelė, arba lituojama platoje,. | Duomenų saugojimui |
|  | Analoginiai įėjimai | Ne mažiau kaip 2 analoginiai įėjimai (pasirinktinai (0)4-20 mA, 0-10 V): 4 analoginiai įėjimai temperatūriniams jutikliams (pasirinktinai Pt 100, Pt 500, Pt 1000. | Slėgio jutiklių prijungimas paduodamoje ir grįžtamoje linijoje 2vnt, vidinių namo kontūrų temperatūriniai jutikliai 4 vnt. |
|  | Keitiklis turi būti dėžėje | Dėžė turi būti nemažiau kaip IP 66 apsaugos klasės. Dėžės tvirtinimas prie sienos atliekamas neatidarius. Kabelių pajungimui turi būti sandarikliai. Sandariklių kiekis toks, kad kiekvienas kabelis turėtų atskirą. | Aparatūra bus montuojama šilumos mazge. Reikalinga aparatūros apsauga nuo vandens srauto. |
|  | Maitinimas | iš 230V kintamos įtampos elektros tinklo, per 9-36V maitinimo šaltinį Maitinimo šaltinis turi būti atskiras nuo pagrindinės plokštės. | Pagal poreikį naudosime 230 V ar prijungti akumuliatorių bateriją. |
|  | Išorinių įrenginių maitinimas | Išduodama įtampa 24 V DC (nemažiau 100 mA). |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | Turi tilpti į -2...+50°C ribas |  |

    - Keitiklis turi būti konfigūruojamas bei programiškai atnaujinamas standartinio stacionaraus arba nešiojamo kompiuterio pagalba. Jei konfigūravimui reikalingi specializuoti programiniai ar/bei techniniai sprendimai – Paslaugų teikėjas juos turi pateikti kartu su keitikliu.

    - Keitiklio konfigūravimas bei programinis atnaujinimas turi būti galimas tiek nuotoliniu būdu (GPRS/GSM arba 4G ryšiu), tiek ir lokaliai (naudojant USB jungtį).

    - Įrangos tiekėjas turi pateikti konfigūravimo failą su pagrindinėmis gamyklinėmis nuostatomis. Nuostatos turi būti suderintos su Užsakovu.

    - Keitiklis turi turėti galimybę iš visų M-Bus protokolais gautų skaitiklių  duomenų programiškai atrinkti reikalingų skaitiklių pasirinktinius duomenis ir juos pasirenkamu periodiškumu perduoti GPRS/GSM arba 4G ryšiu į nutolusį FTP serverį CSV arba TXT bylų formatais.

    - Keitiklis turi turėti galimybę savyje kaupti surinkus skaitiklių duomenis ir juos turi būti galima pasiekti GPRS/GSM arba 4G ryšiu.

    - Keitiklis turi turėti galimybę skaidriai TCP/IP protokolo pagalba kreiptis į jo M-Bus sąsajas.

    - Keitiklio M-Bus sąsaja turi gebėti nuskaityti esamą duomenų surinkimo įrangą. Tai yra iš tinklo mazgo (Antena WT...16 ).

    - Šilumos mazge montuojamas keitiklis turi turėti papildomas apsaugos priemones: jis ir visi jo komponentai turi būti sumontuoti nemažiau kaip IP66 standartą atitinkančioje dėžutėje ant DIN35 (arba lygiavertis) bėgelio; keitiklis turi turėti saugią maitinimo srovės išjungimo galimybę (jungiklis).

    - Paslaugos teikėjas turi pateikti Įrangos techninius pasus arba analogiškus dokumentus, kurie patvirtintų Įrangos  atitikimą šiose TS keliamiems techniniams reikalavimams.

    - Įranga turi atitikti NSDNS, IS keliamoms užduotims, kurios pateiktos prieduose Nr 3, Nr 4. Įrangai taikomas 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Sugedus įrangai Tiekėjas sugedusią įrangą pakeičia nauja. Įrangą pristato per 7 darbo dienas. Naujos įrangos garantija skaičiuojama nuo įrangos perdavimo-gavimo akto datos.

Priedas Nr. 1

UŽSAKYMAS

Nr. ___

Įrangos užsakymas

_____________________

(data)

Pastato (Objekto) adresas:_____________________________________________________________

(miestas, rajonas, gatvė, namo numeris)

Informacija apie pastatą

| Įrangos skaičius vnt, |  |
| --- | --- |
| Įrangos tipas |  |

Objekto kontaktiniai asmenys:

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“: 		_____________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis tel. Nr.)

Pastatą administruojanti įmonė:	____________________________________________

(įmonės pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. Nr.)

Papildoma informacija (pvz. jei nepilna komplektacija) .......... ......... ......... ......... ...................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Užsakymą pateikė:

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ atstovas: ____________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakymą priėmė:

__________________________ atstovas:	_____________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Priedas Nr. 2

Įrangos  priėmimo-perdavimo aktas Nr.

- Įranga patiekta  ____________________ , Marijampolėje  pagal  2025 _____________ mėn ______d

pasirašytą sutartį Nr.____________ .

Užsakovas pretenzijų neturi. (trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Įrangą perdavė  Teikėjo atstovas ____________________________________

Darbus priėmė užsakovo atstovas ____________________________________

| Pristatyta įranga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis, vnt | Vieneto kaina EUR, be PVM | Viso kaina EUR, be PVM |
| Šilumos apskaitos nuskaitymo sistema |  |  |  |
|  | Kaina viso EUR, be PVM: |  |  |

- Priimant įrangą buvo nustatyti tokie trūkumai:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Trūkumus užfiksavo:

Už užsakovą ______________________________________________________

Už paslaugos teikėją ________________________________________________

Trūkumų pašalinimo terminai ________________________________________

Trūkumų fiksavimo data ____________________________________________

- Šis aktas yra neatskiriama sutarties Nr.__________ pasirašytos 2025 _____________ mėn ______d.,

Dalis.

- Įranga  Objekte gauta (taip / ne) nuo 2025 _____________ mėn.___________d. (pildo Užsakovas).

- Aktas surašytas ir pasirašytas 2025 _____________ mėn.___________d.

Užsakovas                                                                                                         Įrangos  teikėjas

Priedas Nr. 3

Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius,

rodmenų perdavimo komercinei apskaitai tvarka

- Duomenų perdavimas.

  - Karšto vandens, šilumos, įvadinių šalto vandens ir termofikacinio vandens papildymo apskaitos prietaisų, karšto vandens ir šildymo vidaus kontūrų temperatūrų duomenys kaupiami Informacinėje Sistemoje (IS).

  - Karšto vandens skaitiklių duomenys į Užsakovo apskaitos sistemą ataskaitų formavimui perduodami tekstinių duomenų bylų pavidalu (CSV formatu) el. pašto pagalba, šiais adresais:

skaitikliai@marijampolesst.lt

* Užsakovas, kreipdamasis raštu, gali pakeisti/papildyti el. pašto adresų sąrašą.

- Periodiškas duomenų bylų (ataskaitų) generavimas.

  - Periodiškai ataskaitos generuojamos vieną kartą per mėnesį iki 2 (antros) mėnesio dienos 7 val. ryto (pvz. 2026-03-02 07:00).

  - Ataskaitos laiko rėžis – praėjęs (ataskaitinis) mėnuo. T. y. laikotarpis nuo praėjusio (ataskaitinio) mėnesio 1-os dienos 00:00 val. iki praėjusio (ataskaitinio) mėnesio paskutinės dienos 24:00 val.

  - IS duomenų bazėje šalia kiekvieno įrašo pažymima, į kurią ataskaitą jis buvo įtrauktas. Tuo būdu Duomenų tiekėjas užtikrina, kad tas pats įrašas į kelias ataskaitas nepateks.

  - Į ataskaitą patenka visi dar neapskaityti įrašai iki paskutinio įrašo prieš užduoto rėžio pabaigą.

  - Jei dėl gedimų ar kitų priežasčių duomenys nepatenka į skaičiuojamo mėnesio ataskaitą, šie į ataskaitą nepatekę duomenys bus įtraukti į kito mėnesio ataskaitą.

  - Papildomai duomenų tikrinimo ir klaidų identifikavimo tikslu 20 ataskaitinio mėnesio dieną (jei tai nedarbo diena – paskutinę darbo dieną prieš 20 d.) generuojamos testinės ataskaitos.

  - Į testinę ataskaitą patenka visi paskutinėje periodinėje ataskaitoje dar neapskaityti įrašai iki paskutinio įrašo prieš testinės ataskaitos formavimo pradžią.

  - Į testinę ataskaitą patekę įrašai IS duomenų bazėje kaip įtraukti į ataskaitą nežymimi.

  - Ataskaitų objektai – visi Užsakovo Objektai.

- Neplaninis ataskaitų generavimas.

  - IS vartotojai, turintys atitinkamas teises, iš IS gali užklausti neplaninių ataskaitų. Apie generavimo būseną vartotojas informuojamas atskirame naršyklės lange.

  - Ataskaitos užklausimo metu galima laisvai pasirinkti laiko rėžį bei objektus (iš IS vartotojui pasiekiamų objektų aibės). Neplaninio užklausimo metu į ataskaitą patekę įrašai IS duomenų bazėje kaip įtraukti į ataskaitą nežymimi (žr. aukščiau 2.4 punktą).

  - Į ataskaitą patenka duomenys nuo pirmo užduoto laiko rėžio įrašo.

  - Sugeneruotos ataskaitos siunčiamos užklausimą atlikusio vartotojo elektroninio pašto adresu.

- Apsikeitimas kodų reikšmėmis

  - Jei kurie nors iš atsiųstų Skaitiklių arba Klientų kodų neatitinka realios situacijos duomenų Užsakovo duomenų bazėje (pvz. Užsakovo duomenų bazėje kliento kodas pakeistas į naują ir pan.), Duomenų gavėjas Duomenų tiekėjui elektroninio pašto adresu atsiunčia pataisymus tos pačios struktūros faile.

Siunčiami tik neatitinkančias reikšmes turintys įrašai.

  - Prijungiant prie IS naujus Objektus arba keičiant šių Objektų Skaitiklius, Duomenų tiekėjas Duomenų gavėjo elektroninio pašto adresu siunčia pranešimą.

- IS duomenų (bylų ataskaitų), perduodamų Užsakovui, struktūra

  - Bylų pavadinimai generuojami priklausomai nuo ataskaitos tipo.

    - Periodinėms / testinėms ataskaitoms suteikiamas tokio formato pavadinimas: APXXXyymmdd_V,

kur

A – konstanta;

P – konstanta, pažymi, kad ataskaita periodinė;

XXX = BUV, jei duomenų byla talpina informaciją apie BUtų karšto Vandens suvartojimą;

XXX =BUB, jei duomenų byla talpina informaciją apie BUtų apskaitos prietaisų gedimus (laikotarpius Be apskaitos);

yy– ataskaitos generavimo datos metai;

mm – ataskaitos generavimo datos mėnuo;

dd – ataskaitos generavimo datos diena;

V – duomenų bylos eilės numeris.

Pastaba: Maksimalus įrašų skaičius vienoje byloje ─ 10000.

Pvz. APBUV071201_1.

Šios duomenų bylos siunčiamos archyvo RPyymmdd.zip pavidalu.

5.1.2. Testinėms (neplaninėms) ataskaitoms suteikiamas tokio formato pavadinimas: ANXXXyy1mm1dd1yy2mm2dd2,

kur

A – konstanta;

N – konstanta, pažymi, kad ataskaita neplaninė;

XXX = BUV, jei duomenų byla talpina informaciją apie BUtų karšto Vandens suvartojimą;

yy1 – pradinės datos metai;

mm1 – pradinės datos mėnuo;

dd1 – pradinės datos diena;

yy2 – galinės datos metai;

mm2 – galinės datos mėnuo;

dd2 – galinės datos diena.

Pvz. ANBUV071101071125.

Šios duomenų bylos siunčiamos archyvo ANyy1mm1dd1yy2mm2dd2.zip pavidalu.

  - Duomenų bylos yra tekstinės (CSV formatas), laukai atskiriami kabliataškiu (;).

  - Duomenys apie kiekvieną karšto vandens skaitiklį pateikiami atskira eilute.

  - Duomenys pateikiami Unicode formatu.

  - Duomenų bylų struktūra.

    - Butų karšto vandens suvartojimas (APBUVyymmdd).

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis | Lauko tipas | Lauko ilgis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kliento kodas * | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |
|  | Kliento buto adresas | CHAR | 50 |  |
|  | Kliento ID | NUMBER (99999999) | 8 | Centralizuotoje Informacinėje sistemoje |
|  | Karšto vandens skaitiklio kodas * | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |
|  | Karšto vandens skaitiklio gamyklinis numeris | NUMBER (99999999) | 8 | Centralizuotoje Informacinėje sistemoje |
|  | Pradiniai rodmenys (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
|  | Galutiniai rodmenys (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
|  | Rodmenų skirtumas (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 | Vandens suvartojimas skaitiklio veikimo laikotarpiu. Sugedus bent vienam buto skaitikliui laikoma, kad neveikia visi buto skaitikliai. |
|  | Rodmenų nuėmimo pabaigos data | DATE (YYYY-MM-DD) | 10 |  |
|  | Rodmenų nuėmimo pabaigos laikas | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |
|  | Šilumos skaitiklio būsenos požymis | NUMBER | 1 | Galimos reikšmės: 0 – skaitiklis nepasikeitė 1 – skaitiklis nuimtas ir keičiamas kitu 2 – skaitiklis įdėtas (naujas prietaisas) vietoje kito skaitiklio 3 – skaitiklis nuimtas ir abonentas paliktas „be apskaitos“ (įdėtas intarpas) 4 – skaitiklis įdėtas (naujas prietaisas) po laikotarpio „be apskaitos“, t.y. vietoje buvusio intarpo ar kitu atveju, kai nebuvo apskaitos prietaiso |

      - Atliekant skaitiklių pakeitimus, senasis ir naujasis skaitikliai vaizduojami atskiromis eilutėmis.

    - Butų apskaitos prietaisų gedimai - laikotarpiai be apskaitos (APBUByymmdd).

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis | Lauko tipas | Lauko ilgis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kliento kodas * | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |
| 2. | Kliento buto adresas | CHAR | 50 |  |
| 3. | Kliento ID | NUMBER (99999999) | 8 | Centralizuotoje Informacinėje sistemoje |
| 4. | Laikotarpio pradžios data | DATE (YYYY-MM-DD) | 10 |  |
| 5. | Laikotarpio pradžios laikas | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |
| 6. | Laikotarpio pabaigos data | DATE (YYYY-MM-DD) | 10 |  |
| 7. | Laikotarpio pabaigos laikas | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |
| 8. | Apskaitos prietaisų požymis | CHAR | 3 | Nurodoma konstanta „KVA“ – karšto vandens skaitikliai. |

# Priedas Nr. 4

Šilumos ir vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo
įrenginius, rodmenų perdavimo komercinei apskaitai tvarka ir perduodamų ataskaitų

(duomenų bylų) duomenų struktūra

- Kiekvieną mėnesį NSDNS ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 2 (antros) dienos 7.00 val. suformuoja ataskaitas (duomenų bylas) ir el. paštu pateiktais adresais perduoda Užsakovo naudojamai apskaitos sistemai prieduose išvardintuose Objektuose esančių šilumos apskaitos prietaisų, geriamo vandens skaitiklio prieš karšto vandens šilumokaičius pratekėjusio vandens kiekį ir vandens skaitiklio šilumnešio papildymui pratekėjusio vandens kiekį praėjusio mėnesio paskutinės mėnesio dienos duomenis.

- NSDNS perduodamų ataskaitų (duomenų bylų) struktūra:

  - Bylų pavadinimai generuojami priklausomai nuo ataskaitos tipo:

    - Periodinėms ataskaitoms suteikiamas tokio formato pavadinimas: APXXXyymmdd,

kur

A - konstanta;

P - konstanta, pažymi, kad ataskaita periodinė;

XXX = NAS, jei duomenų byla talpina informaciją apie Namų Šilumos energijos suvartojimą;

XXX = NAV, jei duomenų byla talpina informaciją apie NAmų šalto vandens suvartojimą karšto Vandens ruošimui;

XXX = NAP, jei duomenų byla talpina informaciją apie Namų šildymo sistemos papildymo skaitiklių suvartojimą.

XXX = BUB, jei duomenų byla talpina informaciją apie namo apskaitos prietaisų gedimus (laikotarpius Be apskaitos);

yy- ataskaitos generavimo datos metai;

mm - ataskaitos generavimo datos mėnuo;

dd - ataskaitos generavimo datos diena.

Pvz. APBUV201201.

Šios duomenų bylos siunčiamos archyvo APyymmdd.zip pavidalu.

    - Testinėms (neplaninėms) ataskaitoms suteikiamas tokio formato pavadinimas: ANXXXy y i mm i ddi yy 2mm2dd2,

kur

A - konstanta;

N - konstanta, pažymi, kad ataskaita neplaninė;

XXX = NAS, jei duomenų byla talpina informaciją apie NAmų Šilumos energijos suvartojimą;

XXX = NAV, jei duomenų byla talpina informaciją apie NAmų šalto vandens suvartojimą karšto Vandens ruošimui;

XXX = NAP, jei duomenų byla talpina informaciją apie Namų šildymo sistemos papildymo skaitiklių suvartojimą.

yyi - pradinės datos metai;

mmi - pradinės datos mėnuo;

ddi - pradinės datos diena;

yy2 - galinės datos metai;

mm2 -galinės datos mėnuo;

dd2 -galinės datos diena.

Pvz. RNNAV201101071125.

Šios duomenų bylos siunčiamos archyvo RNyy 1 mm iddiyy2mm2dd2.zip pavidalu.

2.2. Duomenų bylos yra tekstinės (CSV formatas), laukai atskiriami kabliataškiu (;).

2.3. Duomenys apie kiekvieną namą ar butą, o butų karšto vandens arba šilumos skaitiklių atveju - apie kiekvieną karšto vandens arba šilumos skaitiklį pateikiami atskira eilute.

2.4 .Duomenys pateikiami Unicode formatu.

2.5. Iš NSDNS gaunamos 4 ataskaitos (duomenų bylos):

2.5.1. Namų šilumos energijos suvartojimas (APNASyymmdd).

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis | Lauko tipas | Lauko ilgis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Namo adresas | CHAR | 50 |  |
| 2. | Įvadinio šilumos skaitiklio kodas | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |
| 3. | Įvadinio šilumos skaitiklio gamyklinis numeris | CHAR | 15 | NSDNS duomenys |
| 4. | Pradiniai rodmenys (MWh) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 5. | Galutiniai rodmenys (MWh) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 6. | Rodmenų skirtumas (MWh) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 7. | Valandos be apskaitos | NUMBER | 4 | Sugedus skaitikliui ar pan. |
| 8. | Rodmenų nuėmimo pabaigos data | DATE (YYYY- MM-DD) | 10 |  |
| 9. | Rodmenų nuėmimo pabaigos laikas | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |
| 10, | Šilumos skaitiklio būsenos požymis | NUMBER | 1 | Galimos reikšmės: - - skaitiklis nepasikeitė - - skaitiklis nuimtas ir keičiamas kitu - - skaitiklis įdėtas (naujas prietaisas) vietoje kito skaitiklio - - skaitiklis nuimtas ir abonentas paliktas „be apskaitos“ (įdėtas intarpas) - - skaitiklis įdėtas (naujas prietaisas) po laikotarpio „be apskaitos“, t.y. vietoje buvusio intarpo ar kitu atveju, kai nebuvo apskaitos prietaiso |

2.5.1.1. Atliekant skaitiklių pakeitimus, senasis ir naujasis skaitikliai vaizduojami atskiromis eilutėmis

2.5.2. Namų šalto vandens suvartojimas karštam vandeniui ruošti (APNAVyymmdd).

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis | Lauko tipas | Lauko ilgis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Namo adresas | CHAR | 50 |  |
| 2. | Šalto vandens skaitiklio prieš šilumokaitį kodas | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |
| 3. | Šalto vandens skaitiklio prieš šilumokaitį gamyklinis numeris | NUMBER (99999999) | 8 | NSDNS duomenys |
| 4. | Pradiniai rodmenys (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 5. | Galutiniai rodmenys (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 6. | Rodmenų skirtumas (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 7. | Rodmenų nuėmimo pabaigos data | DATE (YYYY-MM- DD) | 10 |  |
| 8. | Rodmenų nuėmimo pabaigos laikas | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |

2.5.3.Namų šildymo sistemos papildymo skaitiklių (APBUPyymmdd).

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis | Lauko tipas | Lauko ilgis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Namo adresas | CHAR | 50 |  |
| 10. | Šildymo sistemos papildymo skaitiklio kodas | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |
| 11. | Šildymo sistemos papildymo skaitiklio gamyklinis numeris | NUMBER (99999999) | 8 | NSDNS duomenys |
| 12. | Pradiniai rodmenys (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 13. | Galutiniai rodmenys (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 14. | Rodmenų skirtumas (m3) | NUMBER (999999.999) | 10 |  |
| 15. | Rodmenų nuėmimo pabaigos data | DATE (YYYY-MM- DD) | 10 |  |
| 16. | Rodmenų nuėmimo pabaigos laikas | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |

2.5.4. Namo apskaitos prietaisų gedimai - laikotarpiai be apskaitos (RP0002BUByymmdd).

| Eil. Nr. | Lauko paskirtis |  | Lauko tipas | Lauko ilgis | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Kliento kodas |  | CHAR | 15 | Apskaitos sistemos duomenys |  |
| 2. | Kliento adresas |  | CHAR | 50 |  |  |
| 3. | Kliento ID |  | NUMBER (99999999) | 8 | NSDNS duomenys |  |
| 4. | Laikotarpio data | pradžios | DATE (YYYY-MM- DD) | 10 |  |
| 5, | Laikotarpio laikas | pradžios | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |
| 6. | Laikotarpio data | pabaigos | DATE (YYYY-MM- DD) | 10 |  |
| 7. | Laikotarpio laikas | pabaigos | TIME (hh:mm:ss) | 8 |  |
| 8. | Apskaitos požymis | prietaisų | CHAR | 3 | KVA - karšto vandens skaitikliai, PAP - šilumos sistemos papildymo skaitiklis. |