STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIES (SA) SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

DEMONTAVIMO DARBAI

| Pozicija, Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esamų durų demontavimas | T2A | vnt. | 112 |  |
|  | Esamų pertvarų demontavimas |  | m2 | 2750 |  |
|  | Esamos grindų dangos išardymas |  | m2 | 4850 |  |
| 4. | Terasos dangos išardymas (betoninių plytelų danga) |  | m2 | 895 |  |
| 5. | Šiukšlių valymas ir išvežimas |  | t | 580 |  |
| 6 | Esamų medinių porankių aplink atriumą išmontavimas |  | m | 75 |  |
| 7 | OSB plokščių išmonatvaimas |  | M2 | 90 |  |

VIDAUS APDAILOS DARBAI

| Pozicija, Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liftas pritaikytas žmonėms su negalia (ŽN) vidaus matmenys 1850x1600. Naudojimasis su kodine kortele. | T 10 | 1 |  |  |
|  | Vitrininės pertvaros EI 60 EI 45 su stiklo paketais EI 45 stiklinės vitrinos EI 15 | T7.2 | m2 | 76, 05 99 ,86 108.90 101,20 | Su visais tvirtinimo, montavimo elementais. Dalinai užmatintos . Papildoma informacija stiklinių pertvarų žiniaraščiuose ir išklotinėse |
|  | Gipskartonio pertvaros - karkasas 125 mm. storio. Akustinių plokščių klijavimas ant mūrinės sienos: aktų salėje muzikos kabinete | T4 | m² | 255 70 30 | Nurodomas vieno sluoksnio plotas. |
|  | Durų montavimas pertvarose Durys iš dažytos MDF plokštės su stiklu. Spalva balta | T7.1 | Vnt. | 70 | Durys derinamos pagal analogiškas, naujas sumontuotas duris , matmuo 1000x2000 (h) Su grotelėmis apačioje 11 vnt. |
|  | Sanitarinių mazgų sienų klijavimas akmens masės plytelėmis | T6.3 | m² | 175 | Orentaciniai matmenys 30x60 cm. |
|  | HPL sanitarinių mazgų pertvaros | T6.4 | m² | 24 |  |
|  | Sienų gruntavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas. Plytinių sienų paruošimas dažymui, plyšių tinkavimas, glaistymas, angokraščių tvarkymas, glaistymas. | T6.2. | m² | 8425 | Raudonų plytų mūrinės sienos dažomos, paliekant esamą faktūrą. |
|  | Vidaus (drėgnų patalpų - dušo) gruntavimas, tinkavimas, teptinės hidroizoliacijos įrengimas. |  | m² | 50 |  |
|  | Akmens masės plytelių grindų apdailos įrengimas | T5.2 T5.3. | m² | 105 | Su visais išlyginimo, nuolydį formuojančiais, tvirtinimo sluoksniais, 10 cm aukščio grindjuostėmis. |
|  | PVC grindų dangos įrengimas su visais pagrindais pagal konstrukcijų projekto detalę |  | m² | 5 575 ( sienoms 395) | Su visais išlyginimo, tvirtinimo sluoksniais, 10cm aukščio grindjuostėmis. Ta pati danga naudojama sienų apdailai h -90cm. |
|  | Įspėjamieji paviršiai (iš kauburėlių) | TS 5 | m² | 20 | Laiptinių aikštelėse |
|  | Medžio masyvo lentų grindys. Pagal GS reikalavimus BFL-Sl | T5.5 | m² | 385 | Aktų salėje |
|  | Epoksidinės grindų dangos su spalvotomis granulėmis įrengimas laiptinėse. |  | m² | 230 | Su visais išlyginimo, nuolydį formuojančiais, tvirtinimo sluoksniais, 10 cm aukščio grindjuostėmis. |
|  | Pakabinamų segmentinių lubų plokščių apdailos įrengimas (atsparios drėgmei, cheminiam valymui) | T4. T4.3 | m² | 75 | Įrengiama „Armstrong Hydroboard“, arba lygiavertė apdaila su visais tvirtinimo elementais, karkasu atspariu drėgmei. Spalva - balta |
|  | Pakabinamų segmentinių lubų plokščių apdailos įrengimas. Švieslangių uždengimas polikarbonatine plokšte |  | m² m² | 2720 10 | Pagrindinė spalva – balta, tame tarpe spalvotų 350 m2 Spalva mėlyna Švieslangių apdaila tikslinama darbo projekto metu. |
|  | Gipso kartono lubų įrengimas |  | m² | 2216 | Pagr spalva balta, dalinai dažoma pagal sienų spalvą. |
|  | Laiptinių apdaila Pakopos ir papakopės -epoksidinė danga,su 10 cm grindjuoste |  | m² | 665 | Medžiagiškumas turi atitikti GS reikalavimus Grindjuostės plotas įskaičiuotas |
|  | Porankiai ir turėklai aplink atriumą. Medinis stačiakampis porankis 70x70 mm. ažuolo masyvas, lakuotas laku vandens pagrindu. Statramsčiai, metaliniai strypai 15x15x150 (h) mm Dažyti sienų spalva Porankiai laiptinėse: Pagal TS žmonėms su negalia reikalavimus Medinis stačiakampis porankis 50x50 mm. ažuolo masyvas, lakuotas laku vandens pagrindu. Statramsčiai, metaliniai strypai 15x15x900 (h) mm. Dažyti sienų spalva | T -8 | m Vnt. m m Vnt. | 90 80 55 215 520 |  |
|  | Vertikalios žaliuzi kabinetuose. Atspindinčios saulės šviesą ir šilumą. Montuojama nuo lubų . Matmenys 3,7x2,15 (h) m | T.2 | m² | 1000 |  |

PASTABOS:

- Kiekiai tikslinami darbo projekto (DP) metu.

- Medžiagų ir gaminių sąnaudų kiekiai paskaičiuoti  neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ir natūralių netekčių (gali skirtis 15 %).

- Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir medžiagas, kurios reikalingos Projekte numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama gamintojo.

- Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika.

- Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.

- Visi parinkti gaminiai, medžiagos, spalvos derinami su užsakovu, naudotoju ir projekto architektu.