Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

III pirkimo dalis:  Taktinio naudojimo bepiločio orlaivio sistemos pirkimo techninė specifikacija

- Pirkimo objektas – taktinio naudojimo bepiločio orlaivio (toliau – Dronas) sistema, skirta nuotoliniam stebėjimui, vaizdų ir termovizinių duomenų surinkimui, apdorojimui bei perdavimui. Dronai bus naudojami užliejamų teritorijų, ledo reiškinių susidarymo, užaugimo ir kitų hidrologinių reiškinių stebėsenai bei analizei vykdyti. Įsigyjama sistema leis LHMT darbuotojams operatyviai reaguoti į ekstremalius hidrologinius reiškinius, atlikti tikslius stebėjimus sunkiai pasiekiamose vietovėse ir užtikrinti duomenų surinkimą realiuoju laiku.

- Pirkimo objektas padės LHMT stiprinti hidrologinių stebėjimų ir analizės pajėgumus, ypač potvynių, ledo reiškinių bei staigių hidrologinių pokyčių laikotarpiais. Drono sistema sudarys sąlygas gauti papildomus vizualinius ir termovizinius duomenis, kurie leis tiksliau įvertinti hidrologinių reiškinių dinamiką ir jų poveikį aplinkai bei infrastruktūrai.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir kurie sukelti ir/ar priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas iš anksto negalėjo numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša LHMT, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina LHMT. LHMT pritarus, prekių pristatymo terminas bendru rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

- Įsigyjami Dronai turi užtikrinti patikimą, saugų ir tikslų duomenų surinkimą įvairiomis meteorologinėmis sąlygomis. Dronų sistema turi būti pritaikyta darbui tiek dienos, tiek nakties metu, turėti galimybę perduoti duomenis realiuoju laiku į LHMT informacines sistemas bei užtikrinti aukštos raiškos vaizdo ir termovizinių duomenų kokybę.

- Drono sistemos minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Drono sistemos minimalūs techniniai reikalavimai

| Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) |
| --- | --- |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |
| 1.1 | Veikianti Drono sistema privalo būti sukomplektuota, neeksploatuota, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2 | Visa perkama įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir turi atitikti taikytinus Europos Sąjungos standartus: 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyva (RED) (jei taikoma įsigyjamai įrangai); naudojamoje įrangoje neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (jei taikoma įsigyjamai įrangai) II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardintų didžiausių verčių; turi būti pažymėta CE (arba lygiaverčiu) ženklu. Įranga, jos komponentai ar programinės įrangos dalys negali būti pagamintos, surinktos, ar kurių kilmės šalis yra valstybės, kurioms taikomos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo apribojimai ar sankcijos, įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas atitinkamų teisės aktų sąraše nurodytas valstybes. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tai įrodančius dokumentus. |
| 1.3 | Į Drono sistemos kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant sistemos pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |
| 1.4 | Naudojimui paruoštos Įrangos pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 1.5 | Perkamas kiekis – 2 komplektai (dronai su valdymo įranga, programine įranga, baterijomis ir kt.). |
| 2. Drono sistemos techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Drono svoris – ne daugiau kaip 1 kg. |
| 2.2 | Valdymo atstumas – ne mažesnis kaip 2 km tiesioginio matomumo sąlygomis. |
| 2.3 | Įranga turi veikti temperatūros diapazone nuo –30 °C iki +40 °C arba platesnėse ribose. |
| 2.4 | Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP53. |
| 2.5 | Vaizdo kamera mažiausiai 12 MP raiškos, optinis ir skaitmeninis priartinimas (ne mažesnis kaip 4 kartai). |
| 2.6 | Turi turėti 3 ašių hibridinę vaizdo stabilizavimo sistemą. |
| 2.7 | Maksimalus drono greitis – ne mažiau kaip 10 m/s. |
| 2.8 | Stabilus veikimas esant ne mažesniam nei 10 m/s vėjo greičiui. |
| 2.9 | Maksimalus skrydžio aukštis ne mažiau kaip 100 m. |
| 2.10 | Turi turėti termovizorių, kurio: - rezoliucija: 1280 × 720 px arba geresnė - foto rezoliucija: 320 × 240 px arba geresnė. - Temperatūros matavimo diapazonas nuo –20 °C iki +70 °C arba platesnės ribos. |
| 2.11 | Ryšio technologija duomenų perdavimui – bevielis ryšys su LTE moduliu arba lygiaverčiu. |
| 2.12 | Turi turėti (i) GPS ir (ii) GLONASS ir (arba) Galileo palydovinių navigacijos sistemų palaikymą. |
| 2.13 | Duomenų šifravimas – visuotinai pripažintais saugiais šifravimo metodais, skirtais Drono naudojamai ryšio technologijai. |
| 2.14 | Valdymas per dedikuotą aplikaciją, galimybė matyti vaizdą realiu laiku. |
| 2.15 | Į komplektą turi būti pridedamos ne mažiau kaip 3 vnt. baterijos, kurių nominali talpa ne mažiau kaip 2000 mAh. Baterijos turi turėti apsaugą nuo perkrovos. |
| 2.16 | Į vieną drono sistemos komplektą turi įeiti - dronas, pultas, ne mažiau nei 2 komplektai baterijų, įkrovikliai, propeleriai (su atsarginiu komplektu), dėklas, programinė įranga. |
| 3. Pateikiami dokumentai |  |
| 3.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas. |
| 3.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |
| 3.3 | Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. |
| 3.4 | Tiekėjas viešajam Prekių pirkimui teikiamame pasiūlyme turi nurodyti siūlomų Prekių gamintoją (-us) ir Prekės (-ių) modelį (-ius), taip pat turi pateikti gamintojo paruoštus aprašymus ar kitą gamintojo patvirtintą informaciją apie Prekių atitikimą nurodytiems minimaliems techninės specifikacijos reikalavimams, taip pat gali pateikti nuorodas į siūlomų Prekių gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomų Prekių specifikacijomis, patvirtinančius atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas, grįsdamas savo siūlymo atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui, gali kartu pateikti ir pateikiamos nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį dokumentą ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Jeigu tiekėjas to nepadaro, o pasiūlymų tikrinimo metu nuoroda į interneto svetainę ar joje esantį dokumentą neveikia ir tiekėjas nepateikė kitų dokumentų, įrodančių savo siūlymo atitikimą atitinkamam specifikacijos reikalavimui (gamintojo paruošto aprašymo ar kitos gamintojo patvirtintos informacijos), laikoma, kad tiekėjas neįrodė savo siūlymo atitikimo atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui ir jo pasiūlymas atmetamas. |

- Visai įrangai turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinis periodas įsigalioja nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo LHMT rašytinės pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti prekių trūkumus (atlikti prekių remontą arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti naujomis). Pristatymas naujų arba sutvarkytų prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.