TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TIESIOGINĖS VIZUALIZACIJOS SISTEMOS VIENKARTINIUS PRIEDUS ĮSIGYTI

| VIZUALIZACIJOS SISTEMOS SPYGLASS VIENKARTINIAI PRIEDAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz.Nr. | Priemonė | Techniniai reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| 1. | Vienkartinės biopsinės žnyplės | - Vienkartinės (pažymėta simboliu). - Sterilios (simbolis ant pakuotės). - Ne trumpesnės nei 280cm, darbinis kanalas ne mažesnis nei 1 mm, uždarytų kaušelių diametras ne didesnis nei 1mm, atidarytų – ne mažesnis nei 4mm. - Kaušeliai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos ir turi po dvi talpyklas biopsinei medžiagai paimti. - Turi plastikinę arba lygiavertę, žiedo formos rankenėlę, kuri manipuliuojama stumoklio principu. - Tinkamos darbui su SpyGlass sistema. - Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 30 |
| 2. | Vienkartinė polipektominė kilpa | - Vienkartinė (pažymėta simboliu). - Sterili (simbolis ant pakuotės). - Susuktos vielos kilpa. - Ne trmpesnė nei 280cm. - Manipuliuojama žiedinės rankenos pagalba. - Tinkama darbiniam kanalui 1,2 mm. - Tinkanti darbui su SpyGlass sistema. - Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 30 |
| 3. | Vienkartinis akmenų traukimo krepšelis | - Sterilus (simbolis ant pakuotės). - Vienkartinis (pažymėta simboliu). - Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 280 cm, išskleistas keturių vielučių krepšelis. - Krepšelis lankstus, bet labai tvirtas. Ratu pasisukanti plastikinė arba lygiavertė rankena. - Tinkamas darbiniam kanalui 1,2 mm. - Tinkantis darbui su SpyGlass sistema. - Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 30 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________