- Projekto rengimo techninės specifikacijos. Vilniaus miesto dalies projektas.

  - Esama situacija

Lietaus tinklų plėtros zonoje yra esami ir statomi nauji lietaus tinklai. Įrengtas jungiamasis asfalto dangos kelias su pėstiesiems skirtais šaligatviais. Sumontuota privati siurblinė, kuri liūties metu nespėja pašalinti vandens. Gretimose teritorijose matomos įrengtos aikštelės automobiliams, bei gamybiniai pastatai.

  - Užduotis

Lietaus vandens nuvedimui nuo tunelinio pravažiavimo, pagal gautas sąlygas, turi būti suprojektuota akumuliacinė talpa, siurblinė ir slėginis tinklas. Tai pat atlikti esamos jungiamojo kelio lietaus sistemos perjungimą prie naujai planuojamo tinklo. Slėginė linija prijungiama prie esamo lietaus tinklo šulinio, kurio projektinis numeris L1-2 (koordinatė: X=6069288.83, Y=577864.25). Visi įrenginiai projektuojami žalioje zonoje arba šaligatvyje, maksimaliai išsaugojant kelių asfalto dangas. Preliminarus numatomų tinklų ilgis 386 metrai, lietaus vandens surinkimo plotas 2.76 ha.

Rengiant projektą atlikti topografinius, geologinius tyrinėjimus, vadovautis UAB „Grinda“ išduotomis prisijungimo sąlygomis, bei aktualia statomų ir jau įrengtų tinklų informacija. Išanalizuoti esamą situaciją ir tinklų pajungimo variantus ir debitus.  Projektą derinti su A2 tunelinio pravažiavimo statybos dalyviais, bei gretimų sklypų savininkais. Pridedama schema Nr. 1.

- Projekto rengimo techninės specifikacijos. Vilniaus rajono dalies projektas.

  - Esama situacija

Numatomoje darbų zonoje yra esama A2 kelio požeminė pėsčiųjų perėja, bei statomas naujas tunelinis pravažiavimas. Gretimos teritorijos apaugusios augmenija, veikla kol kas nevykdoma. Liūties metu į šias teritorijas, nuo magistralinio kelio A2, per griovio pralaidą, patenka susikaupęs vanduo.

  - Užduotis

Pertekliniam vandeniui šalinti turi būti suprojektuotas lietaus nuotekų tinklas, kurio preliminarus diametras 600 mm ilgis 600 m. Tinklas klojamas greta magistralinio kelio A2 ir pajungiamas į Sedulų gatvėje (Bukiškis) įrengtą 1200 mm diametro tinklo šulinį Nr. 14 (koordinatė X=6069753.09, Y=577652.86). Esant poreikiui arba pagal gautas sąlygas projektuoti akumuliacines talpas ir siurblines.

Rengiant projektą atlikti topografinius ir geologinius tyrinėjimus, vengti įrengtų A2 kelio tunelinio pravažiavimo konstrukcijų ardymo. Išanalizuoti esamą situaciją ir tinklų pajungimo variantus ir debitus.  Projektą derinti su A2 tunelinio pravažiavimo statybos dalyviais, bei gretimų sklypų savininkais. Prieš pradedant projektavimo darbus, gauti Vilniaus rajono prisijungimo sąlygas. Pridedama schema Nr. 2.