Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ASFALTO KLOTUVAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Utenos komunalininkas“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas –Asfalto klotuvas (toliau – Prekė), pagal BVPŽ kodą 43312000-3 Kelių paviršiaus dengimo mašinos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: naujas ir techniškai tvarkingas Asfalto klotuvas.

  - Pirkimo objekto apimtys: 1 vnt.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymą būtina teikti visam pirkimo objektui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija.

  - Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Lentelėje Nr. 1 ir Sutarties Specialiųjų Sąlygų Priede Nr. 3 (žiūrėti 10 Priedas „Sutarties projektas“).

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti nemokamai adresu Rašės g. 4, Utena.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius (Reikalavimui nustatytas vertinimo kriterijus) nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/ krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo - priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė, aptarnavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, VĮ „Regitra“ išduotas techninis pasas, techninės apžiūros dokumentas ir kiti naudojimui ir eksploatavimui Lietuvos Respublikoje reikalingi dokumentai.

  - Prieš priimdamas Prekę Pirkėjas turi teisę įsitikinti, ar pateikta Prekė atitinka pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimus, yra nepažeista, kokybiška, ar yra pateikta visa būtina susijusi dokumentacija (eksploatavimo taisyklės, garantinio aptarnavimo sąlygos, techninis aprašymas ir kt.). Pastebėjęs, kad Prekė neatitinka pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekę. Pakartotinis Prekės priėmimas gali būti vykdomas tik tada, kai bus pašalinti nustatyti trūkumai.

PASKIRTIS IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Pirkėjas numato asfalto klotuvą eksploatuoti ne tik kelių ruožuose, bet ir riboto privažiavimo objektuose (pvz., šaligatviuose, dviračių takuose, daugiabučių kiemuose, įvažiavimuose, aikštelėse), kur dėl esamos infrastruktūros ir eismo organizavimo apribojimų būtina manevringa, kompaktiška įranga. Dėl šių sąlygų techninėje specifikacijoje nustatomi reikalavimai transportiniams gabaritams ir masei – siekiant užtikrinti privažiavimą, saugų manevravimą bei sumažinti riziką pažeisti esamas dangas ir požemines komunikacijas. Reikalavimai taikomi tiek, kiek būtina pirkimo tikslui pasiekti.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Charakteristika | Pirkėjo reikalaujama specifikacija | Tiekėjo pasiūlymas (atitiktis TAIP/NE ir tiksli reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Asfaltbetonio mišinių klojimui krašto ir rajoniniuose keliuose, gatvėse ir jų ruožuose, taip pat šaligatviuose, dviračių takuose, įvažiavimuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kiemuose, įskaitant riboto privažiavimo ir manevravimo sąlygas (ankštos miesto erdvės, siauri pravažiavimai). Pasiūlyme nurodomas tikslus siūlomo klotuvo modelis. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.2 | Pagaminimo metai | Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 24 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo dienos. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.3 | Moto valandos | Pristatymo metu moto valandų skaičius – ne daugiau kaip 25 moto val. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.4 | Konstrukcija ir atitiktis | Klotuvas turi atitikti gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, būti paženklintas CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją (pagal Direktyvą 2006/42/EB ir kitus taikytinus teisės aktus). Kartu su preke pateikiama atitikties deklaracijos kopija arba su pasiūlymu. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.5 | Tipas | Universalus, kompaktiškas asfaltbetonio klotuvas, pritaikytas darbui ankštose miesto erdvėse ir kelių ruožuose. Važiuoklė – vikšrinė arba ratinė (tiekėjas nurodo tipą); konstrukcija turi užtikrinti pakankamą trauką ir stabilumą, dirbant ant įvairių pagrindų. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.6 | Svoris | Bendras parengto darbui klotuvo svoris (su standartine komplektacija) – ne didesnis kaip 10 000 kg. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.7 | Gabaritiniai matmenys (transportiniai) | Transportinis plotis – ne daugiau kaip 1 700 mm; transportinis ilgis – ne daugiau kaip 5 500 mm; transportinis aukštis – ne daugiau kaip 3 000 mm (su sulankstyta stogine, jei ji yra). | Įrašo Tiekėjas |
| 1.8 | Klojamos dangos plotis | a) Mažiausias klojimo plotis, naudojant redukcinius batus (pačiūžas) – ne mažiau kaip 400 mm. b) Bazinis hidrauliškai keičiamas klojimo plotis (be praplatinimo sekcijų) – ne mažiau kaip 1 100 mm. | Įrašo Tiekėjas |
| 1.9 | Teorinis našumas | Tiekėjas pasiūlyme nurodo gamintojo deklaruojamą teorinį našumą (t/val). | Įrašo Tiekėjas |
| 2. | Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Variklis | Dyzelinis, pritaikytas darbui kelių statybos ir remonto technikoje. | Įrašo Tiekėjas |
| 2.2 | Variklio galingumas | Nominalioji variklio galia – ne mažesnė kaip 50 kW esant gamintojo nurodytiems vardiniams sūkiams. | Įrašo Tiekėjas |
| 2.3 | Išmetamųjų teršalų lygis | Variklis turi atitikti ne žemesnius kaip ES Stage V (EU V etapo) emisijos reikalavimus (įskaitant dyzelino dalelių filtrą (DPF) arba lygiavertę technologiją). | Įrašo Tiekėjas |
| 2.4 | Elektros energijos šaltinis | Įrengtas trifazis kintamos srovės generatorius, užtikrinantis sutankinimo plokštės kaitinimą ir kitų elektros vartotojų darbą. | Įrašo Tiekėjas |
| 3. | Operatoriaus darbo vieta ir valdymas |  |  |  |
| 3.1 | Operatorius/ platforma | Operatorius dirba stovint ant platformos ar laiptelio už sutankinimo plokštės. Konstrukcija turi užtikrinti ergonomišką darbo poziciją, saugų priėjimą ir gerą matomumą į bunkerį bei sutankinimo plokštę. Pageidautina, kad būtų papildomas atlenkiamas laiptelis ar reguliuojamas darbo aukštis. | Įrašo Tiekėjas |
| 3.2 | Valdymo pultas | Centrinis valdymo pultas su aiškiai išdėstytais valdikliais ir displėjumi, leidžiančiu stebėti pagrindinius klotuvo darbo parametrus ir diagnostikos pranešimus. Valdymas turi būti patogus dirbant tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės (arba naudojant nuotolinio valdymo pultą – jei toks numatytas gamintojo). | Įrašo Tiekėjas |
| 3.3 | Apsauga ir ergonomika | Kabina / stogelis – pagal gamintojo standartinę komplektaciją; turi būti bent apsauginis lankas ar stogelis nuo kritulių. | Įrašo Tiekėjas |
| 4. | Elektros sistema ir signalizacija |  |  |  |
| 4.1 | Darbinis apšvietimas | Ne mažiau kaip 4 darbo žibintai (du nukreipti į priekį ir du į galą), užtikrinantys pakankamą darbo zonos apšvietimą tamsiu paros metu. LED žibintai – pageidautini. | Įrašo Tiekėjas |
| 4.2 | Atbulinės eigos signalas | Garsinis signalas, automatiškai įsijungiantis klotuvui važiuojant atbuline eiga. | Įrašo Tiekėjas |
| 4.3 | Įspėjantis švyturėlis | Ne mažiau kaip vienas oranžinis žybsintis įspėjamasis švyturėlis. | Įrašo Tiekėjas |
| 5. | Medžiagų bunkeris ir padavimo sistema |  |  |  |
| 5.1 | Medžiagų bunkerio talpa | Medžiagų bunkerio talpa – ne mažiau kaip 2,0 m³ | Įrašo Tiekėjas |
| 5.2 | Šoninės sienelės | Bunkerio šoninės sienelės pakeliamos ir nuleidžiamos hidraulinių cilindrų pagalba. | Įrašo Tiekėjas |
| 5.3 | Medžiagų transporteris | Ne mažiau kaip 1 grandinės tipo medžiagų transporteris su reversine eiga. | Įrašo Tiekėjas |
| 5.4 | Medžiagų sraigtai | Ne mažiau kaip 2 medžiagų paskirstymo sraigtai, turintys atskiras hidraulines pavaras ir galimybę hidrauliškai reguliuoti sraigtų aukštį. Sraigto skersmuo – ne mažesnis kaip 300 mm. | Įrašo Tiekėjas |
| 5.5 | Sraigtų valdymo jutikliai | Ne mažiau kaip 2 ultragarsiniai ar lygiaverčiai jutikliai, leidžiantys be kontakto tiksliai reguliuoti mišinio kiekį prie sutankinimo plokštės abiejose pusėse. | Įrašo Tiekėjas |
| 5.6 | Atspaudimo volai | Ne mažiau kaip 2 priekiniai atspaudimo volai privažiuojančio sunkvežimio ratams, apsaugantys bunkerį ir užtikrinantys tolygų mišinio padavimą. | Įrašo Tiekėjas |
| 6. | Sutankinimo plokštė |  |  |  |
| 6.1 | Sutankinimo plokštės tipas ir plotis | Hidrauliškai teleskopiškai plečiama sutankinimo plokštė su plūktuvu ir vibratoriumi. Bazinis hidrauliškai keičiamas klojimo plotis ir maksimalus plotis turi atitikti 1.8 punkto reikalavimus. | Įrašo Tiekėjas |
| 6.2 | Tankintuvas | Sutankinimo plokštė turi turėti plūktuvą ir vibratorių; plūktuvo ir vibratoriaus veikimo stipris reguliuojamas keičiant pavaros veleno apsisukimų dažnį ar dažnį (Hz arba aps./min.) pagal gamintojo sprendimą. | Įrašo Tiekėjas |
| 6.3 | Kaitinimo sistema | Elektrinė sutankinimo plokštės kaitinimo sistema su temperatūros reguliavimu ir kontrole. | Įrašo Tiekėjas |
| 6.4 | Plokštės konstrukcija | Sutankinimo plokštės metalo storis – ne mažesnis kaip 10 mm arba gamintojo lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti reikiamą standumą ir dangos sutankinimo kokybę. | Įrašo Tiekėjas |
| 7. | Niveliavimo sistema |  |  |  |
| 7.1 | Sistema | Automatinė gamintojo niveliavimo sistema su atskirais valdymo įrenginiais kiekvienai sutankinimo plokštės pusei (leidžiama tiek gamintojo originali, tiek gamintojo aprobuota trečiosios šalies sistema). | Įrašo Tiekėjas |
| 8. | Pavara ir važiuoklė |  |  |  |
| 8.1 | Traukos pavara | Pilnai hidrostatinė klotuvo traukos pavara su bepakopiu darbo ir transporto greičio reguliavimu. | Įrašo Tiekėjas |
| 8.2 | Važiuoklė | Važiuoklė (vikšrinė ar ratinė) turi užtikrinti pakankamą sukibimą ir stabilumą, leidžiantį dirbti ant asfaltuotų ir neasfaltuotų pagrindų, įskaitant skaldos pagrindą ir panašias dangas. Tiekėjas pasiūlyme aprašo važiuoklės konstrukciją. | Įrašo Tiekėjas |
| 8.3 | Atraminiai elementai | Atraminiai ritinėliai / ratai – pageidautina, kad būtų nereikalaujantys kasdienio tepimo (arba lygiavertė mažos priežiūros konstrukcija). | Įrašo Tiekėjas |
| 9. | Kiti techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 9.1 | Valymo sistema | Numatyta bitumais užterštų klotuvo dalių valymo sistema su rezervuaru ir žarnos užvyniojimo būgnu arba lygiaverčiu sprendimu. | Įrašo Tiekėjas |
| 9.2 | Dokumentacija | Eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas bei komplektaciją ir prekių kokybę patvirtinantys dokumentai pateikiami ne vėliau kaip prekės pristatymo dieną. | Įrašo Tiekėjas |
| 9.3 | Personalo mokymai | Aptarnaujančio personalo instruktavimas ir pradinis klotuvo parengimas darbui atliekamas Pirkėjo bazėje Tiekėjo sąskaita. | Įrašo Tiekėjas |
| 9.4 | Registracija | Įranga turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje pagal pirkimo objekto rūšiai taikomus teisės aktus. Tiekėjas iki Prekės perdavimo įsipareigoja savo sąskaita sutvarkyti (jei taikoma) registravimo ir privalomosios techninės apžiūros procedūras Pirkėjo vardu ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | Įrašo Tiekėjas |
| 9.5 | Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas | Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį ir pogarantinį siūlomos Prekės aptarnavimą Lietuvos Respublikoje. Po Sutarties sudarymo, bet ne vėliau kaip iki Prekės pristatymo dienos, Tiekėjas pateikia Pirkėjui dokumentus, pagrindžiančius galimybę teikti tokias paslaugas (pvz.: įgalioto serviso sutartis, gamintojo patvirtinimai, serviso aprašymai ir pan.). | Įrašo Tiekėjas |
| 10. | Aplinkos apsaugos reikalavimai (žaliasis pirkimas) |  |  |  |
| 10.1 | Emisijos ir degalų sąnaudos | Variklis turi atitikti ne žemesnį kaip Stage V išmetamųjų teršalų lygį. Tiekėjas pasiūlyme pateikia gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią emisijų atitiktį Stage V (pvz., ES atitikties deklaraciją ir/ar gamintojo patvirtinimą) bei nurodo gamintojo deklaruojamas (specifines) degalų sąnaudas (informaciniais tikslais). | Įrašo Tiekėjas |
| 10.2 | Triukšmo lygis | Tiekėjas pasiūlyme pateikia gamintojo deklaruojamą mašinos garantuotą garso galios lygį LWA ir triukšmo lygį operatoriaus darbo vietoje (LpA). Mašina turi atitikti taikomus ES reikalavimus dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo. | Įrašo Tiekėjas |
| 10.3 | Aplinkai palankios eksploatacijos priemonės | Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomo klotuvo degalų sąnaudas mažinančias funkcijas (pvz., automatinis variklio apsukų mažinimas tuščios eigos metu, apkrovos valdymas, „eco“ režimas ar lygiavertė funkcija) ir pateikia gamintojo techninės dokumentacijos išrašą / nuorodą, patvirtinančią funkcijų buvimą. Jeigu Pirkėjas eksploatacijos metu nuspręstų naudoti biologiškai skaidžius hidraulinius tepalus, tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo arba pasiūlyti gamintojo leidžiamą alternatyvą, nebloginančią garantinių sąlygų. | Įrašo Tiekėjas |
| 10.4 | Instruktavimas dėl aplinkosaugos | Personalo mokymų metu Tiekėjas instruktuoja Pirkėjo darbuotojus dėl ekonomiško ir aplinkai palankaus mašinos eksploatavimo (degalų taupymas, triukšmo mažinimas, nuotėkių prevencija, tinkamas atliekų ir panaudotų eksploatacinių medžiagų tvarkymas pagal galiojančius reikalavimus). | Įrašo Tiekėjas |
| 11. | Papildomi reikalavimai |  |  |  |
| 11.1 | „Mašinų sauga“ ir CE ženklas | Asfalto klotuvas turi atitikti Lietuvos Respublikoje taikomus mašinų saugos reikalavimus ir būti paženklintas CE ženklu. Su Preke turi būti pateikiama ES atitikties deklaracija ir naudojimo (eksploatavimo) instrukcija lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą. | Įrašo Tiekėjas |
| 11.2 | Garso galios lygis LWA | Jei pirkimo objektui taikomi ES reikalavimai dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos triukšmo, asfalto klotuvas turi būti paženklintas garantuotu garso galios lygiu LWA. Tiekėjas su Preke pateikia ES atitikties deklaraciją, kurioje nurodytas LWA. | Įrašo Tiekėjas |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo nuostatomis. Šioje techninėje specifikacijoje nustatomi su pirkimo objektu susiję minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai ir jų atitiktį pagrindžiantys dokumentai (žr. 10 skyrių).

Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti:

Prekių/ Įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių/ Įrangos gamintojo deklaraciją ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės/ Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/ Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų arba jos nepakanka, tiekėjas gali pateikti bet kurias tinkamas įrodinėjimo priemones, leidžiančias patikrinti atitiktį: gamintojo techninę dokumentaciją, atitikties (tipo) sertifikatus, notifikuotų/akredituotų įstaigų bandymų ataskaitas, EB atitikties deklaracijas, oficialias gamintojo nuorodas ar kitus lygiaverčius dokumentus. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomų įrodymų, jei kyla pagrįstų abejonių dėl atitikties.

Dokumentai (Prekės/ Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/ Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/ Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės/ Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/ Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/ Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/ pagrįsti/ įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

__________